项目需求：

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源管理软件 | 一、基础平台 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能。 2、用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 3、接入上级平台：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可向区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 4、数据存储：要求平台采用引用计数和垃圾回收技术，实现一个物理文件可多级平台共同使用，该文件被某处删除不影响其他用户使用。系统自动判断当每级平台都不需要此资源时再自动删除。 5、一键置灰：国家重大事件发生时，可一键将平台设置为灰色风格。 二、个人空间 1、个人信息服务：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。 2、消息服务：支持消息的自动发送和接收，并要求系统自动区分消息的来源如系统消息、应用消息、好友消息，便于分类管理。 3、资源服务：支持用户在个人空间上传、管理自己的资源。支持用户对资源进行收藏，将课件、教案等资源与课堂录像进行关联。 4、录播预约：支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播。设置为直播后，首页会显示直播预告。预约成功后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间。 5、添加好友：支持用户在个人空间申请添加好友并进行在线交流。 6、视频虚拟截取：支持用户对视频资源进行截取，要求采用虚拟切割技术，即不损害视频源文件，并支持同一视频多人同时在线编辑互不影响。截取的视频可保存到教师个人空间进行管理。 7、在线编辑：要求平台支持为视频课程添加片头片尾、自由调整片头片尾出现的时间点；对原视频进行裁剪，自由拼接、生成新视频并发布；要求提供文字轨道、视频轨道等编辑功能。 三、资源管理 1、资源目录：要求资源目录按照要求版本学科册章节分类预制，减轻管理员工作量。用户可根据实际需求手动修改目录。 2、资源排行：支持按照资源的人气榜和好评榜展示，支持管理员手动推荐资源。 3、文档预览：支持对教案、课件、习题等文档进行在线预览，类似百度文库的展示效果。 4、资源应用： 1）用户可对资源进行收藏、下载、分享等操作，支持用户对资源进行评论和在线交流。 2）量表评分：支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价。 3）打点和片段评议：支持用户在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。 4）扫码观看：支持通过使用移动端的设备进行扫码分享和手机观看。 5、资源标签：资源发布时，用户可以选择手动填写标签，为资源的搜索提供便利。 6、资源搜索：支持多种搜索条件进行组合搜索，同时也支持用户可通过标题、主讲人、标签的文本快速搜索资源。 7、资源评估：支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际的教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，可满足不同的评估要求。 8、管理员可设置资源分类审核，使学科管理员只管理本学科资源。管理员可关闭审核开关，设置免审核模式，教师提交的资源可自动发布到优课中心。 四、视频点播 视频资源特性： 1）flash播放器：支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等。 2）无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。 3）资源模式：支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面。 4）台标：播放器可以加台标,台标格式支持PNG图片格式文件。 5）视频索引：支持平台按照PPT索引，自动或手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 6）多码率支持：要求转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。 五、视频直播 1、课程视图：除支持直播协议、直播预约、检索等通用直播功能外，还要求平台具有教育行业特性 1）S-T分析：平台根据直播课堂实况，自动分析本节课的课堂行为，教师、学生、及互动行为占比并自动画出行为曲线；根据数据自动分析本节课的课堂类型，给教师提供参考。 2）直播互动：支持直播过程中，同时在线的用户之间进行在线探讨，类似QQ群聊的互动效果。支持量表打分。 3）直播反馈：直播结束后系统会将视频和评论记录自动上传到教师的个人空间，供教师进行课后反思。 4）直播分享：直播过程中，用户可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址。 5）匿名观看：支持匿名用户可以观看直播的权限，满足不同区域、学校的需求。 6）上级推送直播：区域内各个学校预约的直播信息可以直接推送到区平台中显示，便于区领导随时进入直播进行观看。 7）自定义预约时间：支持用户可以自选直播的开始时间和结束时间，不局限于只能按课表预约，方便用户灵活使用。 8）量表评分：支持为直播设置评分量表，在看直播时对课程进行量表打分。 9）直播时移：直播开始后，支持拖动播放器的时间轴，回放直播。 2、教室视图：支持管理员将接入平台的录播设备设置为直播频道，录播设备开启后，直播自动推送到直播频道中。 3、预约直播时可设置观看密码，看直播时需要输入正确的密码才能看。 六、通知公告 1、公告编辑：支持管理员在后台进行公告的编辑和修改功能，支持设定不同的公告类型。 2、发布公告：支持公告的快速发布，发布的公告直接在首页面显示，也可以将公告推送到下级站点，方便用户能够快速的了解。 七、微信平台 微信平台具有二维码扫描、支持点播直播评论等多种功能。不仅可以发表学校的官方公告，同时可以利用教育云微信平台建立微信互动课堂。 要求具有以下功能： 1、微信平台直播：支持通过微信平台可以查看到直播预约的课堂信息，直播开始后可以直接通过微信观看直播，同时且可以发表相关的评论，支持语音评论，并可将评论转换为文字。 2、微信平台点播：支持通过资源目录显示所有资源的分类，用户可快速查找并点播录像视频进行观看，观看同时也可以发表相关的评论，支持语音评论，并可将评论转换为文字。 3、微信平台微课：支持用户在线观看微课，支持对微课进行资源目录的分类筛选，支持对微课进行评论。 4、微信平台文档预览：支持用户在观看课例视频的同时可以对关联的教学设计、教案等文档资源进行在线预览查看，系统采用拼接技术，用户只需要上下滑动就可进行观看，无须翻页，同时可以观看播放的视频。 5、微信平台分享和收藏：支持用户可将课程录像或者直播预告发送的朋友圈或者推送给指定的好友，并且可以进行直播预告以及录像的收藏以便快速查看。 6、微信平台公告：支持用户通过微信平台也可以浏览发布的通知公告。 八、主题资源 支持用户可以按资源的自定义主题分类，且可以对资源进行提交与发布。 要求具有以下功能： 1、自定义资源分类：支持用户可以实现频道加专题的两级资源分类，便于用户实现资源的细分管理和展示。 2、资源提交与发布：支持用户可将资源提交通过审核后发布展示在对用的专题模块供其它用户学习观看。 3、支持将发布的专题在首页展示，用户登陆平台后可直接进入自己喜爱的专题进行浏览和点播观看。 九、易直播 - 易直播支持用户随时随地通过移动设备客户端进行直播加流。 - 平台支持ios和android系统客户端，通过移动设备客户端，用户可进行直播。 2、用户可在web端观看移动端推送的直播流，并支持在线讨论。 十、集控平台 - 集控平台承担对整个录播系统设备运行管理和控制工作，为教室管理员或值班员服务，提供对录播等系列产品的统一管理和远程控制支持，包括对教室录播设备的日常管理、导播管理、巡视管理等。 - 1、设备管理系统： - （1）设备管理：对于已接入的设备，支持远程开、关机和重启。支持远程启动和暂停直播、远程启动和暂停录像。 - （2）导播管理：云台控制：可远程控制摄像机的转向，支持调节转向的速度，支持切换自动、手动控制模式。支持远程变焦，可调节变焦倍数。可将摄像机位切换到预设的机位。 - 2、教室监控：支持教室直播画面轮询，可设置轮循间隔时间。同时支持4分屏、9分屏监控画面。 - 3、服务器管理：可添加提供直播、存储和上传服务的服务器，可配置IP地址和存储路径等参数。 - 4、系统设置：支持管理员在后台对系统进行设置。 - 5、多终端访问： ①、提供网页版集控平台，可通过网页远程使用集控平台。 ②、提供iPad版App，可在iPad上安装后远程浏览直播和导播。 提供软件生产厂家公章确认的技术资料，提供相应管理软件的软件著作权证书和中国软件评测中心出具的测试报告。 |
| 2 | 服务器 | 1.应用范围:录播服务器 2.服务器外观:2U机架式，并提供机架安装套件 3.处理器: 实配1颗，Intel Xeon E5-2603 v4 6C 1.70GHz 15MB 6.40GT 85W，最大支持两路 4.内存配置: 实配8GB DDR4-2133 ECC REG RDIMM内存，标配16个内存插槽，最大可扩展1TB 5.硬盘配置: 实配2块，3.5" 2000G/7200RPM SATA，标配8盘位(含盘盒)+2个内置硬盘位 6.RAID: 实配LSI 3008芯片 12G/s SAS控制器，做RAID1 7.以太网卡端口: 数目≥4个，10/100/1000Mb自适应，支持ISCSI启动、I/OAT、SR-IOV功能。 8.PCIe插槽配置≥7* PCI-E 3.0插槽 9.光驱:超薄DVD-RW 10.电源配置: 高效能节能≤550W白金牌电源。 11.制造厂商资质:资质认证产品通过Oracle Linux 认证、Oracle VM 认证，提供盖章技术证明文件及网址。 12.产品通过认证: 产品通过17618 -1998标准测试,提供第三方可靠性测试报告、提供新技术新产品（服务）证书。 13.数据共享：支持异构存储镜像的读写（Read/Write sequence & parallel）；支持快照在生产中心发起，自动传递到后期容灾中心的DSP中，使两端快照点数据一致；数据库模块服务：支持跨平台数据库；含跨平台数据库比对模块授权，提供数据库诊断服务，需定期出具跨平台数据库运维状态分析报告；通过可视化剖析关键的数据库度量指标、关联资源的使用到特定的查询语句，以及帮助可视化调优复杂的SQL语句；需提供详细的界面截图； 14.售后服务: 服务原厂商提供3年免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免，原厂商提供3年7*24*4小时厂家现场服务。 提供原厂商盖章的售后服务承诺函及授权书原件。（加盖公章） 为保证所投产品真实性，需要原厂商盖章配置清单。（加盖公章）。 |
| 3 | 存储 | 控制器：双活控制器（非集群架构），嵌入式全冗余架构，64位多核处理器，总Cache 16GB（此缓存专用于SAN高速数据缓存） RAID支持：支持RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10，30，50，60，支持不同RAID级别并存 前端主机接口：配置8个iSCSI主机接口，每个端口速率 1Gb/s； I/O模块：存储系统的前端连接端口模块可扩展，支持扩展16Gb FC、8Gb FC、1Gb iSCSI、10Gb iSCSI、6Gb SAS主机接口 外形规格：3U 硬盘槽位：Error: Reference source not found16个硬盘槽位 断电保护： 存储系统在外部电源断电时，确保高速缓存中数据72小时内不丢失，同时写缓存数据可永久保留到闪存上。 硬盘： 配置8块3.5" 4T 7200转 NL SAS硬盘 硬盘扩展能力：硬盘扩展：通过扩展单元实现316块硬盘支持。支持2.5”及3.5” SATA/SAS接口硬盘。可在同一机箱实现3.5’和2.5’磁盘混插。支持通过4U/48BAY(3.5”)及4U/60BAY(3.5”)高密度扩展柜进行容量扩展 快照及镜像：配置卷快照、卷复制软件. 精简软件：配置精简配置软件 自动存储分层功能 ：支持自动存储分层功能，可根据存储数据的活动状况，自动将活动数据、热点数据调整到高速磁盘上。 LUN管理：标配支持不少于2048个LUN 主机连接：标配支持不少于1024个主机连接 存储分区：标配的存储分区数（LUN-Mapping）不低于64个 磁盘混插：支持混用 SSD/SAS/SATA 驱动器，可实现经济高效的分层存储 扩展连接：扩展柜与控制器有冗余连接，采用6GbSAS 4X接口。 支持在线RAID级别改变及RAID重组功能 可配置的每RAID组成员盘数量不少于64颗,单个存储LUN最大容量不低于256TB 支持磁盘漫游， RAID元数据分布在每一块磁盘上，没有特定的“metadata“盘，在系统维护或更换硬盘时，可以任意调整位置，即使将所有硬盘拔下重新插入新的存储中，RAID数据不会发生任何逻辑不一致或数据丢失。 厂商提供主机多路径软件，控制器实现自带多路径支持（不得使用LINUX Device Mapper功能实现） 支持在线加磁盘和在线容量扩展 支持磁盘MAID节电技术 支持存储控制器、风扇、电源等部件冗余热插拔更换，支持全局热备硬盘。 支持Unix（Sun Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等），Windows NT/2000/2003等主流操作系统，并且支持大型数据库管理系统，如：Oracle、DB2、SQL、Server、Sybase等 系统管理：提供GUI管理套件、Web界面 、RS232C/超级终端、Telnet/SSH管理方式。 数据保护：支持异构存储镜像的读写分（Read/Write sequence & parallel）；支持快照在生产中心发起，自动传递到后期容灾中心的DSP中，使两端快照点数据一致；数据库模块服务：支持跨平台数据库；含跨平台数据库比对模块授权，提供数据库诊断服务，需定期出具跨平台数据库运维状态分析报告；通过可视化剖析关键的数据库度量指标、关联资源的使用到特定的查询语句，以及帮助可视化调优复杂的SQL语句；需提供详细的界面截图； 其他：为保证产品兼容性，服务器与存储同一品牌，已提供厂家针对该项目授权书原件。为保证所投产品真实性，已提供原厂商盖章配置清单。 |
| 4 | 触摸一体机 | 一、整机部分 84英寸（16：9）A规屏，书写屏采用防眩光处理； 亮度：≥400cd/m2； 对比度：≥4000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶，保证画面显示效果细腻，图像显示通过DCR-110技术认证，提供DCR证书扫描件加盖厂家公章； 采用非导电材质，具有防火性能（提供国家防火中心权威部门出具的阻燃制品使用证书扫描件加盖厂家公章）。 安卓与window双系统教学，安卓系统界面下具有上网、应用、电视、影视、媒体等模块化应用，以便window系统崩溃时，老师能快捷在安卓系统下找到相应教学模块进行教学，老师可根据自身教学的实际需求可自由安装任何安卓第三方运用软件，不受任何限制安卓系统下支持10点书写。 在任意信号通道下，通过触摸屏幕调出屏幕触摸菜单，并可实现全菜单触控操作； 可隐藏式智能触控一键通快捷键：能通过电视机屏幕边框上的触摸按键调出常用快捷菜单，菜单内容包括信号源选择切换、调节音量、关闭一体机、开关OPS电脑、关闭屏幕背光、白板软件调用等功能；快捷菜单平时不用时可一键隐藏,不得占用屏幕尺寸。(提供电容式触摸按键专利证书复印件) 前置输入接口：具有VGA、触摸USB、PC USB≥2、TV USB、HDMI 接口； 一体机可以自动识别环境光强弱，智能调节屏幕的亮、暗程度,以达到保护操作者视力健康的作用；自动切资源管理器绿背景色、系统窗口绿背景色，取色符合人眼舒适度；具有文字增强显示功能；具有护眼预警功能；并可以实现一键护眼功能开关； 当电脑使用PPT整页显示时，在一体机显示屏左右两边会自动出现返回、批注笔、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解； 二、内置式全封闭外框结构触摸屏 触控技术：免驱、免校正红外触摸技术，即插即用；支持WIN7/WIN8，10点触控（六支笔以上同时书写互不影响）。 采用一体化设计的非导电材质的防静电、防漏电，一次成形全封闭结构红外框，表面采用高强度防爆钢化玻璃屏,保护玻璃硬度达到物理硬度7级；具备防划、防撞击、防爆裂等特点，抗强光干扰（机器在9万照度阳光照射下,能够正常使用，符合学校教室的光照环境）,防尘防水。 触摸分辨率：≥32768＊32768；触摸方式：手指、笔、或其它任何非透明物体；支持手写；触摸灵敏度：《3ms;漂移性：《3mm;触摸精度≤±1mm；扫描速率≥120帧/秒；书写、画线留存，无断笔、无锯齿、无延迟现象。 整机性能： 整机MTBF≥80000小时（提供国家级检测机构出具的检测报告） 防辐射：在频率范围在80MHz～1000MHz、辐射等级为3V/m的水平和垂直极化方向的电磁场辐射环境下能正常工作。（提供国家级检测机构出具的检测报告） 防静电干扰：实验放电强度达到±8Kv（提供国家级检测机构出具的检测报告） 防雷击：达到防雷击4级。（提供国家级检测机构出具的检测报告） 性能：具有防水、防潮、防尘、防静电、防漏电、防锈蚀功能；（提供国家级检测机构出具的检测报告） 三、软件技术参数要求 界面简洁易懂，人性化交互性UI设计。用户根据自己操作习惯，随意放置回收站的位置，对象拖拽进回收站即可进行删除，可以双击回收站即可清屏。 具备直尺、量角器、圆规等常用的数学工具，方便绘制各种线型以及几何图形，灵活适应教学需求。 支持备授课拓展功能，圈划任意关键词即可在白板页面进行资源搜索，并可以拖动搜索到的资源移至白板书写区，方便备授课知识即时拓展。 画面捕捉功能，可以捕捉任何软件、任意文件的全部画面、局部画面以及任意形状画面。 强大页面对比显示功能，同一页面上显示的窗口数量可多达20个，根据需要设置显示窗口数量，分别可以对每个窗口保存不同的视频展台内容，进行内容对比显示。 白板软件自适应功能：不仅可以将已做好的课件导出为PPT.pdf.doc.jpg.png格式，而且可以导入ppt.word.excel.pdf等文件。并且在导入PPT后，非播放模式下即可进行批注擦除操作，并可以将笔记以图片形式插入PPT文档中。 白板课件即时分享功能：在软件界面即可将已做好的课件通过邮件的形式发送。 丰富的学科资源。包含语文、数学、物理、化学、生物、历史、政治、美术、地理、英语等学科。 四、OPS 电脑 采用模块化电脑方案，与交互触控一体机采用intel标准80针ops接口连接，模块化电脑支持独立使用。独立使用时，除标准OPS接口外，无任何外露元器件。开放式可插接规范接口（OPS接口）:双面合计80针，不接受厂家自定义接口。 理器Intel® CoreTM i5、内存 4G、硬盘500G、IEEE 802.11 b/g/n 协议无线网卡。 五、企业资质 投标产品需具备3C，产品通过3C认证同时体现“触摸”，3C证书上申请单位、制造商、与生产企业名称必须完全一致。 投标产品具有环保证书、节能证书，必须进入最新一期“中国节能、环保产品政府采购清单”。 |
| 5 | 录播主机 | 1）专业一体化嵌入式设计，1U机箱，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置1T硬盘。录播工作站具备前置液晶面板，配合前置按键可直接设置主机的IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；前置开始、暂停、停止按键，控制录制进程并有相应LED灯显示当前工作状态；前置USB端口，插入USB存储设备后可自动拷贝录像资源。 2）视频模块：支持3路HD-SDI输入，1路DVI-I输入 支持1路VGA输出，1路HDMI输出，一路DVI环出输出。 3）视频采集方式：硬件采集、编码。 4）输入视频格式： HD-SDI 1080 25/30 P 5）输入VGA格式：支持800*600@60到1920x1080@60可调 6）视频编码帧率：25fps 5/10/15/20/25/30可选 7）视频编码分辨率：最高 1920 x 1080 8）视频编码码率：256k至8M可调；主码流（录制）是1M - 8Mbps，副码流（直播）是256K - 1Mbps 9）音频模块：录播工作站内置音频采集模块，话筒输入*2、MIC输入*1话筒，频响 100hz-10Khz -3db；1路线路输入，线路频响 20hz-19khz ±1db；信噪比 ＞65db，失真度＜0.1%，音频采样率32KHz ，1路音频监听，具有自动增益功能：控制范围≥40db ，起控点-30db，自带增益时间常数 ＜1秒。 10）控制模块：6路RS232可外接跟踪机、控制面板、摄像机云台等、1路RS422或RS485可控制摄像机等外部设备。 - 网络模块：具备1个10/100/1000Mbps自适应网口 12）带本地导播功能，即录播主机可以直接连接显示设备，键盘鼠标进行本地导播操作。 资质要求： 1）授权：提供制造厂商针对本项目专项授权书与制造厂商售后服务承诺函。 2）提供生产厂家公章确认的技术参数资料原件。 3）提供录播主机平均无故障时间MTBF 不低于40000小时认证证书，提供厂家盖章的复印件。 4）提供生产厂家公章确认的录播主机3C、节能认证。提供厂家盖章的复印件。 5）提供国家级质量检测报告。提供厂家盖章的复印件。 |
| 6 | 全高清录播系统 | 1、 系统管理：对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间等参数进行设置；可添加管理用户的基本信息并设定其管理权限。可完成系统的“重启”。 2、 机器状态：可显示当前的录像状态、系统模式、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息。录像状态与当前的录像状态显示一致，系统模式与导播模式显示一致。 3、 信息添加：可添加学科、教师、教室、课程名称等教学信息，可添加课程台标。 4、 多种录制模式：录播工作站具备3路视频，一路VGA的资源模式录制，同时还可以生成1路电影模式。录播工作站具有“电影”、“资源”、“电影+资源”三种模式录制文件格式为标准的MP4，采用H.264视频压缩标准，AAC音频压缩标准，电影模式支持添加台标。 5、 多种控制模式：支持本机录播控制。支持配置控制面板来控制设备录像的开始、暂停、停止操作。支持远程直录播、导播控制，在远程导播页面可以支持录制的开始、暂停、停止功能，实现摄像机的“推、拉、摇、移、切”等操控,可以实现自动跟踪等模式切换和主辅画面视频的切换。 6、 实现音量大小的调节。 7、 直播：支持电影模式、资源模式两种直播模式，其中资源模式直播最多支持4路视频图像，1路VGA图像，3路摄像机的视频图像。直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作。支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器，支持大规模的直播观摩。 8、 视频管理：可显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作。录制后的视频支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件。 资质：提供相关软件著作权证书（厂家盖章的复印件）。 |
| 7 | 吊装话筒 | 1.强指向性话筒，拾音距离≥2.5米，采用吊装方式，合理分布，教室授课区内任何位置的拾音必须平均、清晰，录制的课件必须保持同样的音质效果；采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备，完全常态化教学。 2. 技术参数不得低于：频率范围：40-18000Hz，灵敏度：-35dB（18mV/Pahyhb），指向性：超窄，拾音角度：100º，最大声压级：132dB，阻抗：200Ω，信噪比：≥70dB,根据教室高度配备吊杆。 3. 为保证系统整体兼容性、稳定性、统一性，便于系统维护，须与录播工作站设备同一生产制造厂商。 |
| 8 | 特写摄像机 | 1. 传感器：1/3英寸, CMOS, 总像素：220万，有效像素：212万 2.视频输出格式：1080P/60,1080P/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50. 3.视频输出接口： 高清：1路HDMI、1路HD-SDI； 4.通讯接口：RS-232C/RS-485/VISCA。 5.镜头：不少于20倍光学变焦。 6. 网络接口：1路RJ45，10M / 100M 自适应以太网口。 7.音频输入：1路Line In,，3.5mm音频接口。 |
| 9 | 全景摄像机 | 1. 传感器类型：≥1/2.8英寸 CMOS 2. 视频分辨率：1920（H）*1080（V），高清清晰度不小于1000TVL（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章），标清清晰度不小于750TVL（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章）。 3．视频格式：PAL:1920×1080@25fps，1280×720@25fps，1280×720@50fps； NTSC:1920×1080@30fps，1280×720@30fps，1280×720@60fps； 4. 电子快门：1.3s～1/30000s;可手动或自动调节 5. 最低照度：彩色0.001Lux@（AGC ON），黑白0.0001Lux@（AGC ON）（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章）[报告有体现，重点] 6. 镜头: C/CS 7. 日夜转换模式：ICR红外滤片自动切换 8. 支持后背焦调整，可通过OSD菜单进行自动聚焦和变焦；[报告有体现，但只体现了自动聚焦和变焦] 9. 支持HDCVI高清视频、SDI高清视频、CVBS标清视频三种视频同时输出；（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章）[报告有体现，重点] 10. 同轴视频传输，HDCVI支持普通75-5类同轴线无损传输长达500米以上，SDI高清视频支持普通75-5类同轴线无损传输长达200米以上；（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章）[检测报告有75-5 ，500m体现，但使用SDI部分需注意被质疑的可能] 11. HDCVI视频输出信号应符合GA/T 1211-2014要求； 12. 支持OSD菜单调节，可通过菜单对自动白平衡、自动增益、背光补偿、低照场景、宽动态场景、日夜切换等功能进行远程设置；（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章） 13. 支持区域遮盖设置，可选择区域大小、区域位置可设；（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章） 14. 支持移动侦测功能，可将报警经同轴电缆发送指令给接入的后端 15. 支持3D降噪，宽动态、强光抑制，透雾、图像冻结、镜像、数字放大功能（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章） 16. 支持标准场景、超低照度、超宽动态等场景模式切换；（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章） 17. 视频接口：1路HDCVI视频输出，1路CVBS视频输出，1路SDI视频输出 18. 数据接口：≥1路RS485接口 19. 音频接口：≥1路音频输入接口 20. 报警接口：≥2路报警输入接口，≥1路报警输出接口 21. 设备电源端口需满足不低于6KV浪涌冲击要求，视频端口需满足不低于4KV浪涌冲击要求； 22. 工作温度和湿度: -30℃~+65℃,湿度小于95%(无凝结) 23. 电源供应：AC24V±30%/DC12V±30%（提供公安部检测报告原件或复印件证明，并加盖原厂商公章或投标专用章） 24. 针对所投标产品，须提供公安部型式检验报告，提供厂家授权书、售后服务承诺书、产品彩页。 |
| 10 | 智能跟踪系统 | 1、采用图像定位技术，动态图像分析算法，多角度多画面的智能转换,从而达到专业的拍摄效果，避免因摄像机的转动、变焦等产生的多余画面，从而影响整体效果。系统不受环境、光源影响，保证图像跟踪定位的稳定、精确。跟踪灵敏度和平滑度都可以根据教学情况进行调整，使拍摄的教学场景更加生动,确保上课情景真实在现。 2、电源模式录制时，画面要干净，稳定，摄像机的推、拉、摇、移等动作不能出现在录制画面中。当老师在讲台区移动时，画面是中景画面，当老师站定后，画面切换到老师特写镜头。当学生起立回答问题时，切换学生区全景画面. 资质：提供相关智能跟踪系统软件著作权登记证书复印件。 |
| 11 | 控制面板 | 1. 安装于教室前端多媒体讲台上，教师可自主实现课程录播的开始、暂停、停止操作，接口：RJ45网口，不需要单独供电。 |
| 12 | 图像探测器 | 1、成像器件：1/3" SONY Exmor Sensor,Progressive Scan,Super Low Light CMOS，有效像素：1280(H)×1024(V), 1.3 mega pixel、最低照度：彩色0.1Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)2、视频输出：网口输出。3、电源：DC 12V /POE 200MAYZH 4、功率：2W，5、拍摄角度：90°。 |
| 13 | 绿色上网过滤软件 | 1、该软件符合国家工业和信息化部制定的局域网信息过滤技术规范YD/T 2055-2009的要求，是国家有关部门(国家发展改革委员会、科技部、信息产业部等)立项支持的产品。（提供立项支持文件复印件，加盖生产厂商公章） 2、采用三层过滤技术，在应用层主动过滤淫秽色情图像及不良内容，并将其IP地址自动加入黑名单库；在IP层过滤淫秽色情及不良IP地址和关键字；在Web页面对语义内容进行分析识别，主动过滤淫秽色情及不良语义，通过三层过滤对色情图像及不良信息的总体识别率大于95%（提供工信部授权的评测机构出具的评测报告复印件，加盖生产厂商公章）； 3、 具有时间管理、日志管理、黑/白名单管理、IP地址库、关键字库、图像检测算法库，在线自动升级等功能。安全密钥掌控完全隐形过滤，方便热键激活。 4、支持WINDOWS95/98/2000/2003/XP/WIN7/win8环境，也可运行在NC、无盘PC、PC环境下。 5、投标人投标时提供厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 |