# 投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格 及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制二联体公寓床 | 规格：3980mm（宽）×900mm（深）×2050mm（高） 型号：SW-X005 品牌：山威 | 1、钢制单层床，床架、床框无螺丝连接、爬梯防脱螺母连接，靠墙一侧安装与床框同长、略高出电脑桌面的横档支撑（30mm×50mm×1.5mm钢管），床架膨胀栓固定上墙，防侧翻，无晃动。 2、规格：3980mm（宽）×900mm（深）×2050mm（高）(床框上沿距地1800mm)。 3、颜色：磷化喷塑，亚光白色。 4、床架立管：40mm×40mm×1.8mm钢管。 5、床架横撑、竖撑：横撑30mm×30mm×1.2mm钢管、竖撑：25mm×25mm×1.0mm钢管；中间床架上部横撑40mm×40mm×1.5mm钢管。 6、床框：30mm×50mm×1.8mm钢管（与床板适合）。 7、床框横撑：25mm×25mm×1.5mm钢管（5根均匀分布、与床板适合）。 8、护拦：25mm×25mm×1.5mm钢管(高250mm、长1000mm)，内嵌300×200×0.8mm冷轧钢板，上部冲压成型90×115mm的标识框,方便管理。 9、爬梯：25mm×40mm×1.5mm钢管，有一定斜度,承重≥200kg（脚踏5层、内宽350mm、踏步上部带优质注塑成型防滑脚踏板，脚套采用灰色优质工程塑料注塑成型、高度80mm，壁厚3mm）。 10、蚊帐架：圆管Φ16mm×1.2mm。 11、床板：实木多层板，厚18mm，适合床框的深度，双面刨光，干燥不变形，床板铺后与床框保持平整，美观、无突出。 12、钢件制作工艺：二氧化碳保护焊焊接，焊接部位结实美观、平整、光滑，加工程序经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 13、钢制二连体公寓床下组合家具：衣柜：710mm（宽）×550mm（深）×1665mm（高），与桌面同高处隔为上下两层，上柜内设有不锈钢挂衣杆，柜门内加装400mm*300mm整容镜及毛巾架，下柜内有一块（高度可调）隔层，上下柜门设有透气孔、铝合金扣手、固定铁锁鼻；柜底四角配有40mm（高度可调）柜腿，柜体冷轧钢板厚度1.0mm，与床架螺丝连接，表面经脱脂磷化、防锈处理，静电喷涂，颜色：柜体亚光白色，柜门浅蓝色；书架：1220mm（宽）×230mm（深）×905mm（高），上部为横向书架，间隔3等分，冷轧钢板厚度1.0mm ；侧部为竖向物品架，间隔3等分，冷轧钢板厚度1.0mm；横向书架下无挡墙板，与物品架、衣柜牢固连接。颜色：亚光白色；桌子：1220mm（宽）×550mm（深）×760mm（高），桌面1220mm（宽）×550mm（深）×25mm（高）优质防火板，前压舌后直边，不设电脑键盘托架，衣柜与主机柜中间设搁物架一个，距桌面下240mm,深280mm,后设高100mm挡板，主机柜后侧设有透气孔，留有穿线孔；柜分为两层，抽屉295mm（宽）×340mm（深）×120mm（高），钢制滑槽结构，柜底四角配有40mm（高度可调）柜腿，设铝合金扣手、固定铁锁鼻；冷轧钢板厚度1.0mm，表面经脱脂磷化、防锈处理，静电喷涂，颜色：柜体亚光白色，柜门浅蓝色。靠背椅：靠背椅主要材料20mm*20mm*1.5mm国标冷轧管材，每床位配1把。椅背板和座板均由一次成型模压板制作。椅架为灰白色静电喷涂，背板及座板为榉木色。二氧气体保护焊接，焊点均匀平滑牢固、无漏焊、虚焊、焊瘤、焊渣。底层金钢砂除锈工艺，使表层喷塑附着力更强。钢架表面采用静电喷塑、表面平整光滑、无露底、疤痕、爆裂。说明：钢件制作工艺：二氧化碳保护焊焊接，焊接部位要结实美观、平整、光滑，加工程序经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。其他要求：制作材料设计结构合理、牢固、工艺精细，相关部件选用优质产品材料，符合国家质量标准。 | 套 | 698 | 2210 | 1542580 | 产地：洛阳 生产厂家：洛阳市三威办公机具有限公司 |
| 2 | 钢制三连体组合公寓床 | 规格：5950mm（宽）×900mm（深）×2050mm（高） 型号：SW-X008 品牌：山威 | 1、钢制单层床，床架、床框无螺丝连接、爬梯防脱螺母连接，靠墙一侧安装与床框同长、略高出电脑桌面的横档支撑（30mm×50mm×1.5mm钢管），床架膨胀栓固定上墙，防侧翻，无晃动。 2、规格：5950mm（宽）×900mm（深）×2050mm（高）(床框上沿距地1800mm)。 3、颜色：磷化喷塑，亚光白色。 4、床架立管：40mm×40mm×1.8mm钢管。 5、床架横撑、竖撑：横撑30mm×30mm×1.2mm钢管、竖撑：25mm×25mm×1.0mm钢管；中间床架上部横撑40mm×40mm×1.5mm钢管。 6、床框：30mm×50mm×1.8mm钢管（与床板适合）。 7、床框横撑：25mm×25mm×1.5mm钢管（5根均匀分布、与床板适合）。 8、护拦：25mm×25mm×1.5mm钢管(高250mm、长1000mm)，内嵌300×200×0.8mm冷轧钢板，上部冲压成型90×115mm的标识框,方便管理。 9、爬梯：25mm×40mm×1.5mm钢管，有一定斜度,承重≥200kg（脚踏5层、内宽350mm、踏步上部带优质注塑成型防滑脚踏板，脚套采用灰色优质工程塑料注塑成型、高度80mm，壁厚3mm）。 10、蚊帐架：圆管Φ16mm×1.2mm。 11、床板：实木多层板，厚18mm，适合床框的深度，双面刨光，干燥不变形，床板铺后与床框保持平整，美观、无突出。 12、钢件制作要求：二氧化碳保护焊焊接，焊接部位结实美观、平整、光滑，加工程序经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 13、钢制三连体公寓床下组合家具：衣柜：710mm（宽）×550mm（深）×1665mm（高），与桌面同高处隔为上下两层，上柜内设有不锈钢挂衣杆，柜门内加装400mm*300mm整容镜及毛巾架，下柜内有一块（高度可调）隔层，上下柜门设有透气孔、铝合金扣手、固定铁锁鼻；柜底四角配有40mm（高度可调）柜腿，柜体冷轧钢板厚度1.0mm，与床架螺丝连接，表面经脱脂磷化、防锈处理，静电喷涂，颜色：柜体亚光白色，柜门浅蓝色；书架：1220mm（宽）×230mm（深）×905mm（高），上部为横向书架，间隔3等分，冷轧钢板厚度1.0mm ；侧部为竖向物品架，间隔3等分，冷轧钢板厚度1.0mm；横向书架下无挡墙板，与物品架、衣柜牢固连接。颜色：亚光白色；桌子：1220mm（宽）×550mm（深）×760mm（高），桌面1220mm（宽）×550mm（深）×25mm（高）优质防火板，前压舌后直边，不设电脑键盘托架，衣柜与主机柜中间设搁物架一个，距桌面下240mm,深280mm,后设高100mm挡板，主机柜后侧设有透气孔，留有穿线孔；柜分为两层，抽屉295mm（宽）×340mm（深）×120mm（高），钢制滑槽结构，柜底四角配有40mm（高度可调）柜腿，设铝合金扣手、固定铁锁鼻；冷轧钢板厚度1.0mm，表面经脱脂磷化、防锈处理，静电喷涂，颜色：柜体亚光白色，柜门浅蓝色；靠背椅：靠背椅主要材料20mm*20mm*1.5mm国标冷轧管材，每床位配1把。椅背板和座板均由一次成型模压板制作。椅架为灰白色静电喷涂，背板及座板为榉木色。二氧气体保护焊接，焊点均匀平滑牢固、无漏焊、虚焊、焊瘤、焊渣。底层金钢砂除锈工艺，使表层喷塑附着力更强。钢架表面静电喷塑、表面平整光滑、无露底、疤痕、爆裂；钢件制作要求：二氧化碳保护焊焊接，焊接部位结实美观、平整、光滑，加工程序经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 | 套 | 699 | 3280 | 2292720 | 产地：洛阳 生产厂家：洛阳市三威办公机具有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：叁佰捌拾叁万伍仟叁佰元整 小写：3835300元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：洛阳市三威办公机具有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：