“书香许昌”数字阅读推广工程软硬件系统定制开发

项目需求

（一）项目概况

（1）项目名称“书香许昌”数字阅读推广工程采购项目

（2）项目需求：双屏电子书借阅机系统定制开发68套，户外电子书借阅机系统定制开发2套，云图书馆平台系统定制开发1套，“书香许昌”移动图书馆客户端定制开发1套。

（3）采购预算：420万元

（4）招标方式：公开招标

（二）投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（3）具有出版物经营许可证、计算机软件著作权登记证书；

（3）具有相应的经营范围。

（三）项目需求

1、双屏电子书借阅机系统：

电子书借阅机系统是“书香许昌”数字阅读推广的重要载体，图书馆为广大读者提供电子资源浏览、下载等数字阅读的终端系统；系统应包括终端硬件设备、系统软件、内置资源三部分组成；读者通过扫描终端设备上二维码的方式浏览、下载电子资源。成为让读者可以看得见摸得到图书馆延伸服务。

（1）双屏电子书借阅机（终端硬件设备）

双屏电子书借阅机是电子书借阅机系统中的终端设备部分，由独立的数字资源展示借阅屏与文化宣传展示屏组成，具体参数要求如下:

1.1外观设计要求：外观定制设计，美观，大方，布局科学合理，符合人机工程学要求，安全系数高、能够体现许昌文化特色，视觉冲击力强。

1.2左右双屏：

1.2.1整机：

设计符合人机工程学原理，整机方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件；

整机采用模块化设计，方便安装维护；

整机底座安全牢固，易于稳定安放在地面上，具备防盗、防拆卸功能；

1.2.2显示要求：

单个显示屏≥42寸，设计寿命≥50000h；

显示屏具备防炫目功能；

显示屏需满足根据环境光线自动改变显示屏亮度。

1.2.3电子要求：

具有漏电保护配置；

具备按天、周设置定时开关机。

1.2.4触控要求：

左右双屏均可独立触摸；

触摸方式：红外触摸；

红外多点触控识别，可承受超过5千万次以上单点触摸；

具有抗光干扰性，保证光线以各种角度照射屏幕均可正常使用；

触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm；

触摸使用寿命：使用寿命达80000小时以上。

1.2.5投标时必须指明定制开发设备中以下内容的具体参数：

结构（外壳厚度、玻璃、外观尺寸）；

显示屏（显示尺寸、显示比例、分辨率、亮度、可视角度、）；

主板硬件信息（包括：主板、cpu、内存、存储、网络接入类型）等详细技术参数。

1.3其他辅助功能

网络：支持以太网和无线网，适应网络端口接入和无线网络接入；

主机采用工控主机架构，适应长期开机使用；

设备内置无线路由功能，接入互联网后支持免流量下载资源；

USB接口：2个；

以太网络接口：1个，支持10M/100M自适应以太网。

1.4安装方式：落地式

（2）双屏电子书借阅机（软件系统及功能）

1.数字资源展示借阅屏

1.1系统功能

软件运行环境应基于安全稳定性强、触摸流畅，维护成本低，扩展性强的操作系统；

必须具备终端平台展示，图书资源管理，电子图书、期刊借阅等功能模块。

1.2电子图书、期刊下载及在线阅读等功能模块

1.2.1资源下载功能需求：

必须支持通过配套的手机客户端直接以扫描电子书借阅机上图书二维码的方式将下载电子资源下载到手机等移动终端中阅读。手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序,（手机客户端系统参数详见“书香许昌”移动图书馆客户端参数要求）。

1.2.2资源在线阅读功能需求：

必须支持通过微信等第三方扫描工具进行二维码扫描，扫描电子书借阅机上图书二维码的方式直接在线阅读原版文本全文，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。

1.2.3资源更新需求：支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。

1.2.4资源需求：

电子图书：系统内置正版授权的epub格式电子图书≥3000种，且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新热门电子图书≥150种。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。

数字期刊：内置期刊资源，期刊种类≥100种，每月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。

1.3图书资源管理

供下载的电子图书提供≥10种以上分类，比如：经典文学、畅销图书、经济等。

支持图书分类定制：可根据用户的需求定制一个图书分类，推荐相关的电子图书到借阅机中展示。定制的图书也可以通过扫描二维码的方式下载至手机客户端中离线阅读。

必须具备图书概况介绍、说明功能。

1.4终端平台展示

提供信息采集和信息发布功能，系统可根据要求，采集指定图书馆OPAC系统、互联网站等系统信息，并可根据需要在借阅机上展示文化动态、通知或其他相关信息。

该功能需采用响应式设计方式，对opac页面数据进行二次采集整理，UI自动适配数字资源展示借阅屏尺寸。 (非简单的超链接挂接形式)。

支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将书香许昌名称及logo配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足通知要求。

提供不少于3种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。

1.5后台管理

具备为用户提供后台管理权限功能。用户能够自行发布文字、图片等信息，推送至指定的借阅机上显示。

为用户提供后台数据管理权限。远程获取所有大屏的使用数据，可以分机器、分时间段对资源使用情况进行统计并支持数据导出。可支持对每台机器进行中文标识及显示、分时分段统计、统计结果和数据分析图形展示。

1.6其他

免费提供解决本系统与图书馆正在使用的移动图书馆产品融合对接。

2.文化宣传展示屏功能需求

2.1可以实现触摸交互操作，发布的图文信息支持多层级点击查看。

2.2可实现数字资源展示借阅屏的所有功能要求。

2.3内容上传：支持通过网络发布。

2.4界面编辑：可视化节目编辑界面，屏幕区域自由分割组合。

2.5节目模板：可针对不同需求自由制作多种信息发布节目模板。

2.6节目内容可以直接导入txt、jpg、png等常见格式文件。

2.7具备Audio、Image、Text、Time、Touch、Video、Weather等多种播放属性。

2.8节目审批：可设定审核流程，对制作完成的节目进行发布审核。

2.9发布管理：可在指定时间段发布节目到指定的播放终端或播放终端群组。节目可设置播放方式和日程，如连续播放、循环播放、定时播放、定次播放、实时插播等，并可设定节目有效期。

2.10按日程播放：可远程控制各个播放终端按照节目单顺序自动播放。系统编辑节目单，设定播出时间，按设定时间播出节目。

2.11周期播放：可远程控制各个播放终端具体某个时间循环播出设定好的节目单。

2.12实时插播：可支持紧急插播节目及滚动字幕，适用于发布紧急通知。

2.13播放终端管理：系统可远程对各个播放终端进行时间校对，定时开机、关机休眠、远程音量控制、播放端硬盘空间管理等操作。播放端软件设有快捷控制菜单控制音量大小、静音、播放停止或重新启动。

2.14用户权限管理：

2.14.1账号管理：管理用户账号、权限和密码等，记录相关任务和活动

2.14.2分组管理：可对发布各个地区的网点用户进行分级、分区、分功能管理和授权管理。

2.14.3权限管理：系统提供多级别权限管理，满足机构分级管理控制流程的需要。例如，系统中的操作员可分为书香许昌审核管理员，书香许昌系统管理员，各服务点信息发布管理员，均可设置相应权限，各级别操作的发布权限依次递减，上级可随时插播发布新的信息。

2.15系统具备报表统计及日志记录功能。

2.16具备远程截屏功能。

2.户外电子书借阅机系统技术要求：

户外电子书借阅机系统是电子书借阅机系统中的终端设备部分，适合于安置在广场、公交站点、街头公园等人流密集的户外场所，方便24小时为市民下载借阅电子图书。系统应包括终端硬件设备、系统软件、内置资源三部分组成；读者通过扫描终端设备上二维码的方式浏览、下载电子资源。成为让读者可以看得见摸得到图书馆延伸服务。

（1）户外电子书借阅机（终端硬件设备）

户外电子书借阅机是电子书借阅机系统中的终端设备部分，具体参数要求如下:

1.1外观设计要求：外观定制设计，美观，大方，布局科学合理，符合人机工程学要求，安全系数高、能够体现许昌文化特色，视觉冲击力强。

1.2运行环境要求

1.2.1整机

能够适应广场、公交站点、街头公园多种户外环境要求，并保证正常运行。

要求设备外壳坚固、安全、不易变形、有一定抗击打能力；

整体设备必须具备防潮、防水、防锈、防雷、防漏电等安全必备条件。

玻璃。安全、防爆、防眩光。

设计符合人机工程学原理，整机方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件。

整机采用模块化设计，方便安装维护。

整机底座安全牢固，易于固定在地面上，具备防盗、防拆卸功能。

1.2.2显示

显示屏≥55寸，亮度达到2000nit，设计寿命≥50000h。

显示屏需满足在阳光下依然清晰可视。

显示屏需满足根据环境光线自动改变显示屏亮度。

1.2.3风机散热

需具备温度湿度调节功能。

1.2.4电子

具有漏电、防雷等保护配置。

具备按天、周设置定时开关机。

配置过温保护系统，当设备内部温度过高时，具有自动保护功能

1.2.5投标时必须指明定制开发设备中以下内容的具体参数：

结构（外壳厚度、玻璃、外观尺寸）；

显示屏（显示尺寸、显示比例、分辨率、亮度、可视角度、）；

主板硬件信息（包括：主板、cpu、内存、存储、网络接入类型）等详细技术参数。

1.2.6安装方式：落地式安装

（2）户外电子书借阅机（软件系统及功能）

2.1系统功能

2.1.1软件运行环境应基于安全稳定性强、触摸流畅，维护成本低，扩展性强的操作系统。

2.1.2必须具备终端平台展示，图书资源管理，电子图书、期刊借阅等功能模块。

2.2电子图书、期刊下载及在线阅读等功能模块。

2.2.1 资源下载功能。必须支持通过配套的手机客户端直接以扫描电子书借阅机上图书二维码的方式将下载电子资源下载到手机等移动终端中阅读。手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序,（手机客户端系统参数详见“书香许昌”移动图书馆客户端参数要求）。

2.2.2资源在线阅读功能

必须支持通过微信等第三方扫描工具进行二维码扫描，扫描电子书借阅机上图书二维码的方式直接在线阅读原版文本全文，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。

2.3支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。

2.4资源需求：

2.4.1电子图书：系统内置正版授权的epub格式电子图书≥3000种，且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新热门电子图书≥150种。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。

2.4.2数字期刊：内置期刊资源，期刊种类≥100种，每月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。

2.5图书资源管理

2.5.1供下载的电子图书提供≥10种以上分类，比如：经典文学、畅销图书、经济等；

2.5.2支持图书分类定制：可根据用户的需求定制一个图书分类，推荐相关的电子图书到借阅机中展示。定制的图书也可以通过扫描二维码的方式下载至手机客户端中离线阅读。

2.5.3必须具备图书介绍、说明功能。

2.6终端平台展示

2.6.1提供信息采集和信息发布功能，系统可根据要求，采集指定图书馆OPAC系统、互联网站等系统信息，并可根据需要在借阅机上展示文化动态、通知或其他相关信息。

该功能需采用响应式设计方式，对opac页面数据进行二次采集整理，UI自动适配数字资源展示借阅屏尺寸。 (非简单的超链接挂接形式)。

2.6.2支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将书香许昌名称及logo配置到程序中。可任意修改待机画面，通过后台可进行相关待机画面修改，随时满足通知要求。

2.6.3提供不少于3种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。

2.6.4提供信息采集和信息发布功能，图书馆可根据需要在借阅机上展示相关信息。

2.7后台管理

2.7.1具备为用户提供后台管理权限功能。用户能够自行发布文字、图片等信息，推送至指定的借阅机上显示。

2.7.2为用户提供后台数据管理权限。远程获取所有大屏的使用数据，可以分机器、分时间段对资源使用情况进行统计并支持数据导出。可支持对每台机器进行中文标识及显示、分时分段统计、统计结果和数据分析图形展示。

2.8免费提供解决本系统与图书馆正在使用的移动图书馆产品融合对接。

2.9电子书借阅机系统的以上技术要求为最低技术要求。

3.云图书馆平台系统

云图书馆平台系统主要满足“书香许昌”电子书借阅机系统资源及服务之外数字资源的检索、整合与下载服务。通过云平台统一资源检索功能能够实现网络数字资源的调度系统及馆际互借系统，针对各种异构数字资源进行应用检索整合。方便读者使用来自图书馆的各类型的数字资源一站式检索与利用。云图书馆平台挂靠在许昌市数字图书馆服务平台。

（1）统一检索功能

通过此项系统功能实现与馆藏OPAC系统以及其他购买的各数据库系统的无缝对接，对馆藏图书、中外文期刊、学位论文、会议论文等多种文献类型的资源集成，读者通过云图书馆平台即可查询馆藏信息、看电子书、下载文献，对于本馆未购买的资源，可以通过文献传递的方式获取，且支持实时查询传递进度。

能够满足以馆际互借及文献传递的方式实现多个成员馆之间的资源共享，通过资源补缺的方式，满足用户对有限资源的无限需求。主要检索需求如下：

1.1文献检索：

海量元数据仓储支撑，简单的检索框通过检索词即可准确定位所需资源，强大的数据查重技术支持，避免不同数据库之间的多次操作，对数据库进行挂接，可通过多途径获取资源。

1.2全文检索：

不仅满足对题名、关键词、摘要、作者等字段的检索，更有深入到文章内容的全文检索，文章中的任意一句话都可以被精准定位并作出标亮处理。

1.3高级检索 ：

可同时限定不同字段不同检索词，利用布尔逻辑，检索结果更加精确，缩短检索时间，满足用户多元化需求；同时支持专业检索，通过检索式定位资源，方便快捷。

1.4分面导航：

检索结果可通过类型、年代、学科等多个方面缩小检索范围，提升检准率。

1.5相关资源展示：

平台应支持不同文献类型的相关展示，在检索图书资源时，期刊、论文资源也可以一览无余。

1.6语义分析：

通过对用户检索词的自然语义分析，调整分词体系达到精确检索和智能检索。

（2）馆际互借与文献传递功能需求

馆际互借旨在解决图书馆纸本资源稀缺，无法满足本馆需求的情况；文献传递则解决图书馆电子资源有限，读者需求多样化的困境。通过两个功能支撑，发挥图书馆之间资源互通有无，优势互补，协同服务等效能。

2.1馆际互借功能需求：

以当地图书馆为单位，可以和其他成员馆实现馆际互借，自动（或手动）传送需调度资源。建立许昌地区云图书馆虚拟联盟服务平台，项目期内实现许昌市图书馆、许昌学院、许昌职业技术学院图书馆资源共享服务，建成后，许昌市内其他区县图书馆、学校图书馆等相关单位机构，可根据自身需要，申请加入。

2.2文献传递功能需求：

通过统一检索平台，对本馆稀缺资源进行补充，通过文献传递功能，将请求发送到参考咨询平台，最终获得所需资源。

（3）电子书云资源平台功能

3.1云资源平台不少于10万种epub、pdf、txt等格式的全文电子书

3.2平台电子图书资源应覆盖中图法分类中的22大类。

3.3提供站内图书的搜索服务（含书名、作者、目录及全文检索），并支持二次检索和高级检索。

3.4提供高清晰、多种阅读方式的全文在线阅读，并提供下载借阅功能。平台应支持通过图书馆指定ip或读者证登录认证方式进行权限管理。

3.5电子图书图像遵循图书的原貌原版，文字差错率不高于万分之一。

4.许昌专属移动图书馆客户端简介及技术要求:

书香许昌专属APP是许昌市图书馆为广大读者制作的移动学习、阅读、交流平台。用户可以在客户端上自助完成图书馆藏图书馆借阅查询、电子资源搜索下载、图书馆最新资讯浏览，为用户提供方便快捷的移动阅读服务。

（1）功能要求：

1.1自定义APP名称、LOGO、自定义启动画面。

1.2能够同时提供ios、android系统版本客户端。

1.3需提供适合手机等移动终端阅读的专用电子资源。

1.4移动APP客户端无下载安装次数限制，无用户数限制。

1.5支持使用读者证直接登录APP。

（2）移动阅读功能：

2.1需实现手机客户端扫一扫功能，使读者可以使用移动客户端随时扫描图书二维码，将图书下载到移动客户端，进行离线阅读，并且可以通过微信扫码功能，扫描图书二维码，实现在线阅读。

2.2移动图书馆客户端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能，并可以通过微信公众平台进行分享。

2.3移动图书馆客户端可对相关文献进行收藏、分享、评论等操作。需支持全文检索服务，可定位到相关图书的具体页数，支持在线阅读相关页。支持统一检索，并且检索结果支持按照文献类型分类显示。

2.4移动图书馆客户端应具有广泛的兼容性，可阅读多种格式的数字资源，具备图书下载、书签管理、图书收藏及自定义阅读背景色、缩放比例、支持文字拷贝、图像截取、发表评论等功能，同一数字图书能同时供多人阅读、浏览。

2.5移动APP客户端，具备在线试读（听）、资源搜索、资源分类、阅读排行等功能。

2.6客户端需要有历史阅读记录功能。并且可以将用户收藏或者下载的图书进行整理分类。

2.7为满足用户间交流互动需求，需实现用户即时通讯交流，并且需实现创建群聊等功能。需实现朋友圈功能，用户可以发表自己的动态，被好友查看。

2.8为方便相同用户群体交流，需支持用户创建自己的阅读兴趣小组，在小组内发表话题讨论。

（3）移动图书馆功能

通过移动图书馆模块的开发，构建读者信息交流互动平台，实现公告信息发布与读者个性化服务定制。最终实现图书馆与读者、读者与读者之间交流互动。

3.1可实现与OPAC系统集成，实现纸质馆藏文献的移动检索与自助服务。

3.2可实现与数字图书馆门户和全国共享云服务体系集成，实现电子资源的一站式检索与全文移动阅读、馆外资源联合检索与文献传递服务。

（4）后台管理功能

客户端需支持管理员向所有用户发布公告、推送许昌市文化资讯，相关单位的通知消息等。并且支持查看用户的已读和未读情况。公告可以支持添加图片、电子资源等。

（5）其他要求

以上四项基本功能需求为最低需求，可在此功能基础上扩展。

（四）相关要求：

1、针对双屏电子书借阅机、户外电子书借阅机系统需分别提供定制开发方案，方案中应包括：硬件设备外观设计效果图、外观设计说明、系统功能结构图，硬件参数配置，系统功能描述等内容，未提供定制开发方案或定制开发方案不按要求设计者为无效投标。

2、针对云图书馆平台系统及许昌专属移动图书馆客户端需分别提供定制开发方案，方案中应包括：系统功能结构图，系统板块设置及功能描述等内容，未提供定制开发方案或定制开发方案不按要求设计者为无效投标。

3、可免费提供解决本系统与 “书香许昌”试点工程所使用电子书借阅机系统用户及平台对接，不满足者为无效投标。

4、定制开发技术参数需求为最低技术需求，不满足或者低于技术要求者为无效投标。

5、本项目不接受联合体投标。

（五）付款方式

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满半年无质量问题一次付清。

（六）、评分标准：

1、信誉5分

（1）根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。

（2）投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

2、企业能力（10分）

（1）提供电子书借阅机系统或者数字图书借阅机系统的计算机软件著作权登记证书； （2分）

（2）提供移动图书馆app软件开发著作权登记证书；（2分）

（3）云图书馆数据库软件计算机软件著作权登记证书；（2分）

（4）信息网络传播视听节目许可证；（1分）

（5）广播电视节目制作经营许可证；（1分）

（6）网络出版服务许可证；（1分）

（7）出版物经营许可证；（1分）

3、业绩：（16分）

（1）提供2014年以来国内地市级以上公共图书馆的移动图书馆APP建设合同的，每份得1分，本项满分8分。（需在投标文件中提供合同单位联系人电话，合同原件备查）

（2）提供国内地市级公共图书馆云图书馆平台建设合同的，每份1分，共4分。（需在投标文件中提供合同单位联系人电话，合同原件备查）

（3）提供公共图书馆电子书借阅机系统合同的，每份1分，共4分。（需在投标文件中提供合同单位联系人电话，合同原件备查）

3、招标文件响应程度：（38分）

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）根据技术参数正偏离程度、软硬件系统设计方案、开发建设方案等综合评定：

1）、根据对所提供电子书借阅机系统技术方案综合评定：好11分、较好7分、一般3分。

2）、根据对所提供云图书馆平台系统技术方案综合评定，好11分、较好7分、一般3分。

3）、根据对所提供移动图书馆APP系统技术方案综合评定，好11分、较好7分、一般3分。

（3）电子书借阅机操作系统采用安卓系统；得2分

（4）电子书借阅机外观设计要求美观，大方，布局科学合理，符合人机工程学要求，安全系数高、能够体现许昌文化特色，视觉冲击力强；得3分，一般得1分，特点特色不突出不得分。

4、售后保障计划及措施及售后服务承诺：（9分）

根据售后服务方案的详细周到、科学合理、满足项目服务要求的程度：好9分、较好6分、一般3分。

5、招标文件规范程度（2分）

装订规范、文字清晰，无差错得1分，所提供资料充实、准确完整得1分。

6、报价分（20分）

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×20

（七）采购单位联系方式及地址：

联系人：陈先生               联系电话：18697379661

递交书面材料地址：许昌市东城区赵湾路