许昌市公安局2017年度天眼工程

标前公示

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市公安局2017年度天眼工程

（二）采购预算：2814500元

（三）采购单位：许昌市公安局

二、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

(二) 本次招标不接受联合体投标；

（三）具有相应的经营范围；

（四）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

三、项目概况及货物需求

（一）建设内容

1、本次系统建设为许昌市公安局天眼工程续扩建工程，以许昌市公安局视频专网共享平台为基础，在许昌市重要干道、城市出入口、重点路段等位置新建25套高清智能卡口系统，采用600万像素以上抓拍单元，以主干道、干道为交织网格的专业卡口车辆管控网格后续逐步达到“圈、块、点”全面覆盖，实现对许昌市重点区域对过往车辆的全面管控。

2、在许昌市城区利用高层建筑物建设10个制高监控点，采用高倍网络高清红外激光球摄像机，统一接入许昌市公安局视频专网共享平台，实现图像联网和统一管理。增加布建制高点监控的覆盖密度，进一步掌控重点区域整体态势，强化治安大型活动安保、处置群体性事件、交通管理、消防预警等高空广域监控，有效补充许昌市公安局视频专网共享平台覆盖和管控面，构建“立体式、全景式、无缝隙”的全市视频监控防控体系，为反恐处突、打防管控、维护稳定提供支撑。

3、本项目实时采集的视频、数据及图片存储基于视频专网共享平台云存储系统统一存储管理和调度，视频存储节点设备采用高密度设计，尽可能节约机房空间，降低系统基础用电量，有效降低系统能耗，节约运行维护成本。采用先进的存储机制和技术，充分保障数据存储的可靠性和稳定性，存储内容包含：60路视频，存储为30天，过车图片保存180天，过车信息保存2年。

本项目运行后生产的智能卡口过车信息、日志等结构化数据统一纳入许昌市公安局视频专网共享平台分布式大数据处理系统，实现海量数据的综合研判应用，通过多数据服务模块互相配合，结合数据库、搜索引擎、数据挖掘等多方面技术，综合构建面向百亿级的大数据检索和研判业务应用。

（二）建设要求

卡口抓拍单元

高清卡口系统采用视频检测方式，实现车辆的检测记录，同时实现对过往车辆压线、逆行行为进行抓拍，实现车牌识别、交通流量采集、实时路面监控功能。本次方案设计统一采用600万卡口摄像单元，单相机可覆盖1-3个车道。

数据存储模块采用内置贴片存储为数据载体，容量不低于16G，对网络中断或前端存储产品故障时，可将采集数据暂存，待网络或主机恢复后再进行续传。

补光单元

卡口摄像单元成像要求清晰，需在环境光照不足或者环境光源过亮的情况下使用辅助光源进行补光。目前市场常用补光灯浪费能源，而且对驾驶员视力造成干扰，影响正常驾驶，对环境形成光污染。本次设计选用高性能环保车道频闪灯、高性能爆闪灯配套前端抓拍单元使用，进行车辆号牌、车身轮廓、机动车驾驶人、非机动车、行人的补光。

立杆及基础

立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，选择不低于6m高度的立杆。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极以及由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω。

防水箱

抱杆机箱，电源进线、光缆、交换机和光纤收发器等设备引入机箱内，机箱中留有设备放置空间余量，同时抱杆机箱设计应充分考虑室外恶劣环境，防水、防腐，防尘，密封性良好。

防雷接地

系统前端监控立杆和抱杆机箱统一防雷接地，并配置电源、信号二合一防雷模块。

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

取电设计

系统前端设备视工程实际情况，可采用集中供电或分散式供电，重要点位应配备相应的备用电源装置。

制高点监控

在许昌市城市各制高点（根据城市高层楼宇分布及实际协调确定的点位）上安装高清网络摄像机实现对重要区域、路段的大面积监控，通过光传输设备将摄像机实时画面回传许昌市指挥中心。

制高点监控系统作为城市治安监控前端的有效补充部分，可提供远距离、大场景监控，该系统主要由前端高倍高清网络激光球、传输网络、后端监控指挥中心等部分。

在距离地面40~100米乃至100米以上的位置上布设的高精度、大范围、远距离红外激光球监控系统，既兼顾大视野，又能实现具体目标锁定的监控系统。

云存储系统扩容

云存储设备统一纳入视频专网共享平台云存储系统，按照统一的存储计划进行管理，云存储系统应包含卡口视频、图片存储，高点监控视频存储；视频存储为30天，包含卡口摄像机、制高点摄像机的监控视频，过车图片保存180天，过车信息保存2年。系统应支持对存储位置、存储时间、备份策略、整理策略等存储策略的设置。应能对监控系统内数据统一管理。

- （三）、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清卡口前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 600万高清卡口抓拍单元 | 嵌入式一体化高清卡口抓拍单元包含1台600万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个高清镜头、1个室外防护罩、1组防雷器、1个电源适配器，可管理3车道； 靶面尺寸≥1英寸； 图像分辨率≥2752×2208，彩色分辨力≥1800TVL，帧率1-25帧可调； 亮度等级≥12级； 最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 快门：支持自动/手动切换，1/25s~1/1000000s可调； 接口：≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥1个BNC接口，≥4个同步信号输出接口，≥4个同步信号控制接口，≥1个USB接口； 具有本地存储功能，可将图像信息存储在摄像机内置的高速存储芯片上； 设备实况、照片存储策略均支持满覆盖及满即停的方式，当网络断开时，可将码流及图片存储于摄像机内置的高速存储芯片中，网络恢复时，可自动上传对应时间点码流及图片至原后台存储； 设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 设备支持视频、地感线圈、雷达、激光等触发方式中，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能； 可通过WEB界面在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码、防伪编码、车型、车标、方向、摄像机ID、自定义等信息； 在视频 、线圈、雷达、激光触发方式下，白天和晚上的捕获率均≥99%； 设备支持车辆品牌识别，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥92%； 支持7种车型识别，白天识别率准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%； 具有车身颜色识别功能，可识别11种常见车身颜色，白天车身颜色识别准确率≥95%，晚上车身颜色识别准确率≥95%； 逆行违章白天、晚上捕获率≥95%，白天、晚上识别准确率≥95%； 压线违章白天、晚上捕获率≥95%，白天、晚上识别准确率≥95%； 车辆号牌白天、晚上识别准确率≥97%； 具有车牌矫正功能，可识别略微倾斜的车辆号牌； 摄像机支持电源电压在AC220V±25% 范围变化时正常工作； 防护等级：IP66； 工作温度-40℃~+85℃； 同时具有GA/T497-2016、GA/T833-2016、GA/T832-2014、GB16796-2009、GB/T28181-2016等标准的检测报告，关键指标需在性能检测报告中体现； 同时具有《车身颜色识别、车型车标识别终端软件》软件著作权证书、《逆行、超速、开车打电话、不系安全带检测终端软件》软件著作权证书、《机动车、非机动车、行人及驾乘人员特征识别软件》软件著作权证书； | 套 | 50 |  |
|  | 三维支架 | 三维可调安装万向支架 | 套 | 50 |  |
| 2 | LED补光灯 | 智能交通频闪补光灯，适用于卡口夜间环境同步补光； 色温范围5000-7000K； 有效补光距离12-20m； 适用-40～70℃温度环境气候工作； 支持IP66防护等级； 具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》检测报告； | 台 | 100 |  |
| 3 | 爆闪灯 | 智能交通爆闪补光灯，支持卡口图片抓拍进行同步补光； 支持光耦触发方式； 补光距离18-28米； 支持IP66防护等级； 寿命不小于1000万次； 支持AC220V±20%宽压变化； 适用-20～70℃温度环境气候工作； 内置蜂窝光栅，有效消除邻边车道光污染； 具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》检测报告； | 台 | 100 |  |
| 4 | 路口交换机 | 8个百兆电口以太网交换机主机 | 对 | 25 |  |
| 5 | 立杆及预埋件 | 6*10米，八棱.厚度6mm，热镀锌防锈处理，含地笼，根据现场情况定制 | 套 | 50 |  |
| 6 | 立杆基础 | 1.2*1.2*2M,基础含杆体接地极，接地电阻小于4欧姆 | 个 | 50 |  |
| 7 | 接地系统 | 接地电阻≤10欧姆，接地角铁1.5米 | 套 | 50 |  |
| 8 | 顶管 | ￠100 | 米 | 2,000 |  |
| 9 | 接线井 | 600*600*800 | 个 | 50 |  |
| 10 | 网线 | 超五类室外防水 | 米 | 5,000 |  |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 8,000 |  |
| 12 | 控制线 | RVVP2*0.5 | 米 | 3,200 |  |
| 13 | 光纤 | 单模4芯 | 米 | 8,000 |  |
| 14 | 抱杆机箱 | 内放置电源、通信设备，方便检修维护 | 套 | 50 |  |
| 15 | 工程辅材 | 配套线缆、套管、基础浇灌、各种接头、接地等 | 批 | 25 |  |
| 二、制高点监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万网络高清红外激光球 | 不小于1/2.8英寸CMOS Sensor 1080P球型网络摄像机 水平解像力不小于1100线； 支持光学宽动态，宽动态范围不小于100dB； 支持光学透雾、支持强光抑制； 采用可变焦激光器补光，提升补光均匀度 支持不小于1000米红外激光补光； 支持IR-CUT，支持彩转黑功能 镜头焦距范围不小于5.5～215 mm，支持不小于43倍电动变焦； 1/6秒至1/8000秒电子快门速度； 彩色最低照度：0.001Lux； 支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 最大支持：1080P 60fps图像编码能力，支持“1080P 30fps+1080P 30fps+D1 25fps”格式三码流套餐； 支持G.711编码协议、AAC宽频语音，支持48kHz语音采样； 至少支持8组OSD，OSD内容支持自定义； 支持白平衡自动/手工配置、支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节、支持自动增益控制、支持3D降噪； 内置GPS/北斗，可显示经纬度信息； 内置电子罗盘，实况OSD可显示球机方位信息； 内置WIFI探针，全向天线，半径可达200米； 云台运动精度不大于0.1度； 支持360度水平连续旋转，水平预置点速度不小于360°/s； 支持-20°～+90°度垂直旋转； 支持16条模式巡航路径，支持256个预置位设置 支持预置位巡航、轨迹巡航和录制记忆的模式路径巡航等巡航方式，支持3D定位功能 支持网络自适应，15％丢包网络环境下图像效果良好； 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、人员聚集、快速移动、停车检测、物品遗留、物品搬移等智能行为分析功能； 支持客流统计功能，可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，并可在监视画面上显示当前统计人数； 支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警； 支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制； 支持IP地址过滤检测，只有添加在允许列表内的IP地址才允许访问； 支持前端SD卡，最大支持128GB，与中心平台配合支持缓存补录； 支持2个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节；支持音频输入/输出，支持双向语音对讲； 摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV； 支持单网线条件下300m以上图像传输能力； AC24V、DC24V电源输入口满足长时间在±35％电压波动电网中工作； 适用-45～70℃温度环境工作； 支持IP67防尘防水等级； 符合标准ONVIF协议、GB/T 28181国家标准； 为保障产品质量，提供符合国标GB/T 28181检测报告和性能型式检测报告，关键性能需在型式检测报告中体现； | 台 | 10 |  |
|  | 支架 | 球机加长壁装支架，配套摄像机使用。 | 个 | 10 |  |
| 三、云存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储扩展柜 | 网络存储扩展柜,1个控制器个数，2个管理串口，6个SAS后端扩展接口；48个磁盘通道数，磁盘类型支持SATA/SSD/SAS；电源，支持1+1冗余；工作环境温度：5°C～40°C；工作环境湿度：20%～80%（无冷凝）， 本次配置含48块4T磁阵专用硬盘； | 台 | 1 |  |
| 四、平台及机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 媒体服务器 | 软件功能： 支持并发多条车辆信息/照片信息； 支持图片、车辆信息的接入和转发，能对车辆进行精确布防和模糊布控； 支持区间测速、套牌分析； 支持支持卡口、电警、违停球违章图片合成； 单设备可管理600万相机车道不少于225车道； 软件应具备软件自主知识产权； 硬件配置: 机架式，2颗英特尔至强或更高处理器 ，主频不小于3.9GHz； 内存≥4GB； 内置存储容量: ≥1TB；可扩展至4块，支持RAID冗余； ≥2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口； 支持双电源冗余； 高性能集成显卡，支持输出接口VGA/HDMI； 工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%（无冷凝）； 内置Linux操作系统和应用管理软件； | 台 | 3 |  |
| 2 | 网线 | 超五类网线，符合国标 | 箱 | 3 |  |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.0，符合国标 | 米 | 1,000 |  |
| 4 | 辅材 | 含光纤检测工具、线槽、转接头、水晶头、工具箱等 | 批 | 1 |  |
| 五、电路费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡口 | 单路口设备3年电费 | 处 | 25 |  |
| 2 | 高点监控 | 高点监控单点3年电费 | 处 | 10 |  |

付款方式：

经验收合格后，支付合同总价的80%；运行满一年且无质量问题支付合同总价的15%；运行满两年且无质量问题支付合同总价的5%。

地址： 许昌市许由路

联系人：曲先生        联系电话：18637467699