- ZFCG-G2017154号许昌市园林绿化管理处“中心区道路游园广场精细化管理养护”项目采购需求说明

（一）项目概况

（1）项目名称：中心区道路游园广场精细化管理养护

（2）项目需求：管养服务一年

(3)预算金额：177.16万元

（4）招标方式：公开招标

（二）投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）具有相应的经营范围；

（三）项目需求

本项目管养包括：文峰广场、清潩河游园（天宝桥——新兴桥，含望田路游园、翠林游园、清潩河前进路西北角小游园、潩新苑）、七一路（文峰路——颍昌路）、文峰路（翠林北路——许由路）、八一路（翠林北路——八一铁路桥）、莲城大道（文峰路——翠林北路）、新兴路（清潩河——新兴铁路桥），服务期为一年。

附表中的面积为采购人统计数字，中标人须在中标后和采购人一起核定面积，承包合同以核定面积为准。

附表：不同计价标准的绿地面积及分级情况

| 游园广场 道路名称 | 绿地面积 （平方米） | 其中：树下留有树穴的行道树（株） | 管理 标准 | 管理人员数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 341331 | 1127 |  | 白天班73 |
| 一、游园广场 | 309921 |  |  | 白天班46 |
| (一)文峰广场 | 42021 |  | 一级 标准 | 白天班10 |
| (二) 清潩河游园 （包括堤顶道路） | 267900 |  |  | 白天班36 |
| 1、清潩河游园（天宝路——文峰路） | 34900 |  | 一级 标准 | 白天班7 |
| 2、清潩河游园（文峰路——八一路） | 35600 |  |  | 白天班5 |
| 3、清潩河游园（八一路——莲城大道） | 134000 |  |  | 白天班13 |
| 4、清潩河游园（莲城大道——新兴路、望田路游园） | 48000 |  |  | 白天班8 |
| 5、潩新苑 | 15400 |  |  | 白天班3 |
| 二、道路 | 31410 | 1127 |  | 白天班27 |
| 1、莲城大道（文峰路—翠林北路） | 2260 | 287 | 一级 标准 | 白天班2 |
| 2、文峰路（翠林北路—许由路） | 11976 | 500 |  | 白天班9 |
| 3、八一路（翠林北路—八一铁路桥） | 5602 | 17 |  | 白天班5 |
| 4、七一路（文峰路—颍昌路） | 4315 |  |  | 白天班4 |
| 5、新兴路（清潩河—新兴铁路桥） | 7257 | 323 | 二级 标准 | 白天班7 |

注：管理标准参照《河南省城市园林绿化养护标准（试行）》执行。

（四）相关要求

1、精细化管理养护内容

A、环境卫生管理：

（1）绿地内环境卫生状况是体现管理水平的重要方面，因此必须把环境卫生管理作为绿地管理的重中之重。

（2）实施全天候环境卫生管理：游园广场管理时间为6：00——21：30，道路绿地管理时间为6：30——20：30，管理人员在岗要做到不间断巡查，确保所管绿地在管理时间内任何地方无枯草、秸秆、纸片、塑料袋、砖瓦块等任何影响环境卫生的杂物。

（3）晚上下班前对所管绿地内的环境卫生严格、认真的排查清除一遍。

（4）修剪绿篱、模纹等产生的断枝、落叶和拔掉的杂草须随时集中运走清除干净，确保作业现场环境卫生整洁。

（5）对所管辖绿地内严禁点火冒烟现象，如有发生，按有关规定予以罚款。造成绿地损坏者，按核定损失价值的100%予以赔偿。

（6）树木倾斜、大风刮断等应及时处理，否则造成的损失由中标人负责。

B、绿地管理标准：

（1）松土除草：松土、除草，可以使土壤疏松，保持水分，流通空气，调节土壤温度，减少水分蒸发，增加养分吸收，促进养分分解。松土除草过深会伤及苗木根系，过浅则达不到效果，一般深度以6厘米左右为宜。随时清除杂草，保证在承包绿地内无杂草丛生现象。

（2）整形修剪：苗木的整形修剪除了美化株形，调整平衡以外，还可以增加花枝，减少病虫害，使苗木生长旺盛、健壮。要求：①乔灌木无枯枝残桩，楂口平齐，无劈裂。乔木根基和树干无萌枝。②绿篱应是三个面平齐、两条边线顺直、棱角分明。③球类苗木，大小一致，匀称、圆满、紧凑。④模纹带则应自然，线条圆润、流畅。⑤草坪一年一般修剪7—8次，每次草剪高度不超过叶片的三分之一。

（3）浇水、施肥：根据土壤墒情，浇水应以满足灌透为原则，确保苗木生长需要。并打好树穴，把水引到树穴中；夏季天气炎热，浇水应在早晚进行；施肥应做到有计划合理地施一些有机肥等，可穴施、沟施，也可兼顾叶面喷洒。具体情况依苗木特征而定。

（4）病虫害防治：由中标人负责进行承包路段内病虫害防治工作。中标人在所管绿地范围发现有病虫危害现象，必须及时进行除治，否则对因除治不及时造成重大损失的，按核定造成损失的50—60%予以罚款。

（5）苗木管护：人为撞倒或下雨、刮风吹倒的苗木要及时扶直，固定好，断枝要及时清除。因管理不善、丢失、损坏的苗木，无正当理由按损失苗木核实数量价值予以赔偿（或按同规格苗木进行补植）。

（6）及时拔除因管理不善而死亡的苗木，并根据季节及时补植。

（7）负责绿地内所有坟头及毁绿种菜问题的处理及反弹问题的解决。

C、人员岗位标准：

（1）中标人必须在市区范围内设定办公地点，配备必要的办公、管养设备机具。

（2）管养人员应坚守工作岗位，上班时间必须统一着装，体现企业形象，必须在岗流动管理，尽职尽责。

（3）管养人员应遵守许昌市园林绿化管理处的各项规章制度，爱护养护管理区域内的一草一木。

（4）管养人员应加强学习，做到文明管理，尊敬领导，不断提高素质，提高管理水平。

（5）管养人员必须加强安全意识，在合同期内管养人员出现任何安全事故概由中标人负责，采购人不承担任何责任。

D、人员分配标准：

各承包单位按建设部颁布的管理标准，进行人员分配，中标后采用定岗、定责、定路段的“三定”责任制，实施网格化管理，并把人员网格化管理图呈报给采购人。

E、数字城管案件和110应急联动案件处理标准：

数字城管案件处理：在办理期限内及时办结案件，避免出现超时案件、返工案件。

110应急联动案件处理：接到指令后30分钟内赶到现场，并将现场情况回复110指挥中心；案件处理完毕，再把办结情况回复110指挥中心。

2、精细化管理养护考评标准

A、考核要求

按照《河南省城市园林绿化养护标准（试行）》和《许昌市市区河湖水系管理考核奖惩办法（试行）》要求，每星期不定期至少考评一次。对经考核出现的问题分别做以下处理：

（1）原则每周进行一次考核，对问题严重的进行通报并给予500—1000元罚款。

（2）因管理不到位，被局领导批评、市创文办批评者给予通报批评，并罚款1000元。

（3）被报社、电视台曝光者每次给予1000元罚款。

（4）被市领导批评者直接罚款2000元。

（5）现场负责人手机24小时不能关机，在接到通知后30分钟内赶到现场，否则一次按200元罚款。

（6）点火焚烧落叶及枯枝者一次性罚款5000元。

（7）连续两次出现上述问题或累计三次者，或者拒不执行许昌市园林绿化管理处管理者，取消管养资格，终止合同，没收质量保证金。

B、管理的要求和标准

为高效优质地管理城市绿地，使绿地整洁美观，树木花草繁茂，充分发挥其绿化、净化、美化环境的园林效果，制定本标准。

2.1草坪和地被植物的管理：草坪和地被植物管理的标准是植物生长旺盛，整齐美观，覆盖率达98%以上，杂草率低于5%，草坪四季常绿，无厚重粉尘覆盖，无坑洼积水，无垃圾、落叶、杂土堆，无卫生死角。

2.1.1生长势：草坪和地被植物须生长势好，生长势达到该植物该规格的平均年生长量；叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。

2.1.2修剪：草坪和地被植物的修剪须根据季节特点和植物的生长发育特性，混播草坪、草坪修剪春、夏季20天一次，秋、冬季40天一次，高度控制在：地被植物修剪应高度一致，边缘整齐。

2.1.3浇灌、施肥：根据草坪和地被植物的生长需要进行浇水和施肥。每日应至少浇水一次，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇水一次；每年施肥不少于四次，肥料和施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.1.4清除杂草：清除杂草是一项日常工作，应做到杂草率不低于5%，不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。

2.1.5填平坑洼：及时填平坑洼地，无坑洼积水，平整美观。

2.1.6病虫害防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下，根据地下害虫发生规律及时进行防治。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药店，提倡使用生物农药。

2.2灌木的管理：灌木管理的标准是植物生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺应精细，具有立体感、艺术感，造型美观。灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶杂物堆积，无厚重粉尘覆盖。

2.2.1生长势：灌木须生长势好，生长势达到该种类规格的平均年生长量；枝壮叶健，植株丰满，无枯枝断枝。

2.2.2清除杂草、松土、覆土：须经常清除杂草和松土，操作时注意保护根须，尽量不伤根，根系不能裸露，土壤无板结现象。

2.2.3浇灌、施肥：灌木因根据立地条件。生长势及开花特性进行合理浇灌和施肥。每日应至少浇水一次，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇一次；须在每年春、秋季重点施肥3次，平时根据实际情况适量施肥。肥料不得裸露，可采用埋或水施等不同方法，埋施时应先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板和肥力衰退。

2.2.4病虫害防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药店，提倡使用生物农药。

2.3地栽花卉的管理：地栽花卉的管理标准是生长旺盛，花繁叶茂，色彩艳丽，图案新颖美观，具有立体感、艺术感。

2.3.1生长势：生长势好，着花率高，花期一致，花朵的大小和颜色与该品种的生物学特性相符，花朵分布均匀，花色纯正，冠幅整齐，不小于20厘米，花盖度≥60%，无缺枝败叶，叶色正常无不良症状，生长协调美观，无并害虫、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色、倒伏、徒长。

2.3.2修剪、整理：地栽花卉在花朵、花序处于盛花后期应将其及时摘除，有碍观瞻的叶片、枝条也应及时修剪，以免影响观赏效果。

2.3.3清除杂草、松土：须经常清除杂草，不得有明显高于地栽花卉的杂草；松土时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。

2.3.4浇灌、施肥：地栽花卉要根据植物的生长和开花特性进行合理浇灌和施肥。每日应至少浇水一次，要求浇足浇透，干旱季节早晚各浇一次；一般应在第一次换花时增施有机肥料做底肥，平时根据实际情况再施加磷钾肥，也可用根外追肥方式施肥。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

2.3.5病虫害的防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下，严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

2.4乔木的管理：乔木管理的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线基本整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无厚重粉尘覆盖，景观效果好。

2.4.1生长势：乔木须生长势良好，生长势达到该树种该规格平均年生长量；树状叶健，叶色浓绿，无枯枝断肢，行道树树干应挺直，倾斜度不超过5%。

2.4.2修剪：乔木的修剪须考虑其生长特点如萌芽期、花期等，原则上在萌芽前或花芽萌动前进行修剪，特殊树种的修剪应根据该树种的生物学特性和景观需要而定。对严重影响景观和植物生长的果实应及时剪除。乔木整形应与周围环境协调，以增强园林美化效果；行道树修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光；应修剪掉树冠上的枯枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝。根据不同路段车辆的情况确定下缘线高度，行道树下垂枝尖端不得低于2米，树高控制在高压线下2米以上，不能遮挡路灯和交通指示牌；修剪应按操作规程进行，尽量减小伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10厘米的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖枝须及时剪除。每年应至少整形修剪一次。

2.4.3浇灌、施肥：乔木须根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇水，在每年的春、秋季重点施肥2次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，同一道路中生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。肥料应埋施，施肥穴的规格一般为30×30×40㎝，位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴。

2.4.4松土、覆土：乔木每年松土、覆土不少于两次。树穴大小为植株地径的5倍，要求边缘线整齐，树穴内无杂草、垃圾、杂物。

2.4.5刷白：行道树须于每年十一月立冬后进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到路面或树穴内地被植物（因城市创建需要临时涂白，不另外计费）。

2.4.6防风：须做好防风工作。大风季节来临前加强管理，合理修剪，加固护树架，以增强抵御大风的能力。大风期间应迅速清理倒树断肢，疏通道路。大风后及时扶正倾斜树，补植缺株，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。

2.4.7病虫害的防治：及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫害，最严重的受害面积控制在8%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

2.5水池和水生植物的管理：水池和水生植物管理的标准是保持水面及水池内清洁，水质良好水量适度。须及时清除杂物，定期清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，节约用水。水生植物须生长旺盛，叶色浓绿，能适时开花，花多色艳，无病叶、枯叶。

2.6环境卫生的管理：环境卫生管理标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石头砖块（景石除外），无干枯枝叶，无卫生死角，应定期“灭四害”，及时清除鼠洞和蚊蝇滋生物。

2.6.1清洁、保洁：须在每日早上7:30前清除完绿地的垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石头砖块和干枝枯叶等。清除后应注意及时巡查、随时清理、保洁。及时清除乱贴乱画小广告。花坛、亲水平台、护栏及垃圾桶应定期清洗：游园、广场花坛、亲水平台、护栏，每周至少一次；道路花坛、护栏，每月至少一次；垃圾桶每天一次。

2.6.2清运：归集后的垃圾杂物应及时清运，不准过夜，不准焚烧。保洁器具应放在隐蔽处。

2.7绿地的维护：绿地维护的标准是绿地不被侵占，绿地完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖，无乱停乱放等现象。

2.7.1保护：保护绿地不被侵占，经上级批准临时占用的绿地，不准超过规定面积，如有违反，须立即上报。应及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为。管护期内造成苗木丢失、死亡以及公用设施损坏（不含自然损坏）的，由中标人负责补栽和维修。

2.7.2监管：绿地内不准堆放东西，禁止各种车辆驶入和停放，不准摆摊设点。不准在绿地上进行有损花草树木的体育活动，不准在树上张挂标语、晾晒衣物等。

2.8设施的维护：设施设备维护的标准是设施完好，无残缺和歪斜。

2.8.1保护：保护护栏、支撑架等绿化设施，对任何人的破坏行为应加以制止并及时报告主管单位，如有损坏，应由中标人及时修复；保护水电设施，及时关锁好水电闸门开关，节约用水用电，防止盗用绿化用水；保护草地音响、草坪灯等设施设备。

2.8.2维修：遭人为破坏的设施设备应由中标人及时修补维护，保证设施的完整。

2.8.3自然损坏园林设施处理：采购人负责购买维修材料，中标人负责出工维修。

2.8.4自然灾害处理：因不可抗因素，如洪水、冰雹等造成的损失须及时上报，经许昌市园林绿化管理处现场认证后，研究决定。

（五）其他要求：

1、招标文件中所列要求为最低要求，对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，供应商必须给予实现，否则为无效投标。

2、投标人投标文件中须有详细的管理服务方案，否则为无效投标。

3、投标人有提供虚假材料的，取消其中标资格，并按政府采购有关规定严肃处理。

4、本项目不组织现场调研，由投标人自行组织调研。

5、投标报价为总包价，包含现场调研、检查、资料汇总报告、管理费、税金等一切与之相关的费用。

6 、履约保证金：合同签订时中标人需向采购人交纳中标价10%的履约保证金到采购人指定账户，质量管理达到要求者合同终结返还。

7、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

（六）付款方式（不响应者为无效投标）：

付款方法：按照合同价款，分两次付款，每半年付款50%，以财政拨付为准财政拨付后予以拨付。

（七）采购预算：1771600元，超出者为无效投标。（计价标准：一级管养区域标准5.2元/㎡年，二级管养区域标准4.2元/㎡年。）

（八）采购单位联系方式及地址

联系人：毕女士        联系电话：13937493000

递交书面材料地址：许昌市劳动路1072号