# 投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED轻便工作灯 | OK海洋王FW6330 | 1、额定电压DC11.1 V；功率12W； 2、光源光通量1300 lm； 电池额定容量10 Ah； 3、连续照明时间：工作光＞8h，节能光＞24h；充电时间≤8h； 4、电池可循环使用1000次；外形尺寸165*145*270 mm，底座尺寸145mm±1； 5、灯具具有电量提示功能及低电量警示功能，电量分5段显示，便于用户了解灯具剩余电量情况，及时充电。 6、采用USB充电接口，可为手机等数码产品充电使用,解决了用户在户外作业时手机或其他数码产品电量用尽无法使用的烦恼； 7、灯具采用360°环照设计，透明件采用高透光率材料，并加入扩散剂使灯具发光更加均匀柔和。 8、灯具采用新技术，新工艺，灯具外壳采用二次注塑工艺，灯具底部包橡皮胶大大增强灯具的抗冲击性；同时能确保裸灯在高、低温环境下（﹣20℃ ～ 40℃）从1.6m高度跌落到地面后完好无损； 9、底座采用强力吸附设计，保证灯具能够可靠吸附在凹凸不平、生锈或有油渍、灰尘附着的金属表面； 10、灯具采用大提手设计，即使佩戴手套也可轻松携带使用； 11、防护等级IP65 | 套 | 6 | 1750 | 10500 | 深圳，深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 2 | 轻便多功能工作棒 | OK海洋王FW6600 | 1、额定电压：DC7.4v； 2、电池额定容量：5Ah； 3、光源：LED，平均使用寿命：100000h； 4、额定功率：9W（泛光）/3W（聚光）； 5、2米处中心照度：泛光部分：>20lx（工作光），>30lx（强光）；聚光部分：>750lx（工作光），>1500lx（强光）； 6、充电时间：不超过3h； 7、电池使用寿命：1000次循环； 8、重量：0.7Kg； 9、防护等级：IP65； 10、外形尺寸：385mm×63mm×70mm； 11、灯具有光、泛光、爆闪三档光设计； 12、灯具内部采用4节18650电池按照特定的连接方式进行供电，泛光工作光放电时间5.5h以上，强光3.5h以上；聚光工作光放电时间35h以上，强光20h以上； 13、灯具将泛光和聚光照射集成化设计，一灯多用，可做电筒或行灯移动使用，也可做固定使用。移动使用时：可手提、肩背，也可选配便携包；固定使用时：可磁力吸附，也可选配便携包。从而解决了客户灯具携带数量多的问题； 14、透明件采用高透光率材料及双色挤塑工艺，光线柔和，照度均匀，无眩光，有效避免了现场人员的视觉疲劳； 15、灯具灯头及外部连接件采用航空铝合金，尾盖采用高强度塑料，大大增强灯具的抗冲击性能。灯具内部采用特殊结构设计，以保证灯具跌落后，内部完好无损； 16、挂钩安装强度：将挂钩正确安装在灯具上后，将灯具挂在钢管上，在灯具水平中心位置悬挂3.2kg重物持续1h，灯具不脱落； 17、磁铁吸附强度：将灯具吸附在2mm以上厚度的钢板上（钢板面积应大于灯具投影面积），在灯具水平中心位置挂0.7kg重物（磁铁挂2倍灯具重量），持续1h，灯具不会自动从钢板脱落； 18、外壳采用高强度材料，抗冲击力强，通过1米高跌落测试，避免因使用者将灯具不慎跌落而导致损坏；距离水泥地面1米高裸机跌落，按照灯具正常使用状态1.0米高灯头朝下、灯具水平状态、灯头朝上、灯头斜向下45度各跌落至水泥地面1次，完成后灯具各部位无松动、脱落现象，灯具功能正常。 19、灯具在正常使用过程中，独立的电量指示灯常亮，且分5段显示，每格表示20%，5颗LED全亮代表满电100%； 20、灯具配有便携充电宝，额定容量15000mAh，兼容输出（4.5v/0.6A，5v/1.2A，8.8v/1.5A）设有3个充电口，专门给工作棒充电的DC输出口，也配有给给其它型号手电以及手机等电器专用2种不同电压的充电口； 21、灯具配有专用背包，方便使用时携带及日常保管。 | 套 | 15 | 1760 | 26400 | 深圳，深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 3 | 遥控探照灯 | OK海洋王YFW6211 | 1、灯具采用35W汽车金卤灯作光源，光效高，显色性好、低耗电，比普通光源节约近一半以上的电力消耗，平均使用寿命长达10000h以上； 2、灯具采用进口高纯铝反光镜并通过专业的配光设计，反射效率高、聚光效果好，灯具中心光达64000cd；照射距离远。 3、灯具具有优良的电路设计，具有光源极性防反接和低压保护功能，电源电压过低时，灯具自动切断照明输出，当电压恢复正常再接通照明。 4、灯具采用智能化的可编程IC遥控控制，30米范围内移动操作，灯具可上下、左右自动调节旋转角度，上下方向可在0°- 180°之间旋转，水平方向可360°旋转，可快速实现全方位、多角度照明。 5、灯具底盘有磁铁及磁力调节开关，便于安装和拆卸；磁力强，可满足100公里/小时的时速要求。 6、优良的结构设计和密封设计、外壳防护等级为IP66，外形、重量轻、按复位键灯具可以自动复位折叠，使用方便。 7、如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要，我司可在220V电源转换器、12V或24V备用电池组上作特殊配置。 8、灯具功率：35W；额定电压：24V/12V；光通量：3000lm； 9、外壳防护等级：IP66。 | 套 | 22 | 2090 | 45980 | 深圳市，深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 4 | 全方位移动照明灯塔 | OK海洋王SFW6130B | 1、灯塔采用4盏1000瓦金卤灯，灯杆升起10米，灯光覆盖半径可达120—150米。整体照明远近兼顾，照明距离远，照射面积大。 2、灯塔配置优质的国际知名品牌发动机：久保田发动机，型号为D1105-BG,柴油牌号为0#，功率为7.2KW(50HZ)，发电机：斯坦福发电机，型号为PI044F,油耗为2L/h， 3、灯塔采用7节液压杆，投射灯杆可在水平方向作360度旋转调节，360度照射无死角。灯头可在垂直方向0-90度范围内任意改变投射角度。 4、灯塔升降杆顶部能承受100N的水平拉力15min，不会产生永久性变形。 5、灯塔用标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。喷嘴内径：6.3mm，水流量：（12.5±0.625）L/min，水压：按规定水流量调节，主水流的中心部分：离喷嘴2.5mm处直径约为40mm的圆，试验时间：15min，喷嘴至外壳表面距离：3m，试验后，样品内部无进水。 6、灯塔控制系统集成化，控制开关，控制显示屏，指示仪表全部集成与同一面板上，方便操作和实时监控。 7、灯塔采用4个液压支撑脚，且有锁扣锁定， 8、灯塔尾部设置2个尾灯，与动力车接驳，拖杆上有手动制动，灯塔在使用中或闲置储存时，可保证轮胎被刹死，避免灯塔溜车造成碰撞危险。 9、灯具功率:4×1000W；光通量:4×110000 lm；电气性能:220V/50HZ； 10、灯塔收起外形尺寸：2950×1350×2950mm；展开外形尺寸：2950×3050×10000mm；灯杆上升时间为45秒，下降时间为18秒；水平旋转角度（手动）：0°- 360°；垂直翻转（电动）：0°-90°。 11、发动机功率：7.2KW(50HZ)； 12、灯塔注满油，一次可连续工作时间为40H；可外接220v市电持续不断工作，噪音(7米)低于70db。 | 辆 | 1 | 242700 | 242700 | 深圳，深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 5 | 移动照明系统 | OK海洋王FW6128 | 1、灯具采用两个高亮度30W LED灯头，聚、泛光可单独调节转换，满足不同用户的使用需求； 2、泛光5米处中心照度为143lux， 3、灯具功能多样，更具人性化。集聚泛照明、摄像、信号警示、扩音、录音播放等功能。 4、选配红黄两种信号，对现场起到警示与震慑功能； 5、高清录像，记录现场过程的每一个细节，像素800万，内存32G； 6、拉杆设计，方便在路面拖行，并配后铁轨轮设计，满足复杂路况拖行； 7、灯具箱体一体化，不用安装、拆卸灯头，提手设计，方便搬运、装卸，重量为15.6kg； 8、灯具收缩高度0.62m，升起最大高度1.8m； 9、可发电机、市电直接供电，满足长时间照明需求，并带USB充电接口2个，满足应急情况下给USB设备充电，电量显示功能，及时提醒您给灯具充电。 10、灯头防护等级IP65，箱体防护等级IP54； 11、高能无记忆锂电池额定容量22Ah，充满电连续工作时间8h，充电时间6h | 套 | 19 | 13200 | 250800 | 深圳，深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 6 | 手提式防爆探 照灯 | OK海洋王RJW7103 | - 防爆标志：Ex dia IIC T6 Gb，防爆认证：CE16.1229.隔爆、本安双重防爆设计，可在一区、二区各种易燃易爆场所使用。 - 灯具采用强光和工作光两种工作模式，转换方便，不用关灯，轻触按钮即可进行转换。第一次按压开关设定为强光，提高工作效率。强光光通量1000lm，工作光光通量500lm。亮度高、充电快、聚焦效果好、照射距离远。 3、灯具采用科锐高光效单颗大功率平面LED，光源功率12W；加深路径聚光反光杯设计；优质镜面及透光率达到99%的优质镜片。灯具5米处最大照度达到4500LX以上。5米处平均照度大于2000lx，照射距离500米以上。高强的亮度可以确保各种应急场所的穿透能力和野外搜索时的远距离照射。 4、人性化的大提手设计，即使戴手套也可轻松把握。人性化的背带设计，长1.6m、宽38mm，满足任何情况下的肩挎使用。并且配有应急背包。灯具可手提、单肩背。 5、电池额定容量2.5Ah，连续放电时间强光5h以上，工作光10h以上。 6、在充电上采用快速充电技术，正常充电时间不足3h，快充模式下不足2h ,快充模式下充电15min，强光可工作1h。充电速度为现有同类产品的2～2.5倍。大幅节约充电时间，在应急出勤或长期使用时能够省去大幅充电时间。 7、灯具采用专业密封设计，防护等级达到消防照明装备最高防护等级IP66和IP68,即可抵御高压水枪直射又可在水下使用。适用于各种恶劣环境。 8、灯具重量：1.4Kg。 9、16毫米大尺寸按钮，防滑耐磨，按键面积：≥175平方毫米，方便佩戴手套时使用。 10、灯具具有闪烁方式的低电压警告功能。低电压报警时间：15s。低电压状态下连续工作时间：强光15min，弱光30min。 11、灯具尾部有5段式电量显示装置，每段为20%电量，方便直观。 12、灯具尾部设计有波长最长的方位灯，在恶略环境下也能够清晰显示佩戴人员的相互方位。安全保障性更高。 13、灯具透明件为12mm厚优质钢化玻璃，硬度高、抗摔、抗压、耐冲击。 14、散热架与灯具外壳设计为整体机构，且灯身外壳前部有14条3mm高散热筋设计，提高灯具寿命。而且使得光源的热量能够快速充分扩散出来的同时，确保不会烫手。 15、灯头采用八菱攻击头设计，在应急突发事件中可以用作砸窗救生工具使用，同时灯具倒置时可以漏出光线，避免灯具倒置忘记关闭的情况发生。灯身设计有蓝色装饰环，美观大方。 16、充电器设计有过充、过流、过放和短路保护装置。充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，方便集中充电并增加安全性。 | 套 | 90 | 1940 | 174600 | 深圳，深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 7 | 便携式LED匀光勘查光源 | OK海洋王JW7112 | 1、灯具采用仿生复眼技术进行配光设计，呈现六边形照射效果，配光均匀度高达0.9以上，光束角27度，适用于现场勘察拍照取证。 2、灯具具有搜索光和拍照光两种工作模式，具有低电警示功能，电量不足时，灯具会自动频闪提醒充电。 3、尾部具有支撑脚设计，保证光线从痕迹侧面照射，立体感强，同时可防止灯具水平面滚动，解放双手，实现单人操作，可手持、手提、肩挎，携带方便。 4、大空间提手和大按钮设计，给予足够的散热空间，满足冬天戴棉手套时方便携带及操作。 5、采用高能聚合物锂离子电池，电池内部保护电路具有防止过充、过放及短路保护功能。双重保护技术，安全可靠，性能优越。 6、可通过增加滤光片形成多波段光源，实现一灯多用，红色620nm-780nm，蓝色445nm-480nm，紫色380nm-445nm，绿色480nm-575nm，橙色590-620nm。并配有铝合金箱。 7、额定电压：7.4V；额定容量：6.6Ah；功率：10W 。 8、配光均匀度：0.9。 9、电流：拍照光：1200mA；搜索光：2800mA。 10、连续放电时间：搜索光4h以上；拍照光10h以上。 11、光通量：搜索光：650lm；拍照光：350lm 12、充电时间不超过6h。 13、外壳防护等级：IP65。 14、电池寿命：1000次循环。 15、外形尺寸：64mm×250mm。 16、采用高光效、长寿命LED光源，平均使用寿命100000小时。 17、重量：1.1kg。 | 套 | 10 | 2840 | 28400 | 深圳，深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 合计 |  | 大写：柒拾柒万玖仟叁佰捌拾元整 小写：779380.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人：深圳市海洋王照明工程有限公司