| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高智能数字化综合急救训练系统 | GD/ACLS8000D | 模拟人完全亚洲成年人体格外观，解剖结构精确，解剖标志明显,通过电脑自由控制模拟系统，该系统为功能完备的综合急救技能训练系统。多组动脉搏动的检查、自主呼吸、常见的临床穿刺训练以及辅助检查等功能的实现，可真实模拟急诊病人院前及院内相关体征、治疗措施、辅助检查等。 一、头颈部： 1.1瞳孔观察：瞳孔液晶显示为CSTN伪彩、65K色、RGB，可分别控制双侧瞳孔大小，瞳孔对比，在1—9mm之间任意调节瞳孔大小，包括正常、散大、针尖等状态，模拟人抢救成功后，瞳孔可自动恢复正常。 1.2 真实的自主呼吸：口鼻有气流，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度，并可对其进行同步检测，使急救场景更加的真实。 1.3 经过口、鼻插入吸痰管技术练习，模拟吸痰，可进行吸氧护理，口腔护理。 1.4 标准口、鼻气管插管，支持仰头举颏法、推举下颌发开放气道，气管插管训练时，牙齿有受压报警。可采用听诊，检测插管位置。 1.5模拟咽肿大、舌肿大、牙关紧闭、牙肌痉挛、喉堵塞、主气道阻塞、左右气道阻塞等体征，可模拟咽、喉、颈部、咬肌、舌、主气道、右气道、左气道、左胸正常和异常的状态。 1.6气管切开：可进行气管切开术训练，颈部皮肤可进行近百次的操作，易于更换。 1.7采用听诊，可检测插管位置，模拟咽肿大、舌肿大、牙关紧闭、牙肌痉挛、喉堵塞、主气道阻塞、左右气道阻塞等体征。 1.8支持颈动脉搏动、桡动脉搏动、股动脉搏动，颈动脉检查：颈动脉搏动与心率一致。颈动脉搏动强度与血压有关，当收缩压大于70mmHg时，颈动脉搏动有力，当收缩压小于70mmHg，大于60mmHg时，颈动脉搏动较弱，当收缩压小于60mmHg，时，无颈动脉搏动。能触及颈动脉搏动时，并在电脑上有显示。 1.9可模拟颈项强直，有真实感。 1.10再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音。 二、胸部： 2.1 CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示。 2.2 模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪操作流程，可与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏，模拟除颤可设置生理参数，选择除颤次数，显示心电图，日志记录除颤次数和能量，显示除颤成功。 2.3 真实除颤起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 2.4 模拟AED：多媒体动画展示AED操作过程，与自动体外除颤仪配套使用，可实现AED训练。提供贴片电极和纽扣电极，自动检测心率并分析是否需要除颤，全程中文语音提示，模拟AED自动分析心律，自动充电。 2.5 真实AED: 可与不同厂家、不同型号的AED配套使用，实现真实AED训练。 2.6 模拟心电监护：系统自带2500余种心电，可与多参数模拟心电监护仪配套使用，可实现模拟心电监护。 2.7真实心电监护：系统自动产生人体仿真生理电信号，可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，实现真实除颤起搏，实现真实心电监护。 2.8真实的自主呼吸：口鼻有气流，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度，并可对其进行同步检测，使急救场景更加的真实。 三、四肢： 3.1 血压测量：模型为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。 3.1.1 在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。 3.1.2 具有KorotkoffGap音。 3.1.3 压力值采用动态毫米汞柱显示。 3.1.4 收缩压和舒张压可以分开设定。 3.1.5 可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。 3.1.6 血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。 3.1.7 音量大小可以调节。 3.1.8 血压训练器有液晶显示屏显示。 3.2 静脉输液训练：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，模拟血管可更换。 3.3 肌肉注射：可在臀大肌处、双侧股外侧肌进行肌肉注射训练。 四、急救技能训练软件：包含系统课件、专项技能训练、专业急救案例训练/考核、系统功能、病例脚本编辑五个方面，注重课堂教学与临床实践相结合，训练学生、医护人员临床诊断思维能力与急救操作流程。 4.1专项训练：软件内保存百余道试题，支持心电图、急救理论知识、急救场景、病例、CPR以及气管插管等训练操作，通过习题测试以及真实操作，训练学生的诊断思维能力及急救操作能力，使学生重视急救操作操作流程。是训练临床急救诊断思维、技能操作考核的最佳选择。包含ACLS基础知识训练、心肺复苏急救训练、插管训练、AED使用训练、心律识别训练、除颤仪使用训练、注射泵使用训练、输液泵使用训练8项试题、操作训练，也可与医院真实的ADE、除颤仪、监护仪配套使用。 4.1.1 ACLS基础理论知识训练：设置大量库题，将知识要点运用与实际病例，使学员对ACLS基础知识要点融会贯通。便于老师检验学生ACLS基础知识理解程度，针对不足之处加强讲解。 4.1.2心肺复苏训练：训练方式有3种，当操作结束后，可进行统计。显示学生姓名、操作日期、教师、成绩，可打印。统计表上包含按压位置、按压频率、吹气量、操作正确与错误等数据统计，使老师了解学生掌握心肺复苏技术情况。在规定时间内完成，检查模拟人状态，瞳孔缩小、颈动脉自主搏动，抢救成功，心肺复苏参数设置：可设置按压深度范围、吹气的潮气量范围、CPR5个循环操作模式、心肺复苏操作节拍音提示。 4.1.3 气管插管训练：视频演示气管插管的准备以及全过程，有语音解说，并配合模拟人在插管过程中显示动画，实时监测判断气管插管位置，显示插管位置的正确与错误，喉镜压迫牙齿时，牙齿报警，界面上显示呼气末CO2浓度或分压（ETCO2)的监测，波形可检测插管位置、反映肺通气情况，检测复苏操作的有效性，模型具有精确的解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，环状软骨，会厌，气管，食管等，可在模拟人身上进行可视化气管插管训练。 4.1.4 AED操作训练：全程语音教导，动画演示AED操作流程。 4.1.5 除颤仪操作训练：模拟真实除颤仪使用，多媒体动画显示除颤过程。可设置各项设置生理参数，包含血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度，选择除颤次数，单击击除颤仪，能够显示心电图，有按键选择能量数值、充电及放电操作，日志记录除颤次数和能量，显示除颤成功。除颤成功后，模拟人生命体征恢复正常，日志记录除颤次数和能量。模拟人可与真实、模拟心电除颤起搏器配套使用。 4.1.6 注射泵操作训练：模拟真实注射泵使用操作。训练模块提供如下11种药物：多巴胺、多巴酚丁胺、阿拉明、硝普钠、硝酸甘油、去甲肾上腺素、咪唑安定、氨茶碱、米力农、肝素针；虚拟动画演示注射泵操作流程，练习如何正确使用注射泵；支持在动画界面上进行注射泵仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等；有报警声音提示使用注射泵的错误，如速度设置错误、注射完成等，练习如何排除常见的故障，注射泵注射速度可调节，正确选择药物量方可完成注射。 4.1.7输液泵操作训练：模拟真实输液泵使用操作。训练模块提供如下8种药物：5%GS200ml+多巴胺200mg、5%GS500ml+硝普钠100mg、0.9%NS250ml+可达龙300mg、0.9%NS100ml+氨力农100mg、0.9%NS100ml+正规胰岛素16U、尼膜通10mg注射液、0.9%NS100ml+垂体后叶素60U、0.9%NS100ml+纳洛酮0.4mg；虚拟动画演示输液泵操作流程，练习如何正确使用输液泵；支持在动画界面上进行输液仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等；有报警声音提示使用输液泵的错误，如阀门未关、滴管内有空气、压力过大等，练习如何排除常见的故障。输液泵软件可显示输入的液体量。 4.2 急救场景脚本训练/考核：通过真实的案例，帮助及培训医生在不同系统的临床急救操作流程，在自设置模式下可修改生命体征参数。 4.3 脚本/案例编辑：开放的病例编辑功能，老师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的急诊病例，供学生训练使用。可设置模拟病人病情发展过程、设置病人生理参数、设置治疗过程，以及治疗后的效果，可对各种不同的病情进行训练和考核。 5、局域网络教学：支持全体教学、自学、练习及考核，教师机可监控所有学生机操作状态。 五、标准配置： 5.1 ACLS高智能成年模拟人。 5.2 模拟血压测量仪、电子模拟听诊器。 5.3 简易呼吸器、听诊器、喉镜、气管套管、输液套装。 5.4 模拟心脏除颤起搏器：模拟心电监护功能， 模拟起搏功能，模拟除颤功能， 系统自动侦测电联连接可报警，显示界面可显示心电图波形，并分析当前所采集的心律是否除颤，通过模拟心脏除颤起搏器除颤成功后，模拟人生命体征恢复正常，心电图同步显示除颤成功。 5.5 （1）计算机： 型号：OptiPlex 3046 MB00007；厂家：戴尔；品牌：戴尔；产地：厦门； 技术参数：内存：4GB；硬盘：1TB；CPU：I3；显卡类型：集成显卡；显示器：21.5英寸。 （2）计算机控制台： 型号：GD/TC；厂家：上海弘联；品牌：上海弘联；产地：上海； 技术参数：长70cm；宽66cm；高105cm；采用碳钢金属制造而成，防锈全处理烤漆。 | 台 | 3 | 110500 | 331500 | 上海/上海弘联 |
| 合 计 |  | 大写：叁拾叁万壹仟伍佰元整 小写：331500.00元 |  |  |  |  |  |  |