ZCGS-G2017006号许昌职业技术学院“发动机检测实训室设备”项目货物采购需求

一、投标条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）本次招标不接受联合体投标。

二、采购需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油共轨发动机实训台 | - 设备型号：长城哈弗2.8TC、 主要技术参数： - 实训台装备 发动机全套系统（全新） - 实训台装备冷却系统（水箱、散热电子扇等）、进气系统（空气滤清器、进气软管、节气门总成、进气歧管等），排气系统（排气歧管、排气管等）、所有的发动机传感器和执行器、启动系统、燃油系统等。 - 实训台可起动发动机，进行运行实验，老师结合实训台教学面板讲授发动机的控制原理培养学生分析和解决实际故障的能力，形成理论与实践有机结合。 - 发动机实训台要求采用原车线路、正厂线束及配件。具有动态运行及显示功能，原车仪表、数字表实时显示动静态发动机信号参数,故障点设置不少于15个（启动系统故障不少于2个、供油系统故障不少于3个、主继电器故障、核心传感器故障故障不少于5个等），故障难度由易到难。 - 配备汽车专用免维护蓄电池及电源总开关，不使用设备时可以方便的断开蓄电池连接，防止电瓶亏电。 - 燃油箱采用优质不锈钢折弯焊接加工，具有很好的强度和耐冲击性、耐腐蚀，使用寿命长，不易变形以及开裂。 - 配置测量显示面板，面板上有彩色绘制的电控系统线路连接图及信号测量用外接端子，随时测量电路信号；喷油阀工作指示灯，指示各缸喷油阀的工作状态。 - 设备面板本身具有电压信号测量功能。可以不使用万用表直接测量面板上各电路测量接口的电压值。测量时使用附带的测量导线插入要测的接口内即可。测量的电压信号由数显表直接显示，数显表安装在面板上与传感器信号电压表成一排 - 故障装置，可进行发动机典型的电路故障设置，能够开展障检测与排除的实训或考核。 - 面板采用透明亚克力板和铝塑板两种材料无缝贴合工艺加工，喷图层位于夹层中间的铝塑板上，确保面板的喷图永不脱漆、变色。配合透明亚克力板的光线折射作用，使面板喷图颜色更鲜艳、文字更清晰易读。贴合面板的外围再使用铝合金槽边包裹，使面板更美观、不会变形，确保面板的超长使用寿命。 - 整机台架（要求采用床式）采用优质不锈钢材，经过精准切割、焊接、打磨、抛光、等多重工艺处理。具有整体高强度，表面耐油、耐腐蚀并且易于清洁、不易脱漆等优点。 - 台架下方配有高强度移动脚轮，其中两个脚轮带锁止功能，方便设备的移动与固定。 - 配备实训台架说明书、所配置发动机的维修手册、所有实训项目的实训指导书。 | 台 | 6 |
| 2 | 启动型充电机 | - 输入电压220V1PH，频率50HZ，输入功率3/25KVA,启动电压12/24V，启动电流1200A，充电电压10-15/20-30，充电电流50A - 外形尺寸>33*32*78CM，重量≥38KG。 | 台 | 2 |

5.2其它要求

付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。