ZCGS-G2017007号许昌职业技术学院“综合故障诊断实训室设备”项目货物采购需求

一、投标条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）本次招标不接受联合体投标。

二、采购需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝马7系整车 | 1.2013款以后，行驶在8万公里以内，自动变速箱，国四排放标准，原车配置的各项功能正常，N54级V8 32 气门2.0升DOHC双顶凸轮发动机，F0/F1级底盘，发动机系统，车身稳定控制（ESP/DSC/VSC等）、交车时演示车辆各项功能，进行本车使用和维修培训。 - 要求车辆手续齐全，满足二手车交易条件（交易后能够提供原车的行驶证、购车发票、完税证明和车辆年检标志），且未发生重大安全事故 3.同时要求对车辆进行相应改造，改造要求如下：车辆所有电控单元的端子可引出到相应诊断平台，通过诊断平台可以直接诊断、检测；诊断平台便于安装、拆卸（诊断平台即插即用） | 台 | 1 |
| 2 | 新帕萨特 | 1.2013款330TSI DSG尊荣版，1.8T 7挡双离合，整车尺寸：4872*1834*1484mm，轴距2803mm，整车质量1580kg,前置EA888型发动机，涡轮增压L型气缸排列方式；气门结构：双顶置凸轮(DOHC)；最大马力：180ps，最大功率(kW)：132；最大功率转速(rpm)：4300-6250；最大扭矩(Nm)：300；最大扭矩转速(rpm)：1450-4100。 2.要求车辆手续齐全，满足二手车交易条件（交易后能够提供原车的行驶证、购车发票、完税证明和车辆年检标志），且未发生重大安全事故；为了满足教学要求，要求为2012年以后生产的车辆，行驶公里不超过8万公里。 3.同时要求对车辆进行相应改造，改造要求如下：车辆所有电控单元的端子可引出到相应诊断平台，通过诊断平台可以直接诊断、检测；诊断平台便于安装、拆卸（诊断平台即插即用） | 台 | 2 |
| 3 | CAN\MOST\LIN总线实训台 | 采用大众CAN\MOST\LIN总线数据传输网络系统实物为基础，充分展示CAN\MOST\LIN总线数据传输网络系统的组成结构和工作过程。适用于对车载网络系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1. 真实可运行的大众CAN\MOST\LIN总线N数据传输网络系统，充分展示车载网络系统的组成结构。 2. 操纵各种数据传输信号的电路元件，如档位开关、节气门信号、转速信号、水温信号、防盗信号、电动窗开关信号、门锁信号及音响信号等，真实演示CAN数据传输网络系统的工作过程。 3.实验台面板采用优质金属合金板，对实训台绘有彩色电路图及字体进行技术处理，可保30年不变色，可防止各种油类腐蚀；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析车载网络系统的工作原理。 4.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN数据传输网络系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5.示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对车载网络相连接的发动机系统、自动变速器系统、仪表系统、ABS系统、舒适系统和的控制单元进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。 6.示教板面板部分采用厚模具压铸成型框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。 7. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 8.智能考核系统（带智能化考核软件级及自动化评分系统）故障点设置不少15个，且故障排除不用拆线束 三、技术参数 1.外接电源交流220V±10% 50Hz 2.工作电压直流12V 3.工作温度-40℃～+50℃ | 台 | 1 |
| 4 | VAS6150B | 1.型号：VAS6150B，用于电控系统检测支持一汽大众，上海大众，斯柯达 奥迪 进口大众，西亚特，全部车型， 可以利用故障导航或者引导程序进行诸如编码匹配之类的操作；可以利用笔记本硬盘连续采集数据流等。 2.通用的诊断接口线，主要用于大众集团的车辆和来自其它工厂的汽车OBD系统。1. 控制电脑型号 2. 读取故障码 3. 清除故障码 4. 测试执行元件 5. 基本调整 6. 读测量数据块 7. 单独通道数据 8. 控制单元编码 9. 自适应匹配 10. 登录 11. 设置服务商代码 12. 传送汽车底盘号 13．具有专家系统。 具有OBD-Ⅱ诊断功能 3.该系统提供了详尽的原厂维修资料信息，如电路图、元件位置图、技术服务公告、拆装图以及各种准确的技术参数等，还可自动根据读入的故障代码或输入的故障现象引导维修人员从表到里进行故障分析、故障查询，直到排除故障。 4.通过方便的升级还可以及时跟踪、维修最新车型 | 台 | 1 |
| 5 | 轮胎拆装机 | 1.适合12″-24″扁平,硬壁轮胎 2.具有自动定心功能 3.滑块座具备步进功能 4.真空胎快速充气配置 5.配有单独储气罐 6.工作机头可调校角度 7.技术参数： 电源电压/功率：110V/220V/380V 1.1/0.75KW 操作气压：0.8-1.2MPa 外夹轮辋：12″-24″ 内撑轮辋：14″-26″ 靠胎铲力：不小于2500kg 最大轮胎直径：1100mm 轮胎宽度：不小于15″ 噪音：<70db | 台 | 1 |
| 6 | 轮胎平衡仪 | 1.轮胎护罩放下后，自动进行测量，测量结束后自动停止。 2.平衡块存储平台，具备平衡块位置确定功能； 3.多屏幕显示匹配模式； 4.配件：不少于3个锥套，快速加紧螺母，40mm直径测量轴，宽度测量尺，平衡块拆卸钳 5.技术参数 距离输入的方式 测量臂半自动测量 直径数据输入方式：手动 宽度数据输入方式：手动 最大车轮重量： 不小于65kg 电机功率：至少0.2kw/0.37kw 电源电压：220v 平衡精度：±1g 轮辋直径：10″～24″ 轮辋宽度：1.5″～20″ 噪 声： <70dB | 台 | 1 |

5.2其它要求

付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。