许昌市机关事务管理局机关服务中心“数字转播车和广播车”项目货物采购需求

项目基本情况

项目名称：多功能会议室、新闻发布厅多媒体设备

项目需求：多功能会议室、新闻发布厅多媒体设备

采购预算：1290913元

供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）具有建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（四）具有安全生产许可证。

（五）具有相应经营范围。

（六）法律、行政法规规定的其他条件

# 货物需求及其它要求

## 一、货物需求

| 序号 | 名称 |  |  |  | 主要技术参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、许昌市政府多功能会议室(380平方) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 |  |  |  | 功能特点 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）， 技术参数 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：500W×2 立体声/并联4Ω×2：750W×2 立体声/并联2Ω×2：1125W×2 桥接8Ω：1500W 桥接4Ω：2200W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V 50Hz 15.最大功耗：3300W |  | 台 | 3 |
| 2 | 会议音箱 |  |  |  | 1．阻抗：8Ω 2．频响：50Hz-20KHz 3．额定功率：400W 4．灵敏度：99dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)70° 6．高音：1.4"压缩高音单元×1 7．低音：12"低音×1 |  | 只 | 2 |
| 3 | 会议音箱 |  |  |  | 1．阻抗：8Ω 2．频响：55Hz-20KHz 3．额定功率：300W 4．灵敏度：98dB/W/M 5．覆盖角度：(H)80°(V)70° 6．高音：1.4"压缩高音单元×1 7．低音：10"低音×1 |  | 只 | 4 |
| 4 | 音箱支架 |  |  |  | 壁挂支架 |  | 只 | 6 |
| 5 | 调音台 |  |  |  | 1.输入通道：单声道8路，立体声4组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：2路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：＜-90dB @ 1KHz； 5.信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz； 7.内置20种DSP效果器，面板按键可选择； 8.主输出8段图示均衡： 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W |  | 台 | 1 |
| 6 | 数字音频矩阵处理器 |  |  |  | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.有4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 5.输入通道可调噪声门。 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 9.可通过USB、WIFI、RS485，INTERNET互联网连接电脑，可通过WIFI连接电脑，通过外接串口转WIFI控制器（UTW1）可实现WIFI、INTERNET连接电脑甚至实现互联网的远程控制。 10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 11.可以分功能锁定，实现数据保密。 12.单机可存储30种用户程序。 13. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比： ≥98dB@1KHz0dBu、失真度： ＜0.003% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度： ＞88dB（1KHz）； 14. 电源：AC110V~220V； |  | 台 | 1 |
| 7 | 数字无线会议话筒 |  |  |  | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定； 3.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰； 4.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率，支持4台机32个频道叠机工作互不干扰，150套300个频道在同一地方同时工作不相互干扰； 5.采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美； 6.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz、频道数目： 600个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 7.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 8.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW |  | 套 | 1 |
| 8 | 手持无线话筒（一拖二） |  |  |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便； 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 9.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 10.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw |  | 套 | 2 |
| 9 | 电源时序器 |  |  |  | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输出连接器：多用途电源插座。 6. 额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A 7. 供电电源：VAC 50/60Hz 30A |  | 台 | 2 |
| 10 | LED条屏 |  |  |  | 3.75双色 |  | 条 | 1 |
| 11 | 55液晶拼接屏（3*3） |  |  |  | 液晶面板： 屏幕尺寸：55寸 显示类型：TFT-LED 最大分辨率：1920×1080 最佳工作分辨率：1920×1080@60Hz 拼缝：≤3.5mm(左上2.3mm，右下1.2mm) 点距：0.630mm×0.630mm 可视角度：水平178°，垂直178° 可视面积：1209.6mmx680.4mm 最大亮度：500cd/m² 最高对比度：4000;1 相应时间（G to G）：8ms ★色彩度：16.7M 色域：72% 电压功耗： 功耗≤210W、待机功耗≤1W、工作电压：100V-240VAC 60/50Hz 、寿命：60000H 输入输出端口： DVI输入（1个）、HDMI输入（1个）、VGA输入（1个）、CVBS输入（2个）、IR接口（1个）、RS232输入（1个）、RS232输出（2个） 通过软件锁地址的特有的拼接方式（通过软件来锁定每块屏的序列号实现拼接，序列号出厂设定好，安装调试方便）； 采用IPS硬屏技术(可扩展互动书写批注功能，高温液晶面板可在110°高温下图像仍能显示清晰鲜亮； ★产品自带SMeeting智能会议系统软件 1.可兼容多种办公软件：支持Word、Powerpoint等传统的办公软件的演示，可播放视频，图片等文档，可对图片进行放大，缩小，旋转等操作。 2.通讯录功能：可通过U盘导入导出通讯录，并可通过每个名片对人员信息进行查询、编辑及删除。 3.会议组织功能：可对会议时间、主题、会议级别、会议类型进行设置，可从通讯录选择添加参会人员及发送会议通知给参会人员。 4.电子书写功能：用户可用手指自由书写、擦除、批注等功能。 5.会议纪要功能：会议内容可实时记录，并通过U盘进行保存，便于会后使用。 6.可实现远程控制及传输功能：可实现多种控制平台的远程无线控制，可实现window。 拼接控制器：满足4路信号输入，9路信号输出 |  | 套 | 1 |
| 12 | 辅材 |  |  |  | 需满足项目实际需求 |  | 批 | 1 |
| 二、许昌市政府多功能会议室(199平方) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 会议音箱 |  |  |  | 1．阻抗：8Ω 2．频响：55Hz-20KHz 3．额定功率：300W 4．灵敏度：98dB/W/M 5．覆盖角度：(H)80°(V)70° 6．高音：1.4"压缩高音单元×1 7．低音：10"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 |  | 专业功放 |  |  |  | 技术参数 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：500W×2 立体声/并联4Ω×2：750W×2 立体声/并联2Ω×2：1125W×2 桥接8Ω：1500W 桥接4Ω：2200W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V 50Hz 15.最大功耗：3300W | 台 | 2 |
| 3 |  | 音箱支架 |  |  |  | 壁挂支架 | 只 | 4 |
| 4 |  | 调音台 |  |  |  | 1.输入通道：单声道8路，立体声4组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：2路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：＜-90dB @ 1KHz； 5.信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz； 7.内置20种DSP效果器，面板按键可选择； 8.主输出8段图示均衡： 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W | 台 | 1 |
| 5 |  | 数字音频矩阵处理器 |  |  |  | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.有4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 5.输入通道可调噪声门。 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 9.可通过USB、WIFI、RS485，INTERNET互联网连接电脑，可通过WIFI连接电脑，通过外接串口转WIFI控制器（UTW1）可实现WIFI、INTERNET连接电脑甚至实现互联网的远程控制。 10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 11.可以分功能锁定，实现数据保密。 12.单机可存储30种用户程序。 13. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比： ≥98dB@1KHz0dBu、失真度： ＜0.003% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度： ＞86dB（1KHz）； 14. 电源：AC110V~220V； | 台 | 1 |
| 6 |  | 数字无线会议话筒 |  |  |  | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定； 3.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰； 4.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率，支持4台机32个频道叠机工作互不干扰，150套300个频道在同一地方同时工作不相互干扰； 5.采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美； 6.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz、频道数目： 600个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷49米 7.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 8.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW | 套 | 1 |
| 7 |  | 手持无线话筒（一拖二） |  |  |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便； 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 9.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 10.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw | 套 | 2 |
| 8 |  | 8路电源时序器 |  |  |  | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输出连接器：多用途电源插座。 6. 额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A 7. 供电电源：VAC 50/60Hz 30A | 台 | 2 |
| 9 |  | LED条屏 |  |  |  | 3.75双色 | 条 | 1 |
| 10 |  | 55液晶拼接屏（2*3） |  |  |  | 液晶面板： 屏幕尺寸：55寸 显示类型：TFT-LED 最大分辨率：1920×1080 最佳工作分辨率：1920×1080@60Hz 拼缝：≤3.5mm(左上2.3mm，右下1.2mm) 点距：0.630mm×0.630mm 可视角度：水平178°，垂直178° 可视面积：1209.6mmx680.4mm 最大亮度：500cd/m² 最高对比度：4000;1 相应时间（G to G）：8ms ★色彩度：16.7M 色域：72% 电压功耗： 功耗≤210W、待机功耗≤1W、工作电压：100V-240VAC 60/50Hz 、寿命：60000H 输入输出端口： DVI输入（1个）、HDMI输入（1个）、VGA输入（1个）、CVBS输入（2个）、IR接口（1个）、RS232输入（1个）、RS232输出（2个） 通过软件锁地址的特有的拼接方式（通过软件来锁定每块屏的序列号实现拼接，序列号出厂设定好，安装调试方便）； 采用IPS硬屏技术(可扩展互动书写批注功能，高温液晶面板可在110°高温下图像仍能显示清晰鲜亮； ★产品自带SMeeting智能会议系统软件 1.可兼容多种办公软件：支持Word、Powerpoint等传统的办公软件的演示，可播放视频，图片等文档，可对图片进行放大，缩小，旋转等操作。 2.通讯录功能：可通过U盘导入导出通讯录，并可通过每个名片对人员信息进行查询、编辑及删除。 3.会议组织功能：可对会议时间、主题、会议级别、会议类型进行设置，可从通讯录选择添加参会人员及发送会议通知给参会人员。 4.电子书写功能：用户可用手指自由书写、擦除、批注等功能。 5.会议纪要功能：会议内容可实时记录，并通过U盘进行保存，便于会后使用。 6.可实现远程控制及传输功能：可实现多种控制平台的远程无线控制，可实现window。 拼接控制器：满足4路信号输入，6路信号输出 | 套 | 1 |
| 11 |  | 辅材 |  |  |  | 需满足项目实际需求 | 批 | 1 |
| 三、许昌市政府多功能会议室（196平方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 会议音箱 |  | 1．阻抗：8Ω 2．频响：55Hz-20KHz 3．额定功率：300W 4．灵敏度：98dB/W/M 5．覆盖角度：(H)80°(V)70° 6．高音：1.4"压缩高音单元×1 7．低音：10"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 |  |  |  | 专业功放 |  | 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：500W×2 立体声/并联4Ω×2：750W×2 立体声/并联2Ω×2：1125W×2 桥接8Ω：1500W 桥接4Ω：2200W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V 50Hz 15.最大功耗：3300W | 台 | 2 |
| 3 |  |  |  | 音箱支架 |  | 壁挂支架 | 只 | 4 |
| 4 |  |  |  | 调音台 |  | 1.输入通道：单声道8路，立体声4组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：2路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：＜-90dB @ 1KHz； 5.信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz； 7.内置20种DSP效果器，面板按键可选择； 8.主输出8段图示均衡： 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W | 台 | 1 |
| 5 |  |  |  | 数字音频矩阵处理器 |  | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.有4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 5.输入通道可调噪声门。 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 9.可通过USB、WIFI、RS485，INTERNET互联网连接电脑，可通过WIFI连接电脑，通过外接串口转WIFI控制器（UTW1）可实现WIFI、INTERNET连接电脑甚至实现互联网的远程控制。 10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 11.可以分功能锁定，实现数据保密。 12.单机可存储30种用户程序。 13. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比： ≥98dB@1KHz0dBu、失真度： ＜0.003% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度： ＞86dB（1KHz）； 14. 电源：AC110V~220V； | 台 | 1 |
| 6 |  |  |  | 数字无线会议话筒 |  | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定； 3.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰； 4.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率，支持4台机32个频道叠机工作互不干扰，150套300个频道在同一地方同时工作不相互干扰； 5.采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美； 6.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz、频道数目： 600个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 7.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 8.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW | 套 | 1 |
| 7 |  |  |  | 手持无线话筒（一拖二） |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便； 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 9.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 10.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw | 套 | 2 |
| 8 |  |  |  | 电源时序器 |  | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输出连接器：多用途电源插座。 6. 额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A 7. 供电电源：VAC 50/60Hz 30A | 台 | 2 |
| 9 |  |  |  | LED条屏 |  | 3.75双色 | 条 | 1 |
| 10 |  |  |  | 55液晶拼接屏（2*3） |  | 液晶面板： 屏幕尺寸：55寸 显示类型：TFT-LED 最大分辨率：1920×1080 最佳工作分辨率：1920×1080@60Hz 拼缝：≤3.5mm(左上2.3mm，右下1.2mm) 点距：0.630mm×0.630mm 可视角度：水平178°，垂直178° 可视面积：1209.6mmx680.4mm 最大亮度：500cd/m² 最高对比度：4000;1 相应时间（G to G）：8ms ★色彩度：16.7M 色域：72% 电压功耗： 功耗≤210W、待机功耗≤1W、工作电压：100V-240VAC 60/50Hz 、寿命：60000H 输入输出端口： DVI输入（1个）、HDMI输入（1个）、VGA输入（1个）、CVBS输入（2个）、IR接口（1个）、RS232输入（1个）、RS232输出（2个） 通过软件锁地址的特有的拼接方式（通过软件来锁定每块屏的序列号实现拼接，序列号出厂设定好，安装调试方便）； 采用IPS硬屏技术(可扩展互动书写批注功能，高温液晶面板可在110°高温下图像仍能显示清晰鲜亮； ★产品自带SMeeting智能会议系统软件 1.可兼容多种办公软件：支持Word、Powerpoint等传统的办公软件的演示，可播放视频，图片等文档，可对图片进行放大，缩小，旋转等操作。 2.通讯录功能：可通过U盘导入导出通讯录，并可通过每个名片对人员信息进行查询、编辑及删除。 3.会议组织功能：可对会议时间、主题、会议级别、会议类型进行设置，可从通讯录选择添加参会人员及发送会议通知给参会人员。 4.电子书写功能：用户可用手指自由书写、擦除、批注等功能。 5.会议纪要功能：会议内容可实时记录，并通过U盘进行保存，便于会后使用。 6.可实现远程控制及传输功能：可实现多种控制平台的远程无线控制，可实现window。 拼接控制器：满足4路信号输入，6路信号输出 | 套 | 1 |
| 11 |  |  |  | 辅材 |  | 需满足项目实际需求 | 批 | 1 |
| 四、许昌市政府新闻发布厅多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、显示切换系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 高清混合矩阵 |  |  | 1、采用单卡单路架构，支持VGA、DVI、YPbPr、VIDEO、HDMI、SD/HD/3G-SDI、双绞线、IP、光纤信号、音频板卡的输入输出。在不更换机箱的情况下最大支持36路信号输入36路信号输出。 2、传输解析度 WUXGA 1920*1200@60Hz, 高清1080P数字化像素 3、支持插控制卡，可以实现控制的功能，A-NET总线技术, 可扩充达1024个网络设备（如：面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 4、模块化、现场可升级和热插拔的设计，无需将矩阵切换器断电，确保了系统的灵活性和可靠性，为连续的关键任务应用环境提供增强的可靠性， 5、支持 OA、 OUTLOOK会议预约，FLASH、虚拟仿真二次接口编程 6、支持DDC信息直通，允许信号源和显示设备之间持续的通信，保证信号质量 7、支持HDMI、SDI音视频分离功能，SDI输入支持环出预监功能 8、支持HDMI、SDI的HDCP功能，支持HDMI1.4协议和HDCP1.4协议 9、水晶按键采用LED灯形式形象直观的表示输入/输出通道对应的关系 10、支持前面板、RS-232、E-Link 以太网控制、遥控控制和中控控制，可扩展键盘操作； 11、带有断电现场保护功能；并可保存和调用多个切换状态 12、支持现场DDC信息定制，可以读取EDID数据。支持分辨率自适应功能 13、支持Deep Color 输出/动态均衡驱动 14、支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整； 15、支持与网络交换机连接与网络视频互连互通，支持网络信号的输入与输出 16、采用音频独立输出架构、支持音视频独立切换功能 17、内置WEB SERVER，兼容KNX EIB成员的产品，支持MODBUS，BACNET协议等，可通过浏览器访问控制设备 18、支持模块及COMPILER+语言编程方式，支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 视频输入卡 |  |  | 信号格式：AV 接口数量：1路输入口 最高分辨率：1920×1080@60HZ 最小最大电平：模拟信号0.5-2.0Vpp 阻抗：75Ω | 块 | 4 |
| 3 |  |  | VGA输入卡 |  |  | 信号格式：RGBHV / VGA 接口数量：1路输入口 连接器：15针VGA母接口 最高分辨率：1920×1200@60HZ 信号电平：RGB 0.7Vpp；HV 5Vpp 最小最大电平：模拟信号0.5-2.0Vpp 阻抗：75Ω | 块 | 18 |
| 4 |  |  | DVI输入卡 |  |  | 信号格式：DVI1.0规范中的DVI-D全数字TMDS信号 物理接口：24+5针/DVI-I/母接口 (仅接收DVI-D信号） 接口数量：1路输入口 最高分辨率：1920X1080@60HZ DDC交换：支持 最小/最大电平TMDS 2.9V/3.3V 阻抗：50Ω 像素带宽：165MHZ,全数字 接口带宽：1.65Gbps，全数字（总共4.95Gbps） 位时钟抖动<0.15Tbit 信号强度TMDS0.8Vpp 最大输入/输出距离小于20米 | 块 | 10 |
| 5 |  |  | SDI输入卡 |  |  | 信号格式：SD/HD/3G-SDI SMPTE 物理接口：BNC/母接口 接口数量：1路输入口，1路环出口 最高分辨率：1920×1080@60Hz 阻抗：75Ω 视频格式：270Mbps SDI/1.485Gbps HD-SDI /2.97Gbps 3G-SDI 数据频率：270Mbps到2.97Gbps 幅度：0.8Vp-p±10% 上升/下降时间：400-700ps 最大传输范围：3G:140m.HD200m.SD:400m 回波损率<-15dB，DC@1MHZ to 1.5GHZ | 块 | 4 |
| 6 |  |  | DVI输出卡 |  |  | 信号格式：DVI1.0规范中的DVI-D全数字TMDS信号 物理接口：24+5针/DVI-I/母接口 (仅接收DVI-D信号） 接口数量：1路输出口 最高分辨率：1920X1080@60HZ DDC交换：支持 最小/最大电平：TMDS 2.9V/3.3V 阻抗：50Ω 像素带宽：165MHZ,全数字 接口带宽：1.65Gbps，全数字（总共4.95Gbps） 位时钟抖动<0.15Tbit 信号强度TMDS0.8Vpp 最大输入/输出距离小于20米 | 块 | 12 |
| 7 |  |  | 高清视频会议通讯摄像头(1080P) |  |  | 采用1/2.8英吋、支持FULL HD-1080P 每60帧的高清专业影像传感器；3G-SDI、DVI、分量端子、C-Video接口同时输出；128组预设位。 | 个 | 3 |
| 8 |  |  | 高清液晶电视（70寸可移动） |  |  | 70寸液晶电视，超高清4K（3840x2160） | 套 | 2 |
| 9 |  |  | 辅材 |  |  | 满足项目实际需求 | 批 | 1 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 专业功放 |  |  | 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：500W×2 立体声/并联4Ω×2：750W×2 立体声/并联2Ω×2：1125W×2 桥接8Ω：1500W 桥接4Ω：2200W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V 50Hz 15.最大功耗：3300W | 台 | 2 |
| 2 |  |  | 会议音箱 |  |  | 1．阻抗：8Ω 2．频响：55Hz-20KHz 3．额定功率：300W 4．灵敏度：98dB/W/M 5．覆盖角度：(H)80°(V)70° 6．高音：1.4"压缩高音单元×1 7．低音：10"低音×1 | 只 | 4 |
| 3 |  |  | 音箱支架 |  |  | 壁挂支架 | 个 | 4 |
| 4 |  |  | 调音台 |  |  | 1.输入通道：单声道8路，立体声4组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：2路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：＜-90dB @ 1KHz； 5.信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz； 7.内置20种DSP效果器，面板按键可选择； 8.主输出8段图示均衡： 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 话筒前级处理器 |  |  | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2.音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供3组话筒输入，标准5.1声道输出。 3.提供USB接口、通过外接串口转WIFI控制器可实现WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制。 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制。 5.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 。 6.单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制。 7.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 8.采用汉字液晶屏和6段LED显示输出的电平、哑音及编辑状态。 9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms。 10.输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量。 11.效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调。 12.可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数 。 13.话筒带4种级别的防啸叫功能。 | 台 | 1 |
| 6 |  |  | 数字音频矩阵处理器 |  |  | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.有4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 5.输入通道可调噪声门。 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 9.可通过USB、WIFI、RS485，INTERNET互联网连接电脑，可通过WIFI连接电脑，通过外接串口转WIFI控制器（UTW1）可实现WIFI、INTERNET连接电脑甚至实现互联网的远程控制。 10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 11.可以分功能锁定，实现数据保密。 12.单机可存储30种用户程序。 13. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比： ≥98dB@1KHz0dBu、失真度： ＜0.003% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度： ＞86dB（1KHz）； 14. 电源：AC110V~220V； | 台 | 1 |
| 7 |  |  | 手持无线话筒（一拖二） |  |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离； 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便； 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 8.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：不小于80m； 9.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 10.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw | 套 | 2 |
| 8 |  |  | 多媒体有源音箱 |  |  | 产品特点： 1. 支持1路话筒和1路立体声线路输入。 2. 输出过载、过压、短路保护。 3. 带默音功能，话筒优先于线路输入。 4. 1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 5. 内置高保真扬声器，立体声功率放大器2×25W。 | 对 | 1 |
| 9 |  |  | 电源时序器 |  |  | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输出连接器：多用途电源插座。 6. 额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A 7. 供电电源：VAC 50/60Hz 30A | 台 | 1 |
| 3、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 全数字会议系统主机 |  |  | 1.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。 2.发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制。 3.超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元。 4."手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护。 5.音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备。 6.具有2组原音通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音。 7.具有2组录音通道输出，可以接设备进行录音。 8.具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议。 9.配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能。 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 桌面式主席单元 |  |  | 1.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型连接。 2.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 3.具有IC卡插卡签到功能。 4.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 5.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 6. 5个多功能接键可以进行会议表决、选举及会议评估，采用硅胶按键，手感好。 7.采用厚度很薄，低功耗，全视角OLED屏。 8.麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 9.麦克风频率响应: 80HZ-16KHz，最大SPL: 125dB（3%门限），灵敏度: －46dBv/Pa 10.安装方式：桌面安装。 | 台 | 1 |
| 3 |  |  | 桌面式代表单元 |  |  | 1.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型连接。 2.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 3.具有IC卡插卡签到功能。 4.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 5.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 6. 5个多功能接键可以进行会议表决、选举及会议评估，采用硅胶按键，手感好。 7.采用厚度很薄，低功耗，全视角OLED屏。 8.麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 9.麦克风频率响应: 80HZ-16KHz，最大SPL: 125dB（3%门限），灵敏度: －46dBv/Pa 10.安装方式：桌面安装。 | 台 | 15 |
| 4 |  |  | 会议数字音频处理器 |  |  | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口. 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平； 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制； 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点； 8.单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 辅材 |  |  | 满足项目实际需求 | 批 | 1 |
| 4、远程视频系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 高清视频会议通讯终端 |  |  | 1、具备两个快捷按钮：一键入会，一键抢麦发言。 2、具备一键自动检测功能，可以一键本地视音频检测。 3、终端内置WEB服务器，可通过WEB远程管理或遥控器直接管理。 4、高清（1080P60）、低延时(小于200ms)、低带宽（1M能开1080P高清会议）。 5、音频质量要求能够达到48KHz，支持立体声。 6、超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 7、支持PC、移动办公，支持3G/4G移动，方便出差使用。 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 高清视频会议终端嵌入软件 |  |  | 1。软件界面和提示使用同一规范的简体中文，支持在总问操作系统上运行，支持中文输出。嵌入安装在视频会议终端硬件设备上，可实现对音频和视频参数的设置，以及网络参数设置。 2.选择服务器进行登录，并可对服务器IP地址进行新增，删除操作。 3.具有用户权限限制，支持用户名和密码的新增、删除、修改、查询。 4.从MCU服务器上读取会议列表，选择需要加入的会议。 5.会议功能，可申请主席、全场静音、主席同步、主席主讲、视频轮巡、放弃发言、切换会议模板、退出会议功能。 6.对每个参会成员的主流、辅流、摄像头、麦克风的状态进行控制，并可进行远程控制。 7.拖动整个画面在整体画面中的位置。可设置字母、横幅，并可进行控制。 8.调整实时音频、视频、网络参数。 9.辅屏：辅流画面单独显示，不与主流叠加。 | 套 | 1 |
| 5、录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 全自动五机位录播主机 |  |  | 1.一体化硬件设备，非PC架构，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、采集录制、视频统计等系统模块。图像识别跟踪无需额外安装任何跟踪辅助摄像机，利用全景摄像机即可进行图像分析，即可支持低龄学生、身高差大的班级。 2.视频采用H.264 High Profile 4.2编码方式，纯硬件DSP方式采集高清视频及VGA信号，支持8路视频信号输入（内置4组高清摄像机信号输入模块以及2组电脑信号输入模块，2路DVI视频信号输入模块），信号类型支持HDMI/VGA/HD-SDI/DVI/IP。音频采用AAC高清编码方式，支持1组6.35mm立体声音频输入接口和2路音频RCA立体声音频输入接口，2路音频RCA立体声音频输出接口。 3.配备两路千兆网络接口，减轻网络负载压力；内置VOD点播模块，无需安装插件，可通过网络进行视频文件在线点播，可提供至少50路的公网在线直播。 4.内置远程视频互动模块，不需要任何辅助设备即可支持4方课堂视频互动专递。 5.主机自带2T硬盘空间。文件管理数据库可对课件进行管理，在嵌入式设备上录制信息、课件名均以中文存储，课件查询方便快捷；（提供软件界面截图）。并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能，支持NAS网络存储。 6.采用最先进跟踪算法，通过人脸轮廓检测方法，准确率达到90%以上；支持跟踪识别屏蔽功能，支持站立坐下、左右、前后宽动态识别技术，支持站立时间设置、跟踪面积识别等跟踪特点。 7.内置两路RS-232或RS-485接口，对接摄像头、控制面板、导播键盘等设备可远程控制摄像头的转动及缩放。 8.配备HDMI监控输出接口，不需要接其他转换设备。该接口可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口，分辨率可任意设置，最大支持1920*1080。 9.支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等，录制方式 :电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面，支持各种不同厂家非线编工具。 10.支持搭配8英寸控制面板远程操控，通过点击面板按钮可实现输入源画面或输入源画面导播切换，可对主机进行录播模式功换、启动及停止等操作，可实现VGA画面实时锁屏/解锁功能。 11.为了方便录播系统操作，录播主机要求同时支持桌面式控制面板和导播台同时接入，同时使用。 12.主机自带显示屏，可实时显示录播主机IP地址和硬盘存储容量。 13.支持Andiord、IOS手机APP进行导播和直播，支持APP Store、豌豆荚、应用宝、百度手机等软件应用商城下载。 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 高清录播管理系统 |  |  | 1. 支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4， 2. 录制方式 :电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面，支持各种不同厂家非线编工具。 3. 支持6路视频同时采集录制，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件的功能，可自定义类别进行分类录制、分类存储。 4. 电影任意切换组合特效，支持四画面，三画面，画中画和对话画面，需提供接口软件截图，并盖设备生产厂商公章。 5. 录制过程中出现老师与学生互动环节时，系统可实时自动切换到双视窗表现方式，增强互动感； 6. 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC高清编码方式； 7. 采用标准的MP4格式进行录制； 8. 无需安装任何插件，即可进行实时直播和点播； 9. 录制的文件随时传送播放，并支持拖动播放，可支持第三方软件进行剪切编辑； 10. 多流录制，可同时录制电源模式和3路资源模式同步录制； 11. 支持用户、节目的分级别管理功能，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件。 12. BS架构，内嵌式软件，通过IE访问进行在线观看视频；控制方便，基于WEB方式进行用户管理 13. 主机内置VOD点播模块，无需架设录播主机以外的硬件服务器，录播主机即可支持单播≥50路并发用户。 14. 采用智能图像识别处理技术进行跟踪，无需使用红外、超声波等辅助模块，被跟踪者无需佩戴任何辅助设备，该跟踪实现方式适应性强，不受声音、电磁等环境影响； 15. 最先进跟踪算法，通过人脸轮廓检测方法，准确率达到90%以上，支持跟踪识别屏蔽功能，支持左右、前后宽动态识别技术， 16. 支持站立时间设置、X\Y\W\H参数设置、最左和最右预置位设置等跟踪调试，同时要求调试软件以插卡形式安装于任意电脑进行调试。 17. 电影模式的切换方式支持网络方式进行人工远程导播,也可配合主机内置的自动导播模块进行全自动导播式切换。支持不少于12个预置位设置，点击即可实现一步画面切换 18. 电脑课件画面采用智能图像分析技术，无需在教师电脑上安装鼠标分析软件，老师在授课时进行PPT、打开文件等操作，系统能对电脑课件画面进行全自动切换； | 套 | 1 |
| 6、集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 网络中控主机 |  | 1、ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存； 2、支持SSL加密技术、A-Control技术；支持SNMP，内置防火墙； 3、内置WEB SERVER，兼容KNX EIB成员的产品，支持楼控协议MODBUS，BACNET等； 4、支持浏览器B/S模式控制，支持IPAD、ANDROID C/S控制模式； 5、支持模块及COMPILER+语言编程方式，使系统更加智能、方便、稳定； 6、支持 OA OUTLOOK会议预约，FLASH、虚拟仿真二次接口编程； 7、支持受控设备双向实时状态反馈功能及WIFI视频回放； 8、支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议； 9、A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备（如：面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 10、最大8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 11、8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口，支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备； 12、8路弱电继电器接口； 13、8路数字输入/输出IO接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制； 14、支持USB2.0和以太网编程通讯； 15、支持本地控制，同时透过E-CLUSTER云平台服务，不需要固定IP实现远程控制； 16、全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持IOS（IPad/iphone)、android（安卓）、传统射频触屏手持终端，通过wifi与主机通讯； 17、时间轴多线程事件功能，应用于展示互动； 18、支持系统自动云诊断、云备份、云恢复； 19、系统支持主机自备份功能； | 台 | 1 |
| 2 |  |  |  | 平板电脑 |  | 8英寸显示屏，支持Windows/Android操作系统 | 台 | 1 |
| 3 |  |  |  | 无线信号收发器 |  | 1300M 11AC双频 | 台 | 1 |
| 4 |  |  |  | 4路音量调节器 |  | 1、数码控制4声道声音衰减器，每个声道有独立的音量、高音、低音和静音设置。 2、可提供完整的系统音频控制而无需红外线控制集成接收器。 3、在某些应用中，高低音独立控制甚至可以省去一个图形等化器。 4、信号输入/输出方式：卡农平衡 5、输入阻抗： 10千欧 6、输出阻抗： 600欧 7、最大输入/输出信号电平：20VP-P 8、增益调节范围： -95.5dB ~ +31.5dB 9、最小增益调节幅度： 0.5dB 10、声道频响范围： 20Hz ~ 20KHz 11、声道间信号串扰：-126dBFS 12、最大总谐波失真： 0.001% 13、串口通信格式： 9600-N-8-1 | 台 | 1 |
| 5 |  |  |  | 8路手动、自动电源控制箱 |  | 1、8通道电源开关，最大电流值16A，单路最大负载3200W； 2、提供1路A-NET网络控制接口，通过A-NET与可编程控制主机通讯； 3、提供1路RS-485接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台实现通信控制； 4、 节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方； 5、可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式； 6、8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 7、指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 8、ID CODE可调节网络ID，实现与可编程控制主机A-NET网络通讯； 9、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 10、自带A-NET和RS-232通讯协议； 11、 能通过机身的按键自由控制。 12、具备手动强制开关，可脱离主机手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，很好的保护其他的设备。 13、协议兼容：兼容目前市面上用得网络协议； 14、 ID选择:旋转的ID切换设置网络ID身份代码； | 台 | 2 |
| 6 |  |  |  | 编程软件 |  | 通过编程使IPAD变为AV系统集成的移动控制终端，一键式触控音视频系统信号切换、灯光调节、室温、传感器等。WIFI无线网络通讯 | 套 | 1 |
| 7 |  |  |  | 红外发生棒 |  | 1、可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备。 2、A-NET、A-NET2双总线技术, 可扩充达1024个网络设备 | 套 | 8 |
| 7、灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | LED会议灯（嵌入式） |  | 电 压: AC180V-260V 50Hz/60Hz 额定功率: 350W 单个灯珠功率：3W 数 量：108颗 光束角度：60° 基 本 色: 白色（3200K/4800K/5600K可选） 通 道 数：3通道 控制方式：采用DMX512信号控制，具有自走，主从机模式 电子调光：0-100％线性调节 冷却系统: 超大散热片+灯体散热+超静音风扇 角度调节：手动调节 功 能: 调光/智能选址/自走/色温可调 /客户编程/单机自编/自动状态调整/可加装遮光页 用 途: 会议室、多功能厅、场馆等场所。 | 台 | 12 |
| 2 |  |  |  | 信号放大器 |  | DMX512/1990信号输出 4路DMX信号分配器，二进四出 采用抗高压保护措施，极不容易坏 输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离 宽电压输入，适应不同国家的电压输入 可匹配3针卡侬座插 各路均有独立的放大器和信号指示灯 电源输入：AC100V-240V 50/60Hz | 台 | 1 |
| 3 |  |  |  | 控制台 |  | 电压/频率:AC110-120V/220-230V/50-60Hz 功率放大器:10W DMX 512国际标准输出信号,共240通道 两种软件版本（3.0版本8通道24台灯、 2.0版本16通道12台灯） 程序（场）数12场 程序总步数（场景）40步 LCD液晶显示屏，16 X 2字符 48个调光通道（点控、分控、集控） | 台 | 1 |
| 8、不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | UPS持续供电电源 |  | 容量： 20KVA 输入电压：190V-520V（线电压） 输入频率46Hz ~ 54 Hz 或56Hz ~ 64 Hz 输出电压：220VAC可选，稳态精度：±1％ 输出波形为连续的正弦波 波形失真度线性负载≤3％，非线性负载 ≤5％ 输出电流峰值系数≥3：1 电池节数16-20节可调 市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 输出功率因数≥0.8 过载能力：105%~110%：10min；110%~130%：1min；≥130%：3S 使用环境： 湿度：0-90 % RH @ 0- 40°C (不结露)。 噪音：BWE 3/3-20KL少于55dBA @ 1 米。 系统应具备通信接口、具备RS232、RS485或RJ45网络接口 前面板采用可拆卸式面板设计，方便后期维护。 UPS支持至少4台以上并机 为了方便后期安装，UPS需要可调整为单进单出或者三进单出。 电池支持热插拔。（包含32块电池及配套电视柜） | 套 | 1 |
| 2 |  |  |  | 辅材 |  | 满足新闻发布厅项目实际需求 | 批 | 1 |

## 其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、本项目的核心产品：一、许昌市政府多功能会议室(380平方) 序号1专业功放、序号2会议音箱、序号3会议音箱 ；二、许昌市政府多功能会议室(199平方) 序号1会议音箱、序号2专业功放；三、许昌市政府多功能会议室(196平方) 序号1会议音箱、序号2专业功放；四、许昌市政府新闻发布厅多媒体系统-扩声系统中 序号1专业功放、序号2会议音箱。

4、投标文件中须提供货物需求中所投“高清混合矩阵”产品可视化逻辑设计软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

5、投标文件中须提供货物需求中所投“网络中控主机”产品可视化界面设计软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

6、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

7、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章（如：1.1.11 55寸液晶拼接屏、2.1.10 55寸液晶拼接屏、3.1.10 55寸液晶拼接屏、4.1.8高清液晶电视、4.6.2 平板电脑、4.8.1 UPS持续供电电源）,否则为无效投标。

8、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章（如：1.1.1 专业功放、1.1.11  55寸液晶拼接屏、2.1.2 专业功放 2.1.10 55寸液晶拼接屏、3.1.2 专业功放、3.1.10 55寸液晶拼接屏、4.1.8 高清液晶电视、4.2.1 专业功放、4.2.8 多媒体有源音箱、4.4.1 高清视频会议通讯终端、4.5.1 全自动五机位录播主机、4.6.2 平板电脑 ），否则为无效投标。

9、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品安、全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

10、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

11、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

12、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

13、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

14、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

15、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

16、采购分项及总预算：货物需求中一、许昌市政府多功能会议室（380平方）和二、许昌市政府多功能会议室（199平方）及三、许昌市政府多功能会议室（196平方）三项预算：577330元，货物需求中四、许昌市政府新闻发布厅多媒体系统预算：713583元。总预算：1290913元。总预算及分项预算超出者均为无效投标。

17、验收要求：所供货物安装调试结束，具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组，负责验收。工作组由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参加，成员不少于5人，验收后，有验收工作组出具验收报告，验收中发现中标供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形或事项，并及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。