JZFCG-G2017069号许昌市国土资源局东城区分局“城市建设时空数据”项目采购需求

第一章、投标条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）投标人须具有乙级及以上测绘资质,专业范围包括测绘航空摄影：无人飞行器航摄（摄像地面分辨率优于0.2m，1000平方公里以下）、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地图编制。

（二）本次招标不接受联合体投标。

第二章、采购需求

一、地理位置与建设用地

许昌市东城区成立于1997年4月，位于许昌市区东部，行政区域面积93平方公里，其中城市规划区面积61平方公里，辖一乡四个街道办事处，27个社区居委会，24个行政村，常住人口约30万人。根据需要对以下范围内：东至中原路，南至新兴东路，西至清潩河文峰中路，北至东环路、永昌大道实际面积约为48平方公里范围城市时空数据建设。

二、精度设置方案

由于城区面积预估大约48平方公里左右，考虑区域实际情况和今后城市建设时空数据成果应用价值等因素，本次招标采购的中心城区城市时空数据建设项目。按照采购服务的类型分为以下几个方面：

1、三维展示。

2、三维模型制作：总建模面积48平方公里：

实景建模区域数据精度表

| 序号 | 数据精度级别 | 影像分辨率 | 建模区域 | 预估面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细级别 | 5cm | 城区 | 48平方公里 |

三、技术要求

(一)、航空摄影要求

1、航摄仪要求

（1）项目需采用多角度倾斜摄影数码航摄仪。

（2）倾斜摄影数码航摄仪镜头个数不少于5 个，其中1 个必须保证垂直向下，其它前、后、左、右四个方向倾斜角度不得小于40 度。航摄仪总像素不少于1亿像素，最短曝光间隔少于2 秒。

2、航摄季节

在规定的航摄期限内，选择地表植被及其它覆盖物（如：洪水等）对成图影响较小、云雾少、无扬尘（沙）、大气透明度好的季节进行摄影。

3、摄影时间

根据地形条件的不同，严格按规范规定的太阳高度角要求选择摄影时间。

4、飞行质量

（1）覆盖保证

a）航线应按摄区走向直线方法敷设，平行于摄区边界线的首条航线必须确保侧视镜头能获得测区有效影像，否则视为不合格。

b）航向覆盖超出摄区边界线至少2-3 条基线。

c）分区边界覆盖应满足分区模型生产的要求。

不同地形条件下的像片航向和旁向重叠度参考指标：

| 地形类别 | 航向/旁向重叠度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密集建筑区 | 少量建筑区 | 无建筑区 |
| 平地 | ≥80% | 70%±5% | 65%±5% |
| 丘陵地 | ≥75% | 65%±5% | 60%±5% |
| 山地（最高点） | ≥70% | 65%±5% | 60%±5% |

考虑飞行中航线及姿态的保持情况，要相应地增加旁向重叠率。

（2）旋偏角

a）由于倾斜摄影采用多镜头多角度摄影，因此在像片航向和旁向重叠度符合规范要求的前提下不作严格要求，但垂直镜头影像最大不得超过20º。

b）在一条航线上达到或接近最大旋偏角限差的像片数不得连续超过5片；在一个摄区内出现最大旋偏角的像片数不得超过摄区像片总数的10％。在高差特别大的地区，可以插补航线。

（3）影像质量

a）影像的地面分辨率优于0.05米。为确保成图精度，应特别注重影像质量。

B）影像质量特别强调影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，色调一致。有较丰富的层次、能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像，满足外业全要素精确调绘和室内判读的要求。

（4）当采用GNSS、POS 等辅助航空摄影技术，应参照相应的规范或标准执行。

（5）补摄与重摄

a）航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄。

b）漏洞补摄必须按原设计航迹进行。补摄航线的长度应满足用户区域网加密布点的要求。

c）对于不影响内业加密选点和模型连接的相对漏洞及局部缺陷（如云、云影、斑痕等），可只在漏洞处补摄。补摄航线的长度应超出漏洞外一条基线应采用同一主距和型号的数字航摄仪进行补摄。

(二)、项目成果主要技术指标

1、坐标基准

（1）坐标基准

数字正射影像图、数字表面模型数据坐标系统：CGCS2000坐标系，3度带.

（2）高程基准：1985国家高程基准

2、分幅与编号

数字正射影像图、数字表面模型均采用 1:1000 标准分幅50cm×50cm 矩形分幅外扩20米进行裁切，其图幅编号采用图廓西南角坐标编号法编号；

3、数据格式

航片成果格式为*.jpg；数字正射影像格式为*.tif；数字表面模型格式为ARCGIS 的ASCⅡ;三维模型成果数据格式为*.osgb。

4、技术指标

（1）数字正射影像图:

a）地面分辨率为0.05m，色彩模式为24位真彩色、影像图应反差适中、色调均匀、纹理清楚、层次丰富、无明显失真、灰直方图一般呈正态分布、无明显拼劲痕迹，无影像缺损而造成无法判读影像信息和精度的损失；

b）平面位置中误差平地、丘陵地为±1.2m，山地、高山地为±1.6m。

c）数字真正射影像图接边精度误差不大于4个像元。

（2）数字表面模型（DSM）

精度要求按照相关规范执行。

（3）三维模型

a）三维模型平面精度应满足1:1000的精度要求： 模型的平面精度≤±0.6m，模型的高程精度≤±1m。建筑物模型的高度与平面尺寸应于实际保持一致的比例，建筑物模型高度误差不超过10%，最大不得超过2m。

b）三维模型是根据倾斜影像匹配确定体块构模而成，地形、建筑物等模型一体化表示，模型的纹理以获取的航空影像表现。

c）建筑物三维体块模型应完整，位置准确、具有现势性，应于获取的航空影像表现一致。

d）建筑物三维模型应精准反映房屋屋顶及外轮廓的基本特征。在300m视点高度下浏览模型，模型没有明显的拉伸变形或纹理漏洞，不存在贴图模糊与拉伸变形、侧视为合格。当所在区域建筑物较为密集，或建筑物较高，存在相互遮挡时，则无法获取遮挡部分建筑物的侧视纹理，相应的模型无法表现其全部的细节，允许出现些许的拉伸变形。

e)处理成果影像以及三维实景模型需要求有工作站集群40台以上。

f)处理成果影像以及三维实景模型需要有正版的处理软件。

(三)、成果验收

本项目完成后，由采购人组织验收。

(四)、提交成果资料

以下成果涉及电子数据的，均需提供光盘一套;涉及的技术文档资料需签字盖章。

1、文档资料

（1）项目技术设计书；

（2）项目技术总结报告；

2、航摄成果资料

除下列成果资料外，其它成果资料根据航摄所采用的飞机类型确定，须在技术设计书中列明并通过采购方审核后方可实施。

（1）原始航空影像数据1套（存储介质为硬盘，真彩色影像）；

（2）航片示意图；

（3）相机检校参数报告；

（4）航空摄影飞行记录表；

（5）航摄检定表1份；

（6）航空摄影资料移交书1份；

（7）航空摄影专业技术设计书等其他相关数据、文档等成果。

3、数字正射影像图、数字表面模型成果资料

（1）项目范围内48平方公里的数字正射影像图(DOM)(*.tif格式) (存储介质为硬盘，分辨率不低于0.1m)；

（2）像控成果和空三加密成果各一套；

（3）项目范围内48平方公里的数字表面模型(DSM)(*.IMG格式) (存储介质为硬盘，格网间距1.0m×1.0m)

（4）数字真正射影像图、数字表面模型分幅成果接合图表；

（5）所有技术资料及数据成果电子文档；

（6）各种测量原始记录和计算资料；

4、三维实景成果资料

48平方公里的三维实景模型数据(OSGB格式)。（存储介质为硬盘）

四、三维展示技术要求

（一）三维展示总体要求

1、稳定性和先进性。

2、数据的标准化、开放性、通用性，统一技术标准，可与行业内其他软件进行数据交换和协同工作。

3、画面逼真，并能支持动态贴图、动态水面、骨骼动画、雨雪雾、烟、爆炸等多种特效画面。

4、支持T级海量数据、多用户并发，且初始加载速度快捷、场景浏览运行速度流畅、稳定。

5、应具备海量数据管理功能，能够有效的处理海量数据，结合海量的航片、卫星影像、数字高程模型和矢量数据，简洁、快速地创建海量三维地形，可以创建一个现实影像的、带地理参考的、精确的三维数据场景。

6、提供数据发布功能： 可通过网络进行三维地形传输，发布影像、矢量、三维模型等场景数据。

7、模型能够在32位及64位操作系统上的正常运行。

8、支持二次开发。

9、客户端可实时展示数据更新后的效果。

（二）主要功能

1、三维展示功能

（1）三维交互式浏览功能，能够承载超过100平方公里精细模型的展示。可设定游览路径，还能对选中的建筑进行360度的环绕浏览；支持自动漫游、手动漫游，可以模拟人沿景观大道欣赏两侧景观的过程，用户可以基于场景中已经存在的任意线条快速生成视觉走廊，沿视觉走廊漫游的过程中可以设定漫游速度、随意改变观察方向。

支持特定场景标记、动画生成:可以将重要的或视觉效果好的观察位置保存成特定场景；可以基于已有的特定场景组生成动画，也可以将漫游的过程录制成动画，动画可以被输出成AVI格式或EXE文件。

（2）系统支持三维立体音效，并支持多种触发机制，可设置场景的背景音乐。

（3）视图控制： 纹理显示与隐藏，用户可以让三维模型的纹理显示，或者隐藏，只显示净色。

（4）可实现基于模型的二次开发，通过精细建模，单体化建模，建立模型属性，并在规划应用系统进行展示，从而实现形状进行水平方向的调整，或直接对建筑模型进行等比缩放、位置移动，以及根据特定要求对建筑模型进行调整（例如：建筑物直接升高到航空限高的高度、建筑模型针对某特定道路红线进行退距等），调整后方案的垂直高度、层高、建筑体量、容积率、建筑密度、绿化率等指标自动更新等；

（5）空间量算功能：用户可以测量两点的垂直距离、水平距离、直线距离，可以测量多点的距离总长，以及测量任意形状的面积，任意模块的体积以及测算山体的开、挖方量等。

以及不同海拔高度的城市空间形态等内容，并能生成专题图。

（三）成果及知识产权

分析、设计、测试文档及相关的各种软件及功能代码、三维建模数据成果均属本系统建设工程的成果；三维建模数据成果知识产权归采购人所有。

1、可进行基于3D模型的规划设计；

2、可输出基于智慧城市建设的格式文件；

3、可生成和导出地形线画图和等高线图；

4、可随时浏览查阅规划区域任何地形地貌特征；

5、可直接对规划区域任何地形地貌进行位置、高程、面积量测、土方平衡预估算等。

五、其他要求

（一）项目实施工期：签订合同之日起10日内完成项目。

（二）项目验收：所有成果提交后，甲方组织进行验收。

（三）服务的地点：东城区境内

（四）售后服务要求：

1、质保期：自项目完成验收之日起两年。

2、培训：投标供应商应针对采购人提供相应的培训，并在投标书中列出详细的培训方案、培训计划、培训方式等。

培训的内容包括本招标文件中由投标供应商所提供的三维模型数据的建模、运用、维护与管理及对后期应用提供合理化建议等。

3、现场服务支持承诺。按照采购人的工作计划，投标供应商需要进行现场技术服务，至少提供1名技术人员现场指导。

4、投标供应商需要其他详细阐明的：

(1)售后服务期内基本要求：售后服务期内接到采购人《产品出现问题需要上门服务的通知》后，投标供应商技术服务人员至少24小时内到达产品使用现场，进行处理，采购人不承担所产生的费用。

(2)售后服务期外服务基本要求：售后服务期外，投标供应商接到采购人《产品出现问题需要上门服务的通知》后，48小时内到达产品现场，进行处理，费用实行优惠。

5、售后服务和技术支持要求:

(1)投标产品的售后服务要求：由专业的技术部门及专人提供服务，服务要求首问负责制，所有服务请求必须在2小时内响应。

售后服务期内，中标供应商负责对其提供的服务进行维护，不再向用户收取费用。

(2)售后服务期内，如果投标供应商对其产品有必要的软件升级，投标供应商应及时通知甲方，如甲方有要求，投标供应商应向甲方免费提供升级和技术支持服务。

(3)投标供应商有责任在售后服务期内提供以下形式的技术支持服务：

电话咨询：必须为用户提供技术援助电话，解答用户在产品使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

现场响应：遇到重大技术问题，投标供应商应在24小时内采取相应措施。如果投标供应商在接到通知后未及时作出响应，投标供应商必须对由于故障所造成的损失后果负责。

6、以上内容投标供应商必须在投标文件上清楚阐明。如投标供应商有更优质的服务内容，以投标供应商承诺的服务内容为准。

六、付款方式

签订合同后付合同总价款的10％，经验收合格付合同总价款的100%。