鄢陵县教体局体育健身器材采购项目

采购项目需求

一、投标条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格和合法经营范围的生产制造商或经销商；

2、所投产品（羽毛球柱除外）需符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，通过国家体育用品质量监督检验中心检测及NSCC国体认证，所投产品须是同一品牌，否则视为无效投标，为体现所投产品为厂家成熟产品，所提供检验报告及NSCC国体认证必须是项目公告前获得。

3、所投产品应具备产品质量险、产品责任险、公众责任险及团体意外伤害保险。

4、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

5、本项目不接受联合体投标。

二、货物需求及其它要求

| 序号 | 数量 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套健身器材 |  |  |  |
| 1 | 50 | 三位扭腰器 | 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于3mm； 2、扭腰盘不应采用塑料材质，转盘类应设置防止超速运转的阻尼装置； 3、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5； 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护。 5、扶手直径应不小于16mm且不大于45mm; 6、把手端部间距应大于30mm，小于45mm； 7、活动部件底部距地面间的距离应不小于80mm； 8、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 9、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞。10、立柱采用外扣式钢制封头，防止雨水流入。 11、转动部位采用深沟球轴承深沟球轴承选用6205深沟球轴；12、扭腰盘采用4mm 厚钢板拉伸成型，表面冲防滑凸台，扭腰盘上表面边缘应以R20mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R 应不小于2mm； 13、扭腰盘应具有阻尼装置。扭腰盘半径为150mm，阻尼值力矩范围为0.75N•M＜Dt＜3.75 N•M 14、扶手管为φ32mm 钢管，扶手管两端部距离为38mm 15、转盘底部距地面距离为137mm 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 2 | 50 | 腹肌板 | 边管采用Φ32×3.0mm钢管；弯管支撑管采用Φ60×3.0mm钢管。不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/19272-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 3 | 50 | 告示牌 | 主立柱采用φ114mm×3.0mm优质碳素钢管； 立柱规格Φ114×3mm的钢管； 2、两立柱之间距离不小900mm； 3、不存在和使用功能无关的凸出物； 4、告示牌面板采用不锈钢304材质，板材厚度不小于1.0mm，图样及字样采用腐蚀刻字处理，版面尺寸为900×600mm； 5、不锈钢板面应用方框压紧，并铆接在框架上，牌面采用凹入字体，凹入深度不小于0.3mm。 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；告示牌、标示牌内容至少包含以下内容：简明的的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法,须有中国体育彩票标示；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 4 | 50 | 腿部按摩器 | 2.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，短支撑管为Φ60×3.0mm钢管，把手管采用Φ32×2.5mm钢管；按摩轮为ABS材质。不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 5 | 50 | 坐立式腰背按摩器 | 1、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸：不小于φ76×3.0mm； 3.按摩轮与刚性固定部件最小距离65mm； 4.转轴直径为φ30mm，45#钢；按摩轮轴直径为φ25mm，按摩轮表面有凸点，增加按摩的舒适度。 5、坐凳表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；坐凳规格：φ300×4.0mm； 6.安装方式：采用直埋式 主立柱地埋深度500mm； 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 6 | 50 | 跷跷板 | 1、立柱规格Φ114×3mm的钢管； 2、摆动横梁有限制摆幅的限位装置，摆动横梁规格Φ89×3mm的钢管； 用者在器材上面，运动至下极限位置时，后动杆件底部距地面的距离为320mm，有前扶手，最大跌落高度775mm，倾斜角度11°在座位的中心侧向施加695N的力，单侧摆量0.4%； 3、限位装置采用三孔限位结构，并采用相应的缓冲装置，提高产品的使用寿命； 4、座位采用一次冲压成型，表面带有防滑凸起； 5、转动部位采用国家标准的轴承，并采用油封结构来进行有效防尘防水措施； 6、限位套支撑板采用冲压成型，且壁厚不小于8mm； 7、不存在衣服、头发钩挂或缠绕的危险。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 7 | 50 | 按摩揉推器 | 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于3mm；扶手为φ32mm×3mm花纹钢管，扶手端部不小于50mm； 2、按摩轮及揉推盘转轴直径均不小于φ25mm； 3、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、按摩轮和揉推盘与刚性固定部件间的间隙应小于2mm或大于30mm； 5、安装轴承处应采取防水、防尘措施。 6、立柱采用外扣式铸铝封头，可防止雨水流入； 7、扶手采用∮32mm×3.0mm钢管, 8、揉推盘采用直径∮284mm，表面密布凸点，增强手掌按摩效果； 9、按摩轮直径∮110mm，中部设计为凹形结构，按摩时与腿部贴合，按摩效果好； 10、各转动处轴径均为∮25mm，采用6205优质深沟球轴承，安装轴承处有防水、防尘油封。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 8 | 50 | 伸展器 | 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于3mm；主要承载横梁为60*3MM 座管摆动设有内置双限位装置，可有效防止挤压座板与靠背采用一次冲压成形，板材厚度不小于4.0mm， 脚踏部位应有防滑措施 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 9 | 50 | 双人椭圆机 | 立柱为≥φ114×3.0标准焊管，扶手≥32*3mm的标准焊管，踏板支管≥40*60*3的标准方管， 采用直埋的方式,地埋深度≥500mm,地基尺寸为（500×500×600）mm。 扶手管外装橡塑把套，增强舒适度； 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕危险；转轴直径25mm;采用有效的防水、防尘措施 表面处理工艺：除油除锈酸洗磷化-静电喷涂 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 10 | 50 | 背胸腹肌（背腹胸肌）训练器 | 主立柱采用Φ114*3mm国标优质钢管，主要承载横梁为Φ60*3mm国标优质钢管，腹肌部分应采用整体式板面；符合GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性要求；为节省使用空间，本器材采用一体化设计，腹肌板各支撑间隙符合GB19272-2011的要求; 背肌训练器部分的脚踏部位设有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104 ）mm²，摩擦系数应不小于0.5。扶手支撑处应采用花纹管增加防滑性。器材采用直埋式结构。不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 锻炼功能应具有锻炼腰背部和胸部，缓解腰部及背部劳损，增强人体的腹肌、侧腰肌群的肌肉力量，改善腰椎、胸椎、骶椎及髋关节的灵活性，牵张和放松腰椎。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 11 | 50 | 压腿架 | 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于3mm； 2、横杠管材应采用不小于直径42的钢管，使运动更加舒适； 3、器材应满足3人同时使用； 4、为保证器材的使用强度，横杠与立柱采用高低两位整体焊接，中位螺栓+螺母座盖连接的方式。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 12 | 50 | 室外乒乓球台 | 1、球台长度2740mm±3mm，球台宽度1585mm±2mm，球台高度913mm±3mm， 球台台面材质用于适于室外使用SMC材质，防水、抗寒、耐热，并能长期保持不变形、不翘曲、不开裂。 3、端、边线和中线为白色，厚度没有手感凸起感觉。 4、球台台面的颜色为蓝色，无光泽。 5、球台弹性230~260mm，弹性均匀度≤10mm，台面与球面摩擦系数COF值≤0.6。 6、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。 7、球台台面支撑架采用优质钢管，φ60×δ3 mm，支撑架与台面连接牢固可靠，连接机构予以防护，使用者没有工具不能松开，托架管尺寸30×20×1.5mm，球台稳定性≤14mm。 球网架材质为Q235，与台面配合严密稳固，长期室外使用能保持不变形、不锈蚀. 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 增补健身器材 |  |  |  |
| 1 | 1 | 天梯 | 1.主要承载立柱尺寸: 不小于Φ114×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸：不小于Φ60×3.0mm； 3.横杆距地最大距离1980mm； 4.把手管尺寸：Φ32×3.0mm； 5.安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm； 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 2 | 1 | 肋木 | - 主要承载立柱应采用钢管厚度φ114×3mm标准管材； 2、横管直径32mm，壁厚3mm； 3、横管间距为300mm； 4、立柱顶部不允许高出横管； 5、实际使用宽度单人用不小于1000mm；使用高度不大于3000mm。 6、主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度600mm，单柱地埋尺寸应400mm×400mm×700mm。所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 3 | 1 | 双位单杠 | 1、主立柱管采用Φ114×3.0mm 钢管；横杠采用Φ28mm 圆 钢。 2、杠面高度：高杠为 2147mm，低杠为 1828mm。纵向 立柱中心距为 1378mm。 3、不存在和使用功能无关的凸出 物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm， 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆 滑过渡。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 4 | 1 | 双杠 | 主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；支撑管为Φ42×2.5mm钢管；横杠采用Φ48×3.0mm钢管。杠面高度为1515mm，横杠长度为2500mm，纵向立柱中心距为1500mm，两杠内侧距离为500mm。不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 5 | 1 | 双人蹬力器 | 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于3mm； 2、摆杆规格φ60×3.0mm钢管； 3、座板与靠背采用一次冲压成形，板材厚度不小于4.0mm，座椅、靠背上表面边缘应以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm； 4、摆杆与立柱之间的距离不小于230mm；摆杆最下端与场地表面之间的最小距离应大于400mm； 5、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于0.5； 6、转轴直径不小于25mm，限位轴直径不小于20mm； 7、轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴； 8、安装轴承处应采取有效防水、防尘措施； 练器 9、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于0.5； 10、摆杆内部有缓冲结构，增加使用舒服性； 11、紧固件外扣堵盖，美观大方； 12、应采用内部限位装置，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能。 13、摆杆与主立柱内侧的最小距离不小于230mm；摆动部件下缘距地面最小高度不小于400mm； 14、主要承载横梁为φ76×3.0mm钢管； 15、转轴直径25mm，限位轴直径20mm；轴承座最薄处壁厚6.5mm。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 6 | 1 | 坐立式腰背按摩器 | 1、主要承载立柱尺寸：不小于φ114×3.0mm； 2.主要承载横梁尺寸：不小于φ76×3.0mm； 3.按摩轮与刚性固定部件最小距离65mm； 4.转轴直径为φ30mm，45#钢；按摩轮轴直径为φ25mm，按摩轮表面有凸点，增加按摩的舒适度。 5、坐凳表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；坐凳规格：φ300×4.0mm； 6.安装方式：采用直埋式 主立柱地埋深度500mm； 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 7 | 1 | 上肢牵引器 | 1、立柱规格：114×3mm钢管； 2、立柱顶部采用钢制封头封堵固定，避免淋入雨水，预防立柱内部生锈； 3、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 4、把手端部直径不小于50mm； 5、采用内置限位装置，把手重量不大于600g，柔性连接装置小于把手重量承受载荷拉力不小于16000N； 6、摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离大于1850mm； 7、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 8、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB19272-2011中5.2.6的要求； 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 8 | 1 | 腹肌板 | 边管采用Φ32×3.0mm钢管；弯管支撑管采用Φ60×3.0mm钢管。不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合GB/19272-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 9 | 1 | 骑马机 | 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于3mm； 2、转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点； 3、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、一体冲压拉伸成形的座板，板材壁厚不小于3mm； 5、所有管材壁厚不小于2mm，耳片、连接片壁厚不小于5mm； 6、转轴直径不小于20mm； 7、脚踏杆底部离地高度不小于120mm； 8、扶手管壁厚不小于3mm；扶手握持位置应有纹理表面，扶手端部不小于50mm； 9、安装轴承处应采取防水、防尘措施； 10、产品安装后地面应铺设25mm厚度的橡塑缓冲层。 11、立柱采用外扣式铸铝封头，可防止雨水流入； 12、扶手采用橡胶把套, 可有效防滑，座板采用优质钢板一次冲压成型，厚度4.0mm 13、座管采用∮60mm×3.0mm优质钢管,并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 14、座管摆动设有内置双限位装置，可有效防止挤压； 15、器材设立25mm 橡塑缓冲层。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 10 | 1 | 太极揉推器 | 1、主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm,其他管材壁厚不小于3mm；外扣铸铝封头，防止雨水流入； 2、产品应采用优质铁圆盘，两圆盘间距应≥230mm； 3、转轴采用≥∮20 mm 圆钢，转轴部位应设置有防止超速转动的阻尼装置； 4、器材上应有注明器材锻炼方法、主要功能、注意事项、警示要求、厂家信息、认证授权标志、产品执行标准等必要信息的指示牌； 5、器材应设计地埋标识。 6、产品采用∮450mm 优一次冲压而成的圆盘。 7、转轴采用∮20mm 圆钢，深沟球轴承6204，转轴部位设置有防止超速转动的阻尼装置，轴承部位设置有密封圈，防尘、防水。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 11 | 1 | 二位漫步机 | 1.摆杆选用60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm; 2.立柱规格Φ114mm×3mm; 摆杆有限位装置，单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于Φ60×3mm的钢管； 限位装置采用内侧上下双限位结构，并采用相应的缓冲装置，提高产品的使用寿命 3.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积不小于50000mm²，摩擦系数不小于0.5； 4.摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于90mm； 5.相邻运动的两踏板的间距不小于100mm； 6.转轴直径不小于30毫米，并辅以调质热处理；轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴承； 立柱与摆杆之间距离应不小于60mm； 7、相邻两踏板之间距离不小于100mm； 8、摆动部件下边缘距离地面最小高度不小于80mm； 9、转动部位采用国家标准的轴承，并采用油封结构来进行有效防尘防水措施； 10、脚踏板前后设有防撞缓冲垫，且用不锈钢防盗螺丝紧固； 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 12 | 14副 | 直埋式圆管篮球架 | 篮板规格：1800mm×1050mm。篮球架立柱、悬臂梁采用直径为Φ165mm、壁厚4mm的优质管材，一次冷弯成形。 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ42mm×3mm优质钢管，在弯管机上一次成型，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。地埋尺寸：800mm×800mm×1000mm。 篮球架结构尺寸应符合GB 23176-2008中4.1规定的练习型。篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC）；采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。篮板的质量应满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a的要求。 篮球架伸臂长≥1800mm，且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求。篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为20mm，篮圈内径为450～459 mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8 mm的间隙；篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位置。 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |
| 13 | 1 | 羽毛球柱 | 铸铁移动式，底座外形尺寸：600×430×100mm，柱高1550mm，￠42钢管，壁厚不低于2.5mm,底座重量≥50公斤，底座平稳无晃动。钢材外表，采用喷砂抛丸，静电喷涂处理。 |
| 14 | 28副 | 室外乒乓球台 | 1、球台长度2740mm±3mm，球台宽度1585mm±2mm，球台高度913mm±3mm， 球台台面材质用于适于室外使用SMC材质，防水、抗寒、耐热，并能长期保持不变形、不翘曲、不开裂。 3、端、边线和中线为白色，厚度没有手感凸起感觉。 4、球台台面的颜色为蓝色，无光泽。 5、球台弹性230~260mm，弹性均匀度≤10mm，台面与球面摩擦系数COF值≤0.6。 6、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。 7、球台台面支撑架采用优质钢管，φ60×δ3 mm，支撑架与台面连接牢固可靠，连接机构予以防护，使用者没有工具不能松开，托架管尺寸30×20×1.5mm，球台稳定性≤14mm。 球网架材质为Q235，与台面配合严密稳固，长期室外使用能保持不变形、不锈蚀. 所投产品须符合GB 19272-2011中的相关要求，通过NSCC国体认证 |