许昌市教育局功能教室建设项目

一包、劳技教室货物需求

项目预算120万元，高中、初中、小学各一套共三套。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学 |  |  |  |  |
| 1 | 创意编程基础套装（小学版） | 1、主板：Arduino主板，要求不少于6个数字端口、4个模拟端口、2个专用(蓝牙、超声波)端口、预留多个Arduino扩展端口；采用一体式实验箱结构，输入输出装置可插接在实验箱上,各功能模块在实验箱上可进行插拨，要求各个传感器上都内藏电阻，简单的连接就可以进行ARUDUINO教育；尺寸不小于200*200*40mm。 2、软件：可兼容ENTRY,SKETCH以及SCRATC编程界面。 3、传感器至少包含以下种类：各色LED传感器、蜂鸣器、触碰传感器、磁铁传感器、倾斜传感器、光线传感器、温度传感器、电位器、伺服马达、水位传感器、红外传感器、超声波距离传感器。 4、要求可使用电源供电，实现离线演示功能。 5、要求做到 ARDUINO能做的所有作业的互换性，不仅可以进行ARDUINO Sketch等基本文本编程也可以进行 Entry , Scratch , APP Inventor 等模块编程。 6、课程：提供不少于25节主题课程的课程教案、课程讲义、活动手册、教学知识点及重难点解析。 | 31 | 套 |
| 2 | 创意编程进阶套装（小学版） | 1、电路连接模式：四路端子、可信号反馈，兼容三路、四路信号传递。 2、模块链接模式：磁吸式链接。 3、电路保护：要求配备过流、短路、防静电保护。 4、套件不少于20种不同功能模块，其中必备：1、编程主板；传感器模块（输入模块）：声、光、红外反射、按钮、电位器；输出模块：LED灯、蜂鸣器、语音播报、马达；连接器：连接线。 5、提供不少于12节主题课程的课程教案、课程讲义、教学知识点及重难点解析。 6、模块采用全开源设计，兼容乐高积木，支持常见的编程软件，尤其是scratch、米思齐等图形化编程软件进行教学，支持程序烧录。 7、模块在包装箱中有固定的插接位或固定板，便于收纳管理。 8、要求可参加下列全国性创新大赛之一：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛、全国中小学电脑制作活动。 | 16 | 套 |
| 3 | ★智能车 | - 结构件：高强度纯铝合金，采用多种接头与管材相互结合，可以随意拆装组合各种形状，接头变化不少于6种，接头与管材结合后可以承受不低于200kg的拉力。 2、框架承重：400kg以上。 3、电机：轮毂电机，要求能够实现前进后退，左转右转，任意加速减速。 4、电池：专用锂电池、容量6600mAh—10000mAh、输入5V,2A、输出DC 12V,5V/2.1A,5V/1A、最大输出300A、要求符合国标。 5、操控端：采用无方向盘虚拟控制模式，要求可以使用游戏手柄、手机、平板控制。 - 6、要求可参加下列全国性创新大赛之一：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛。 | 2 | 套 |
| 4 | ★机器人创新套装（小学版） | 1、主控板要求满足所需数字和模拟信号插孔，整体主板接口不低于20个，其中数字接口及串口总计不少于14个，电机接口不少于6个。 2、要求至少包含巡线、按钮、红外发射器等各类传感器等各类传感器，并提供串口用于新硬件匹配与链接。 3、要求包含360度直流电机。 4、使用金属连接杆件进行搭建组装，并且不少于三种颜色。 5、搭建过程中需使用螺丝螺母等金属固定件。 6、要求提供完善的课程体系，包括整套课程大纲及分节课件，易于培训教师。 7、提供完善的综合学习报告，用于评判学生学习进度及各阶段知识点掌握程度。 8、要求可参加下列全国性创新大赛之一：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛。 | 6 | 套 |
| 5 | 机器人创新套装比赛场地 | 机器人创新套装比赛场地:1.场地尺寸不小于200*200cm，帆布材质； 部分板块上有4cm宽黑线，划定比赛区域。部分板块有直径为30cm的圆形，用于设置起点终点。2. 能量球：半径不小于4cm，材质为PE，LED充电圆球灯，可发出不同颜色。电池容量500mah，充电时间0.5小时，重不大于206g。3. 能量球遥控器：能量球遥控器，可调节能量球颜色及亮度。4. 充电器：用于给能量球充电。5. 充气墙：直径不小于10cm的黑色圆柱体，贴于场地上用于线路规划。 | 2 | 套 |
| 6 | 云学习平台 | 1、编程平台提供中英双语模式。 2、采用C++语言作为编写基础。 3、提供不少于30个机器人模型的实践项目。 4、编程学习采用关卡式进行，一步一步解锁。 5、有3D模型动态演示区域。 6、教学过程中有知识点小测试。 7、有能实时检测程序并纠错的平台界面，实时反馈错误。 8、所有用户项目学习进度全部云端存储。 9、所有用户自己设计和创造的机器人项目代码全部云端存储。 10、教学过程中需要纠错时，软件提供“定格”功能随时检查硬件状态。 11、低龄学生的图形化编程中，简单函数调用编程后，可以直接在软件平台上显示编程结果，不需要连接硬件。 | 1 | 套 |
| 7 | 机器人课程高级器材套装 | 1、要求可参加下列全国性创新大赛中的其中两项比赛：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛、全国中小学电脑制作活动。 2、要求采用无螺丝的搭建设计，不少于430个积木件，辅助结构部件至少包含以下10类：梁类、齿轮、板类、轴类、实销类、虚销类、连接销、固件类、履带、大基板等，积木件的颜色不少于8种。 3、提供最低为32位ARM处理器，主频72MHz，512K程序存储器，64K数据缓冲器，外置8MB存储器（可存放超100个独立程序），2MB可作字库使用，可显示中文。 4、控制器满足8路及以上RJ11传感器接口（数字/模拟复用，其中一路额外附加串口复用），4路带驱动专用编码马达接口（具有自我保护功能）。 5、内置可触控彩色液晶显示模块,液晶显示屏尺寸不小于2.4英寸，分辨率不低于320*240，色彩不低于65K；外置DC5.5X2.0插座，内置6节AA电池盒的干电池供电方式。 6、内置电源电压测量模块、音量测量模块（探测范围40-120分贝，精度不低于1%，频率范围20－16000Hz）和蜂鸣器。免驱动安装，支持U盘程序下载，HID程序下载，内置wifi模块，无线wifi程序下载；支持U盘模式的固件升级。内置MP3播放模块和16MB存储器。 7、输入输出装置至少包含以下四种及以上：光电传感器（峰值频段940nm，带宽400－1100nm，黑白间距0.375cmd，有效距离1cm）不少于3个、碰触传感器不少于2个、彩灯不少于2个、超声测距模块不少于1个等； 8、要求提供两个带角度反馈和控制的编码器马达（转速300+10%RPM，额定电压5－7.2V，工作电流135mA@6V）。 9、胎皮材料采用热塑性弹性体，环保无异味，耐摩性高，防震级别高；轮毂材料采用高强度工程料，防爆，高刚性，弹性模量高，弹性变形后恢复快，配合孔耐摩耐用，连接孔要求为十字结构。 10、要求机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式；要求可以使用SCRATCH编程，支持控制器通过内置WIFI直接连接SCRATCH在线编程与下载，具备多任务编程方式；控制器要求可支持多任务程序，也支持APP的遥控编程方式。 11、要求产品能够支持WIFI通信。 12、要求产品可搭建出不低于9种结构的主题造型。 13、提供产品配套电子教辅文档和教学视频资源一套。 | 6 | 套 |
| 8 | 机器人课程高级器材套装比赛场地 | 机器人课程高级器材套装比赛场地:符合2018年全国中小学生电脑制作活动超级轨迹赛项目规则要求，满足日常训练需要，场地材质为厚喷绘布。 | 1 | 套 |
| 9 | ★VR头显套装 | 1、显示屏：VR高清快速响应屏幕。2、分辨率：不小于2560*1440。 3、刷新率：70HZ（最高可支持90HZ）。4、FOV：非球面透镜。 5、近视调节：支持物理调节0-800度（支持防蓝光）。6、WiFi：支持。 7、蓝牙：支持，蓝牙4.0。8、视角：92°视场角。9、脸部识别：自动感应头盔穿戴动作。10、传感器：九轴传感器。 11、瞳距可调：支持。 12、锂离子聚合物电池，容量3500mA。13、接口：Micro-USB充电接口。 14、充电：支持快充。15、内置音箱/耳机：支持 。 16、裸机重量：<450 g（不含绑带），可更换亲肤泡棉；防起雾设计。 17、内存：LPDDR4 3G 18、闪存：EMMC5.1 16G/支持最大128G MicroSD卡拓展。 19、延迟：<20ms。 20、操作系统：基于Android 6.0的PUI2.0系统更流畅，视觉更舒适。 21、交互方式：3DOF手柄 or 头控语音输入、语音搜索、语音控制。 22、视频输入：支持2D/3D/180°/360°视频播放。 23、CPU：骁龙820 1.5GHz四核。 24、GPU：Adreno 530。 | 2 | 台 |
| 10 | VR课程 | 1 、符合小学课程大纲。 2、课程包含语文、历史、科学、地理等等学科知识 | 30 | 节 |
| 11 | VR台式电脑主机 | 1、CPU：I5。 2、内存容量：8G。 3、显卡：独立显卡，GTX1050；显存容量：独立2GB。4、固态硬盘：128GB。 5、端口：USB，2*USB3.0；1*USB2.0。6、显示端口：HDMI接口。7、无线键鼠：1套。 | 1 | 台 |
| 12 | 液晶显示器 | 1、分辨率：不小于1440*900。2、面板类型： IPS。 3、屏幕尺寸： 不小于19.5寸；屏幕比例: 16:10。4、接口类型： VGA。 5、点距： 0.29*029mm。6、平均亮度： 250cd/m^2；对比度: 2000万:1。 | 1 | 台 |
| 13 | VR控制器 | 1、电池型号：7号电池。2、按键数：不少于 5个。 3、无线技术： 2.4GHz。4、光学分辨率：2400dpi。 5、接口类型：USB。6、无线距离：≥9.5m。7、工作方式：激光。8、滚轮数：不少于1个。 | 1 | 台 |
| 14 | VR上课系统 | 1、要求可实现学生自主选课功能。2、要求可实现教师统一管理功能。 3、要求可实现监控学生学习进度功能。 | 1 | 套 |
| 15 | 服务器 | 1、类型：无线路由器。 2、传输频段：2.4GHz频段，5GHz频段。 3、Wan口数量（千兆）：不少于1个；Lan口数量（千兆）：不少于2个。 4、WPS：支持。 | 1 | 台 |
| 16 | 教师控制器 | 1、CPU:高通骁龙625。 2、型号:Redmi Note 4X 频率:2.0 GHz(8核)。 3、屏幕尺寸:5.5英寸。 4、屏幕分辨率:1920×1080像素 。 5、运行内存:3GB 机身容量:16GB。 | 1 | 个 |
| 17 | 高功率无线路由器 | 1、无线传输速度: 1200Mbps；无线传输速率: 1200Mbps。 2、网络标准: IEEE 802.11a、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b；支持频率: 4GHz&5GHz；网络接口 :1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口；覆盖范围 100-300m ；频率范围 : 双频 。 | 1 | 个 |
| 18 | 教育手机APP | 1、要求可实现局域网无线控制VR头显，能监控每台设备电量，连接情况，以及学生实验完成情况。 2、可实现课程分类选择等功能。 | 1 | 套 |
| 19 | 本地服务器管理后台系统 | 1、能实现VR课程管理和添加。 2、能实现VR课程远程更新。 | 1 | 套 |
| 20 | VR安全课程 | 1、所提供的安全课程至少包食品安全、火灾安全、交通安全、地震安全等四个部分。 2、提供配套的VR课程课件、教案、PPT以及课程讲义。 3、要求所配备课程可通过手柄进行实验互动。 | 4 | 节 |
| 21 | VR传统文化课程 | 1、提供课程需以传统文化为主线，至少包含红色精神与国学文化两个部分。 2、提供配套的VR课程课件、教案、PPT以及课程讲义。 3、要求所配备课程可通过手柄进行实验互动。 | 4 | 节 |
| 22 | VR科学课程 | 1、所提供的科学课程需包含太空科技部分。 2、提供配套的VR课程课件、教案、PPT以及课程讲义。 3、要求所配备课程可通过手柄进行实验互动。 | 4 | 节 |
| 23 | 3D打印机（教师专用） | 1、机器结构：外壳使用厚度不少于6mm铝塑板和亚克力材料经CNC加工成型，装配精密。 2、打印尺寸：不小于220mm*220mm*300mm。 3、工作台载重：不小于2kg。 4、喷头电机：42步进电机。 5、识别文件：STL，OBJ，G-CODE。 6、喷头数量：1 7、打印平台：可更换式钢化玻璃平台，支持快拆。 8、显示界面：全中文液晶屏。 9、主控芯片：进口主板，采用原厂固件。 10、打印方式：SDcard（脱机打印）/USBcord（联机打印）。 11、打印耗材：PLA/ABS。 | 1 | 台 |
| 24 | ★3D打印机（学生专用） | 1、机器结构：外壳使用厚度不低于6mm铝塑板和亚克力材料经CNC加工成型，装配精密。 2、打印尺寸：不小于220mm*220mm*210mm。 3、打印精度：0.1mm—0.5mm。 4、工作台载重：不低于2kg。 5、喷头电机：42步进电机。 6、识别文件：STL，OBJ，G-CODE。 7、喷头数量：2，可实现双色打印。 8、喷嘴直径：0.4mm。 9、打印平台：可更换式钢化玻璃平台，支持快拆,自带辅助调平功能。 10、显示界面：全中文全彩触控屏，可实现中英文切换。 11、打印方式：SDcard（脱机打印）/USBcord（联机打印）。 12、自动关机：支持断电续打、断电保存、打印完成自动关机。 | 3 | 台 |
| 25 | 创意建模软件 | 1、建模方式1：参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸、并进行组合建模。 2、建模方式2：绘制简易草图、支持基于草图的拉伸、旋转等高级建模功能。 3、建模方式3：支持导入图片进行建模，支持文字输入建模。 4、建模方式4：支持3D模型复制、镜像、阵列、布尔、对齐等功能。 5、材质设置：内置至少八种以上的常用材质球。 6、数据输出格式：stl格式，可直接打印。 7、支持打印机：所有品牌3D打印机。 8、操作系统：Windows 7及以上操作系统。 | 31 | 个 |
| 26 | 创意建模教材 | 提供不少于25节课程的课程教案、课程讲义、活动手册、教学知识点及重难点解析。 | 31 | 套 |
| 27 | 打印机耗材 | pla环保无毒可降解材料。 | 8 | 套 |
| 28 | 3D创意笔 | 1、电池容量：≥410mAh。 2、电池类型：聚合物锂电池。 3、供电电源：（3.7±0.5）VDC。 4、工作湿度：（35～80）％RH。 5、工作最佳温度：15~40℃。 6、满载续航时间：不低于2小时。 7、打印成型技术：光固化立体成型技术。 | 16 | 套 |
| 29 | 3D创意笔配套耗材 | 1、临界曝光量：≤3.2mJ/cm²，耗材拉伸强度：≥21Mpa。 2、出墨速度：4mm/s~9mm/s。 3、耗材盒：独立密封材料盒，耗材盒容量：≥10ml/支，单支耗材绘画长度：≥12米；杨氏模量（韧性）：≥198Mpa；伸长率：≥5%；工作最佳温度：15~40℃。 4、可打印光敏树脂采用多色材料，颜色要求不低于9种。 | 16 | 套 |
| 30 | 弓型臂锯床 | 1、整机主要部件（弓型臂、机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、线锯盒等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，要求工作台面配有中心线。 2、马达转速：不小于20000转/分钟动性。 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/48W。 4、工作台面积：≥100mm x 100mm。 5、线锯加工最大的切锯深度硬木不小于4mm、三夹板不小于7mm、软木不小于18mm、薄铝片不小于0.5mm、有机玻璃不小于2mm。 6、机身重量: ≤2.4kg。 | 1 | 台 |
| 31 | ★磨床 | 1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、工作台等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 3、输入电压/电流/功率12VDC/3A/29W。 4.工作桌面积：≥120 x 100mm。 5、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等)。 6、机身重量: ≤2kg。 | 1 | 台 |
| 32 | ★钻床 | 1.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W。 4、工作台面积：≥120 x 100mm。 5、滑块行程：小滑块不小于30MM，大滑块不小于50mm（可选配加长大滑块行程140MM）。 6、机身重量: ≤3kg。 | 1 | 台 |
| 33 | 锣床（木工车床） | - 整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 - 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W。 - 4、尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适。 5、加工材料长度：不小于130mm。 6、加工材料：木质、工程塑料。 - 7、机身重量：≤2.5kg。 | 1 | 台 |
| 34 | ★五金车床 | 1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适。 3、加长大滑块，行程不小于130MM。 4、马达转速：不小于20000转/分钟。 5、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W。 6、加工材料最大直径：正爪不小于25mm，反爪不小于50MM。 7、最大加工材料长度：不小于130mm。 8、加工材料：木材、软金属(铝,铜等)。 9、机身重量：≤3kg。 | 1 | 台 |
| 35 | ★卧式铣床 | 1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/48W。 4、滑块行程：小滑块不小于30MM，大滑块不小于50mm（可选配加长大滑块140MM）。 5、夹头：1-6mm。 6、虎钳的夹持尺寸：1~35mm。 7、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等)。 8、机身重量：≤3kg。 | 1 | 台 |
| 36 | 底 座 | - 材质：塑料材质。 - 2、尺寸：≥320*200mm。 3、要求橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。 - 4、底板上要求有安装孔，配有单孔槽螺母与螺丝，可固定机床，底板下方配有有加强筋。 | 6 | 个 |
| 37 | 基础课程教材 | 1、大幅16开本精致印刷。 2、包含不少于20种立体模型制作内容。 3、配套高清教学视频。 | 16 | 套 |
| 38 | 主题课程教材 | 1、大幅16开本精致印刷。 2、包含不少于24个作品制作课程。 3、配套高清教学视频。 | 16 | 套 |
| 39 | 西游记四兵器 | 1、要求配备兵器丝印木板一块，D5*150mm木棒8根，D8*200mm木棒一根。 2、要求可制作出西游记唐僧4师徒的兵器模型不低于2套。 | 50 | 套 |
| 40 | 瓷器造型 | 1、要求使用不小于4cm*8cm白松材料进行制作。 2、提供玉壶春，梅瓶，观音瓶，胆式，天球，蒜头，棒槌等7种造型的白松材料立体模型，用于授课展示讲解。 | 2 | 套 |
| 41 | 机床耗材包 | - φ15荷木棒不少于100根 。 2、φ25桦木棒不少于100根。 3、φ30松木棒不少于100根。 4、φ40松木棒不少于50根。 5、砂纸不少于100张 。 6、锯条不少于100根。 | 2 | 套 |
| 42 | ★激光雕刻机 | 1、激光管：采用封离式激光管。 2、激光功率：不低于50w。 3、切割厚度：0-10mm（视材质而定)。 4、定位精度：<0.01mm 雕刻速度：0-27000 （mm/min）。 5、切割速度：0-3600（mm/min）。 6、最小成型文字：汉字 ：1.8x1.8mm，字母：0.8x0.8mm 雕刻机分辨率不低于1000dpi。 7、数据连接：USB接口连接。 8、支持图形格式：JPG、CDR。 9、冷却方式：水冷 ，带断水保护系统。 10、加工面积：不低于400x600mm。 11、整机重量：≤90KG，方便学生进行操作。 | 1 | 台 |
| 43 | 劳技工具箱1 | 1、塑料中空定位包装，材质要求采用一级高密度HDPE制作，符合环保要求，无毒、无味。 2、配置清单：圆头锤、卷尺、一字螺丝刀、十字螺丝刀、半圆锉、圆形锉、方锉、钢角尺、铁皮活动钢锯架、透明美工刀、活扳手、黄黑柄钢丝钳、台虎钳。 | 1 | 套 |
| 44 | 劳技工具箱2 | 1、塑料中空定位包装，材质要求采用一级高密度HDPE制作，符合环保要求，无毒、无味。 2、配置清单：卷尺、手工锯、钢管柄羊角锤、半圆木工锉、圆形木工锉、一字螺丝刀、木工凿、钢角尺、手推刨、油石、木柄斧头、手摇钻、八字头、墨斗等。 | 1 | 套 |
| 45 | 劳技工具箱3 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：美工刀、纸工白乳胶、钢制直尺、剪刀、花边剪、刻纸刀、割圆刀、切割垫板、订书机、蛇形尺等。 | 6 | 套 |
| 46 | 劳技工具箱4 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：油石、木蘑托、胶辊、木刻刀、石刻刀、马莲、底纹笔、笔刀等。 | 6 | 套 |
| 47 | 劳技工具箱5 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：切割线、转台、木刮刀、环形刀、喷壶、拍板、不锈钢刮板、大头刀、板刷、刮泥铲、泥塑刀、平铲针等。 | 6 | 套 |
| 48 | 劳技工具箱6 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：水粉画笔、 油画笔、调色盒、调色板、提斗（大提斗、小提斗）、大白云、小白云、小依纹、花枝俏等。 | 6 | 套 |
| 49 | 创客教育功能平台 | - 创客项目管理 1、创客课程 1.课程管理：实现本单位统一规划创客课程体系，本校创客教师可上传优秀课程教案。 - 线上学习：实名认证教师和学生可线上浏览学习线上创客课程，并通过系统与课程提供者线上交流。 - 师资团队：实现本单位创客项目支持团队人员管理，市级管理部门可查询、统计、跟踪其创客项目支持团队情况。 - 创客活动纪实：以创客活动为目录，为创客活动提供影、图、文等媒体形式的活动展示。 二、统计分析 1、课程统计：课程开设情况、课程学习情况统计。 - 师资统计：创客教师人数、任职情况、培训情况统计。 三、创客教育评价 1、创客教育评价评估体系管理：系统支持创客教育评价。平台可自定义评价指标，系统可设置评价指标评价方式，如分值、选项等。 - 活动评价设置：系统可设置评价部门与专家评委；设置专家进行评价的时间，评价结果查看的时间，实现评价流程有序可控。 - 资料查看：管理员、发布人、超级用户可查看本校创客教育上传的资料情况，并可按科目进行查看。 四、创教云校级服务平台 1、栏目设置 - 创客教育资讯：包括国内外动向、课题研究、优秀成果、课程改课。 - 创客教育资源：包括校本资源与校外资源。 - 创客教育培训：提供线上课程学习、线上与线下培训项目。 - 创客课程：包括动手动脑、创意创作、创造创智课程体系。 - 活动大赛：信息发布、线上报名、报名信息汇总。 - 作品展示 。 7、信息格式要求：视屏、图片、文字、3D模型展示等。 - 8、信息报送方式：根据不同栏目，信息报送包括集中报送、个人投稿等。 - 9、信息浏览权限：根据不同栏目，信息浏览分为公开、受限、认证等。 - 10、资源管理：为创客教师提供创客教育网络资源上传管理功能，课程资料包括多媒体课件、教案、教学视频、课外资料、微课程、项目方案、套件等。教师可以自由设置资源属性，如开放时间、对象，是否允许浏览和下载等。 - 11、自主学习与交流互动：提供教师、学生互动的教学平台，学生可以通过平台提供的多种交流工具与教师和小组同学实现交流和互动；教师可以在线辅导学生；学生可在线自主学习。 - 12、教学过程评价与统计教师可以跟踪学生学习进度，对学习情况进行统计，对学习效果进行分析；提供学习单等模块，学生可对教师发布的教学笔记进行评价，也可通过学习单提供评价。 - 13、管理统计统计教师、学生对平台的使用情况；跟踪统计学生的学习进度；可以为教师统计生成有关课程使用情况和活动情况的报告；提供系统管理员的管理统计功能，如按时间的使用情况统计、按用户的使用情况统计等。 - 14、移动学习：系统支持移动学习，可以通过支持IOS、Android等操作系统的移动终端直接访问教学课程并进行学习。 - 15、赛事活动项目管理实现活动项目的创建、报名时间控制（开始和结束时间）、报名方式设置（集体报名、个人报名）等，可查看项目的报名、资格审验情况。 - 16、网上报名集体或个人进入活动报名平台，批量或者个体报名，实现资格审查，提供参加活动图片上传功能。 - 17、资格审验实现报名资格审验、退回、标疑、报名情况导出等功能。 五、作品征集平台 1、作品提交通过平台完成教师创客及相关课程的教学案例、课堂教学视频及校本课程的征集，根据要求填写登记表，上传材料，确认无误后提交，平台可打印参评登记表、作品汇总表等。 - 2、论文上报教师个人通过平台上报论文，根据要求填写参评论文材料，包括论文名称、作者姓名、所在单位、论文正文等。 - 3、论文接收及管理论文审核接收、统计上报的论文数据。 - 4、课题上报教师个人通过平台上报课题，根据要求填写课题材料，包括课题名称、作者1、作者2、作者3、课题类别、课题申报材料等。 - 5、课题管理课题审核接收、统计上报的课题，并通过完成课题评选。 六、“创客空间”展示 1、学校创客空间展示提供校园创客空间各功能区介绍和展示；提供学校创客空间课程建设情况展示；提供学校创客空间开展的创客教育活动展示等。 - 2、创客作品展示提供创客作品图片、作品介绍或制作视频、作品简介等展示。系统提供与当地教育管理云服务平台相关系统（统一身份认证、学籍管理系统学生服务接口）的规范标准和接口，能实现数据同步和共享。 - 七、平台接口 1、身份认证接口：与当地教育管理云服务平台提供的教师身份、学生身份认证接口对接。 2、信息共享接口：与当地教育信息网内容管理系统信息对接，实现两平台数据共享。 | 1 | 套 |
| 50 | 计算机 | - CPU: 双核，主频≥3.0GHz。 2、内存： ≥4GB(DDR3 1600),2条内存插槽，方便后期升级。 3、硬盘：≥500G SATA3 7200rpm硬盘。 4、光驱：DVD光驱。 5、网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 6、windows7及以上系统。 - 7、显示器：不小于19英寸LED显示器。 | 6 | 台 |
| 51 | 劳技工作台 | 规格：≥1800mm×800mm×760mm 1、钢木结构，长方形； 2、台面：采用≥40mm厚纯实木精制而成。 3、台架：采用≥60mm×30mm×1.5mm厚方钢；表面酸洗、磷化、喷塑防护； 4、台脚：配置橡胶减震垫； 5、油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺； 6、根据现场尺寸与周围环境可优化设计。 | 2 | 张 |
| 52 | 创客加工桌 | 1、桌子为可拼接桌，可以自由组合拼接。 2、桌面边长≥800mm,高度≥750mm。 3、桌子支撑腿钢架厚度≥1.2mm。 4、桌面材质为高密度复合板材，防腐、防刮花、不易变形。 5、钢件严格经除油、酸洗、磷化等防腐、除锈处理，台面耐磨、防静电、防火、防潮指标符合国家相关标准。 6、采用环保油漆，无毒无害。 | 6 | 套 |
| 53 | 创意凳 | 1、凳子为桌子配套学生凳，采用实木颗粒材料，具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、防火防水特质。 2、表面经静电喷塑酸洗磷化制作而成，高温固化，无脱落。 3、脚垫采用ABS注塑脚垫 ，美观耐用。 | 30 | 张 |
| 54 | 紧急医药箱 | 1、不小于16寸铝合金医药箱。 2、医药箱内包含：体温计、风油精、创可贴、纺布、标准口罩、酒精片、碘伏片、急救毯、剪刀、医用无纺布、烧伤软膏、镊子、止血带、PBT绷带、急救手册、医用手套、冰袋、棉签、人工呼吸膜、别针等。 | 1 | 套 |
| 55 | 创客教育防护套装 | 包含五级防割伤手套、护目镜、口罩、围裙等从事创客活动的专用护具。 | 31 | 套 |
| 56 | 课程服务 | 1、要求企业提供不低于两年工作经验的专职创客教师进行一个学年的学生授课。 2、对学校教师进行集中培训，结合学校教师，共同打造出学校的校本课程。 | 1 | 项 |
| 57 | 环境搭建 | 1、创客教室平面布局方案。 2、背景墙解决方案。 3、吊顶处理方案。 4、教室色彩搭配方案。 5、电源线路解决方案。 6、创意窗帘设计方案。 7、整体环境效果图设计制作方案。 8、项目施工。 | 1 | 项 |

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中学 |  |  |  |  |
| 1 | 创意编程基础套装（中学版） | 1、主板：Arduino主板，要求不少于6个数字端口、4个模拟端口、2个专用(蓝牙、超声波)端口、预留多个Arduino扩展端口；采用一体式实验箱结构，输入输出装置可插接在实验箱上,各功能模块在实验箱上可进行插拨，要求各个传感器上都内藏电阻，简单的连接就可以进行ARUDUINO教育；尺寸不小于200*200*40mm。 2、软件：可兼容ENTRY,SKETCH以及SCRATC编程界面。 3、传感器至少包含以下种类：各色LED传感器、蜂鸣器、触碰传感器、磁铁传感器、倾斜传感器、光线传感器、温度传感器、电位器、伺服马达、水位传感器、红外传感器、超声波距离传感器。 4、要求可使用电源供电，实现离线演示功能。 5、要求做到 ARDUINO能做的所有作业的互换性，不仅可以进行ARDUINO Sketch等基本文本编程也可以进行 Entry , Scratch , APP Inventor 等模块编程。 6、课程：提供不少于25节主题课程的课程教案、课程讲义、活动手册、教学知识点及重难点解析。 | 31 | 套 |
| 2 | ★创意编程进阶套装（中学版） | - 电路连接模式：四路端子、可信号反馈，兼容三路、四路信号传递。 2、模块链接模式：磁吸式链接。 3、电路保护：要求配备过流、短路、防静电保护。 4、编程环境：兼容主流开源编程环境S4A、scratch、mixly。 5、配套至少16个项目实训教材，教材具有正式的出版编号和课题编号，教材内容需以情景方式进行探究性的学习编程，课程需使用mixly作为编程软件，所有模块需与教材内容同步。 6、套件不少于20种不同功能模块，其中必备：编程主板、扩展模块；传感器模块（输入模块）：声、光、触摸感应、按钮、电位器、外接扩展(ADD-IN)含E18-D80NK光电开关、超声波测距、LCD1602液晶；输出模块：LED三色灯、蜂鸣器、语音播报、马达、舵机；连接器：连接线、锁存器。 7、提供不少于12节主题课程的课程教案、课程讲义、教学知识点及重难点解析。 8、模块采用全开源设计，兼容乐高积木，支持常见的编程软件，尤其是scratch、米思齐等图形化编程软件进行教学，支持程序烧录。 9、模块在包装箱中有固定的插接位或固定板，便于收纳管理。 - 10、要求可参加下列全国性创新大赛之一：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛、全国中小学电脑制作活动。 | 16 | 套 |
| 3 | 智能车 | - 结构件：高强度纯铝合金，采用多种接头与管材相互结合，可以随意拆装组合各种形状，接头变化不少于6种，接头与管材结合后可以承受不低于200kg的拉力。 2、框架承重：400kg以上。 3、电机：轮毂电机，要求能够实现前进后退，左转右转，任意加速减速。 4、电池：专用锂电池、容量6600mAh—10000mAh、输入5V,2A、输出DC 12V,5V/2.1A,5V/1A、最大输出300A、要求符合国标。 5、操控端：采用无方向盘虚拟控制模式，要求可以使用游戏手柄、手机、平板控制。 - 6、要求可参加下列全国性创新大赛之一：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛。 | 2 | 套 |
| 4 | ★机器人创新套装（中学版） | 1、主控板要求满足所需数字和模拟信号插孔，整体主板接口不低于20个，其中数字接口及串口总计不少于14个，电机接口不少于6个。 2、要求至少包含声音、光敏、巡线、按钮、红外发射器、红外接收器、遥控操作杆等各类传感器，并提供串口用于新硬件匹配与链接。 3、包含180度数字舵机和360度直流电机。 4、使用金属连接杆件进行搭建组装，并且不少于三种颜色。 5、搭建过程中需使用螺丝螺母等金属固定件。 6、要求提供完善的课程体系，包括整套课程大纲及分节课件，易于培训教师。 7、提供完善的综合学习报告，用于评判学生学习进度及各阶段知识点掌握程度。 8、动力套件：直流电机2个，额定电压7.2V，空载转数200±10%RPM，空载电流0.1A（0.2MAX），负载转矩1.4kg.cm，负载电流0.708A，负载转速151.6±10%RPM；红外发射器1个，操作电压5V，数字输入，红外线波长950nm，最大发射距离4m，功耗90mW，操作温度-40℃-85℃，尺寸≤30mm(L)×25mm(W)X10mm(H)；红外接收器1个，操作电压5V，数字输入，接收器频率38kHz，最大接收距离4m，操作温度-40℃-85℃，尺寸≤30mm(L)×25mm(W)×5mm(H)；摇杆1个，操作电压 5V，模拟输入，两轴模拟输出(x,y轴-5至5) ，操作温度-40℃-85℃，尺寸≤35mm(L)×35mm(W)X30mm(H)；3Pin 2510防呆线不少于4根，2Pin 2510防呆线不少于2根。 9、要求可参加下列全国性创新大赛之一：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛。 | 6 | 套 |
| 5 | 机器人创新套装比赛场地 | 机器人创新套装比赛场地:1.场地尺寸不小于200*200cm，帆布材质； 部分板块上有4cm宽黑线，划定比赛区域。部分板块有直径为30cm的圆形，用于设置起点终点。2. 能量球：半径不小于4cm，材质为PE，LED充电圆球灯，可发出不同颜色。电池容量500mah，充电时间0.5小时，重不大于206g。3. 能量球遥控器：能量球遥控器，可调节能量球颜色及亮度。4. 充电器：用于给能量球充电。5. 充气墙：直径不小于10cm的黑色圆柱体，贴于场地上用于线路规划 | 2 | 套 |
| 6 | 云学习平台 | 1、编程平台提供中英双语模式。 2、采用C++语言作为编写基础。 3、提供不少于30个机器人模型的实践项目。 4、编程学习采用关卡式进行，一步一步解锁。 5、有3D模型动态演示区域。 6、教学过程中有知识点小测试。 7、有能实时检测程序并纠错的平台界面，实时反馈错误。 8、所有用户项目学习进度全部云端存储。 9、所有用户自己设计和创造的机器人项目代码全部云端存储。 10、教学过程中需要纠错时，软件提供“定格”功能随时检查硬件状态。 11、低龄学生的图形化编程中，简单函数调用编程后，可以直接在软件平台上显示编程结果，不需要连接硬件。 | 1 | 套 |
| 7 | 机器人课程高级器材套装 | 1、要求可参加下列全国性创新大赛中的其中两项比赛：全国中小学信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛、中国教育机器人大赛、全国中小学电脑制作活动。 2、要求采用无螺丝的搭建设计，不少于430个积木件，辅助结构部件至少包含以下10类：梁类、齿轮、板类、轴类、实销类、虚销类、连接销、固件类、履带、大基板等，积木件的颜色不少于8种。 3、提供最低为32位ARM处理器，主频72MHz，512K程序存储器，64K数据缓冲器，外置8MB存储器（可存放超100个独立程序），2MB可作字库使用，可显示中文。 4、控制器满足8路及以上RJ11传感器接口（数字/模拟复用，其中一路额外附加串口复用），4路带驱动专用编码马达接口（具有自我保护功能）。 5、内置可触控彩色液晶显示模块,液晶显示屏尺寸不小于2.4英寸，分辨率不低于320*240，色彩不低于65K；外置DC5.5X2.0插座，内置6节AA电池盒的干电池供电方式。 6、内置电源电压测量模块、音量测量模块（探测范围40-120分贝，精度不低于1%，频率范围20－16000Hz）和蜂鸣器。免驱动安装，支持U盘程序下载，HID程序下载，内置wifi模块，无线wifi程序下载；支持U盘模式的固件升级。内置MP3播放模块和16MB存储器。 7、输入输出装置至少包含以下四种及以上：光电传感器（峰值频段940nm，带宽400－1100nm，黑白间距0.375cmd，有效距离1cm）不少于3个、碰触传感器不少于2个、彩灯不少于2个、超声测距模块不少于1个等； 8、要求提供两个带角度反馈和控制的编码器马达（转速300+10%RPM，额定电压5－7.2V，工作电流135mA@6V）。 9、胎皮材料采用热塑性弹性体，环保无异味，耐摩性高，防震级别高；轮毂材料采用高强度工程料，防爆，高刚性，弹性模量高，弹性变形后恢复快，配合孔耐摩耐用，连接孔要求为十字结构。 10、要求机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式；要求可以使用SCRATCH编程，支持控制器通过内置WIFI直接连接SCRATCH在线编程与下载，具备多任务编程方式；控制器要求可支持多任务程序，也支持APP的遥控编程方式。 11、要求产品能够支持WIFI通信。 12、要求产品可搭建出不低于9种结构的主题造型。 13、提供产品配套电子教辅文档和教学视频资源一套。 | 6 | 套 |
| 8 | 机器人课程高级器材套装比赛场地 | 机器人创新套装比赛场地:1.场地尺寸不小于200*200cm，帆布材质； 部分板块上有4cm宽黑线，划定比赛区域。部分板块有直径为30cm的圆形，用于设置起点终点。2. 能量球：半径不小于4cm，材质为PE，LED充电圆球灯，可发出不同颜色。电池容量500mah，充电时间0.5小时，重不大于206g。3. 能量球遥控器：能量球遥控器，可调节能量球颜色及亮度。4. 充电器：用于给能量球充电。5. 充气墙：直径不小于10cm的黑色圆柱体，贴于场地上用于线路规划不少于三种轨迹场地 | 1 | 套 |
| 9 | 创客中学基础套件 | 1、主板：输出功率可达72W-120W，能单独控制不少于18个编码电机、4个步进电机、26个直流电机、6个智能舵机； 2、手柄:2.4G手柄控制，要求可通过编程实现手柄的每个按键的功能，实现自定义无线手柄控制，控制距离不低于10米。 3、电源管理模块：要求可以无线监控，可用于远程开关赛事机器人动力电源以及主控板辅助电源，并实时监测电源电流、电压以及板子温度，搭载无线通信模块，自带无线通信协议，配合软件可实现对机器人进行监控。 4、电机：配有2个12V大功率直流和编码一体化的电机驱动模块，使用大功率MOS管提供峰值20A驱动能力，自带8A自恢复保险丝提供短路保护，通过拨码开关设定器件IIC地址，一个模块可以同时单独控制2个编码电机或者2个直流电机；2个12V高速无刷电机，每分钟转速不低于19000转；2个不同转速的37直流电机，能够满足对于不同转速和扭矩的不同需求。 5、舵机：高扭矩高精度的智能舵机，要求可实现360°旋转，能自定义初始角度，上电具有自锁功能，堵转断电保护的功能。 6、多种编程语言：要求支持Arduino编程，图形化编程。 | 1 | 套 |
| 10 | 基础套件扩展包 | 1、主要结构件材料要求使用高强度航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，耐高温度不低于500摄氏度。 2、抗拉强度大于250MPa，耐力大于172MPa，延伸率小于1.7%，硬度大于70HB。 3、铝合金材质，质轻且固。 4、阳极氧化上色，安全无毒。 5、工业标准孔宽，能兼容五金店零件。 6、套装内至少包含以下5种不同种类拓展包：单孔梁扩展包，提供至少25种不同规格型号的单孔梁，数量不少于100个；方形梁扩展包，提供至少8种不同规格型号的方形梁，数量不少于40个；双孔梁扩展包，提供至少13种不同规格型号的双孔梁，数量不少于40个；轴类传动包，提供至少18种不同规格型号的轴类零件，数量不少于90个；连接件扩展包，提供至少22种不同规格型号的连接件，数量不少于85个。 | 1 | 套 |
| 11 | 中学场地套件 | 1、八棱柱：要求提供3种不同规格的八棱柱，总数量不少于16个。 2、四槽联板：要求不少于40个，规格不小于5cm。 3、EVA台阶：要求不少于20个。 4、三卡锁：要求不少于86个。 5、八棱柱管塞：要求不少于32个。 6、星行扳手：要求不少于3个。 7、EVA地垫：要求不少于42个。 8、护栏板：要求不少于14个。 9、铁网：要求不少于6个。 10、保龄球瓶：要求不少于42个。 11、攻城球：要求不少于80个。 | 1 | 套 |
| 12 | 3D打印机（教师专用） | 1、机器结构：外壳使用厚度不少于6mm铝塑板和亚克力材料经CNC加工成型，装配精密。 2、打印尺寸：不小于220mm*220mm*300mm。 3、工作台载重：不小于2kg。 4、喷头电机：42步进电机。 5、识别文件：STL，OBJ，G-CODE。 6、喷头数量：1 7、打印平台：可更换式钢化玻璃平台，支持快拆。 8、显示界面：全中文液晶屏。 9、主控芯片：进口主板，采用原厂固件。 10、打印方式：SDcard（脱机打印）/USBcord（联机打印）。 11、打印耗材：PLA/ABS。 | 1 | 台 |
| 13 | ★3D打印机（学生专用） | 1、机器结构：外壳使用厚度不低于6mm铝塑板和亚克力材料经CNC加工成型，装配精密。 2、打印尺寸：不小于220mm*220mm*210mm。 3、打印精度：0.1mm—0.5mm。 4、工作台载重：不低于2kg。 5、喷头电机：42步进电机。 6、识别文件：STL，OBJ，G-CODE。 7、喷头数量：2，可实现双色打印。 8、喷嘴直径：0.4mm。 9、打印平台：可更换式钢化玻璃平台，支持快拆,自带辅助调平功能。 10、显示界面：全中文全彩触控屏，可实现中英文切换。 11、打印方式：SDcard（脱机打印）/USBcord（联机打印）。 12、自动关机：支持断电续打、断电保存、打印完成自动关机。 | 3 | 台 |
| 14 | 创意建模软件 | 1、建模方式1：参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸、并进行组合建模。 2、建模方式2：绘制简易草图、支持基于草图的拉伸、旋转等高级建模功能。 3、建模方式3：支持导入图片进行建模，支持文字输入建模。 4、建模方式4：支持3D模型复制、镜像、阵列、布尔、对齐等功能。 5、材质设置：内置至少八种以上的常用材质球。 6、数据输出格式：stl格式，可直接打印。 7、支持打印机：所有品牌3D打印机。 8、操作系统：Windows 7及以上操作系统。 | 31 | 套 |
| 15 | 创意建模教材 | 提供不少于15节课程的课程教案、课程讲义、活动手册、教学知识点及重难点解析。 | 31 | 套 |
| 16 | 打印机耗材 | pla环保无毒可降解材料。 | 8 | 套 |
| 17 | 弓型臂锯床 | 1、整机主要部件（弓型臂、机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、线锯盒等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，要求工作台面配有中心线。 2、马达转速：不小于20000转/分钟动性。 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/48W。 4、工作台面积：≥100mm x 100mm。 5、线锯加工最大的切锯深度硬木不小于4mm、三夹板不小于7mm、软木不小于18mm、薄铝片不小于0.5mm、有机玻璃不小于2mm。 6、机身重量: ≤2.4kg。 | 2 | 台 |
| 18 | 磨床 | 1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、工作台等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 3、输入电压/电流/功率12VDC/3A/29W。 4.工作桌面积：≥120 x 100mm。 5、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等)。 6、机身重量: ≤2kg。 | 2 | 台 |
| 19 | 钻床 | 1.整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W。 4、工作台面积：≥120 x 100mm。 5、滑块行程：小滑块不小于30MM，大滑块不小于50mm（可选配加长大滑块行程140MM）。 6、机身重量: ≤3kg。 | 2 | 台 |
| 20 | 锣床（木工车床） | - 整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W。 - 4、尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适。 5、加工材料长度：不小于130mm。 6、加工材料：木质、工程塑料。 7、机身重量：≤2.5kg。 | 2 | 台 |
| 21 | 五金车床 | 1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适。 3、加长大滑块，行程不小于130MM。 4、马达转速：不小于20000转/分钟。 5、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/29W。 6、加工材料最大直径：正爪不小于25mm，反爪不小于50MM。 7、最大加工材料长度：不小于130mm。 8、加工材料：木材、软金属(铝,铜等)。 9、机身重量：≤3kg。 | 2 | 台 |
| 22 | 卧式铣床 | 1、整机主要部件（机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮等）要求采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接。 2、马达转速：不小于20000转/分钟。 3、输入电压/电流/功率/：12VDC/3A/48W。 4、滑块行程：小滑块不小于30MM，大滑块不小于50mm（可选配加长大滑块140MM）。 5、夹头：1-6mm。 6、虎钳的夹持尺寸：1~35mm。 7、加工材料：木质塑料,软金属(铝,铜等)。 8、机身重量：≤3kg。 | 2 | 台 |
| 23 | 底 座 | 1、材质：塑料材质。 2、尺寸：≥320*200mm。 3、要求橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。 4、底板上要求有安装孔，配有单孔槽螺母与螺丝，可固定机床，底板下方配有有加强筋。 | 12 | 个 |
| 24 | 基础课程教材 | 1、大幅16开本精致印刷。 2、包含不少于20种立体模型制作内容。 3、配套高清教学视频。 | 16 | 套 |
| 25 | 主题课程教材 | 1、大幅16开本精致印刷。 2、包含不少于24个作品制作课程。 3、配套高清教学视频。 | 16 | 套 |
| 26 | 西游记四兵器 | 1、要求配备兵器丝印木板一块，D5*150mm木棒8根，D8*200mm木棒一根。 2、要求可制作出西游记唐僧4师徒的兵器模型不低于2套。 | 50 | 套 |
| 27 | 瓷器造型 | 1、要求使用不小于4cm*8cm白松材料进行制作。 2、提供玉壶春，梅瓶，观音瓶，胆式，天球，蒜头，棒槌等7种造型的白松材料立体模型，用于授课展示讲解。 | 2 | 套 |
| 28 | 机床耗材包 | 1、φ15荷木棒不少于100根 。 2、φ25桦木棒不少于100根。 3、φ30松木棒不少于100根。 4、φ40松木棒不少于50根。 5、砂纸不少于100张 。 6、锯条不少于100根。 | 2 | 套 |
| 29 | 激光雕刻机 | 1、激光管：采用封离式激光管。 2、激光功率：不低于50w。 3、切割厚度：0-10mm（视材质而定)。 4、定位精度：<0.01mm 雕刻速度：0-27000 （mm/min）。 5、切割速度：0-3600（mm/min）。 6、最小成型文字：汉字 ：1.8x1.8mm，字母：0.8x0.8mm 雕刻机分辨率不低于1000dpi。 7、数据连接：USB接口连接。 8、支持图形格式：JPG、CDR。 9、冷却方式：水冷 ，带断水保护系统。 10、加工面积：不低于400x600mm。 11、整机重量：≤90KG，方便学生进行操作。 | 1 | 台 |
| 30 | 劳技工具箱1 | 1、塑料中空定位包装，材质要求采用一级高密度HDPE制作，符合环保要求，无毒、无味。 2、配置清单：圆头锤、卷尺、一字螺丝刀、十字螺丝刀、半圆锉、圆形锉、方锉、钢角尺、铁皮活动钢锯架、透明美工刀、活扳手、黄黑柄钢丝钳、台虎钳。 | 1 | 套 |
| 31 | 劳技工具箱2 | 1、塑料中空定位包装，材质要求采用一级高密度HDPE制作，符合环保要求，无毒、无味。 2、配置清单：卷尺、手工锯、钢管柄羊角锤、半圆木工锉、圆形木工锉、一字螺丝刀、木工凿、钢角尺、手推刨、油石、木柄斧头、手摇钻、八字头、墨斗等。 | 1 | 套 |
| 32 | 劳技工具箱3 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：美工刀、纸工白乳胶、钢制直尺、剪刀、花边剪、刻纸刀、割圆刀、切割垫板、订书机、蛇形尺等。 | 6 | 套 |
| 33 | 劳技工具箱4 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：油石、木蘑托、胶辊、木刻刀、石刻刀、马莲、底纹笔、笔刀等。 | 6 | 套 |
| 34 | 劳技工具箱5 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：切割线、转台、木刮刀、环形刀、喷壶、拍板、不锈钢刮板、大头刀、板刷、刮泥铲、泥塑刀、平铲针等。 | 6 | 套 |
| 35 | 劳技工具箱6 | 1、塑料中空吹塑定位包装，材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味，符合环保要求。 2、配置清单：水粉画笔、 油画笔、调色盒、调色板、提斗（大提斗、小提斗）、大白云、小白云、小依纹、花枝俏等。 | 6 | 套 |
| 36 | 创客教育功能平台 | - 一、创客项目管理 1、创客课程 1.课程管理：实现本单位统一规划创客课程体系，本校创客教师可上传优秀课程教案。 - 2、线上学习：实名认证教师和学生可线上浏览学习线上创客课程，并通过系统与课程提供者线上交流。 - 3、师资团队：实现本单位创客项目支持团队人员管理，市级管理部门可查询、统计、跟踪其创客项目支持团队情况。 - 创客活动纪实：以创客活动为目录，为创客活动提供影、图、文等媒体形式的活动展示。 二、统计分析 1、课程统计：课程开设情况、课程学习情况统计。 - 2、师资统计：创客教师人数、任职情况、培训情况统计。 三、创客教育评价 1、创客教育评价评估体系管理：系统支持创客教育评价。平台可自定义评价指标，系统可设置评价指标评价方式，如分值、选项等。 - 2、活动评价设置：系统可设置评价部门与专家评委；设置专家进行评价的时间，评价结果查看的时间，实现评价流程有序可控。 - 3、资料查看：管理员、发布人、超级用户可查看本校创客教育上传的资料情况，并可按科目进行查看。 四、创教云校级服务平台 1、栏目设置 - 2、创客教育资讯：包括国内外动向、课题研究、优秀成果、课程改课。 - 3、创客教育资源：包括校本资源与校外资源。 - 4、创客教育培训：提供线上课程学习、线上与线下培训项目。 - 5、创客课程：包括动手动脑、创意创作、创造创智课程体系。 - 6、活动大赛：信息发布、线上报名、报名信息汇总。 - 作品展示 。 8、信息格式要求：视屏、图片、文字、3D模型展示等。 - 9、信息报送方式：根据不同栏目，信息报送包括集中报送、个人投稿等。 - 10、信息浏览权限：根据不同栏目，信息浏览分为公开、受限、认证等。 - 11、资源管理：为创客教师提供创客教育网络资源上传管理功能，课程资料包括多媒体课件、教案、教学视频、课外资料、微课程、项目方案、套件等。教师可以自由设置资源属性，如开放时间、对象，是否允许浏览和下载等。 - 12、自主学习与交流互动：提供教师、学生互动的教学平台，学生可以通过平台提供的多种交流工具与教师和小组同学实现交流和互动；教师可以在线辅导学生；学生可在线自主学习。 - 13、教学过程评价与统计教师可以跟踪学生学习进度，对学习情况进行统计，对学习效果进行分析；提供学习单等模块，学生可对教师发布的教学笔记进行评价，也可通过学习单提供评价。 - 14、管理统计统计教师、学生对平台的使用情况；跟踪统计学生的学习进度；可以为教师统计生成有关课程使用情况和活动情况的报告；提供系统管理员的管理统计功能，如按时间的使用情况统计、按用户的使用情况统计等。 - 15、移动学习：系统支持移动学习，可以通过支持IOS、Android等操作系统的移动终端直接访问教学课程并进行学习。 - 16、赛事活动项目管理实现活动项目的创建、报名时间控制（开始和结束时间）、报名方式设置（集体报名、个人报名）等，可查看项目的报名、资格审验情况。 - 17、网上报名集体或个人进入活动报名平台，批量或者个体报名，实现资格审查，提供参加活动图片上传功能。 - 18、资格审验实现报名资格审验、退回、标疑、报名情况导出等功能。 五、作品征集平台 1、作品提交通过平台完成教师创客及相关课程的教学案例、课堂教学视频及校本课程的征集，根据要求填写登记表，上传材料，确认无误后提交，平台可打印参评登记表、作品汇总表等。 - 2、论文上报教师个人通过平台上报论文，根据要求填写参评论文材料，包括论文名称、作者姓名、所在单位、论文正文等。 - 3、论文接收及管理论文审核接收、统计上报的论文数据。 - 4、课题上报教师个人通过平台上报课题，根据要求填写课题材料，包括课题名称、作者1、作者2、作者3、课题类别、课题申报材料等。 - 5、课题管理课题审核接收、统计上报的课题，并通过完成课题评选。 六、“创客空间”展示 1、学校创客空间展示提供校园创客空间各功能区介绍和展示；提供学校创客空间课程建设情况展示；提供学校创客空间开展的创客教育活动展示等。 - 2、创客作品展示提供创客作品图片、作品介绍或制作视频、作品简介等展示。系统提供与当地教育管理云服务平台相关系统（统一身份认证、学籍管理系统学生服务接口）的规范标准和接口，能实现数据同步和共享。 - 七、平台接口 1、身份认证接口：与当地教育管理云服务平台提供的教师身份、学生身份认证接口对接。 - 2、信息共享接口：与当地教育信息网内容管理系统信息对接，实现两平台数据共享。 | 1 | 套 |
| 37 | ★计算机 | - 1、CPU: 双核，主频≥3.0GHz。 2、内存： ≥4GB(DDR3 1600),2条内存插槽，方便后期升级。 3、硬盘：≥500G SATA3 7200rpm硬盘。 4、光驱：DVD光驱。 5、网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 6、windows7及以上系统。 - 7、显示器：不小于19英寸LED显示器。 | 6 | 台 |
| 38 | 劳技工作台 | 规格：≥1800mm×800mm×760mm 1、钢木结构，长方形； 2、台面：采用≥40mm厚纯实木精制而成。 3、台架：采用≥60mm×30mm×1.5mm厚方钢；表面酸洗、磷化、喷塑防护； 4、台脚：配置橡胶减震垫； 5、油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺； 6、根据现场尺寸与周围环境可优化设计。 | 2 | 张 |
| 39 | 创客加工桌 | 1、桌子为可拼接桌，可以自由组合拼接。 2、桌面边长≥800mm,高度≥750mm。 3、桌子支撑腿钢架厚度≥1.2mm。 4、桌面材质为高密度复合板材，防腐、防刮花、不易变形。 5、钢件严格经除油、酸洗、磷化等防腐、除锈处理，台面耐磨、防静电、防火、防潮指标符合国家相关标准。 6、采用环保油漆，无毒无害。 | 6 | 套 |
| 40 | 创意凳 | 1、凳子为桌子配套学生凳，采用实木颗粒材料，具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、防火防水特质。 2、表面经静电喷塑酸洗磷化制作而成，高温固化，无脱落。 3、脚垫采用ABS注塑脚垫 ，美观耐用。 | 30 | 张 |
| 41 | 紧急医药箱 | 1、不小于16寸铝合金医药箱。 2、医药箱内包含：体温计、风油精、创可贴、纺布、标准口罩、酒精片、碘伏片、急救毯、剪刀、医用无纺布、烧伤软膏、镊子、止血带、PBT绷带、急救手册、医用手套、冰袋、棉签、人工呼吸膜、别针等。 | 1 | 套 |
| 42 | 创客教育防护套装 | 包含五级防割伤手套、护目镜、口罩、围裙等从事创客活动的专用护具。 | 31 | 套 |
| 43 | 课程服务 | 1、要求企业提供不低于两年工作经验的专职创客教师进行一个学年的学生授课。 2、对学校教师进行集中培训，结合学校教师，共同打造出学校的校本课程。 | 1 | 项 |
| 44 | 环境搭建 | 1、创客教室平面布局方案。 2、背景墙解决方案。 3、吊顶处理方案。 4、教室色彩搭配方案。 5、电源线路解决方案。 6、创意窗帘设计方案。 7、整体环境效果图设计制作方案。 8、项目施工。 | 1 | 项 |

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数学提升课程套装 | 1、分为同步课程、主题课程。 2、同步课程：提供不少于36个数学项目课程，根据现行中学课程标准，以常规应用为目的，突出数形结合及抽象性思维要求较高的知识点，借助现代信息技术，达到事半功倍的效果，课程形式包括文本教材、软件应用APP；每个课程至少包含以下四个模块：实验内容、活动指南、预备知识、活动过程等；要求活动过程包括若干活动，每个活动至少由以下五个部分组成：活动步骤、设计意图、操作贴士、实验结论、实验感悟等。 3、主题课程：提供至少10个主题的文本教材、PPT课件、视频网络课程、软件应用APP等内容，每个主题要求包括创作背景、创意导读、高考试题、实验探究、数学推演、训练拓展、探究发散、巩固练习等模块，系统性解决高考圆锥曲线、导数部分的综合题目解题策略。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 立体几何模型 | 1、 立体几何模型套装要全面覆盖中学几何教学的方方面面，要满足新课程标准的需要，而且要为学有余力的学生提供拓展空间，每套不少于80件。 2、立体几何模型包含：截面为正六边形的正方体1个，截面为正三角形的正方体1个，截面为长方形的正方体1个，正方体的对角线1个，小正方体组视图模型8件，长方体的对角线1个，正四棱柱的对角线1个，正四棱柱的对角截面1个，空心圆柱1个，圆柱的轴截面与斜截面1个，圆柱内接球1个，立方体，可拆分为六个一样的四棱锥1个，球的体积说明器1个，正六棱柱1个，截面为五边形的正五棱柱1个，斜棱柱的性质1个，棱柱的直截面1个，正五棱柱1个，正三棱柱内接正三棱锥1个，截面为长方形的三棱柱1个，截面为三角形的正三棱柱1个，棱锥的体积公式模型（剖面磁性）1个，正三棱台1个，正四棱台1个，正五棱台1个，正六棱台1个，正四面体带高度线1个，正三棱锥1个，规则四角形棱锥带截面1个，正五棱锥1个，正六棱锥1个，圆锥内接圆柱1个，圆锥、台（剖面磁性）1个，截面为三角形的圆锥体1个，棱锥、圆锥的体积1个，平面截圆锥所得圆锥曲线模型（剖面磁性）1个，圆锥截面为所得的抛物线1个，圆锥截面为所得椭圆1个，圆锥截面为所得圆1个，圆锥截面为所得双曲线1个，正四棱锥1个，圆内接三棱锥1个，球内接正方体1个，带截面的半球1个，圆环1个，球冠球带球缺（剖面磁性）1个，正三棱锥1个，正四棱锥1个，正五棱锥1个，圆锥1个，圆柱1个，正三棱柱1个，正四棱柱1个，正五棱柱1个，正方体1个，球1个。 3、展开面模型包含：正方体的体积及展开图1个，长方体的体积及展开图1个，圆柱的侧面展开图1个，圆台的侧面展开图1个，圆锥的侧面展开图1个，正四棱锥的侧面展开图1个，正四棱台的侧面展开图1个。 4、几何形体剖面模型包含：截面为正方形的正方体1个，截面为长方形的正六棱柱1个，截面为长方形的圆柱体1个，截面为三角形的圆锥体1个，截面为三角形的正四棱锥1个。 5、正多面体模型包含：正方体1个，正四面体1个，正八面体1个，正十二面体1个，正二十面体1个。 6、空间向量模型3个/套。 7、体积模型包含：正方体1个，长方体1个，正四棱锥1个，圆柱1个，圆锥1个，球1个。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 三维重力博弈棋盘 | 1、规格尺寸：≥450*300*60mm。 2、要求可通过多种方法训练学生的数理逻辑、博弈思维，独立思考，团队合作，沟通表达能力。 | 6 | 套 |  |  |
| 4 | ★数学拓展课程包 | 1、提供不少于30个数学模型和手工项目教材。 2、提供不低于配套教程及视频资源。 | 36 | 套 |  |  |
| 5 | 3D打印机（教师专用） | 1、机器结构：外壳使用厚度不少于6mm铝塑板和亚克力材料经CNC加工成型，装配精密。 2、打印尺寸：不小于220mm*220mm*300mm。 3、工作台载重：不小于2kg。 4、喷头电机：42步进电机。 5、识别文件：STL，OBJ，G-CODE。 6、喷头数量：1 7、打印平台：可更换式钢化玻璃平台，支持快拆。 8、显示界面：全中文液晶屏。 9、主控芯片：进口主板，采用原厂固件。 10、打印方式：SDcard（脱机打印）/USBcord（联机打印）。 11、打印耗材：PLA/ABS。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | ★3D打印机（学生专用） | 1、机器结构：外壳使用厚度不低于6mm铝塑板和亚克力材料经CNC加工成型，装配精密。 2、打印尺寸：不小于220mm*220mm*210mm。 3、打印精度：0.1mm—0.5mm。 4、工作台载重：不低于2kg。 5、喷头电机：42步进电机。 6、识别文件：STL，OBJ，G-CODE。 7、喷头数量：2，可实现双色打印。 8、喷嘴直径：0.4mm。 9、打印平台：可更换式钢化玻璃平台，支持快拆,自带辅助调平功能。 10、显示界面：全中文全彩触控屏，可实现中英文切换。 11、打印方式：SDcard（脱机打印）/USBcord（联机打印）。 12、自动关机：支持断电续打、断电保存、打印完成自动关机。 | 5 | 台 |  |  |
| 7 | 三维建模创意建模软件 | 1、软件类型：适合教学的程序式三维设计软件，要求软件通过书写程序控制三维游标在空间中的游走扫掠的方式进行三维建模；要求在书写代码过程中程序根据代码运行内容实时生成三维模型并显示，无需逐次手工运行程序。 2、交互方式：支持键盘和鼠标输入，通过两种交互方式设计程序：通过多行程序编辑器编辑源代码、通过积木方式构造程序，要求两种设计方式可以切换和同步。 3、显示方式：支持三角面片显示、半透明显示、动态游标显示、具有网格的地面显示和物体阴影显示。 4、开放定制：要求设计软件支持利用高级程序设计语言二次开发和定制造型和界面操作，可提供二次开发文档或程序设计手册或教材，内容详实、准确、内容说明清晰。 5、建模要求：要求可支持空壳结构、分形结构、体素结构、三维实体建模、平面草图绘制等，可输出成STL格式文件，平面草图可输出成PostScript、SVG格式文件。 6、界面定制：可支持切换简体中文、繁体中文和英文作为界面语言。 7、快照导出：要求支持将当前显示三维界面作为屏幕快照导出成尺寸不等的PNG格式图片，支持半透明背景。 8、样例提供：软件要求自带不少于50个样例作品。 9、提交作品：要求系统支持直接将三维建模的源文件分享或发送至提供的邮箱（向教师或助教提交作业）。 10、参数化设计：要求可直接在对话框中填写参数的数值，然后由程序自动计算生成对应的三维模型。 11、软件要求可支持插入三维实体，可支持插入图片并根据图片生成三维形状。 12、提供配套教材及PPT讲义。 | 12 | 套 |  |  |
| 8 | 建模软件基础课程教材 | 1、提供不少于20课时的配套建材，能够满足学校上课需求。 2、要求每节课包含基础知识讲解、案例、知识点归纳、进阶设计、头脑风暴、知识拓展及动手实验，由简入难，学生能够快速掌握软件设计。 3、附录程序设计命令，方便学生快速查找并使用命令进行编程建模。 | 36 | 套 |  |  |
| 9 | ★计算机 | 1、CPU: 双核，主频≥3.0GHz。 2、内存： ≥4GB(DDR3 1600),2条内存插槽，方便后期升级。 3、硬盘：≥500G SATA3 7200rpm硬盘。 4、光驱：DVD光驱。 5、网卡：集成10/100/1000M以太网卡。 6、windows7及以上系统。 7、显示器：不小于19英寸LED显示器。 | 6 | 台 |  |  |
| 10 | ★图形计算器 | 1、中文可触摸彩屏，显示屏尺寸≥3.5寸，显示屏像素≥320 x 240； 2、电池：充电电池（内置）； 3、内存≥256 MB储存内存 / 32MB操作内存； 4、要求至少包含以下应用：函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求。 5、可导入图片，并可在多个app中对导入的图片进行分析。 6、要求采用多点触摸屏幕，可直接用手指在屏幕上滑动操作，改变函数图像进行平移和拉伸。 7、要求只一个模块就可以绘出x/y坐标系内数学表达式的图形，如函数、方程、不等式。 8、要求内设帮助查找命令语句语法的功能按键，方便师生尽快自学掌握图形计算器使用功能。 9、支持不同内设模块间的关联和数据的使用。 | 36 | 个 |  |  |
| 11 | 无线接收器 （学生用） | 即插即用，配套图形计算器。自动寻找网络。 | 36 | 个 |  |  |
| 12 | 无线发射器 | 1、与图形计算器、课堂管理配套的无线发射平台，无线信号覆盖范围可满足中学标准教室使用。 2、通过课堂管理软件，实现课堂中师生之间的实时信息交流、反馈和评价，实现互动教学。 3、即插即用，无需另外供电。 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 课堂互动管理软件 | 1、管理在无线收发平台指定教室内的所有图形计算器,要求教师可以实时监控每个学生的计算器屏幕，实现过程的互动和结果的互动。 2、教师可以根据课堂需要禁用学生计算器上的一个或多个功能。 3、要求在师生互动中，既能实现对结果页面的共享互动，更对所有师生的探究过程实现共享互动。 4、可向学生发送问题、消息等，并可对学生反馈进行分析，准确掌握学情。 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | ★智能管理实验车 | 1、规格：≥730*390*1100mm。 2、可实现集中充电，一次可对≥60台图形计算器进行集中充电，要求可由LED灯显示充电状态，便于识别。 3、一次可对≥15台图形计算器进行升级。 4、具有温控散热自启动模式，且内置星期设置及时间显示。 5、要求内置紫外线消毒灯，可实现推车内部及计算器消毒。 6、要求产品具有可移动的特征，使每间教室迅速变为“数学实验室”。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 教师专用软件 | 1、教师备课和教学研究专用，要求和手持图形终端能够实现相同功能。 2、要求每套教师版软件都含有用户许可升级功能。 | 6 | 套 |  |  |
| 16 | 数据采集器 | 1、要求配套图形计算器的使用，4个数据探头连接通道，一次同时可以连接4个传感器，实现多传感器数据采集。 2、可以单独进行充电，可以连接个人电脑，在教师专用软件进行演示和教学。 | 6 | 个 |  |  |
| 17 | 温度传感器 | 1、用于测量液体，用于导电水和其他化学溶液的温度变化的测量，采集范围为-40 ℃ 到140 ℃，精确度为±2％；分辨率（12位）为0.03 ℃。 2、要求可以连接数据采集器。 | 6 | 个 |  |  |
| 18 | 光照传感器 | 1、要求：可用于测量不低于三个范围的光，适用于室内和室外光测量。 2、规格：精确度为±4％；范围：0到 600勒克斯(低)，分辨率为0.15勒克斯 (低)；范围：0到6,000勒克斯(中)，分辨率为1.5勒克斯(中)；0到15,000勒克斯(高)，分辨率为37勒克斯(高)。 | 6 | 个 |  |  |
| 19 | 气压传感器 | 1、要求：可以测量施加的外部压力相对于传感器内部密封的零压力参考。 2、规格：范围是0〜700千帕（0〜6.9个大气压或0〜7,000毫巴）；精确度为±3％；分辨率为0.18千帕；工作温度为0〜85℃。 | 6 | 个 |  |  |
| 20 | 距离传感器 | 1、要求 ：可测量在0.2至10米范围内的传感器和物体之间的距离。 2、功能：可在每秒内采集50次的数据样本，采集范围0.2到10米，精确度为±2％，分辨率（12位）为2.44毫米。 | 6 | 个 |  |  |
| 21 | 声音传感器 | 1、要求：可用于测量声音的速度输出。 2、规格：频率：35到10,000 赫兹；范围：±2.5 V；分辨率（12位）：1.22毫伏。 | 6 | 个 |  |  |
| 22 | ★数学PAD | 1、屏幕尺寸：≥8英寸；10点P+G COF电容触摸屏。 2、要求支持Android操作系统；处理器：高通8核1.2GHz以上；系统内存：2GB；储存容量：16GB；存储扩展：支持TF（micro SD卡）卡，最大支持128G扩展；Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac,工作频段:2.4/5GHz；支持蓝牙；USB：Micro USB接口。 | 2 | 个 |  |  |
| 23 | 数学实验室专用系统 | 1、集软件、课程、实验教学知识库于一体的的数学学科专用系统。 2、要求内嵌中文图形计算器软件系统、动态几何等全球领先数学专用软件，可快速实现代数、函数与方程、动态几何、编程、统计等数学功能，数形结合，带给师生不一样的数学体验。 3、搭载数学实验教学软件，从做、玩、赏等多个方面，一站式满足师生日常教学、课外兴趣、数学文化欣赏等多方面对实验教学的探索需求。 4、要求提供丰富的数学文化资源，与中学知识点匹配的数学文化产品，带领师生欣赏数学之美。 5、搭载数学实验课程软件，助力师生开展不同学习阶段的数学实验课堂。 | 2 | 套 |  |  |
| 24 | 综合传感器套装及分析系统 | 1、至少内置以下六种传感器：环境温度、心率、环境湿度、压力、紫外线、光度等，配套专有的强大数据采集分析系统和数学PAD，支撑师生小组合作，实现跨学科实验探究。 2、要求能够轻松收集、视觉化，以及分析数据，向学生提供基础和高级工具进行探究式科学探索。 3、多种数据显示模式：图形、表格、仪表，以及图形。 4、通过内置和外置感应器进行实时数据测量。 5、导出和分享选项。 6、预测工具、功能用于高级分析，以及视频同步能力。 | 2 | 套 |  |  |
| 25 | 哥德巴赫猜想 | 1、规格：≥450×350mm。 2、功能：实例体验哥德巴赫猜想的内容，拓展学生的数学知识面。 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 随机成群 | 1、规格：≥450×350mm 2、功能：深刻理解随机现象的意义。 | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 神奇的转桌 | 1、规格：≥450×350mm。 2、功能：了解概率的意义，运用快速完成游戏目标。 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 数学音乐 | 1、规格：≥450×350mm 。 2、功能：了解数学与音乐的关系，了解这一现象的发现过程。 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 猜中思想 | 1、规格：≥450×350mm。 2、功能：按照规则进行操作，体验二分法的运用奥妙。 | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 神奇塔轮 | 1、规格：≥450×350mm。 2、功能：锻炼二维规律的探究，培养创新能力。 | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 数学知识窗帘 | 1、材质要求：高级写真布，含窗帘架，按照标准教室的窗户尺寸（2.5M*2.5M），可根据学校教室实际窗帘大小进行调整。 2、功能要求：在窗帘上印制中国古代数学成就系列、数学主题分类表、中国剩余定理、杨辉三角、古代趣题等知识主题，集教学、观赏为一体。 3、提供现场施工。 | 4 | 个 |  |  |
| 32 | 背景墙 | 1、要求以《改变世界的十个数学公式》或《祖冲之证明球的体积公式》为背景墙主题。 2、提供完善的设计方案。 3、提供现场施工。 | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 展示架 | 采用符合国家环保标准的密度板和PVC，尺寸可根据教室情况进行调整。 | 4 | 个 |  |  |
| 34 | ★推拉式复合绿板 触控一体机 | 推拉式复合绿板 规格：1300mm×4000mm 1、板面：采用优质绿板，无接缝、表面附着墨； 2、书写面板采用名优品牌绿板，基板厚度≥0.40mm，可吸附磁片，易写易擦、坚固耐用； 3、细腻平整、书写流畅，字迹清晰、擦后无留、耐磨损、耐腐蚀，色调柔和，学生任何角度都能正常观看； 4、边框：内外框均采用高强度铝合金，耐磨、抗拉不变形，造型美观经久耐用； 结构：采用特制隐藏式滑动槽，内部可安装电子白板。 一体机要求 1、屏幕：70英寸，书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏,。 2、无PC状态下可实现教学白板功能，支持十点书写，图形智能识别绘制等教学必要功能。 3、至少有3路前置双通道USB接口,一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。可实现音视频信号、触摸信号传输。其中至少有1路为USB3.0。 4、要求在嵌入式系统下使用U盘时，系统不仅可以快速打开图片、视频、文档、课件等多媒体资料，而且可以对以上资料进行自动归类，帮助使用者快速找到所需的资料，提高课堂效率。 5、当使用者使用PPT课件时，在PPT播放状态下可以实现批注、擦除、局部内容放大提醒、板中板功能，并可即时生成二维码，通过手机扫码将PPT发送到手机，从而实现课件的快速分发。 6、整机具备智能中控菜单，包含通道切换、显示调节、声音调节、频道调节、光感调节等功能，该菜单既可通过物理按键调出，又可通过屏幕下方的手势滑动调出，保证使用者在整机的任意方位都可随时对设备进行调节，信号源名称可自定义。 7、所投产品交互式一体机支持任意通道下通过手势识别，调出板擦工具，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小，方便教学。 8、当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。 9、教学互动白板软件思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接,支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 学生创意台 | 1、桌子为可拼接桌，可以自由组合拼接。 2、桌面边长≥800mm,高度≥750mm。 3、桌子支撑腿钢架厚度≥1.2mm。 4、桌面材质为高密度复合板材，防腐、防刮花、不易变形。 5、钢件严格经除油、酸洗、磷化等防腐、除锈处理，台面耐磨、防静电、防火、防潮指标符合国家相关标准。 6、采用环保油漆，无毒无害。 | 6 | 套 |  |  |
| 36 | 学生创意凳 | 1、凳子为桌子配套学生凳，采用实木颗粒材料，具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、防火防水特质。 2、表面经静电喷塑酸洗磷化制作而成，高温固化，无脱落。 3、脚垫采用ABS注塑脚垫 ，美观耐用。 | 36 | 个 |  |  |
| 37 | 创客教育功能平台 | - 一、创客项目管理 1、课程管理：实现本单位统一规划创客课程体系，本校创客教师可上传优秀课程教案。 - 2、线上学习：实名认证教师和学生可线上浏览学习线上创客课程，并通过系统与课程提供者线上交流。 - 3、师资团队：实现本单位创客项目支持团队人员管理，市级管理部门可查询、统计、跟踪其创客项目支持团队情况。 - 4、创客活动纪实：以创客活动为目录，为创客活动提供影、图、文等媒体形式的活动展示。 二、统计分析 1、课程统计：课程开设情况、课程学习情况统计。 - 2、师资统计：创客教师人数、任职情况、培训情况统计。 三、创客教育评价 1、创客教育评价评估体系管理：系统支持创客教育评价。平台可自定义评价指标，系统可设置评价指标评价方式，如分值、选项等。 - 2、活动评价设置：系统可设置评价部门与专家评委；设置专家进行评价的时间，评价结果查看的时间，实现评价流程有序可控。 - 3、资料查看：管理员、发布人、超级用户可查看本校创客教育上传的资料情况，并可按科目进行查看。 四、创教云校级服务平台 （一）栏目设置 - 1、创客教育资讯：包括国内外动向、课题研究、优秀成果、课程改课。 - 2、创客教育资源：包括校本资源与校外资源。 - 3、创客教育培训：提供线上课程学习、线上与线下培训项目。 - 4、创客课程：包括动手动脑、创意创作、创造创智课程体系。 - 5、活动大赛：信息发布、线上报名、报名信息汇总。 - （二）作品展示 。 1、信息格式要求：视屏、图片、文字、3D模型展示等。 - 2、信息报送方式：根据不同栏目，信息报送包括集中报送、个人投稿等。 - 3、信息浏览权限：根据不同栏目，信息浏览分为公开、受限、认证等。 - （三）资源管理： - 1、为创客教师提供创客教育网络资源上传管理功能，课程资料包括多媒体课件、教案、教学视频、课外资料、微课程、项目方案、套件等。教师可以自由设置资源属性，如开放时间、对象，是否允许浏览和下载等。 - 2、自主学习与交流互动：提供教师、学生互动的教学平台，学生可以通过平台提供的多种交流工具与教师和小组同学实现交流和互动；教师可以在线辅导学生；学生可在线自主学习。 - 3、教学过程评价与统计教师可以跟踪学生学习进度，对学习情况进行统计，对学习效果进行分析；提供学习单等模块，学生可对教师发布的教学笔记进行评价，也可通过学习单提供评价。 - （四）管理统计 - 1、统计教师、学生对平台的使用情况；跟踪统计学生的学习进度；可以为教师统计生成有关课程使用情况和活动情况的报告；提供系统管理员的管理统计功能，如按时间的使用情况统计、按用户的使用情况统计等。 - 2、移动学习：系统支持移动学习，可以通过支持IOS、Android等操作系统的移动终端直接访问教学课程并进行学习。 - 3、赛事活动项目管理实现活动项目的创建、报名时间控制（开始和结束时间）、报名方式设置（集体报名、个人报名）等，可查看项目的报名、资格审验情况。 - 4、网上报名集体或个人进入活动报名平台，批量或者个体报名，实现资格审查，提供参加活动图片上传功能。 - 5、资格审验实现报名资格审验、退回、标疑、报名情况导出等功能。 五、作品征集平台 1、作品提交通过平台完成教师创客及相关课程的教学案例、课堂教学视频及校本课程的征集，根据要求填写登记表，上传材料，确认无误后提交，平台可打印参评登记表、作品汇总表等。 - 2、论文上报教师个人通过平台上报论文，根据要求填写参评论文材料，包括论文名称、作者姓名、所在单位、论文正文等。 - 3、论文接收及管理论文审核接收、统计上报的论文数据。 - 4、课题上报教师个人通过平台上报课题，根据要求填写课题材料，包括课题名称、作者1、作者2、作者3、课题类别、课题申报材料等。 - 5、课题管理课题审核接收、统计上报的课题，并通过完成课题评选。 六、“创客空间”展示 1、学校创客空间展示提供校园创客空间各功能区介绍和展示；提供学校创客空间课程建设情况展示；提供学校创客空间开展的创客教育活动展示等。 - 2、创客作品展示提供创客作品图片、作品介绍或制作视频、作品简介等展示。系统提供与当地教育管理云服务平台相关系统（统一身份认证、学籍管理系统学生服务接口）的规范标准和接口，能实现数据同步和共享。 - 七、平台接口 1、身份认证接口：与当地教育管理云服务平台提供的教师身份、学生身份认证接口对接。 2、信息共享接口：与当地教育信息网内容管理系统信息对接，实现两平台数据共享。 | 1 | 套 |  |  |
| 38 | ★课程服务 | 1、要求企业提供不低于两年工作经验的专职创客教师进行一个学年的学生授课。 2、对学校教师进行集中培训，结合学校教师，共同打造出学校的校本课程。 |  |  | 1 | 项 |

- 云学习平台演示内容
1、平台界面可以在中英文双语中进行切换。2、采用基于C++语言作为程序语言编程基础。3、演示内容包含专业机器人教育课程的全部内容，课程学习内容不低于20个项目，项目采用游戏化、闯关化形式。4、通过三维视角，动态演示机器人的搭建过程，可以通过平移、旋转、放大缩小等观察视角，演示机器人3D动态搭建学习内容。

二、数学实验室专用系统演示内容：

1、要求内嵌中文图形计算器软件系统、动态几何等全球领先数学专用软件，可快速实现代数、函数与方程、动态几何、编程、统计等数学功能，数形结合，带给师生不一样的数学体验。

2、搭载数学实验教学软件，从做、玩、赏、赛多个方面，一站式满足师生日常教学、课外兴趣、数学文化欣赏等多方面对实验教学的探索需求。

- 3、搭载与内置中文图形计算器、几何软件配套的数学实验课程软件系统，助力师生开展不同学习阶段的数学实验课堂。

- 三、创意编程基础套装（小学版）演示内容：

1、要求所有传感器可集成在配套的主板实验箱上。2、根据课程要求，可更换实验箱上的传感器模块。3、支持两种（包含两种）以上编程语言环境，应兼容Arduino IDE，可以做到 Arduino能做的所有作业的互换性。

4、在编程过程中能够支持数值调试功能，便于编程教学。

四、创客教育功能平台演示内容：

- 1、演示学生在线自主选择创客课程，自助加入社团。

- 2、演示创客课程的上传、审核、分类展示，课程创建后须经过审核后才能展示，课程分类能够实现自定义，课程资源支持mp4等视频及ppt、doc、pdf等课件。

- 3、演示社团作品的上传、审核、分类展示，作品上传后须经过审核后才能展示，社团作品能够自定义分类，作品支持mp4等视频及jpeg等图片格式。

4、演示学生通过移动端在线学习，能够保存、查看历史学习记录。5、演示创客比赛报名、审核流程，报名支持个人及集体报名，能够审核报名资格。

一、投标条件：

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（2）本项目招标不接受联合体投标。

二、其它要求

1、投标人须按照招标文件要求对部分产品功能进行现场演示。现场演示由投标人自行提供电脑并搭建演示平台，不现场演示的，本项不得分。

2、所有产品免费质保期限为叁年。在质保期内产品发生质量问题时应即时免费为使用方更换，保证产品正常使用。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。

- 3、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人负责，但最高不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

4、付款方式（不响应者为无效投标）

经采购人验收合格和第三方质量检测验收合格，付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

5、预算上限：120万元，最高限价：120万元，超出者为无效投标。

6、供货地点：许昌高中、许昌市一中、毓秀路小学。

- 7、交付时间：签订合同后20天内。

- 8、核心产品：智能车、数学提升课程套装、机器人创新套装（中学版）、创新机器人创新套装（中学版）

9、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

三、评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

（一）信誉2分

投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况。无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

- （二）售后服务14分

1、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以2小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分3分。2小时以上不得分。

2、免费保修时间：以年为单位，以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。2年以下的不得分。

3、具有完整的课程培训计划：有系统的课程教材和课时计划，每校至少培训3名以上合格的专任教师。好8分，较好5分，一般3分。不提供者不得分。

（三）业绩4分

2015年以来具有同类项目业绩，单项合同金额在50万以上（含50万），税务发票复印件、合同及验收报告齐全者每个2分，满分4分。（税务发票、合同及验收报告原件开标时备查，时间以合同日期为准）。

（四）对招标文件的响应程度40分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）满足招标文件技术要求的基本分15分。所投产品技术参数每优于招标文件加★技术参数的每项加0.5分（最多加5分）。满分为20分。

- （3）现场演示共20分，包含学习平台演示、数学实验室专用系统演示、创意编程基础套装（小学版）演示、创客教育功能平台演示等四项演示。

- 学习平台演示内容5分（好5分，较好3分，一般1分）

- 1、平台界面可以在中英文双语中进行切换。2、采用基于C++语言作为程序语言编程基础。3、演示内容包含专业机器人教育课程的全部内容，课程学习内容不低于20个项目，项目采用游戏化、闯关化形式。4、通过三维视角，动态演示机器人的搭建过程，可以通过平移、旋转、放大缩小等观察视角，演示机器人3D动态搭建学习内容。

数学实验室专用系统演示：5分（好5分，较好3分，一般1分）

1、要求内嵌中文图形计算器软件系统、动态几何等全球领先数学专用软件，可快速实现代数、函数与方程、动态几何、编程、统计等数学功能，数形结合，带给师生不一样的数学体验。

2、搭载数学实验教学软件，从做、玩、赏、赛多个方面，一站式满足师生日常教学、课外兴趣、数学文化欣赏等多方面对实验教学的探索需求。

- 3、搭载与内置中文图形计算器、几何软件配套的数学实验课程软件系统，助力师生开展不同学习阶段的数学实验课堂。

创意编程基础套装（小学版）演示：5分（好5分，较好3分，一般1分）

- 要求所有传感器可集成在配套的主板实验箱上。

- 2、根据课程要求，可更换实验箱上的传感器模块。

- 3、支持两种（包含两种）以上编程语言环境，应兼容Arduino IDE，可以做到 Arduino能做的所有作业的互换性。

4、在编程过程中能够支持数值调试功能，便于编程教学。

创客教育功能平台演示：5分（好5分，较好3分，一般1分）

- 1、演示学生在线自主选择创客课程，自助加入社团。

- 2、演示创客课程的上传、审核、分类展示，课程创建后须经过审核后才能展示，课程分类能够实现自定义，课程资源支持mp4等视频及ppt、doc、pdf等课件。

- 3、演示社团作品的上传、审核、分类展示，作品上传后须经过审核后才能展示，社团作品能够自定义分类，作品支持mp4等视频及jpeg等图片格式。

- 4、演示学生通过移动端在线学习，能够保存、查看历史学习记录。

- 5、演示创客比赛报名、审核流程，报名支持个人及集体报名，能够审核报名资格。

（五）投标报价40分

## 二包、中学数字化地理历史教室

项目预算130万元，共两套地理、历史教室（两个地理、两个历史教室）

一、数字地理互动专用教室方案（一个）

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉式复合绿板 | 规格：1300mm×4000mm 1、板面：采用优质绿板，无接缝、表面附着墨； 2、书写面板采用名优品牌绿板，基板厚度≥0.40mm，可吸附磁片，易写易擦、坚固耐用； 3、细腻平整、书写流畅，字迹清晰、擦后无留、耐磨损、耐腐蚀，色调柔和，学生任何角度都能正常观看； 4、边框：内外框均采用高强度铝合金，耐磨、抗拉不变形，造型美观经久耐用； 结构：采用特制隐藏式滑动槽，内部可安装电子白板。 |  | 块 | 1 |
| 2 | ★液晶一体机 | 1、采用金属安全框，与绿板一体化设计，产品外观最厚处110mm； 2、显示尺寸65英寸，分辨率满足数字全高清要求具有触摸功能；可视角度≮175°；触摸分辨率4096*4096；触摸类型：4点触摸； 3、触摸精度：1.5mm；触摸方式：手指、专用笔，具有4点触摸功能，且无需安装驱动，即插即用；支持三点以上同时书写； 4、输入：1路AV/音频、1路VGA/音频、1路TV、≥2路HDMI、1路AV、前置面板USB接口2个； 5、具有嵌入式操作系统且在嵌入式操作系统下能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件. 嵌入式互动白板支持两人同时进行书写.老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康； 6、支持USB接口无电脑播放多媒体文件，支持文件格式： MPEG、AVI、RM、JPG等多媒体文件；外接多媒体教学一体机时，设备能自动识别无需教师手动切换； 7、书写屏防划防撞，表面防撞击； 8、可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能； 9、设备前置面框处2个安卓USB接口和2个PC USB接口； 10、软件要求：支持OFFICE 、WPS系列软件等直接标注功能；提供多种笔型，多种线型的书写功能，具有多种书写效果，书写流畅、自如，能将手写文字自动识为标准输入字体；支持建白板，黑板，背景板面，桌面板面功能，支持无边界全屏书写功能；提供多种类型多媒体文件导入功能；支持以嵌入式音频链接方式播放音频，并可设置播放的起止时间；视频链接播放可以支持嵌入到图片播放和播放器播放两种模式；可对视频进行动态批注；支持自动、手动方式将声音与白板书写内容保存成为多媒体文件的功能，支持回放，复制等功能；支持对PPT课件的直接导入，导入，且导入的PPT图片和文字可以根据需要进行二次编辑形成符合自己特色的课件；工具条能实现移动、显示与隐藏、图标增减功能；通过菜单中功能选项，设置资源面板、常用工具栏、辅助工具栏、绘图工具栏的显示、隐藏；通过点住各工具栏前端的移动手把，改变工具条的显示位置； 11、可实现实时采集动态视频展台信号，并直接在屏幕上针对展台动态信号进行批注和标识；具有与现行课程标准相匹配的可以通过网络免费下载的中小学各科课件资源网站，并能及时更新； 12、系统支持多种操作系统，具有良好的兼容性，支持XP、Win7和其它Windows升级版本； 13、具有嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 多媒体讲台 | 规格：2800mm×700mm×850mm 1、基本功能：装备多媒体电脑、音频功放、实物视频展示台、网络交换机等设备；需合理利用空间，保障设备安全、通风换气等； 2、台面：采用12.7mm厚抗倍特板成型加工，边缘加厚至25.4mm，台面整体面板，不少于3种颜色，无缝隙，台面分别有中国政区图、河南政区图、许昌政区图，与台面一体化设计，不可磨灭； 3、台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象；型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象；型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边；配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门； 5、教师办公椅：五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺； 6、丝印许昌地理标识图案。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 实验台 | 规格：正六边形，边长800mm、高780mm 1、台面：采用12mm厚抗倍特板成型加工，台面整体面板，不少于3种颜色，无缝隙，台面分别有中国政区图、河南政区图、许昌政区图，与台面一体化设计，不可磨灭； 2、台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象；型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象；型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 3、台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边； 4、丝印许昌地理标识图案； 5、该产品须提供组合图片，在效果图中呈现，能够展示产品性能。 |  | 张 | 10 |
| 5 | 学生凳 | 1、凳面：采用全新PP（ABS)工程塑料一次注塑成型，直径为300mm； 2、立管：采用壁厚1.2mm的钢管；立管上部有钢板与凳面结合； 3、凳脚：采用壁厚1.2mm的钢板制成； 4、钢材采用CO₂保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、喷塑工艺处理，防止生锈； 5、安装均采用高强螺栓，止退螺母；组装后，应牢固、可靠； 6、材料、工艺，整体安全性、表面理化性能、力学性能、有害物质限量等要求必须符合相关国家标准。 |  | 张 | 60 |
| 6 | 中央切换分配系统 | 1、自动适应100－240伏交流输入，彻底杜绝电压不稳引起的故障； 2、VGA 4入4出，支持遥控切换分配； 3、传输距离不小于65m。 |  | 套 | 1 |
| 7 | 专业音响系统及音箱 | 规格：吸顶式音箱，功放1套 4只吸顶式 1、音箱；不小于25W ，直径不小于170mm，频响范围（Hz）：50～15000；灵敏度（dB）：90； 2、功放：不失真功率不小于100W，金属材质,输入电压: 220V,2路输出，2路输入(尺寸:17公分)，与计算机等设备连接。 |  | 套 | 1 |
| 8 | ★台式电脑 | 1、配置不低于双核2.5GHZ I5CPU处理器、4GB内存、500G硬盘、2G独立显卡； 2、独立双VGA输出显卡； 3、不小于19寸LED显示器； 4、预装正版微软操作系统。 |  | 台 | 1 |
| 9 | ★多媒体球幕投影演示仪 | 一、硬件技术要求 1、设备组成：包括无缝球型屏幕、鱼眼镜头、投影底座（包含高清工程投影系统）、遥控器； 2、单体360度内投技术，方便组装、易于使用；提供与计算机连接的标准VGA输入接口； 3、球幕直径为720mm，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射； 4、鱼眼镜头：焦距:3.58mm，光圈数:1.85NA,像面直径:10.6mm；出瞳位置：远心；传递函数（36线对/mm时）：0.60(0.3视场内) 0.4（全视场）；横向色差：15μm；相对照度：0.85；畸变：正负0.5%；视场角：180°；光学总长：245mm； 5、投影系统：光源为纯激光光源（非混合光源）；光源寿命≧20000小时；亮度≧4500lm；分辨率≧1920*1080；对比度≧13000：1，显示技术：DLP； 6、提供遥控器，通过遥控器可以开关多媒体球幕投影演示仪的投影机电源，并进行亮度、对比度等进行设置； 7、遥控器具备镜头位移按钮，可以对图像进行水平和垂直两个方向进行调节； 二、软件技术要求 1、经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的3600三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体；图像最大分辨率为2048*1024；在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 2、作为多媒体球幕投影演示仪的驱动程序，负责如星球动画的三维处理，并在多媒体球幕投影演示仪的球幕上显示出来；作为多媒体球幕投影演示仪的控制程序，控制多媒体球幕投影演示仪的动画、旋转、翻转两极等各种动作； 3、作为多媒体球幕投影演示仪的内容管理程序，支持用户增加自己的演示内容； 4、作为多媒体球幕投影演示仪的设置管理程序，对多媒体球幕投影演示仪的各种参数进行设置； 5、作为多媒体球幕投影演示仪的服务程序，为用户二次开发提供PowerPoint、FLASH和HTML文件的软件接口, 使得这些格式的文件可以通过软件接口调用和控制多媒体球幕投影演示仪的显示内容和显示方式； 6、遥控功能 可以通过遥控器在教室内移动遥控选择与教学息息相关的展示内容，控制旋转方向和速度、翻转和还原两极的方向、控制动画的播放/暂停和播放速度，方便教师交互式或移动教学； 三、 课程资源： 1、所提供课程包应包含符合初高中地理课程标准；满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，应该包括科普和环境教育的有关内容；其中应该包含01、地球和地球仪02、经线、纬线和经纬网03、世界地形04、海陆分布05、海陆变迁06、地球的自转07、南极地区08、非洲09、世界的海陆分布10、再识经纬网11、世界的语言和宗教12、Expansion3 countries and cities 13、地球在宇宙中的位置14-地表形态变化的内力作用15、气压带风带16、气压带风带对气候的影响17-海陆分布对大气环流的影响18、常见的天气系统19、全球气候变化20、海水运动21、传统工业与新工业22、现代技术在国土整治中的应用23、天气系统与气象灾害24、世界农业地域类型25、自然环境对城市的影响26、同一自然灾害的地域差异27、高中系统地理知识在区域中的应用28、第二次世界大战爆发等课程模块；同时应包含太阳系、太阳、月球、火星等科普和选修课程模块，资源容量不低于420G；提供专门的多媒体球幕投影演示仪网站网址，提供课程包和素材的更新和下载服务的页面截图。 该产品须在效果图中呈现； |  | 套 | 1 |
| 10 | 宇宙星空演示穹顶 | 规格：高不低于500mm，直径不少于3000mm 1、玻璃钢材质组成，表面白色亚光涂料，可和数字星球系统配合用于天象 、星空等内容的教学； 2、提供系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括内容不少于星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 电动升降展示台 | 规格：30mm×400mm×904mm 1、展示台为可移动底座，装有可遥控电动升降机；高度行程为900mm；装有滑轮，可移动教学5，材质为合金钢。 |  | 台 | 1 |
| 12 | ★虚拟现实终端 | 1、桌面级VR一体机设备，高清VR显示器与应用服务主机系统高度集成，内置适用于教学的虚拟现实VR及增强现实AR软件，通过轻便的无源偏光镜及触控笔实现逼真的VR/AR效果；整套设备需便于师生及学生小组之间的交互，使用者在佩戴眼睛时不影响正常的课堂教学交流，不接受HMD头盔类VR产品； 2、包含显示器、跟踪眼镜1副，非跟踪眼镜1副、定位笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根、标准1年质保； 3、核心软件许可证（永久性）/台；包括：系统驱动软件，立体桌面， 基础模型库； 4、软件应用许可证（永久性），视频摄像头c920， 支架用于终端； 5、主机要求：CPU：Intel Core i3及以上；硬盘：500G及以上；内存：8G及以上；显卡：AMD FirePro W5170M及以上，支持四缓冲立体成像技术SsF；显示屏：24英寸高清显示器（分辨率1920x1080），支持120HZ刷新率，支持自由调节屏幕角度已达到最佳使用观感；无线连接：支持802.11 nac及蓝牙；接口：内置不少于5个USB接口，支持音频输出、HDMI输出及RJ45网络接口； 操作系统：Windows 7及以上系统； 6、眼镜要求：系统配备3D跟踪眼镜及非跟踪转换眼镜，在眼镜上没有电池及连接线，简单轻便，在佩戴眼镜的情况下不影响师生之间的正常课堂交流；3D跟踪眼镜具有多个与显示器上的跟踪器配合使用的反光点来实现头部跟踪功能，系统能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果；非跟踪转换眼镜上没有反光点，可供旁观者使用，透过该眼镜用户可以观察到无重影的影像，并且不会影响主操作者的头部跟踪交互； 7、触控笔要求：触控笔能够对屏幕上显示的虚拟物体进行交互操作，具备以下特点：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔上无需电池供电；在笔上有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作；触控笔内置震动器，可以通过震动的方式回馈用户的操作；触控笔的解析度、精度、刷新率要求如下：轴解析度≤2mm；轴精度≤+/- 3mm；轴刷新率≥100Hz；间距精度≤2deg；摆动精度≤2deg；偏转精度≤2deg； 8、外置摄像头要求：支持Windows 7（32 位或 64 位）、Windows 8 或 Windows 10操作系统；支持1080p 全高清视频录制（高达 1920 x 1080 像素）；采用USB接口，连接线不短于1.5米；带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风；具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像；即插即用，免驱动使用；配备可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器；支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示； 9、系统具备点对群展示的功能，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备； 10、VR一体机设备具有虚拟现实显示方式与普通显示方式自动切换功能；当跟踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，显示方式由普通显示屏方式自动切换成3D显示方式；当跟踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式自动切换至普通显示方式； 11、系统中内置超过1300个拥有正版版权的VR教学模型；师生可随时调用模型库中的模型，使用平台内置的软件对模型进行操作以实现VR三维浏览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、幻灯片制作等功能，并支持将特定格式的外部模型导入平台进行演示功能；系统中预置超过110个成品教学课件，这些课件专门为VR教学设计，教师可直接将课件用于自身教学环节；学生还可以根据教师预设的问题使用本系统在线答题，学生提交的答案可通过网络直接提交到教师管理平台中； 12、系统具备虚拟现实课件三维建模及制作功能，该工具简单易用，在无专业培训情况下小学生都可快速上手；制作的三维场景及物体无需渲染可直接输出模型并导入课件当中使用，并支持3D打印机打印； 13、系统提供适用于普教的VR课程设计工具，可提供包地理、动物学、生物学、自然科学、植物学、机械制作等虚拟现实实验课程，课程的需求如下：能够模仿还原真实实验室环境中的环境并且通过VR实验回馈真实的实验数据结论；教师可对每一个课程知识点进行课题制作，每一道课题都是3D虚拟分解化展示，课件展示内容包括语音、字幕、3D动画特效及分解特效等；课件中可实现所有的工具零件以3D显示操作；系统可以模拟做破坏性实验，如果在实验中导致虚拟零件损坏，还可以通过维修功能，对虚拟电路及其配件内部结构进行显示及维修；系统中内置化学元素周期表，提供电离性、原子半径、辐射性、固液气等多种视图模式；并且系统提供自主构建原子功能；系统内置矩形、三角形、梯形、菱形等不同形状的模块建构组合功能，便于学生理解不同形状之间的关系；内置教师可直接使用的所有科学实验类课程成品课件数量超过100个； 14、具有高级模型库，在高级模型库中可提供非常精细且逼真的三维VR模型，课程内容应适用于普教的自然科学认知类范畴，包括天文、植物、化学、地球科学、人体解剖学、机械、微生物学、古生物学及动物在内的多个学科门类； |  | 套 | 1 |
| 13 | 典型地质、地貌 | 规格：不小于600mm×400mm/块 1、地貌采用均采用高分子材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌； 2、本套产品共18件，分别⑴、喀斯特地貌模型；⑵、流水地貌模型；⑶、海岸地貌模型；⑷、重力地貌模型；⑸、风沙地貌模型；⑹、黄土地貌模型；⑺、火山地貌模型；⑻、构造地貌模型；⑼、5种基本地貌模型；⑽、温室效应和酸雨模型；⑾、风化的作用模型；⑿、石油和煤的开采模型等。 |  | 套 | 1 |
| 14 | ★中国立体地形模型 | 规格：外框尺寸：2720mm×1870 mm，有效地图尺寸：2560mm×1700mm 1、水平比例尺：1：240万； 2、垂直比例尺：1：16.5万； 3、材质：采用2mm 厚环保复合材料； 4、灯光：采用高亮度带卡式LED灯，灯泡直径为3mm； 5、出版社出版，提供国家测绘地理信息局地图审核批准书和国家新闻出版总署配发的国际标准书号，集声、光、电为一体，适合现代教学的高科技产品； 6、控制系统：PC控制系统，智能移动控制系统； 7、语音系统：工业级别MP3，音质优美动听； 8、内容：一、中国地理总体概况 1、我国地理位置、疆域和政区；2、地形特征和分布：三级阶梯、地形类型、地形对经济发展的影响；3、钓鱼岛、黄岩岛；二、中国地理详细分述1、河流：长江、黄河、京杭大运河、松花江、珠江、海河、塔里木河等； 2、铁路：京沪线、京广线、京九线、京哈线、宝成—成昆—南昆线、京秦—京包—包兰线、陇海-兰新线、沪杭—浙赣—湘黔—贵昆线、天路-青藏线、滨洲线滨绥线等；3、四大高原； 4、四大盆地；5、三大平原； 6、山脉：山脉总述、喜马拉雅山脉、五岳等。 |  | 套 | 1 |
| 15 | ★世界立体地形模型 | 规格：外形尺寸：2720mm×1870mm，有效地图尺寸：2480mm×1550mm 1、水平比例尺：1：1300万； 2、垂直比例尺：1：39.3万； 3、材质：采用2mm 厚环保复合材料； 4、灯光：采用高亮度带卡式LED灯，灯泡直径为3mm； 5、出版社出版，提供国家测绘地理信息局地图审核批准书和国家新闻出版总署配发的国际标准书号，集声、光、电为一体，适合现代教学的高科技产品； 6、控制系统：PC控制系统，智能移动控制系统； 7、语音系统参数：工业级别MP3，音质优美动听； 8内容：一、世界概况总体介绍1.七大州：介绍七大洲的地理位置、地形特点、气候特征、国家人口分布、经济概况等2.四大洋介绍四大洋的地理位置、地形特点、气候特征、资源分布、航线港口等；二、世界地理详细分述 1.主要国家首府、首都：北京、东京、新德里、开罗、堪培拉、巴西利亚、渥太华、华盛顿、莫斯科、柏林、罗马、巴黎、伦敦等； 2.世界能源分布：核电站、石油天燃气、煤炭；3.世界十大河流：鄂毕河、勒拿河、湄公河、刚果河、拉普拉塔河、黄河、密西西比河、长江、亚马逊河、尼罗河；4.国际金融中心：纽约、伦敦、新加坡、香港；5.国际航空枢纽：世界十大机场；6.港口：安特卫普、新加坡、香港、鹿特丹。 |  | 套 | 1 |
| 16 | 平面政区地球仪 | 规格：直径不小于320mm,比例:1:4000万,材质:塑料,教师演示用。 |  | 台 | 2 |
| 17 | 平面地形地球仪 | 规格：直径不小于320mm,比例:1:4000万,材质:塑料,教师演示用。 |  | 台 | 2 |
| 18 | 平面政区地球仪 | 规格：直径不小于141.6mm,比例:1:9000万,材质:塑料,学生用。 |  | 台 | 55 |
| 19 | 平面地形地球仪 | 规格：直径不小于141.6mm,比例:1:9000万,材质:塑料,学生用。 |  | 台 | 55 |
| 20 | 时区换算演示仪 | 规格：尺寸不小于950mm×1300mm×20mm 高分子激光雕刻, 显示各区时的换算，教师用。 |  | 套 | 1 |
| 21 | 岩石矿物标本 | 1、产品由花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理石、辉铜矿、石英、磁铁矿、云母、方解石、石膏、白云石、玄武岩、磁铁矿石、赤铁矿石、锌矿石、铝土矿石、铜矿石、钼矿石、生铁、铁合金、镀锌板、铝合金、铜合金、钼合金、品铜、铁、铝、钨、锡（钼）组成； 2、透明盒包装； 3、每种标本有相对应的标识，并固定住透明盒内。 |  | 套 | 10 |
| 22 | 悬浮地球仪 | 规格：直径不小于150mm，进口亚克力材质，可悬浮自转。 |  | 台 | 1 |
| 23 | 土壤标本 | 规格：尺寸不小于200mm×200mm，透明盒包装,教师演示用。 |  | 个 | 1 |
| 24 | 球面式日晷 | 1.产品由球体和支架等组成； 2.球体直径为210±5mm,平面比例尺1:60000000。 |  | 套 | 1 |
| 25 | 星座镜 | 规格：直径不小于30mm，长不小于150mm材质：塑料。 |  | 套 | 10 |
| 26 | 中国政区拼接模型 | 规格：尺寸1050mm×780mm,比例:1:600万,材质:复合材料,教师演示用。 |  | 个 | 1 |
| 27 | 中国政区拼接模型 | 规格：复合材料,比例:1:2000万,学生用。 |  | 个 | 55 |
| 28 | 世界钟 | 规格：直径300mm；动盘（小盘）均刻24等分，表示地球绕太阳转一圈为24小时；静盘(地球时区盘)均刻24个时区。 |  | 台 | 1 |
| 29 | 经纬度模型 | 规格：直径不小于320mm,材质:复合材料,教师演示用。 |  | 个 | 1 |
| 30 | 地球内部构造模型 | 规格：直径320mm,比例:1:4000万,材质:复合材料,教师演示用。 |  | 台 | 1 |
| 31 | 等高线地形图判读模型 | 规格：尺寸不小于600mm×400mm,材质:复合材料,教师演示用。 |  | 台 | 1 |
| 32 | 平面两用地球仪 | 规格：直径320mm,比例:1:4000万,材质:复合材料,带灯光,教师演示用。 |  | 台 | 1 |
| 33 | 月球模型 | 规格：直径不小于320mm，材质:树脂造型彩绘,教师演示用。 |  | 个 | 1 |
| 34 | 太阳模型 | 规格：直径不小于320mm，材质:树脂造型彩绘,教师演示用。 |  | 个 | 1 |
| 35 | ★日地月三球仪 | 规格：直径不小于1200mm,台面高度不小于800mm 1、语音解说集成芯片，语音同步解说； 2、精密机械传动，不锈刚边环装饰； 3、材质:铜板特殊工艺耐腐蚀面板,不锈钢底座,顶罩为透明有机玻璃。 |  | 台 | 1 |
| 36 | 透明天球仪 | 规格：彩色球体直径不小于900mm 1、彩色印刷分别显示；黄道12宫及相邻的各组星座和银河系位置，地平纬度可调整； 2、天体360°可旋转； 3、透明天球仪通过直观、醒目使人们观察到天体各星座相邻的位置目的处在天体中所在位置，和黄赤交角的含义； 4、帮助人们理解太阳视周年运动，并可说明天体的周日视运动； 5、透明天球仪采用透明材料，各星图及银河系采用彩色印刷，观赏性强。 |  | 台 | 1 |
| 37 | 月球运行仪 | 规格：直径不小于1200mm,台面高度不小于800mm 1、语音解说集成芯片，语音同步解说； 2、精密机械传动，不锈刚边环装饰； 3、材质:铜板特殊工艺耐腐蚀面板,不锈钢底座,顶罩为透明有机玻璃； |  | 台 | 1 |
| 38 | 月相变化演示模型 | 规格：尺寸不小于780mm×54mm×20mm，材质:塑料,演示用。 |  | 个 | 1 |
| 39 | 地球立体构造模型 | 规格：93mm×100mm×100mm，材质：PLA。 |  | 个 | 1 |
| 40 | 高中（初中）地图集 | 规格：300mm×420mm 材质：半透明环保材料； 正规地图出版社出版，可看、可描，地图名称如下： 1、世界地形； 2、世界政区； 3、板块分布图； 4、世界气候类型； 5、中国政区； 6、中国地形图； 7、中国年降水量图； 8、中国温度带分布图； 9、中国水系图； 10、中国季风区和非季风区分布图； 11、气压带风带图； 12、1,7月份中国气温分布图。 |  | 套 | 55 |
| 41 | 竖板中国地势图 | 规格：850mm×1100mm，纸质 比例尺：1:6700000 1、采用中科院专家的“广义等差分维线多圆锥投影方法”设计，以不同视角进行展现； 2、图中地形地貌采用全数字化高程数据计算而成，用分层设色方法显示中国地势各高程带的范围以及区域地貌形态的空间发布； 3、提供地图审图号和书号。 |  | 套 | 1 |
| 42 | 竖板世界地势图 | 规格：850mm×1100mm，纸质 比例尺：1:31000000 1、采用中科院专家的“广义等差分维线多圆锥投影方法”设计，以不同视角进行展现； 2、图中地形地貌采用全数字化高程数据计算而成，用分层设色方法显示世界地势各高程带的范围以及区域地貌形态的空间发布； 3、地图上另外有南极洲最高点位置图、世界之最、珠穆朗玛峰位置图、世界主要山峰等介绍； 4、提供地图审图号和书号。 |  | 套 | 1 |
| 43 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸：600mm×600mm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，30mm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源。 |  | 个 | 6 |
| 44 | 教学挂图灯箱片 | 尺寸：600mm×600mm，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含：大陆漂移示意、地壳运动怎样改变了地表、探索海底、大板块与火山地震带分布、探索世界年平均气温的分布规律、探索世界气候类型、中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图、地球公转与季节变化、东南亚热带气候与农业生产、撒哈拉以南非洲、中亚地形分布、亚洲地形和沿30°N的地形剖面、南亚地形分布、中东地区、欧洲旅游胜地、北美洲地形和沿30°N的地形剖面、美国农业带的分布、中国自然景观、中国气候带分布、中国山脉分布、中国矿产资源分布、中国主要铁路和铁路枢纽、中国南方地形图、中国西北地区地貌、中国温度带、中国行政区域、青藏地区、黄河流域水系水利和地上河示意图、长江流域水系水利和干流剖面图、沟壑纵横的特殊地形区——黄土高原、中国跨流域调水工程线路示意图、中国主要远洋航线、北京奥运会火炬境内传递路线、中国人口密度、中国土壤类型、中国国家重点风景名胜区、太阳、卡西尼号穿越土星环、宇航员漫步太空、猎户座深空影像。 |  | 张 | 20 |
| 45 | 展板背景图 | 教室内部装饰地理图片、配边框，装饰墙面，比如：巴黎地下墓穴、冰岛山谷、绿海葵、布鲁诺河、德国黑森林、尼拉刚果火山、黄石国家公园、北极科考船、密西西比河、墨西哥湾、韩英洞等内容。 |  | 张 | 10 |
| 46 | 投影壁画 | 光源：LED灯或卤素灯，壁画为地理相关内容，投影内容可根据需求定制。 |  | 套 | 2 |
| 47 | 功能教室门牌 | 1、材质：多色抗倍特板成型加工； 2、固定方式：壁挂式，整体美观大方。 3、须提供雕刻学校名称及校徽标识的实物图片。 |  | 套 | 1 |
| 48 | 顶面手绘地理主题 | 1、在吊顶上手绘蓝天白云或星空等地理主题等，投标需要提供不少于2套素材； 2、主题内不少于2种星座灯带，形象逼真，灯带独立控制； 3、地理主题突出，手绘逼真。 |  | 套 | 1 |
| 49 | 模型展示柜 | 1、展示柜与模型、标本配套，使展示效果好，立柱采用铝合金材质，颜色与展示柜协调； 2、展示柜分3层为宜，最下层做成柜子，柜子内径尺寸700mm（长）×500mm（宽）×700mm（高）为宜，柜子内可以设计2层； 3、中层和上层采用透明玻璃门，对开门为宜，最上面有射灯，中层内径尺寸700mm（长）×500mm（宽）×600mm（高）为宜，上层内径尺寸700mm（长）×500mm（宽）×850mm（高），上层搁物玻璃最好有一定的倾斜度，便于观看上层模型，上层也可以做到天花顶； 4、展示柜非透明部分采用景物展示，投标时需要提供样板； 5、展示柜整体高度不低于2.3米,长度根据教室情况而定，里面背景以白色为宜，颜色要与教室色彩协调，有射灯，暖光。 |  | 套 | 1 |
| 50 | 许昌地理文化窗帘 | 遮光，喷绘有地理相关知识，不小于5幅；介绍许昌位置境域、地形地貌、气候特征、人口民族、旅游景点等地理文化。 |  | 套 | 1 |
| 51 | 穹顶吊装 | 1、用（8×25CM）标准件螺丝拼装； 2、先定位找中心（穹顶吊顶中心位置）； 3、用8颗带钩膨胀螺丝钉在教室顶部，其中4颗用钢钩吊装（可调节水平距离）；另外4颗用钢筋加固； 用粗砂纸磨穹顶内部进行打磨； 4.原子灰对穹顶内部进行刮摸； 5.腻子粉和乳胶漆充分搅拌后对穹顶内部进行刮摸（两遍），保证基本圆滑； 6.腻子干了以后，再用360目砂纸进行打磨； 7.最后用白色亚光乳胶漆涂料至少粉刷两遍（乳胶漆应无毒无味，保证符合国家环保标准）。 |  | 套 | 1 |
| 52 | 装修 | 该地理教室需要2个教室，一个标准教室，一个展示室，标准教室面积不小于96㎡，展示室不小于42㎡；或一个不小于135㎡的大教室；中标单位根据项目学校实际要求提供定制三维效果图、平面布局图、需要改造说明文件、电布线图等；学校教室需满足通电、网络等实验室建设环境基本要求；教室装修包括：造型实施，综合布线以及穹顶吊装、木地板、教室内照明系统改造、粉刷墙面（以现场勘查及效果图为准），灯具处理，垃圾清运，货物搬运等基础施工。 |  | 套 | 1 |
| 附件：地理数字互动专用教室装修明细表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 制作 | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 吊顶 | 轻钢龙骨、纸面石膏板、艺术造型吊顶（不含涂料）； | ㎡ | 138 |  |
| 2 | 顶面 | 使用环保乳胶漆漆面 | ㎡ | 138 |  |
| 3 | 墙面处理及刷漆 | 使用环保乳胶漆漆墙、教室内墙及外墙表面三层腻子打底；白色乳胶漆漆面、防水、防潮、防脱落；旧墙面原刷漆铲除，所有墙面用快干粉刮平，批腻子粉至少两遍，360目砂纸打磨，亚光乳胶漆粉刷墙面两遍； | ㎡ | 400 |  |
| 4 | 2.5平方多股铜线 | 使用PVC穿线管，优质电线，教室总体布线要分路控制，根据教室实际情况，分3路控制，讲台上和数字星球用电1路，照明用电1路，展示柜、灯箱用电1路，语音地图和演示仪器（后面的）用电1路；所有线路连线头（包括电源头、信号线接头、控制线接头等）均需要用口取纸或不干胶标识纸（注明控制设备名称和功能）粘贴，口取纸或不干胶标识纸外面用透明胶带粘贴保护； | m | 500 |  |
| 5 | 4平方多股铜线 | 使用PVC穿线管，优质电线，教室总体布线要分路控制，根据教室实际情况，分3路控制，讲台上和数字星球用电1路，照明用电1路，展示柜、灯箱用电1路，语音地图和演示仪器（后面的）用电1路；所有线路连线头（包括电源头、信号线接头、控制线接头等）均需要用口取纸或不干胶标识纸（注明控制设备名称和功能）粘贴，口取纸或不干胶标识纸外面用透明胶带粘贴保护； | m | 400 |  |
| 6 | LED筒灯（节能灯） | 1、LED灯具，功率因数：>0.9，产品具备CCC证书； 2、功率：36W（±10%）； 3、显色指数：>90（R9>50），色温：5000K±280K；无频闪（波动深度≤3.2%）。 4、光源蓝光危害为无危害级，；近紫外对眼睛危害辐照值为0； 5、不低于GB50034-2013标准要求，课桌面照度不低于300lx，教室统一眩光≤17，桌面照度均匀度≥0.7,功率密度≤7W/㎡。 | 套 | 50 |  |
| 7 | 地图地图设备柜及安装 | 木龙骨基础、基层使用中档木工板、高密度板打底、防火板饰面；内置光电立体地形电源线路、面板设开关、外观设计师专业设计、外观大气、时尚，符合地理教室空间氛围；造型内部承重构架设计、能充分承受两块地形的重量；应在立体地图的附近处安装插座，至少一个，用于立体地图音箱的安装； | 套 | 2 |  |
| 8 | 地理科学知识窗帘安装 | 根据公司设计内容制作加工成的窗帘安装； | 套 | 1 |  |
| 9 | 灯箱及安装 | 灯箱背后要通电，分为两种情况，分立开关和统一开关，布线均用3芯1.5 mm2电线；若灯箱是600mm×600mm，灯箱下延距地1.5米为宜；若灯箱是600mm×800mm，灯箱下延距地1.3米为宜；原则上根据教室现场情况，高度和分布合理，美观大方；在统一开关中，应在教师使用方便的地方（一般情况为教室的前面），安装开关，在灯箱安装的背面留出电源，所有灯箱均由一个开关统一控制；分立开关，应在每个灯箱安装处旁边安装电源开关，一个开关仅控制一个灯箱； | 套 | 1 |  |
| 10 | 地线开槽 | PVC穿线管，开墙沟、地沟布线处均需要将线路套在PVC或KGB管路中，根据布线的多少，选取不同直径的PVC或KGB管，地插及布线口均需要用玻璃胶进行封口，以防止进水短路；强弱电之间布线距离不少于20CM，以防止电路出现对设备的干扰； | m | 60 |  |
| 11 | 木质讲台 | 4m×1.5m； | ㎡ | 6 |  |
| 12 | 工程复合木地板 | 知名品牌，使用木地板装修，直接采购木地板（采购阻燃产品），厂家将负责安装，施工时保证木地板的平整，不得有塌陷，地面有地插和接线处用透明玻璃胶封口； | ㎡ | 138 |  |
| 13 | 踢脚线 | 要求美观大方，牢固可靠； | m | 50 |  |
| 14 | 安装VGA线（10m） | 由讲台（前沿中心）引一根VGA线（10米长为宜）至穹顶正下方，穹顶端预留3米以上，再由讲台（前沿中心）另引一根VGA线（10米长为宜）至挂视听设备墙上中心约2.7米位置（离地距离），每端预留约2.5米；如果有数字地理触控终端，还需从讲台引一根VGA至数字地理触控终端处，每端预留约2米；所有线路连线头（包括电源头、信号线接头、控制线接头等）均需要用口取纸或不干胶标识纸（注明控制设备名称和功能）粘贴，口取纸或不干胶标识纸外面用透明胶带粘贴保护； | 根 | 3 |  |
| 15 | 安装USB线（10m） | 由讲台（前沿中心）另引一根电子白板数据线（USB线）（10米长为宜）至挂视听设备墙上中心约2.7米位置（离地距离），金属漏出来一端在讲台，每端预留约2.5米；所有线路连线头（包括电源头、信号线接头、控制线接头等）均需要用口取纸或不干胶标识纸（注明控制设备名称和功能）粘贴，口取纸或不干胶标识纸外面用透明胶带粘贴保护； | 根 | 1 |  |
| 16 | 垃圾清运费 | 所有装修垃圾运出学校，放在合适位置； | 项 | 1 |  |
| 17 | 教室保洁 | 在进行以上的装修工作后，对教室进行整体的卫生保洁，擦洗窗户、窗台、开关、插座、黑板、暖气、屋门等，清洁地面、讲台、地脚线； | 项 | 1 |  |
| 18 | 音箱安装 | 音箱采用吸顶方式安装 。 | 套 | 1 |  |

二、历史数字互动专用教室方案（一个）

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无尘推拉式复合绿板 | 规格：1300mm×4000mm 1、板面：采用优质绿板，无接缝、表面附着墨； 2、书写面板采用名优品牌绿板，基板厚度≥0.40mm，可吸附磁片，易写易擦、坚固耐用； 3、细腻平整、书写流畅，字迹清晰、擦后无留、耐磨损、耐腐蚀，色调柔和，学生任何角度都能正常观看； 4、边框：内外框均采用高强度铝合金，耐磨、抗拉不变形，造型美观经久耐用； 结构：采用特制隐藏式滑动槽，内部可安装电子白板。 |  | 1 |
| 2 | ★液晶一体机 | 1、采用金属安全框，与绿板一体化设计，产品外观最厚处110mm； 2、显示尺寸70英寸，分辨率满足数字全高清要求具有触摸功能；可视角度≮175°；触摸分辨率4096*4096；触摸类型：4点触摸； 3、触摸精度：1.5mm；触摸方式：手指、专用笔，具有4点触摸功能，且无需安装驱动，即插即用；支持三点以上同时书写； 4、输入：1路AV/音频、1路VGA/音频、1路TV、≥2路HDMI、1路AV、前置面板USB接口2个； 5、具有嵌入式操作系统且在嵌入式操作系统下能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件. 嵌入式互动白板支持两人同时进行书写.老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康； 6、支持USB接口无电脑播放多媒体文件，支持文件格式： MPEG、AVI、RM、JPG等多媒体文件；外接多媒体教学一体机时，设备能自动识别无需教师手动切换； 7、书写屏防划防撞，表面防撞击（提供省级或省级以上防撞击测试报告）； 8、可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能； 9、设备前置面框处2个安卓USB接口和2个PC USB接口； 10、软件要求：支持OFFICE 、WPS系列软件等直接标注功能；提供多种笔型，多种线型的书写功能，具有多种书写效果，书写流畅、自如，能将手写文字自动识为标准输入字体；支持建白板，黑板，背景板面，桌面板面功能，支持无边界全屏书写功能；提供多种类型多媒体文件导入功能；支持以嵌入式音频链接方式播放音频，并可设置播放的起止时间；视频链接播放可以支持嵌入到图片播放和播放器播放两种模式；可对视频进行动态批注；支持自动、手动方式将声音与白板书写内容保存成为多媒体文件的功能，支持回放，复制等功能；支持对PPT课件的直接导入，导入，且导入的PPT图片和文字可以根据需要进行二次编辑形成符合自己特色的课件；工具条能实现移动、显示与隐藏、图标增减功能；通过菜单中功能选项，设置资源面板、常用工具栏、辅助工具栏、绘图工具栏的显示、隐藏；通过点住各工具栏前端的移动手把，改变工具条的显示位置； 11、可实现实时采集动态视频展台信号，并直接在屏幕上针对展台动态信号进行批注和标识；具有与现行课程标准相匹配的可以通过网络免费下载的中小学各科课件资源网站，并能及时更新； 12、系统支持多种操作系统，具有良好的兼容性，支持XP、Win7和其它Windows升级版本； 13、具有嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开； 14、移动支架：优质冷轧钢板采用烤漆工艺，重载加固，与液晶一体机配合良好，含刹车脚轮，方便移动。 | 台 | 1 |
| 3 | ★教师书案 | 规格：1600mm×700mm×780mm，三国曹魏时期设计风格，亚光漆 1、台面：采用40mm纯橡木，台面红色背景，黑色图符，红黑搭配，精美生动，裙边有三国曹魏典型黑色花纹； 2、案架：采用橡木材质，环保油漆，造型美观，经久耐用； 3、台面上须激光雕刻能彰显许昌人文历史特色的图案； 4、该产品须在效果图中呈现。 | 张 | 1 |
| 4 | 教师椅 | 规格：440mm×420mm×（420，1000）mm，三国曹魏时期设计风格，亚光漆； 橡胶木精加工而成，使用环保油漆，整体仿古处理，造型美观，经久耐用。 | 张 | 1 |
| 5 | ★学生书案 | 规格：1500mm×500mm×760mm，三国曹魏时期设计风格，亚光漆 1、台面：采用厚40mm纯橡木，台面红色背景，黑色图符，红黑搭配，精美生动，裙边有三国曹魏典型黑色花纹； 2、案架：采用橡木材质，环保油漆，造型美观，经久耐用； 3、台面上须激光雕刻能彰显许昌人文历史特色的图案； 4、该产品提供组合图片，整体造型在效果图中呈现，能够展示产品结构性能。 | 张 | 28 |
| 6 | ★学生凳 | 规格：400mm×300mm×450mm，三国曹魏时期设计风格，亚光漆 橡胶木精加工而成，使用环保油漆，整体仿古处理，造型美观，经久耐用。 | 张 | 56 |
| 7 | 复古服 | 麻布衣，男性为直裾之衣，女性为曲裾深衣；服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足；衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边；衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣；男女件数尺寸根据学校情况而定。 | 套 | 60 |
| 8 | 历史仿古窗 | 采用原木根据实际尺寸，精加工而成，云纹饰边，三国曹魏时期设计风格，要与教室原有窗户结合良好，无安全隐患。 | 平方 | 25 |
| 9 | 天棚 | 天棚：采用仿古木，主体为木简形式或三国图符，体现三国曹魏时期历史文化风格，里面有暗灯，造型精美，具有很高的欣赏价值。 | 平方 | 28 |
| 10 | 横梁及斗拱 | 将教室内的横梁进行美化，横梁及斗拱的风格要符合三国曹魏时期建筑物风格，体现许昌地域文化。 | 套 | 1 |
| 11 | 复古灯 | 规格：不小于390mm×450mm 采用进口羊皮纸、原木手工制作而成，三国时期魏国文化主题造型精美，具有很高的欣赏价值，数量根据项目情况而定,总体不少于12个。 | 套 | 1 |
| 12 | 复古火焰灯 | 规格：直径不小于150mm，盆高不小于100mm，火焰高不小于140mm 材质：高档树脂、绸布、电子元件，壁挂式，仿真制作、光电结合，动感十足，具有独特的视觉效果；两侧带有红色聚光灯，内置风扇，火焰会摆动，形象逼真。 | 个 | 4 |
| 13 | 木雕壁挂 | 规格：直径不小于550mm 采用香樟木镂雕而成，分别为四大神兽青龙白虎朱雀玄武，每种神兽至少一个，壁挂式，具有独特的视觉效果，体现三国争霸的战争氛围。 | 套 | 1 |
| 14 | ★中国电子历史长廊 | 规格：4500mm×1500mm 1、中国历史电子长廊以客观的历史时间为脉络，以人类社会发展的趋势为导向、以重大历史政治、经济、科学文化事件为架构和主体，图、文、声、视四体一位地展示和拓伸历史课程内容，即能满足高中课程标准中的教学中普及性、基础性和发展性的需要，也能实现高中课程标准中的拓展性和加强型的课程要求；控制系统：1.智能移动无线控制系统①40寸液晶真彩显示屏，画面清晰绚丽，配合长寿命工业级触摸屏，操作过程稳定；②人体工程学外形设计，外壳采用工程塑料制作，经久耐用；③控制信号采用RF无线发射方式，控制有效范围更为广阔；具有开机自动搜索终端设备功能，并具有基本的系统故障自我诊断及提示功能；④1800MA大容量锂电池供电，20秒用户无操作自动进入睡眠模式，智能电源管理模式，系统采用低功耗微控芯片，使待机时间更长； 2、中国历史内容： 先秦：（北京人，青铜器，甲骨文，夏、商、西周的政治制度，都江堰） 秦汉：（秦始皇与秦朝中央集权制度，兵马俑，丝绸之路） 魏晋南北朝：（莫高窟） 隋唐：（三省六部制，隋唐大运河，唐长安城，玄奘西游，文成公主入藏，开元盛世） 五代辽宋夏金元：（宋瓷，活字印刷术，清明上河图，成吉思汗） 明清时期：（明长城，明代紫禁城建设，郑和下西洋，郑成功收复台湾，虎门销烟） 清后期到中华民国时期：（火烧圆明园、洋务运动，戊戌变法，中华民国成立，五四运动，共产党成立，北伐战争，南昌起义，西安事变，卢沟桥事变，台儿庄战役，百团大战，重庆谈判，日本投降，三大战役，渡江战役） 中华人民共和国：（开国大典，抗美援朝，文化大革命，邓小平改革开放，中国第一颗人造卫星的升空，联合国合法席位的获得，香港回归，中国奥运会的成功举办，神舟七号载人飞船顺利升空）。 该产品须提供安装后实景图片。 | 副 | 1 |
| 15 | ★便携式液晶触摸控制屏 | 1、智能移动控制系统： 真彩显示屏，画面清晰绚丽，配合长寿命工业级触摸屏，操作过程稳定； 人体工程学外形设计，外壳采用工程塑料制作，经久耐用； 控制信号采用RF无线发射方式，控制有效范围更为广阔；具有开机自动搜索终端设备功能，并具有基本的系统故障自我诊断及提示功能； 1800MA大容量锂电池供电，20秒用户无操作自动进入睡眠模式，智能电源管理模式，系统采用低功耗微控芯片，使待机时间更长； 2、语音系统参数： 工业级别MP3，分段语音内容播放，音质优美动听； 语音人性化设计用于控制：1、中国历史电子长廊；2、世界历史电子长廊；3、中国-世界历史电子长廊。 | 个 | 1 |
| 16 | 展示柜 | 规格：1200mm×680mm×1000mm 1、上柜透明罩采用5mm全透明钢化玻璃或有机玻璃制作，倒角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏； 3、上柜内铺绒布美观大方，有射灯； 4、下柜采用实木精制而成，防刮花、不变形，造型简洁、美观； 5、可根据项目场地情况进行优化制作。。 | 个 | 5 |
| 17 | 仿红木博古架 | 规格：1000mm×280mm×2200mm，原木色复古，多格，符合三国曹魏时期博古架风格，不接受免漆工艺。 | 张 | 2 |
| 18 | 三国竹简文化 | 规格：150mm×1200mm 材质：竹制或木制，复古处理，刻有三国时期文化，两端有三国时期魏国图符，支持壁挂，不少于20幅。 | 套 | 1 |
| 19 | 三国复古书籍 | 材质：竹制，复古处理，刻（或毛笔写）有三国时期文章，文章内容完整，不少于10卷，每卷书籍配有一个锦囊袋。 | 套 | 1 |
| 20 | 三国脸谱 | 规格：200mm×120mm，陶瓷材质，采用冷瓷彩绘技术，取材三国人物，从观念和视野的角度，从文化和理解的角度，来诠释许昌文化，经过精湛的工艺和现代工艺流程精制而成，做工精细和形象逼真，脸谱有对应人物的介绍，不小于40个人物。 | 套 | 1 |
| 21 | 殷墟甲骨文模型 | 一甲一骨，高度仿真制作，盒装。 | 盒 | 1 |
| 22 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 规格：Φ385mm×160mm。 | 个 | 1 |
| 23 | 四羊方尊模型 | 规格：300mm×300mm×580mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 24 | 司母戊鼎 | 规格：1：10，材质：青铜，高仿。 | 个 | 1 |
| 25 | 货币模型 | 规格：270mm×230mm×40mm，秦统一八枚、合金。 | 盒 | 1 |
| 26 | 曹魏五铢 | 曹魏五铢，高度仿真制作，不少于五枚，盒装；曹操迎奉汉献帝至许县后，经连年征伐统一了北方大部分地区，发行足量的曹魏五铢，其径约2.5厘米，“五”字文笔弯曲而包上下横笔于内，“朱”头圆折，逐步恢复了经济秩序。 | 盒 | 1 |
| 27 | 筒车 | 规格：450mm×185mm×380mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 28 | 辘轳模型 | 规格：370mm×205mm×310mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 29 | 连击水碓模型 | 规格：450mm×250mm×330mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 30 | 大泉五千 | 规格：Φ30mm×4mm，高度仿真制作，不少于二枚，有底座，可上下360度旋转，便于观察学习，材质：PLA，盒装。 | 盒 | 1 |
| 31 | 冶铁水排模型 | 规格：505mm×200mm×285mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 32 | 桔槔模型 | 规格：380mm×210mm×380mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 33 | 镂车模型 | 规格：380mm×260mm×450mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 34 | 翻水车模型 | 规格：940mm×200mm×280mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 35 | 纺车模型 | 规格：500mm×300mm×280mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 36 | 水磨模型 | 规格：500mm×240mm×280mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 37 | 唐三彩载乐俑 | 规格：260mm×100mm×280mm，材质：陶瓷。 | 个 | 1 |
| 38 | 人力车 | 规格：100mm×50mm×60mm，材质：PLA。 | 个 | 1 |
| 39 | 历代木犁 | 规格：610mm×410mm×120mm，材质：木质。 | 套 | 1 |
| 40 | 磨制石器模型 | 规格：610mm×410mm，材质：高分子材料。 | 套 | 1 |
| 41 | 兵马俑 | 规格：高280mm，材质：高分子材料。 | 套 | 1 |
| 42 | 马踏飞燕 | 规格：300mm×230mm，材质：青铜，高仿。 | 个 | 1 |
| 43 | 天子驾六 | 规格：440mm×280mm，材质：黄铜。 | 套 | 1 |
| 44 | 十二字砖 | 规格：308mm×267mm×40mm，材质：高分子材料，高仿 | 套 | 1 |
| 45 | 编钟 | 规格：845mm×475mm，材质：合金。 | 个 | 1 |
| 46 | 清明上河图 | 规格：不小于1500mm×150mm，材质：绢质。 | 卷 | 1 |
| 47 | 长城烽火台 | 模型尺寸：1230mm×900mm×500mm，底座尺寸：1330mm×1010mm×780mm。 | 个 | 1 |
| 48 | 帕特农神庙 | 规格：930mm×630mm×370mm全景缩微模型，复合材料复制。 | 个 | 1 |
| 49 | 禹州钧瓷壶 | 钧瓷，灯笼型，容积不小于200ml。 | 个 | 1 |
| 50 | 禹州钧瓷杯 | 粉蓝钧， 色釉。 | 个 | 1 |
| 51 | 禹州钧瓷宝葫芦 | 规格：300mm×20mm，鸡血红 禹州神后钧瓷花瓶精品：宝葫芦 ，重量不小于3kg。 | 个 | 1 |
| 52 | 三星堆青铜立人像 | 规格：60mm×60mm×280mm，材质：青铜，高仿。 | 个 | 1 |
| 53 | ★桥梁模型 | 1、规格：不小于600mm×105mm×150mm，六件/套； 2、包含悬梁桥、斜拉索桥、梁架桥、拱架桥、弓形拱桥、悬索桥等六种桥梁模型；结构层次清晰、符合教材内容，提供产品实物彩色图片； 3、材质为有机玻璃材质，底板为优质色板，环保塑料精致加工成型，可以拆装组合。 | 套 | 1 |
| 54 | 长信宫灯模型 | 规格：380mm×350mm×630mm，材质：树脂，高仿。 | 个 | 1 |
| 55 | 秦明古长城模型 | 规格：900mm×600mm×200mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 56 | 秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型 | 规格：900mm×600mm×300mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 57 | 半坡遗址复原模型 | 规格：900mm×600mm×150mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 58 | 二里头殷墟遗址复原模型 | 规格：900mm×600mm×180mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 59 | 中国古观星台模型 | 规格：800mm×500mm×480mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 60 | 秦始皇兵马俑一号铜车马 | 规格：600mm×400mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 61 | 老式通讯机 | 规格：300mm×200mm×400mm 摁着“老式通讯机”的按钮，随着长短不一的“滴答”声，记录滚轮上就会记下你的“密码”，实现异地通讯。 | 台 | 1 |
| 62 | 木活字 | 规格：308mm×267mm×40mm，材质：木质。 | 套 | 1 |
| 63 | 楔形文字泥板 | 规格：400mm×400mm×10mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 64 | 阿斯旺三金字塔沙盘 | 规格：600mm×400mm×150 mm，材质：高分子材料。 | 个 | 1 |
| 65 | 三桅帆船 | 规格：长度400mm，材质：木质。 | 个 | 1 |
| 66 | 投影壁画 | 光源：LED灯，壁画为历史相关内容，投影内容可根据需求定制。 | 套 | 2 |
| 67 | 功能教室门牌 | 1、材质：纯实木雕刻； 2、固定方式：壁挂式，整体美观大方。 | 套 | 1 |
| 68 | 装修 | 该历史专用教室需要一个标准教室，标准教室面积不小于96㎡，教室内学校自行配备班班通设备；中标单位根据项目学校实际要求提供定制三维效果图、平面布局图、需要改造说明文件、电布线图等；学校教室需满足通电、网络等实验室建设环境基本要求；教室装修包括：造型实施，综合布线、木地板、教室内照明系统改造、粉刷墙面（以现场勘查及效果图为准），灯具处理，垃圾清运，货物搬运等基础施工。 | 套 | 1 |
| 附件：历史专用教室装修明细表 |  |  |  |  |
| 序号 | 制作 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 顶面 | 使用环保乳胶漆漆顶 | ㎡ | 96 |
| 2 | 墙面处理及仿古壁纸 | 使用环保乳胶漆漆墙、教室内墙及外墙表面三层腻子打底；白色乳胶漆漆面、防水、防潮、防脱落；旧墙面原刷漆铲除，所有墙面用快干粉刮平，批腻子粉至少两遍，360目砂纸打磨，亚光乳胶漆粉刷墙面两遍，壁纸要求仿古，与教室色彩协调，施工要求平整无气泡； | ㎡ | 300 |
| 3 | 2.5平方多股铜线 | 使用PVC穿线管，优质电线，教室总体布线要分路控制，根据教室实际情况，分3路控制，照明用电1路，展示柜用电1路，历史演示仪器（后面的）用电1路；所有线路连线头均需要用口取纸或不干胶标识纸（注明控制设备名称和功能）粘贴，口取纸或不干胶标识纸外面用透明胶带粘贴保护； | m | 300 |
| 4 | 4平方多股铜线 | 使用PVC穿线管，优质电线，教室总体布线要分路控制，根据教室实际情况，分3路控制，照明用电1路，展示柜用电1路，历史演示仪器（后面的）用电1路；所有线路连线头均需要用口取纸或不干胶标识纸（注明控制设备名称和功能）粘贴，口取纸或不干胶标识纸外面用透明胶带粘贴保护； | m | 200 |
| 5 | 历史仿古窗安装 | 根据公司设计制作加工成的仿古窗安装； | 套 | 1 |
| 6 | 地线开槽 | PVC穿线管，开墙沟、地沟布线处均需要将线路套在PVC或KGB管路中，根据布线的多少，选取不同直径的PVC或KGB管，地插及布线口均需要用玻璃胶进行封口，以防止进水短路；强弱电之间布线距离不少于20CM，以防止电路出现对设备的干扰； | m | 30 |
| 7 | 复古讲台 | 4m×1.5m，复古木制； | ㎡ | 6 |
| 8 | 复古地砖 | 知名品牌，使用仿古地板装修，保证地砖的平整，不得有塌陷，地面有地插和接线处用透明玻璃胶封口； | ㎡ | 96 |
| 9 | 踢脚线 | 要求美观大方，牢固可靠； | m | 50 |
| 10 | LED灯具 | 1、LED灯具，功率因数：>0.9，产品具备CCC证书； 2、功率：36W（±10%）； 3、显色指数：>90（R9>50），色温：5000K±280K；无频闪（波动深度≤3.2%）。 4、光源蓝光危害为无危害级，；近紫外对眼睛危害辐照值为0； 5、不低于GB50034-2013标准要求，课桌面照度不低于300lx，教室统一眩光≤17，桌面照度均匀度≥0.7,功率密度≤7W/㎡。 | 套 | 6 |
| 11 | 背景墙 | 根据三国曹魏时期和历史文化长廊设备进行设计，整体美观协调，历史元素浓厚。 | 项 | 1 |
| 12 | 垃圾清运费 | 所有装修垃圾运出学校，放在合适位置； | 项 | 1 |
| 13 | 教室保洁 | 在进行以上的装修工作后，对教室进行整体的卫生保洁，擦洗窗户、窗台、开关、插座、黑板、暖气、屋门等，清洁地面、讲台、地脚线； | 项 | 1 |

一、投标条件：

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（2）本项目不接受联合体投标。

二、其它要求

1、评标时投标人需提供地理、历史教室根据项目学校实际定制的三维效果图（不接受实物照片）、平面布局图，桥梁模型、中国电子历史长廊、学生书案等产品图片。

2、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人负责，但最高不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

3、所有产品免费质保期限为叁年。在质保期内产品发生质量问题时应即时免费为使用方更换，保证产品正常使用。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。

4、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

5、付款方式（不响应者为无效投标）

经采购人验收和第三方质量检测验收合格，付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

6、预算上限：130万元，最高限价：130万元，超出者为无效投标。

7、供货地点：许昌三高、许昌二高。

8、交付时间：合同签订后20天。

9、核心产品：地理教室序号9多媒体球幕投影演示仪、序号12虚拟现实终端，历史教室序号5学生书案。

10、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

三、评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

（一）信誉8分

（1）投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况。无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

（2）投标人具有多媒体球幕投影演示仪省级(含)以上电子信息产品质量监督检验研究院检验报告复印件加盖生产厂家公章予以证明激光光源并且符合招标要求的亮度、分辨率等要求的得4分；

（3）投标人提供学生书案省级以上质检部门提供的检测报告的得2分。

（二）售后服务8分

1、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以2小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。2小时以上不得分。

2、免费保修时间：以年为单位，以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分2分。2年以下的不得分。

3、具有完整的课程培训计划：有详细的培训计划和方案，每校每科至少培训3名以上合格的专任教师。好4分，较好2分，一般1分。不提供者不得分。

（三）业绩10分

2015年以来具有同类项目业绩，单项合同金额在100万以上（含100万），税务发票复印件、合同、中标公告网页截图及验收报告齐全者每个2分，满分10分。（税务发票、合同及验收报告原件开标时备查，时间以合同日期为准）。

- （四）对招标文件的响应程度33分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）技术参数满分为20分。满足招标文件技术要求的基本分15分，所投产品技术参数每优于招标文件加★技术参数的每项加0.5分（最多加5分）。

（3）地理、历史教室实际三维效果图、平面布局图以及桥梁模型、中国电子历史长廊、学生书案等产品图片14分。

根据投标人提供的项目学校的地理、历史教室实际三维效果图、平面布局图以及桥梁模型、中国电子历史长廊、学生书案等产品图片，效果图和图片清晰完整、产品图案设计、制作工艺、效果体现，好：14分，较好：11分，一般：8分。

（五）投标报价40分

三包、书法教室

项目预算：180万元，共14个书法教室。

书法教室技术要求（一个）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师书法桌 | 规格：1600mm×700mm×780mm,汉代时期设计风格 1、案面：采用40mm纯橡木，四周裙边雕刻汉代典型云气纹，配以艳丽的红与黑的搭配环保油漆，纹路变化多样，线条流畅，精美生动； 2、案架采用纯橡木材质，环保油漆，造型美观，经久耐用； *3、台面上激光雕刻有“许”或“书”草书字体； *4、该产品须在效果图中呈现。 | 张 | 1 |
| 2 | ★学生书法桌 | 规格：1500mm×500mm×760mm,汉代时期设计风格 1、案面：采用40mm纯橡木，四周裙边雕刻汉代典型云气纹，配以艳丽的红与黑的搭配环保油漆，纹路变化多样，线条流畅，精美生动； 2、案架采用纯橡木材质，环保油漆，造型美观，经久耐用； *3、台面上激光雕刻有“许”、“许之昌”、或“书”草书字体； *4、提供该产品的组合图片，整体造型在效果图中呈现，须能够展示产品结构性能。 | 张 | 30 |
| 3 | ★学生凳 | 鼓形或方形，纯橡木精加工而成，使用环保油漆，整体仿古处理，造型美观，经久耐用。 | 张 | 60 |
| 4 | ★书法博古架 | 规格：1200mm×350mm×1850mm 1、材质：背面、侧面都采用跟正面一致的主料实木制作，保证博古架的牢固程度，同时背面侧面木质纹理跟正面一致，视觉美观； 2、三底一面的上漆工序，每一道上漆后确保自然干透后再上第二道，保证成品的漆面饱满度和手感； *3、该产品须在效果图中呈现，提供不少于两种样式产品图片，以便供客户选择。 | 张 | 2 |
| 5 | 书法教室文化 | 1、材质：木质； 2、固定方式：壁挂式，整体美观大方； 3、内容：书法界名人及其介绍、书法激励语、书法管理制度等，不少于12幅，单幅面积根据现场设计，充分情景化设计。 | 套 | 1 |
| 6 | 笔洗 | 规格：直径150mm，高50mm 陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 60 |
| 7 | 笔筒 | 规格：直径95mm，高100mm 青花瓷材质，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 60 |
| 8 | 书画毡 | 规格以教师、学生桌面大小为宜，A级毛，细白羊毛材质，厚度不小于5mm，不掉毛。 | 张 | 30 |
| 9 | ★书法纸 | 1、韧性好、纸质纯净、纹理清晰的四尺全开生宣、熟宣各1刀（100张/刀）； 2、纸质细腻，薄而柔韧的4开毛边纸10刀（每刀100张）； 3、三尺斗方或扇面10张； 4、四尺横批10张； 5、五尺对联10对； 6、七字素色瓦当10对。 | 套 | 30 |
| 10 | 笔架 | 规格：450mm×480mm 鸡翅木材质、做工结实、榫接牢固、双龙戏珠，漆面平整光亮的悬挂笔架，可悬挂不少于16支毛笔。 | 个 | 60 |
| 11 | ★水写布 | 书写区域规格：600mm×350mm， 40格 1、左侧有20格基本字画； 2、清水书写，反复使用； 3、配备兼毫毛笔一支； 4、仿宣设计，写上即可出现浓墨色； 5、配水碟，盒装。 | 幅 | 60 |
| 12 | ★书法临摹碑帖 | 历代书法名家碑帖，按照教育部《中小学书法教育指导纲要》附件3《临摹范本推荐》规定内容配备，不少于六本。 | 套 | 10 |
| 13 | ★书法练习册 | 18K，田字格。 | 本 | 60 |
| 14 | 描红本 | 正楷。 | 本 | 60 |
| 15 | ★硬笔书法练习用凹槽模板 | 硬笔名家的凹槽模板。 | 套 | 60 |
| 16 | ★毛笔经典碑帖 | 毛笔临帖要以经典碑帖为范本，符合按照教育部《中小学书法教育指导纲要》附件3《临摹范本推荐》规定内容；不少于六本。 | 套 | 60 |
| 17 | ★毛笔 | 笔杆匀称硬直，笔锋饱满，毛色纯正，笔毫有弹性，笔杆笔头粘结牢固有防水处理；长锋、中锋、短锋硬毫毛笔（如狼毫）和兼毫各1支，共6支。 | 套 | 60 |
| 18 | 墨汁 | 墨条2根（200g及以上），墨汁3瓶（500ml及以上),用于演示磨墨过程或教师撰写演示作品，箱内剩放1根墨条和1瓶墨汁，其他放准备室集中储存。 | 套 | 30 |
| 19 | 砚台 | 规格：6寸 仿古竹字砚 罗纹石材质，形状椭圆形，雕有图案，选用石质细腻、做工精致、带盖。 | 块 | 60 |
| 20 | 镇尺 | 规格：250mm×40mm×25mm 红杉木材质，一对净重不小于0.5kg，镇尺正面雕刻有花纹图案。 | 对 | 60 |
| 21 | 印泥 | 陶瓷盒装，朱砂印泥，不少于20g。 | 盒 | 30 |
| 22 | 印章 | 绿檀或黑檀材质。 | 块 | 60 |
| 23 | 书法作品赏析 | 历代书法名家临摹碑帖；从《临摹范本推荐》和《欣赏作品推荐》中精选印制，作为初中书法挂图套装，横幅或竖幅，白色宣纸书写，锦绫装裱 可直接悬挂。 | 幅 | 4 |
| 24 | 汉代拓片书法赏析 | 汉代书法著名拓片，包含汉代篆书、隶书、草书的拓片，每种书法字体至少包含2种拓片，投标须提供汉代篆书《长乐未央》或《汉广益强、破胡灭羌、长乐未央》拓片照片。 | 幅 | 4 |
| 25 | 画镜线 | 铝合金轨道，滑轨挂镜线，侧装轨道，根据教室设计，总体不少于6米，不少于10个铜滑轮按压钩码，4个射灯。 | 套 | 1 |
| 26 | 光源设备 | *1、一体式LED灯具，功率因数：>0.9，产品具备CCC证书； 2、功率：36W（±10%）； *3、显色指数：>90（R9>50），色温：5000K±280K；无频闪（波动深度≤3.2%）。 *4、光源蓝光危害为无危害级，近紫外对眼睛危害辐照值为0； *5、不低于GB50034-2013标准要求，课桌面照度不低于300lx，教室统一眩光≤17，桌面照度均匀度≥0.7,功率密度≤7W/㎡。 | 套 | 6 |
| 27 | 仿古吸顶灯 | 规格：不小于390mm×450mm 采用进口羊皮纸、原木手工制作而成，三国时期魏国文化主题造型精美，具有很高的欣赏价值，数量根据项目情况而定。 | 个 | 9 |
| 28 | 推拉式绿板 | 规格：1300mm×4000mm 1、板面：采用优质绿板，无接缝、表面附着墨； 2、书写面板采用名优品牌绿板，基板厚度≥0.40mm，可吸附磁片，易写易擦、坚固耐用； 3、细腻平整、书写流畅，字迹清晰、擦后无留、耐磨损、耐腐蚀，色调柔和，学生任何角度都能正常观看； 4、边框：内外框均采用高强度铝合金，耐磨、抗拉不变形，造型美观经久耐用； 结构：采用特制隐藏式滑动槽，内部可安装电子白板。 | 副 | 1 |
| 29 | ★触摸一体机 | 1、采用金属安全框，与绿板一体化设计，产品外观最厚处110mm； 2、显示尺寸70英寸，分辨率满足数字全高清要求具有触摸功能；可视角度≮175°；触摸分辨率4096*4096；触摸类型：4点触摸； 3、触摸精度：1.5mm；触摸方式：手指、专用笔，具有4点触摸功能，且无需安装驱动，即插即用；支持三点以上同时书写； 4、输入：1路AV/音频、1路VGA/音频、1路TV、≥2路HDMI、1路AV、前置面板USB接口2个； 5、具有嵌入式操作系统且在嵌入式操作系统下能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件. 嵌入式互动白板支持两人同时进行书写.老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康； 6、支持USB接口无电脑播放多媒体文件，支持文件格式： MPEG、AVI、RM、JPG等多媒体文件；外接多媒体教学一体机时，设备能自动识别无需教师手动切换； 7、书写屏防划防撞，表面防撞击（提供省级或省级以上防撞击测试报告）； 8、可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能； 9、设备前置面框处2个安卓USB接口和2个PC USB接口； 10、软件要求：支持OFFICE 、WPS系列软件等直接标注功能；提供多种笔型，多种线型的书写功能，具有多种书写效果，书写流畅、自如，能将手写文字自动识为标准输入字体；支持建白板，黑板，背景板面，桌面板面功能，支持无边界全屏书写功能；提供多种类型多媒体文件导入功能；支持以嵌入式音频链接方式播放音频，并可设置播放的起止时间；视频链接播放可以支持嵌入到图片播放和播放器播放两种模式；可对视频进行动态批注；支持自动、手动方式将声音与白板书写内容保存成为多媒体文件的功能，支持回放，复制等功能；支持对PPT课件的直接导入，导入，且导入的PPT图片和文字可以根据需要进行二次编辑形成符合自己特色的课件；工具条能实现移动、显示与隐藏、图标增减功能；通过菜单中功能选项，设置资源面板、常用工具栏、辅助工具栏、绘图工具栏的显示、隐藏；通过点住各工具栏前端的移动手把，改变工具条的显示位置； 11、可实现实时采集动态视频展台信号，并直接在屏幕上针对展台动态信号进行批注和标识；具有与现行课程标准相匹配的可以通过网络免费下载的中小学各科课件资源网站，并能及时更新； 12、系统支持多种操作系统，具有良好的兼容性，支持XP、Win7和其它Windows升级版本； *13、具有嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开； *14、移动支架：优质冷轧钢板采用烤漆工艺，重载加固，与液晶一体机配合良好，含刹车脚轮，方便移动。 | 台 | 1 |

一、投标条件：

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（2）本项目不接受联合体投标。

二、其它要求

1、评标时投标人需提供书法教室整体三维效果图、学生书法桌的组合图片、汉代篆书《长乐未央》或《汉广益强、破胡灭羌、长乐未央》拓片照片，学生书法桌产品图片须能够展示产品结构性能。

2、所有产品免费质保期限为叁年。在质保期内产品发生质量问题时应即时免费为使用方更换，保证产品正常使用。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。

3、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人负责，但最高不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

4、付款方式（不响应者为无效投标）

经采购人验收合格和第三方质量检测验收合格，付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

5、预算上限：180万元，最高限价：180万元，超出者为无效投标。

- 6、供货地点：市直14所中小学校。

- 7、交付时间：合同签订后20天内。

- 8、核心产品：序号2学生书法案

9、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

三、评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

（一）信誉6分

（1）投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息），无不良信息者得2分，未提供或有不良信息者不得分,本项最高得2分（以网页截图为准）。

（2）投标人是中国教育装备行业协会会员的得2分，河南教育装备行业协会会员的得1分，本项最高得2分。（以证书原件为准）

（3）学生书法桌具有省级以上质检部门提供的检测报告的得2分.

（二）售后服务10分

1、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以2小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。2小时以上不得分。

2、免费保修时间：以年为单位，以3年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分2分。2年以下的不得分。

3、具有完整的课程培训计划：有详细的培训计划和方案，每校至少培训3名以上合格的专任教师。好6分，较好3分，一般1分。不提供者不得分。

（三）业绩6分

2015年以来具有同类项目业绩，单项合同金额在50万以上（含50万），税务发票复印件、合同、中标公告网页截图及验收报告齐全者每个2分，满分6分。（税务发票、合同及验收报告原件开标时备查，时间以合同日期为准,现场查询中标公告）。

- （四）对招标文件的响应程度37分

（1）实质性不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）技术参数满分为20分。满足招标文件技术要求的基本分15分，所投产品技术参数每优于招标文件加★技术参数的每项加0.5分（最多加5分），所投产品技术参数每有一项不满足的扣2分。

（3）书法教室实际三维效果图、平面布局图、产品图片，共18分。

三维效果图、平面布局图清晰完整美观，学生书法桌产品图案设计、制作工艺、效果体现好、汉代篆书《长乐未央》或《汉广益强、破胡灭羌、长乐未央》拓片照片清晰：好：18分，较好：15分，一般：12分。没有不得分。

（五）投标报价40分

- 四包、台式计算机

- 台式计算机技术要求

- 项目预算：150万元

| 序 号 | 名称 | 主要性能指标及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 机型：商用台式一体机 ★处理器：四核处理器，基本频率≥3.4GHz ★内存：≥4GB DDR4 2133内存 ★显卡：集成显卡 硬盘：≥500GB 7200RPM 3.5”SATA3硬盘 网卡：≥10/100/1000M以太网卡，内置802.11AC 无线网卡及蓝牙 键盘鼠标：防水键盘、抗菌鼠标 读卡器：内置六合一读卡器 屏幕尺寸：≥19.5英寸LED液晶显示屏 认证：MTBF≥100万小时，获得节能产品认证，并入围国家最新一期的节能产品政府采购清单； | 台 | 400 |

一、投标条件：

- （1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

- （2）本项目不接受联合体投标。

- 二、其它要求

- 1、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人负责，但最高不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

- 2、台式电脑属于政府强制采购的节能产品，投标文件中应提供投标产品入围最新一期节能产品政府采购清单的截图加盖供应商公章，并提供节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，否则为无效投标。

- 3、台式电脑要求提供至少三年免费保修及三年上门服务，否则为无效投标。

4、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

5、付款方式（不响应者为无效投标）

经采购人验收合格和第三方质量检测验收合格，付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

6、预算上限：150万元，最高限价：150万元，超出者为无效投标。

- 7、供货地点，市一高。

- 8、交付时间：合同签订后20天内。

- 9、核心产品：台式计算机

三、评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

- （一）信誉2分

- 投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况。无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

- （二）技术和服务水平6分

投标人所投计算机类产品生产厂商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证，ISO17025可靠性实验室认可，以上认证满足一项得1分，共3分，提供证书复印件并加盖生产厂商公章。

- 投标人为中国教育装备行业协会会员的得3分，为河南省教育装备行业协会会员的得1分，其它不得分，本项最高得3分。（以证书原件为准）

（三）售后服务12分

1、台式电脑免费质保三年得1分，每增加一年加0.5分，满分2分。

2、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以2小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。2小时以上不得分。

3、服务承诺的完整性、可行性，好：3分，较好：2分，一般：1分，满分3分。

4、投标人所投计算机类产品生产厂商能通过微信服务平台提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，支持1、添加项目学校服务账号，2、成批添加并绑定设备，3、预约维修，4、实现保修期查询，5、咨询在线客服及查询服务网点等功能，提供功能截图证明文件，满足一项功能得1分，共5分。

（四）业绩10分

2015年以来完成同类项目业绩，单项合同金额在150万以上（含150万），中标通知书、合同及验收报告齐全者每个1分，满分10分。（中标通知书、合同及验收报告原件开标时备查）。

（五）对招标文件的响应程度30分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）满足招标文件技术要求的基本分25分。所投产品技术参数每优于招标文件加★技术参数的每项加2分（最多加5分）。满分为30分。

（六）投标报价40分

- 五包、笔记本电脑

- 项目预算：50万元       笔记本电脑技术要求

| 序号 | 名称 | 主要性能指标及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | ★处理器：Intel酷睿 I5-7200U处理器或以上、主频≥2.5GHz 液晶屏：14.0英寸 LED 防眩光超薄型液晶显示屏、 ★显卡：≥2GB 独立显卡，支持双显卡切换 ★内存：≥4GB DDR4 内存 硬盘：≥SATA 1000G、支持双硬盘 光驱：内置一键热插拔DVD Super-Multi 刻录光驱 无线通讯：802.11 AC无线网卡及蓝牙BT4.0 标准接口：≥4* USB接口(至少2个USB 3.0)、1个VGA，1个HDMI，1个RJ45，1个Combo audio，内置多合一读卡器 摄像头：720P高清摄像头 安全设备：智能指纹识别系统登录，触控板（按键与触控板分离），180度开合全合金转轴，光驱、电池、减重模块可按需一键更换。 认证：MTBF≥40万小时，获得节能产品认证，并入围国家最新一期的节能产品政府采购清单； | 台 | 110 |

一、投标条件：

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（2）本项目不接受联合体投标。

二、其它要求

- 1、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人负责，但最高不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

- 2、笔记本电脑属于政府强制采购的节能产品，投标文件中应提供投标产品入围最新一期节能产品政府采购清单的截图加盖供应商公章，并提供节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，否则为无效投标。

- 3、笔记本电脑要求提供至少一年保修一年上门服务，否则为无效投标。

4、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

5、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

6、付款方式（不响应者为无效投标）

经采购人验收合格和第三方质量检测验收合格，付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

7、预算上限：50万元，最高限价：50万元，超出者为无效投标。

8、供货地点：市直学校。

- 9、交付时间：合同签订后20天内。

- 10、核心产品：笔记本电脑

- 三、评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

- 1、信誉2分

- 投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况。无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

- 2、技术和服务水平6分

- 投标人所投计算机类产品生产厂商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证，ISO27001信息安全管理体系认证，ISO17025可靠性实验室认可，以上认证满足一项得1分，共3分，提供证书复印件并加盖生产厂商公章。

- 投标人为中国教育装备行业协会会员的得3分，为河南省教育装备行业协会会员的得1分，其它不得分，本项最高得3分。（以证书原件为准）

3售后服务12分

1、笔记本电脑免费质保一年得1分，每增加一年加0.5分，满分2分。

2、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以2小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。2小时以上不得分。

3、服务承诺的完整性、可行性，好：3分，较好：2分，一般：1分，满分3分。

4、投标人所投计算机类产品生产厂商能通过微信服务平台提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，支持1、添加项目学校服务账号，2、成批添加并绑定设备，3、预约维修，4、实现保修期查询，5、咨询在线客服及查询服务网点等功能，提供功能截图证明文件，满足一项功能得1分，共5分。

4、业绩10分

2016年以来完成同类项目业绩，单项合同金额在50万以上（含50万），中标通知书、合同及验收报告齐全者每个1分，满分10分。（中标通知书、合同及验收报告原件开标时备查）。

5、对招标文件的响应程度30分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）满足招标文件技术要求的基本分25分。所投产品技术参数每优于招标文件加★技术参数的每项加2分（最多加5分）。满分为30分。

6、投标报价40分

六包、钢琴

项目预算：50万元

钢琴技术要求

产品规格：118

★铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。
★音板：采用进口优质木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。

琴弦：采用德国Roslau原装进口名牌钢线，音色纯净，音准稳定。

弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。

弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。

弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。

制音器：采用进口优质羊毛制造，制音效果好。

★转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。

顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。

琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。

键板：采用进口优质木材制作的实木键板，性能稳定。

脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。

外壳涂饰：采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。

一、投标条件：

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

(2)本项目不接受联合体投标

二、其它要求

1、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物交由第三方进行质量检测验收，质量检测验收费用由中标人负责，但最高不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

2、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

3、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

4、付款方式（不响应者为无效投标）

经采购人验收合格和第三方质量检测验收合格，付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

5、预算上限：50万元，最高限价：50万元，超出者为无效投标。

6、供货地点：许昌三高。

- 7、交付时间：合同签订后20天内。

- 8、核心产品：钢琴

三、评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

1信誉4分

1.1投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况。无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。满分2分。

1.2投标人投标文件中提供生产厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家行政公章的得2分。

2、售后服务8分

1、钢琴免费质保二年得1分，每增加一年加1分，满分3分。

2、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以2小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。2小时以上不得分。

3、服务承诺的完整性、可行性，好：3分，较好：2分，一般：1分，满分3分。

3、业绩6分

2015年以来具有同类项目业绩，单项合同金额在50万以上（含80万），税务发票复印件、合同及验收报告齐全者每个2分，满分6分。（税务发票、合同及验收报告原件开标时备查，时间以合同日期为准）。

4、投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰、无差错、所提供资料准确完整，1-2分。

5、对招标文件的响应程度40分

（1）不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

（2）满足招标文件技术要求的基本分34分。所投产品技术参数每优于招标文件加★技术参数的每项加2分（最多加6分）。满分为40分。

6、投标报价40分