鄢陵县电子政务外网建设采购项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：鄢陵县电子政务外网建设采购项目

2、项目编号：Y2018GJ002

招标编号：YLZFCG201712251-G

3、招标控制价：A包总预算价为：245874.93元（含安全文明施工费1591.25元，规费1991.4元）；B包总预算价为：2680897.8元（含安全文明施工费4198.4元，规费5462.74元）；C包总预算价为：362748.00元；D包总预算价为：999000.00元。

4、招标内容： A包政务云二级机房装修工程；B包互联网出口网络安全设备建设工程；C包电子政务外网线路接入工程；D包互联网出口使用费工程。

二、投标人资格要求

1、A包、B包投标人须在中华人民共和国境内注册，符合《政府采购法》二十二条规定；

2、A包投标单位须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，拟派项目经理须具备建筑工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

3、投标人需提供有效工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者营业执照副本（三证合一），且营业执照经营范围包含本次招标项目；

4、企业注册地或项目所在地检察机关开具的有效期内的《行贿犯罪档案查询结果告知函》一份；

5、本项目不接受联合体投标；

6、本项目实行资格后审。

三、货物需求及其它要求

A包：政务云二级机房装修工程

一、主要建设内容

政务云二级机房地面、墙面、门窗、顶面及其他工程。（详见图纸）

二、其他要求

- 1、谈判响应供应商须自行进行现场勘察，根据设计图纸提供详细的建设实施方案，建设方案必须符合相关国家规范，具体规范详见图纸。不提供建设实施方案或提供建设实施方案不完整，谈判小组将取消谈判资格。

- 2、本谈判文件所列的要求为最低要求，对谈判文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，谈判供应商必须给予实现。

3、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

- 4、货物必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

- 5、专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、供应商须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

7、本项目为投标报价为总报价，包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、售后服务、施工所产生的费用等，招标采购人不另行支付任何其他费用。

8、供应商应就该包段完整投标，否则为无效投标。

B包：互联网出口网络安全设备建设工程

一：货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 硬件架构：2U以下盒式设备，采用非X86架构，64位多核高性能处理器和高速存储器 | 台 | 86 |
|  |  | 端口要求：≥2个千兆光口+8个千兆电口，为方便管理，要求端口本机自带，不接受加扩展插卡形式 |  |  |
|  |  | 产品性能：并发连接数≥30万；吞吐量≥1G；每秒新建连接数≥18,000 |  |  |
|  |  | 日志：支持防火墙\NAT日志;支持域间策略匹配日志;支持攻击防范\黑名单日志;支持NAT444用户端口块溯源日志，为方便日志审计，要求设备自带≥500G硬盘 |  |  |
|  |  | ★可靠性要求：支持虚拟化技术，可以实现1:N、N:1虚拟化技术，实现灵活管理和弹性扩展，实现基于容器技术的虚拟防火墙，虚墙可单独重启 |  |  |
|  |  | 路由：支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 |  |  |
|  |  | 安全域：支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 |  |  |
|  |  | 支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备，支持AFT技术，可用于IPv4和IPv6网络边缘设备，使得用户不必改变目前网络中主机的配置即可实现IPv6网络与IPv4网络的通信。（要求提供配置截图） |  |  |
|  |  | 安全一体化策略 支持一体化安全策略：可基于地址、端口、服务、应用、用户、时间、VRF等属性，配置入侵防御、数据过滤、文件过滤、防病毒、URL过滤、日志记录、会话老化时间等高级访问控制功能；（要求提供配置截图） |  |  |
|  |  | 提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容（要求提供配置截图） |  |  |
|  |  | 防范DOS/DDOS攻击 支持DDoS流量阈值学习。启用学习功能后，系统将自动分析当前流量并计算出各种攻击类型的防范阈值，管理员可参考学习结果设置阈值。学习功能支持学习时长、学习模式、周期学习及自动应用等功能。（要求提供配置截图） |  |  |
|  |  | VPN：免费支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能，能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec 、L2TP Over IPSec对接，支持多种用户认证方式：本地认证、支持AAA认证、支持AAA计费、支持LDAP/AD、支持证书双因子认证、支持动态令牌、支持透传账户绑定的硬件信息信息到AAA、支持RADIUS Challenge方式短信认证、支持短信认证/邮件认证，提供15用户SSL VPN授权 |  |  |
|  |  | 深度防御攻击：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御 |  |  |
|  |  | 配置要求：配置2个千兆光口，8个千兆电口，配置AV特征库1年，应用识别特征库1年， 配置15个SSL VPN授权 |  |  |
|  |  | 提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件 |  |  |
| 2 | 路由器 | 包转发能力≥2Mpps。 | 台 | 86 |
|  |  | 接口配置：主机接口数≥28（其中3个WAN口，24个LAN口，1个千兆光口） |  |  |
|  |  | 模块插槽≥4个 |  |  |
|  |  | ★路由协议：支持静态路由；动态路由协议：RIP/RIPng，OSPFv2，OSPFv3，BGP，IS-IS |  |  |
|  |  | MPLS：支持MPLS TE， MPLS/BGP VPN，L2VPN，MPLS支持组播 |  |  |
|  |  | 网络安全性：支持端口安全；PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x；Local认证，Radius；防火墙ASPF，ACL，FILTER；硬件加密引擎，IKE，IPSec， Portal；L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL，URPF，GRE |  |  |
|  |  | 可靠性：支持将两台中物理路由器虚拟化为一台，提高设备可靠性和利用率；支持VRRP，VRRPV3,支持基于多链路的负载分担与备份，支持NQA同路由、接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能 |  |  |
|  |  | 接口类型：支持POS、CPOS、FXS/FXO/E&M、E1/T1等接口类型 |  |  |
|  |  | QOS：支持CAR（Committed Access Rate）；支持LR（Line Rate）；FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBQ、RTPQ；WRED/RED |  |  |
|  |  | 智能化网管：支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集现场信息并尝试自动修复,并能将现场信息发送到指定的Email邮箱 |  |  |
| 3 | 安全网关 | 产品架构：采用多级交换架构，控制平面与转发平面分离设计，主控板、业务板、交换网板三者占用不同的机箱物理槽位且采用正交设计；主控板槽位数≥2个；业务板槽位数≥4个；独立交换网板槽位数≥4个；须提供设备正面和背面清晰截图及槽位分布说明。 | 台 | 1 |
|  |  | ★性能：为保证产品性能，采用多核高性能处理器，单块业务板卡业务性能每秒新建连接数≥20万、最大并发连接数≥2000万，为保证数据真实可靠性，提供工信部下属第三方检测报告复印件。 |  |  |
|  |  | 路由功能：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议。 |  |  |
|  |  | 安全防护功能：支持多种安全防护功能，包括但不限于Land、Smurf、UDP Snork attack、Large ICMP Traffic 、Ping of Death、Tiny Fragment 、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还能够针对SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood、CC等常见DDoS类攻击的安全防御。 |  |  |
|  |  | ★安全功能：支持基于用户、应用的多维安全策略配置，并提供一体化安全策略配置模板（单条策略融合IPS、AV、负载均衡、应用识别等多业务）。 |  |  |
|  |  | 黑名单：支持静态和动态黑名单功能。 |  |  |
|  |  | NAT功能：支持静态NAT、源地址NAT、目的地址NAT、NAT ALG等功能。 |  |  |
|  |  | VPN功能：支持VPN功能，包括L2TP、IPSec、GRE、MPLS VPN等。 |  |  |
|  |  | 可靠性：支持Active/Active和Active/Passive两种工作模式，实现负载分担和业务备份，用于提高系统可靠性。 |  |  |
|  |  | 统一管理：支持统一管理功能，无需对每块板卡进行IP地址规划，用于节省IP地址、减化部署，并能够实现配置管理、性能监控和日志审计等功能。 |  |  |
|  |  | ★集群功能：支持两框集群和四框集群，支持异构集群，集群之后的设备可以统一管理，即一个管理IP，提供工信部下属第三方检测报告复印件。 |  |  |
|  |  | ★安全销售许可证：所投产品非交换机配置安全板卡形态，整机具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件。 |  |  |
|  |  | ★配置要求：双主控、满配交换网板，内置冗余交流电源，配置万兆光接口≥32个，所有端口均为独立可用端口；配置8个万兆多模光模块；配置高性能安全插卡一块，配置负载均衡授权，应用识别授权。 |  |  |
| 4 | 异常流量清洗 | 机架式，双电源，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，支持bypass，网络吞吐量≥5Gbps,抗攻击能力≥100万pps,含光模块，防御流量型、应用型、工具箱flood泛洪攻击行为，异常流量清洗，防止DDOS攻击。 | 台 | 2 |
| 5 | 可信安全网关 | 机架式,双电源，≥6个10/100/1000M BASE-T端口，≥6个SFP光纤接口插槽，整机吞吐率：≥ 10Gbps，最大并发连接数：≥ 320万,并发用户数：≥ 5000；含光模块，支持网关向终端下发访问控制策略，用于隔离电子政务网与互联网；可以实现终端设备的硬件信息采集和接入审批流程；支持支持Radius、LDAP、AD、CA证书等认证方式，支持与电子政务网账号统一管控； | 台 | 2 |
| 6 | 统一运维管理系统 | 1U标准机架式，单电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，≥6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量1TB。 | 台 | 1 |

二、其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该包段完整投标，否则为无效投标。

4、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

5、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

6、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

7、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

8、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

C包：电子政务外网线路接入工程

一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆ONU | 稳定，安全的GPON无源光接入设备,千兆光口及电口，兼容OLT主设备或与OLT主设备为同一厂商。 | 86个 |
| 2 | 国标皮线光缆 | 国标2芯，1310NM波长最大衰减不大于0.35DB/KM,1550NM波长最大衰减不大于0.25DB/KM，1525—1625NM波长最大衰减不大于0.35DB/KM;最小弯曲半径：15mm，单模光纤3钢丝室外电信级，光缆中的加强构件应为高强度不锈钢钢丝的金属加强构件，加强构件应嵌入在护套内，不得外露，在光缆制造长度内，加强构件不允许有接头。 | 20000米 |
| 3 | 光分路器 | 1:16 PLC插片式分光器，SC口，工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀，工作带宽：1260nm～1650nm,插入损耗IL：≤14.2DB，工作/存储温度:-40～85,回波损耗RL：≥55DB，均匀性FL：≤1.5DB。 | 50个 |
| 4 | 光分路器 | 1:4 PLC插片式分光器，SC口，工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀 工作带宽：1260nm～1650nm 插入损耗IL：≤7.5DB 工作/存储温度:-40～85 回波损耗RL：≥55DB 均匀性FL：≤1.0DB | 40个 |
| 5 | OLT | GPON无源光接入设备 最大板框数：不低于15框 单框端口数：≥272×GPON 主控板交换能力：大于或等于7 Tbit/s 工作温度：-40℃ ~ +65℃(正常工作) 工作电压：-38.4 ~ -72 V 直流供电 二层特性：VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82 三层特性：静态路由, RIP, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP 中继, VRF MPLS&PWE3：LDP, RSVP-TE, MPLS OAM, tunnel 保护倒换, TDM/ETH PWE3, PW 保护倒换, MPLS BGP IP VPN IPv6 ：IPv4 和IPv6 双栈, IPv6 二层和三层转发, DHCPv6 中继 组播：IGMPv2, IGMPv3, IGMP 代理与侦听, 基于VLAN 的IPTV 组播 QoS：流量分类, 优先级处理, 基于trTCM 的流量监管, HQoS, 流量整形, WRED, PQ/WRR/PQ+WRR, ACL 系统可靠性：GPON type B, type C 保护；EPON type B, type D 保护；XG-GPON 与 10G EPON type B 保护；板内和板间 LAG, MSTP。 主控和业务单板升级不断业务 GPON 最大支持1:128分光比 10G PON最大支持1:256分光比 GPON大于或等于60km逻辑距离 XG-PON大于或等于100km逻辑距离 含一块业务板及光模块配齐 进口为万兆光模块，要求最低4个进口，最低配备两块电源板及两块主控板。 | 1台 |
| 6 | OLT业务板光模块 | 模块类型：Class C+/C++ SFP 光模块； 传输距离：大于20KM 传输介质：单模 传输波长1310NM—1625NM 传输速率：千兆 兼容主设备OLT的业务板，发光大于+3.5。 | 48个 |
| 7 | OLT业务板 | 16 端口兼容主OLT设备的业务板。 | 6个 |
| 8 | 机柜 | 机柜尺寸：适合OLT主设备 具有良好的抗腐蚀性，熔接、配线在同一模块内，具有走纤路径设计， | 1台 |
| 9 | 机架式OLT电源 | OLT设备电源转接板AC转DC 高效的电源转换率，提供-48Vdc直流供电电压输出的AC/DC嵌入式电源系统。 支持热插拔的整流模块（PSU）2个；整流模块正常工作范围宽至90—290Vac。系统配置监控模块（PMU）具有蓄电池管理功能和电源系统监控功能,配置适当的传感器可实现环境监测,能提供RS232,RS422通信接口,便于实现远程监控和无人值守。 | 1个 |
| 10 | 尾纤 | 插入损耗：单模≤0.18dB； 回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB, APC≥60db 接头插拔1000次以上,插入损耗变化量<0.20dB 互换性：任意对接≤0.18dB 温度范围：－40℃— +80℃ 抗拉强度：45Kg 振动试验：<0.1dB 光纤外径：3mm/ 2mm/0.9mm 长 度：1.5米 | 100条 |
| 11 | 大光交箱 | 室内外壁挂式288芯光交箱，镀锌板，500*420*125， 具有光缆固定、保护、光缆终接功能、调线及光缆纤芯和光纤保护功能； 具有良好的隔热、防尘、访字箱内水气凝结功能。 | 2个 |
| 12 | FTTH分纤箱 | 插片式1分16光分路器箱楼道分纤箱 安装方式：室内壁挂 防水等级：IP53—IP55 尺寸大小：220x210x45mm 抗外力：>500N 特性：防水、阻燃、防紫外线分解、防激光。 | 27个 |
| 13 | 国标12芯光缆 | 单模国标GYXTW12芯光缆 | 2500米 |
| 14 | 国标48芯光缆 | 单模国标GYXTW48芯光缆 | 1000米 |
| 15 | 大楼外县直各单位光纤租赁 | 专线，带宽不低于100M | 86个县直单位 |

注：投标商须明确单个服务点报价（共86个服务点）

二、其他要求

1、货物技术要求中产品须与许昌市级电子政务外网无障碍对接。

2、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、投标人应就该包段完整投标，否则为无效投标。

5、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

6、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

7、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

D包：互联网出入口使用费

一、服务需求

| 序号 |  | 名称 |  | 主要技术参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口 |  | 县级互联网出口主要为县级和乡级电子政务外网用户统一提供互联网服务 |  | 2条，2000M |  |

- 二、其他要求

1、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

2、投标人应就该包段完整投标，否则为无效投标。

3、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。