第一部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

鄢陵县人民法院目前使用河南法院数字法院业务应用系统版本，本项目中的书记员庭审系统须实现法庭预定、案件载入、查看案件详情、庭审直播点播、自动保存笔录到审判流程系统内等功能，实现与现有数字法院业务应用系统数据的双向无缝对接,。

1：标准版法庭庭审录播系统设备（以下为单套参数）

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字法庭信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机 | 全数字化核心，嵌入式设计，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 前面板具备5寸液晶电容触控屏； 4路3G-SDI数字高清摄像机接入，4路VGA/HDMI/DVI/Ypbpr证据信号接入； 4路数字高清视频信号DVI-I输出接口，并可兼容HDMI、DVI、VGA、Ypbpr信号输出； 具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持1080P60高清视频以信号 12路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持； 支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节； 4路线性音频输入接口，用于证据音频输入； 4路线性音频输出端口，1路前置监听端口；每路输出都带有音量、均衡、音调调节等功能； 内置数字音频处理器，支持反馈消除AFC、回声消除AEC、背景自动降噪ANC等功能，提供专业级音频效果； 具备硬件高清图像合成器，可提供2/4/6/8/9等多种合成画面格式，合成画面分辨率1080P； 支持两路不同分割图像输出； 支持2路1080P格式同时编码输出，可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码，码流速率可设； 支持1路远程1080P格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 可扩展支持H.323协议，可与视频会议系统互联互通，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用； 视频输出格式：符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式； 音频输出格式：符合最高院要求的AAC文件存放格式； 具备4路可编程红外发射端口；具备2路全双工可编程RS-232端口；具备2路全双工RS-485端口； 具备中控功能，可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板等多种集控设备； 可通过网络采用浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备双网口； 支持2路USB接口，可挂接移动存储设备； 内置1块2T硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 可扩展支持2路光驱同步刻录，可选配DVD光驱或蓝光光驱。 | 2 | 台 |
| 2 | 书记员庭审系统 | 1、书记员登录系统后，选取案件载入，庭审中可进行场景切换，包括开庭、休庭、闭庭三个场景； 2、支持并案开庭，书记员可选择满足条件的多个案件实现并案开庭； 3、开庭前书记员可以导入笔录模版，为笔录记录提供方便。笔录编辑器支持使用亚伟速录机、WPS、OFFICE进行文字快速录入； 4、笔录过程中书记员可以随时对遗漏的庭审内容做手动标记，同时系统对笔录中的每个字符做自动标记，庭后可根据标记定位到对应位置的庭审录音录像，方便书记员准确、快捷地完成庭审笔录的校对调整； 5、庭审系统通过和庭审主机的配合，完成设备的联动控制，进行多种形式的证据展示以及远程质证。系统开庭前自动导入庭前交换的电子证据，并支持双输出显卡，在电子证据展示时书记员可照常进行笔录记录； 6、书记员在庭审过程中可以根据现场情况随时暂停或者开启网络直播，随时开启或中止语音激励； 7、庭审中生成的笔录每隔几秒钟可自动保存到法院信息管理系统的庭审信息中，以最大程度保证笔录数据的安全性和完整性； 8、书记员庭审系统支持后台软硬件终端系统异常报警提示，在开庭前或开庭过程中出现异常，可及时提醒告知书记员或管理员进行故障排查； 9、支持庭审录像蓝光实时刻录，闭庭后1分钟进行光盘封盘； 10、法庭庭审录像智能化，可针对庭前/后调解进行自动录音录像，并不影响法庭实际开庭/休庭/闭庭录像； 11、书记员可以随时使用页面上方的按钮来开启法庭预监功能，掌握法庭现场的实时情况。 | 2 | 套 |
| 3 | 网络直播主机 | 高清采集,信号源可选高清分量或VGA,其中高清分量信号支持的分辨率为720p、1080i、1080p，VGA信号支持的分辨率为1024×768、1280×720、1280×1024，与控制软件配合，实现庭审过程的自动采集、信息挂接、存储等； 提供上述模块的管理和参数调节，实现庭审音视频采集。 | 2 | 台 |
| 数字法庭信号输入系统 |  |  |  |  |
| 4 | 长焦高清云台摄像机 | 1、采用1/2.8英寸，500万像素的高品质CMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像； 2、20倍光学变焦，f＝4.7—94mm，垂直上下俯角-30+90度，水平350度； 3、支持1080p，720p多种高清视频制式(高清1080p60/50/30,720P60/50/30,1080I60/50)并在3G-SDI接口、DVI接口和网络输出上同时输出高清视频信号； 4、支持VISCA,PELCO协议等多种协议； 5、可设置256个预置位； 6、支持正装和倒装； 7、最大拍摄角度为55.5度 | 2 | 台 |
| 5 | 高清一体化枪式摄像机 | 1、1/2.8英寸 CMOS，500万有效像素的高品质CMOS传感器； 2、支持高清1080p60/50/30,720P60/50/30,1080I60/50等多种高清视频制式； 3、支持3G-SDI和HDMI输出或者可选分量输出； 4、20倍光学变焦，f=4.7～94mm； 5、最大拍摄角度为55.5度 | 6 | 台 |
| 6 | 摄像机支架 | 摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁装和吸顶安装 | 8 | 个 |
| 7 | 电容话筒 | 电容话筒，扩声用，具有防止话筒无意关闭的功能 | 18 | 支 |
| 8 | 实物展台 | 320万有效像素，解像度高于850TV线；支持220倍放大功能；2组VGA输出接口，1组VIDEO接口，支持麦克风输入； 具备RS232控制接口； 音频输入：3.5插口3组，音频输出：3.5插口1组； 对焦/白平衡：自动/手动； 图像特技：正负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色。 | 2 | 台 |
| 9 | 桌面接口 | 原被告桌面下接口，VGA×1、音频×1、电源接口×1、网口×2、切换键×1 | 4 | 台 |
| 10 | 书记员电脑 | 台式一体机，i5/8G内存/1T硬盘/DVDRW/2g独立显卡（DVI+VGA）/232串口/Windows 7专业版/21寸显示器/键盘鼠标 | 2 | 台 |
| 11 | 书记员电脑VGA分配器 | VGA信号1分2，最大分辨率：2048 x 1536 60Hz，频宽：400MHz | 2 | 台 |
| 数字法庭信号输出系统 |  |  |  |  |
| 12 | 大屏显示设备 | 55英寸LED 1080p全高清液晶电视，带HDMI、分量、VGA输入 | 4 | 台 |
| 13 | 安装支架 | 显示设备安装支架，根据现场实际情况，确定设备型号和安装方式。 | 4 | 套 |
| 14 | 桌面显示器 | 19寸宽屏液晶桌面显示器，支持壁挂安装（符合VESA标准） | 10 | 台 |
| 15 | 法官席VGA分配器 | VGA信号1分4，最大分辨率：2048 x 1536 60Hz，频宽：400MHz。用于法官席显示器的VGA信号分配 | 2 | 台 |
| 16 | 原被告席VGA分配器 | VGA信号1分4，最大分辨率：2048 x 1536 60Hz，频宽：400MHz | 2 | 台 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 17 | 扩声音箱 | 根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式，高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω | 8 | 只 |
| 18 | 功放 | 支持平衡输入，功率为2×210瓦 | 2 | 台 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 19 | 服务器 | 参数：2 颗IntelXeonE5-2683 V4（16C-2.1G-40M）处理器；192G DDR4 ECC 内存；8*800GB SSD热插拔硬盘；支持RAID0,1,5,6,10,50,60（2GB缓存、超级电容）;4个GE接口；冗余电源（2*750W），DVD光驱和导轨； | 1 | 台 |
| 20 | 打印机 | 打印机类型：传真、复印、扫描、激光打印机一体机； 最大打印幅面：A4黑白；鼓粉分离； 打印分辨率：2400×600dpi，600×600dpi； 内存：32MB 支持有线网络打印，多页连续进纸 | 2 | 台 |
| 21 | 电源时序控制器 | 输出通道数：8路； 电源输出接口：8×标准的多功能式； 单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 控制输入：提供RJ45网口、RS232串口、RS232级联口和IO控制接口； 提供1-8号端口独立开关控制指令和时序开关控制指令； 提供1-8号端口独立开关的延时设置，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作） | 2 | 个 |
| 22 | 交换机 | 提供24 个符合IEEE802.3u 标准的10/100M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，外形采用19 英寸标准机架设计 | 2 | 台 |
| 23 | 机柜 | 定制， 19"标准机柜,跟家具配套 | 2 | 台 |
| 24 | 布线材料 | 视频线、音频线等 | 2 | 套 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3,书记员庭审应用系统与现有数字法院业务应用系统实现数据的双向无缝对接。需现有数字法院业务应用系统原厂商提供的无缝对接承诺函及售后服务承诺函。否则为无效投标

4,网络直播主机提供上述模块的管理和参数调节，实现庭审音视频采集。

5,网络直播主机与现有三同步两公开科技法庭可以互联互通，能够自动从庭审主机获取音视频信息流，书记员能够通过庭审应用系统一键控制直播、休庭；

6,网络直播主机取得现有科技法庭核心设备庭审主机、书记员庭审系统原厂商技术支持服务函。

7、中标单位签订合同前3个工作日内须携设备进行对接系统测试，达到招标文件中的全部要求，并实现数据双向无缝对接的予以签订合同，否则取消其中标资格，由次中标候选人进行测试，确定是否签订合同。

8、以上设备产品质量保证期均为3年，设备非人为原因损坏或工作不正常免费维修或更换。