## 投标分项报价一览表

单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业机器人技术应用系统（型号：HB-RCPS-C10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化立体仓库 | HB-CK01S | 1仓库总高1700mm，宽度2970mm，深度350mm； 2每个仓位容积为310mmX250mmX300mm； 3包含28个仓位； 4每一仓位具有空位检测开关。 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 江苏/汇博 |
| 2 | 码垛机器人 | RBT-3T01S | （1）X行程2.5米，Y行程0.93米，Z行程0.86米，X轴方向运动采用蜗轮减速装置，具有一定的自锁性； （2）X、Z轴方向留有工业级定位系统接口，X轴、Z轴的驱动电机还带有刹车装置，RBT-3T系列保证机器断电后立即停车.X轴和Y轴运动都带有防撞装置； （3）X、Y、Z轴均采用变频控制。 | 套 | 1 | 98000 | 98000 | 江苏/汇博 |
| 3 | 码垛单元控制系统及控制柜 | 与系统配套 | （1）控制柜尺寸（长X宽X高）mm：805x555x1200； （2）供电要求：三相/380V/50Hz； （3）控制系统主要配置： 可编程控制器1个； 扩展模块3个； 精智触摸屏1个； 变频器，包含控制单元、变频器功率单元、BOP-2 基本操作面板各3个。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 江苏/汇博 |
| 4 | 基础 底板 | 与系统配套 | 基础底板由型材和钢板组成； （1）1块底板外形尺寸(长x宽x高)3450x1100x130mm用于安装仓库与码垛机器人； （2）另1块外形尺寸(长x宽x高)900x900x50mm，安装在多关节工业机器人下方。 | 块 | 2 | 4000 | 8000 | 江苏/汇博 |
| 5 | AGV机器人 | RBT-AGV01D | AGV运料系统由下部车架和上部输送装置组成。 （1）外形尺寸：（长×宽×高）800mm×480mm×650mm； （2）直线运行速度：16m/min； （3）弯道运行速度：8～14m/min； （4）纵向地标定位精度：±2mm； （5）横向地标定位精度：±2mm； （6）最小转弯半径：750mm； （7）额定载重：22Kg； （8）最大载重：45Kg； （9）自动导引传感器：专用磁导循迹传感器； （10）电源：电池组DC12V 36AH两组； （11）充电方式：外置充电器； （12）最大噪音：70db。 | 套 | 1 | 96000 | 96000 | 江苏/汇博 |
| 6 | 多自由度关节式机器人 | HR20-1700-C10 | （1）基本描述：工业级；并为以后扩展提供接口。线缆长度满足正常使用，可与控制系统电控柜直接连接。具备软件升级功能及计算机联网和系统扩展功能。 （2）机器人技术参数如下： HR汇博品牌，工业级；运动自由度：6自由度； 驱动方式：AC全伺服电机驱动； （3）负载能力：20KG； （4）重复定位精度：±0.08mm； （5）每轴运动范围： 关节1：±175°； 关节2：+64°/-142°； 关节3：+170°/-73°； 关节4：±178°； 关节5：±132°； 关节6：±720°； （6）每轴运动速度： 关节1：170°/s； 关节2：165°/s； 关节3：170°/s； 关节4：360°/s； 关节5：360°/s； 关节6：600°/s； （7）1722mm （8)通信方式: MODBUS TCP/以太网 （9）操作方式：示教再现/编程； （10）供电电源：三相/380V/50Hz； （11）控制系统和示教盒：1套；工业级一流品牌预留接口嵌入式控制，独立控制柜；人机界面方形示教盒编程控制操作。机器人控制系统硬件有控制器模块、数字输入输出、驱动器通信模块、扩展I/O模块、CF卡。具有机械保护、电气停止保护、电气减速运行保护、人工紧急停止等保护功能；以保证实验实训安全独立控制柜（机器人控制柜主要由主电源开关、交流接触器，伺服驱动器、端子排、接口板、断路器、控制器等组成）； | 套 | 1 | 173500 | 173500 | 江苏/汇博 |
| 7 | 末端执行机构 | 与系统配套 | 末端具有气动三抓和真空吸附双功能工具及安装支架：1套； | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 江苏/汇博 |
| 8 | 智能视觉检测系统 | 与系统配套 | 采用照相机将被检测的目标转换成图像信号，由相机自带的专用图像处理系统，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号，图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，如面积、数量、位置、长度，再根据预设的允许度和其他条件输出结果，包括尺寸、角度、个数、合格/不合格、有/无等，实现自动识别功能。 采用的相机为智能化一体相机，通过内含的CCD/CMOS传感器采集现场图像，内嵌数字图像处理（DSP）芯片，能脱离PC机对图像进行运算处理。该智能相机由电源控制器、光源及镜头等组成，用于检测工件的个数、形状及位置等信息，并通过RS-485串口与支持MODBUS通讯协议的RS-485设备通信，通过100M以太网与支持MODBUS-TCP 通讯协议的PLC或机器人控制器通讯，对检测结果和检测数据进行传输。 相机主要参数: （1）分辨率: 640X480； （2）采样单元:1/3英寸CMOS ； （3）曝光方式: 全局曝光； （4）通信接口: RJ45网口/DB15串口； （5）通信协议: Modbus/TCP,RS485； （6）镜头主要技术参数：焦距:5mm； （7）最大对焦比:1:1.4； （8）最大图像格式: 6.4mmX4.8mm(Φ8mm)； （9）光圈: F1.4-F16C； （10）焦点: 0.1m-0.9m； 11）后焦距: 10.8 mm。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 江苏/汇博 |
| 9 | 托盘流水线系统 | 与系统配套 | （1）运送的托盘尺寸为:302mmX250mmX22mm； （2）输送线距地面的尺寸：800mm，可微调，±30mm； （3）最大宽度尺寸：652mm； （4）输送速度最大55mm/s； | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 江苏/汇博 |
| 10 | 装配流水线系统 | 与系统配套 | （1）运送的物品盒尺寸为435mmX315mmX100mm；数量、尺寸与立库仓位配套； （2）物品输送线高度为：774mm，可微调，±30mm； （3）输送速度最大200mm/s； （4）物品输送线采用板链结构； （5）流水线为6个圆形原料工件工位槽；4个圆形成品装配工位槽。有四个全自动气动定位工位；流水线由步进电机控制，采用脉冲定位控制的方式，也可采用传感器定位的控制方式； （6）装配工件套件：5套；与国赛系统配套。 （7）托盘： 5套；与国赛系统配套。 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 江苏/汇博 |
| 11 | 安全防护网 | 与系统配套 | 外形尺寸（长X宽X高）mm：3000X3000X1300； 配置安全门和安全开关； | 组 | 1 | 4500 | 4500 | 江苏/汇博 |
| 12 | 主控系统及控制柜 | 与系统配套 | （1）控制柜尺寸（长X宽X高）mm：805x555x1200； （2）供电要求：三相/380V/50Hz； （3）控制系统主要配置: 可编程控制器1个； 扩展模块1个； 精智触摸屏1个(触摸屏安装机构需能360度旋转)； 变频器包含控制单元、变频器功率单元、BOP-2 基本操作面板各1个 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 江苏/汇博 |
| 13 | 工业机器人技术应用虚拟离线仿真系统 | HB-ROBDK | 提供工业机器人技术应用系统中各设备模型，并可进行相应的仿真训练。可以按照一定的数据格式导入导出仿真的数据文件，该数据文件可以直接在真实的工业机器人技术应用系统上运行，和比赛设备工业机器人有着完美兼容。 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 江苏/汇博 |
| 14 | 高性能计算机 | 启天M415-D414 | 与系统配套并保证软件正常运行。 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 国产/联想 |
| 合计 |  | 大写：陆拾肆万伍仟元整 小写：645000.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人：江苏汇博机器人技术股份有限公司