“网络攻防实训室设备”项目

招　标　文　件

采购单位：许昌职业技术学院

项目编号：ZFCG-G2018014号

二〇一八年二月十二日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌职业技术学院的委托，许昌市政府采购中心就“网络攻防实训室设备”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：网络攻防实训室设备

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：网络攻防实训室设备1批

（四）预算金额：600000元；最高限价：600000元

（五）交付（服务、完工）时间：30天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌职业技术学院

（七）进口产品：不允许

（八）分包：允许。

二、需要落实的政府采购政策（已落实）

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年3月15日9：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标四室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李女士　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌职业技术学院

地址：新兴东路4336号 许昌职业技术学院

联系人：王甫   联系电话：18503749668

许昌市政府采购中心

二〇一八年二月十二日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云计算虚拟化实训平台 | 一、基本功能 1、系统采用B/S架构，学生做实验时不需加载客户端程序。 2、支持基于WEB的用户注册功能，用户自己可以修改个人信息，用户类型分为学生、教师、管理员和科研用户四种类型，管理员和科研用户能新建和管理虚拟机，科研用户新建的虚拟机必须由管理员审核。 3、云平台虚拟化集群管理功能，包括： （1）分布式计算资源池管理：平台可动态增加、移除计算资源；新增计算资源后，平台可用的CPU数量和内存容量能够动态增加，并且由系统管理模块自动调度；配置能够满足本次招标产品所用的CPU授权许可。 （2）分布式存储资源管理：平台可动态增加、移除存储资源；新增存储资源后，平台可用的存储容量动态增加，在平台上新增课件及实验场景时，存储资源可即时同步，无需手动更新； （3）分布式资源调度：平台可自动对资源按性能进行自动调度，实现负载均衡，不需要设置任何的阈值； （4）系统资源监控：平台能对资源中所有节点进行监控，包括节点的CPU、RAM使用状态以及节点的可用性状态，对不可用节点可进行告警提醒； 4、云平台虚拟化管理功能，包括： （1）支持在绘制拓扑界面直接点击设备打开设备的操作窗口，支持Windows、Linux、命令行管理模式； （2）在Windows、Linux设备操作窗口支持文件上传，通过浏览器上传任意文件到虚拟机中，上传操作不使用USB接口，向虚拟机写入文件不依赖物理网络和虚拟网络； （3）初始化设备时，可以将虚拟机映射为外部可以直接访问的地址及端口号，在外部环境中可以使用图形化和命令行远程工具连接拓扑环境中的虚拟机； （4）支持拓扑映射到服务器的物理网口，将外部物理设备接入拓扑中，实现流量导出和回注操作，外部设备可直接访问拓扑中的设备； 5、设备内置DHCP服务器。 二、课程管理 6、支持必修课和选修课两种类型的课程。 7、提供实验报告的撰写、打印、导出功能。 8、支持用户课件的上传，提供用户上传课件内容后的在线浏览功能，同时可以在线下载课件。支持HTML、PPT、WORD、PDF、SWF、scom等格式。 9、上传课件支持HTTP和FTP方式。 10、支持串流大师4.0和Articulate Presenter‘09的课件导入。 11、支持对互联网或者设备外部课件资源的链接方式。 三、实验管理 12、支持实验分类管理、课程管理和实验调度管理。 13、实验拓扑设计，包括： （1）支持图形化拖拽方式绘制拓扑、绘制拓扑能够保存； （2）定制拓扑界面中，支持直接点击拓扑图中的相关设备（PC、服务器）能够进入参数配置界面，修改CPU、内存、网卡数量、启动方式、挂载ISO、映射端口； （3）支持任意两个设备间绘制连线实现网络连通，点击设备时出现端口选择列表，选择任意端口与对端设备的任意端口连接； （4）拓扑中的设备支持自由拖动，构建规整美观的网络拓扑图； 14、支持虚拟化设备和真实网络设备同时加入到同一个网络拓扑中。 15、虚拟化设备支持虚拟化防火墙、虚拟化路由器、虚拟化交换机，以上虚拟化设备运行时必须启用真实的网络操作系统IOS(非仿真系统)，可根据用户需求定制虚拟机，至少包括网络设备、基础服务器、web服务器、数据库、移动终端、PC终端等类型的母版和模板镜像系统（母版为基础镜像，模板集成测试环境），设备模板至少提供以下类型： （1）网络设备：交换机、路由器、防火墙等； （2）基础服务器：WinXP、Win2K、Win2K3、Win2K8、Win7、Win8、Ubuntu、Debain、RedHat、Centos、openSUSE、Fedora、中标麒麟； （3）Web服务器：dedeCMS、Discuz!、DESTOON、phpwind、IIS、Apache、Nginx、Tomcat、Weblogic； （4）数据库服务器：Oracle、MySQL、MSSQL； （5）移动终端：Android Lollipop、Android Marshmallow、Android Nougat； （6）PC终端：WinXP、Win7、Win8、Win10、Ubuntu； 16、提供对实验课件工具的启用，禁用设置，被禁用的实验工具无法使用。支持把实验工具和实验课件相关联，以便创建课程和开展实验。 17、老师可通过远程查看学生的实验过程，了解学生对课程的掌握情况。 18、系统提供用户项目式教学功能，实现用户自定义网络拓扑功能，组网设备包含虚拟主机系统、虚拟化防火墙、虚拟化路由器、虚拟化交换机等网络设备，虚拟化设备之间能够进行网络通讯，所组建的网络环境可以供多名学生同时使用进行项目训练，无需其他设备支持，完全虚拟化构建网络。 四、考试管理 19、支持题库管理、课程考试管理；支持查询统计、查看学生学习情况、查看学生考试结果、查看学生在线人数； 五、硬件配置 20、硬件配置：标准机架式，CPU：Intel 至强 E3，线程 数量：8（四核心八线程），主频：3300MHz ；内存：32GB；硬盘：1 块 7200 转 1T，1 块 SSD 120G；千兆网络接口≥2，支持云平台虚拟化集群管理。 21、支持至少20个独立的虚拟系统的同时加载并能够流畅的运行。 六、实训内容 22、平台至少满足以下类型的实训教学，实训教程数量不少于1200个，每个实验教程必须具有实验场景及配套电子实验教学文档，包含实验类型如下： (1)密码学;(2)密码学应用;(3) PKI;(4)应用系统安全;(5) linux系统;(6)操作系统安全;(7)数据库安全;(8)计算机病毒分析实验;(9)安全审计;(10)容灾备份;(11) Web安全实验;(12)网络安全实验;(13) bt5;(14)安全风险评估;(15)防火墙;(16)入侵检测;(17) VPN;(18)漏洞扫描;(19)网络扫描与嗅探;(20)密码破解技术;(21)数据库攻击技术;(22)网络欺骗技术;(23)系统安全策略配置技术;(24)网络设备攻击技术;(25)安全攻防分析;(26)数据保密与安全;(27)隐写软件安装及使用;(28)信息隐藏;(29)数字水印;(30)缓冲区溢出技术与漏洞分析;(31)恶意代码分析;(32)逆向工程技术;(33)软件安全防护;(34)软件水印;(35)安全编程;(36)计算机取证和司法鉴定;(37)基础网络实训;（38）ACCESS实训;（39）SQLServer 实训;（40）MySQL 实训;（41）C语言 实训;（42）VC++实训 ;（43）C#实训 ;（44）JSP实训;（45）PHP 实训。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 信息安全实战智能靶机平台 | 1、硬件配置：标准机架式，CPU：Intel 至强 E3，线程 数量：8（四核心八线程），主频：3300MHz ；内存：32GB；硬盘：1 块 7200 转 1T，1 块 SSD 120G；千兆网络接口≥2，支持至少20个独立的虚拟系统的同时加载并能够流畅的运行，支持云平台虚拟化集群管理。 2、支持靶机智能调度功能：系统根据不同的实战任务下发进行自动调度靶机虚拟化模板。 3、支持靶机通告管理:系统支持靶机模板将自己的被攻击状态自动通告给监控管理模块。 4、支持靶机任务下发管理:系统提供可以增加任务列表，下发任务给学生。 5、靶机漏洞虚拟化模板数量不低于100个，支持用户自定义靶机模板，系统基本靶机漏洞模板至少提供如下漏洞场景： (1)Apache服务器的banner获取与隐藏；(2)IIS服务器banner获取与隐藏；(3)apahce目录遍历漏洞及修复；(4)IIS目录遍历漏洞及修复；(5)IIS解析漏洞；(6)php cgi解析漏洞（nginx）；(7)apache解析漏洞；(8)tomcat部署war包木马并利用；(9)weblogic部署war包木马并利用；(10)JBoss部署war包木马并利用；(11)struts2漏洞；(12)jboss invoke接口未授权访问；(13)jboss反序列化漏洞利用；(14)weblogic反序列化漏洞利用；(15)IISPUT上传漏洞多种探测方式及利用；(16)sql注入整型报错注入；(17)sql注入单括号注入报错；(18)sql注入双引号报错注入；(19)sql注入字符型报错注入；(20)sql注入双注入；(21)sql注入写入读取文件；(22)sql注入bool注入；(23)sql注入sleep注入；(24)sql注入update注入；(25)sql注入POST注入；(26)sql注入cookie注入；(27)sql注入useragent注入；(28)pangolin使用；(29)sqlmap之acess注入；(30)sqlmap之mysql数据库注入；(31)sqlmap之Cookie注入；(32)sqlmap之post登陆框注入；(33)sqlmap之交互式写shell及命令执行；(34)sqlmap之常规伪静态注入；(35)sqlmap之伪静态中转注入；(36)sqlmap之请求延时注入；(37)sqlmap之绕过WAF防火墙；(38)sqlmap注入指定数据库；(39)sqlmap模板使用；(40)mysql手工注入(php)；(41)mssql手工注入(aspx)；(42)access手工注入(asp)；(43)wvs使用；(44)appscan使用； (45)burpsuit使用；(46)文件上传漏洞type绕过；(47)文件上传漏洞扩展名绕过；(48)文件上传漏洞JS绕过；(49)头文件上传绕过；(50)本地文件包含之读取敏感文件；(51)本地文件包含之包含日志获取webshell；(52)远程文件包含shell；(53)远程文件包含写shell；(54)本地包含配合文件上传；(55)文件包含PHP封装协议之读取文件；(56)文件包含PHP封装协议之读写文件；(57)文件包含PHP封装协议之命令执行；(58)文件包含file封装协议之读取文件；(59)利用数据库备份获取shell；(60)利用burpsuit暴力破解弱口令；(61)ASPX大马的使用；(62)JSP大马的使用；(63)php大马的使用；(64)udf木马提权；(65)简单提权；(66)Win2003溢出提权；(67)mysql弱口令提权；(68)SQL Server弱口令提权；(69)windows远程桌面协议RDP拒绝访问漏洞；(70)win2008溢出提权；(71)开启3389；(72)反射型xss；(73)存储型xss；(74)DOM型xss；绕过过滤；(75)xss会话劫持；(76)thinkphp命令执行；(77)eWebEditor；(78)命令执行漏洞；(79)php命令执行；(80)php代码执行；(81)php动态函数调用；(82)php函数代码执行漏洞；(83)CSRF GET型；(84)CSRF POST型；(85)AWVS基本操作；(86)AWVS http editor功能使用；(87)AWVS http fuzzer测试xss；(88)awvs http fuzz穷举密码；(89)awvs http fuzz寻找sql注入；(90)awvs http sniffer抓包；(91)awvs site crawer；(92)AWVS Target finder功能使用；(93)AWVS 扫描子域名；(94)AWVS定制化扫描；(95)awvs破解401认证；(96)wce抓取系统hash和明文密码；(97)Powershell 管道；(98)PowerShell (90)进行数学运算；(100)Powershell 执行外部命令. | 台 | 1 |  |
| 3 | 信息安全实战渗透平台 | 1、硬件配置：标准机架式，CPU：Intel 至强 E3，线程 数量：8（四核心八线程），主频：3300MHz ；内存：32GB；硬盘：1 块 7200 转 1T，1 块 SSD 120G；千兆网络接口≥2，支持至少20个独立的虚拟系统的同时加载并能够流畅的运行，支持云平台虚拟化集群管理。 2、渗透虚拟化模板:渗透模板至少包括Kali、BT5、Web攻击机、移动端攻击机、逆向攻击机、NodeZero Linux、BackBox Linux、Blackbuntu、Samurai Web Testing Framework、Knoppix STD、Pentoo、WEAKERTH4N等渗透攻击主机模板，并支持用户自定义模板功能。 3、支持渗透模板智能调度功能:系统根据不同的实战任务下发进行自动调度渗透虚拟化模板功能。 4、支持渗透模板通告管理:系统提供渗透模板将用户实时的作战动作自动通告给监控管理模块。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 信息安全竞赛平台 | 1、硬件配置：标准机架式，CPU：Intel 至强 E3，线程 数量：8（四核心八线程），主频：3300MHz ；内存：32GB；硬盘：1 块 7200 转 1T，1 块 SSD 120G；千兆网络接口≥2，支持至少20个独立的虚拟系统的同时加载并能够流畅的运行，支持云平台虚拟化集群管理。 2、系统支持利用信息安全理论知识，通过理论、个人对抗、分组对抗和夺旗四种竞赛相结合的方式进行信息安全对抗技能实战竞赛。 3、支持基于知识点均衡的智能组卷方案：系统提供近几年高校信息安全竞赛大赛赛题，通过考试题库管理功能，将题目按照科目类别分门别类的存储，通过考场管理、试卷管理的功能进行基于知识点均衡的智能组卷方法。可按课程分类搜索试题、可按知识点搜索试题，智能组卷中心支持自由组卷、智能试题分析与测评。 4、系统提供真实的攻防环境：包括目标主机、操作系统、漏洞均是真实存在的，入侵、防护过程完全真实 5、个人挑战赛：以典型的计算机信息网络为竞赛内容和考察重点：分为基础、脚本、破解、溢出、内核、综合六种题型。 6、关卡竞赛：考核内容涉及WEB知识、ASP/PHP脚本、缓冲区溢出、软件脱壳破解、系统漏洞利用、社会工程学等信息安全知识。 7、分组对抗：在封闭的真实对抗环境（包括DMZ区、数据区、开发测试区、内网服务区、终端区）中展开攻防角逐，考核各位选手的个人水平和小组的协同合作能力. | 台 | 1 |  |
| 5 | 三层交换机 | 1.10/100/1000M电口≥24，千兆光接口≥4； 2.交换容量≥250Gbps，包转发率≥90Mbps； 3.支持802.3ad，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口镜像、远程端口镜像等； 4.支持静态、RIP/RIPng、OSPF/OSPFv3、IS-IS/IS-ISv6、BGP4/BGP4+等路由协议； 5.支持Super Vlan 、MAC Vlan、灵活QinQ、Voice Vlan、Protocol Vlan、subnet Vlan、Private Vlan等vlan特性； 6.支持PIM-SM/DM、DVMRP等IPv4/IPv6组播路由协议，支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能； 7.每个端口提供≥6个优先级队列，可分别设定队列带宽，支持WRR/SP/SWRR/DWRR/SDWRR/WRED等调度方式； 8.内置 DHCPv4及DHCPv6 Server，可对客户端分配地址，节省地址分配服务器的投资； 9.支持防DOS攻击、CPU安全防护等技术，保障设备在攻击环境下正常转发数据； 10.支持基于源/目的IP、IP协议类型、IP优先级、TCP\UDP源和目的端口号，TCP\UDP端口范围，以及基于上述类型的组合的ACL，提供丰富的安全以及业务策略； 11.支持MPLS转发，MCE，LDP，访问公网； 12.支持MAC+端口捆绑、IP+MAC＋端口绑定(v4/v6)、IP+端口绑定(v4/v6)，支持端口MAC过滤，端口限速（带宽管理），广播风暴控制等； 13.支持防止ARP扫描 、ARP网关防护功能； 14.支持802.1X、Web Portal等认证方式； 15.支持基于温度传感实现温度监控、温度告警，可根据环境温度实时调节风扇转速，实现节能降噪； 16.支持SNMP、RMON、SSH、Telnet、Web等管理方式； | 台 | 1 |  |
| 6 | 防火墙 | 1、采用多核网络处理器或ASIC的纯硬件架构，非X86。配备能够独立使用的千兆口≥8个，1个console口，1个AUX口，1个USB口。 2、最大并发连接数≥250，000 3、支持nat、路由、透明等组网模式 4、支持IPv6/v4双栈 5、支持PPPOE客户端，支持单接口同时发起多个PPPOE拨号连接 6、支持扩展NAT地址转换，提升单个合法IP的转换的会话数数量，节约合法IP占用 7、802.1Q trunk封装、端口镜像、STP/RSTP等 8、可根据认证后的用户/用户组/用户角色分别设置其上、下行的最大带宽、预留带宽，并可定制带宽策略的生效时间。 9、可根据IP/应用/认证用户/自定义数据流/时间/DSCP/CoS/等多种元素制定高级复合带宽管理策略分别控制上下行的最大、最小带宽及保证带宽 10、可以实现基于源/目的IP地址，服务，、协议、端口、用户，组和时间的访问控制 11、支持 SSL VPN客户端安全完整性检查、SSL VPN用户帐号与主机绑定、SSL VPN用户帐号与IP绑定；SSL VPN用户数最大可扩128个，本次配置4个，支持USB Key 12、支持在线病毒防护，采用并行流扫描引擎，文件接收传送的同时进行病毒扫描，减少延迟；病毒库须能够本地手工升级和自动在线升级 13、可对HTTP\FTP\POP3\SMTP\IMAP等协议进行病毒检测，可对压缩文件进行病毒检测，可对多重压缩文件进行病毒检测，须支持RAR、ZIP、GZIP、BZIP2、TAR等压缩文件类型，扫描文件的大小无限制. 14、支持P2P应用识别和阻断；IM类识别和阻断；网络游戏类识别和阻断；在线视频类识别和阻断；炒股可识别和阻断等 15、支持URL分类过滤，控制用户对不良网站的访问，URL分类库包含的web站点数量≥2000万 16、可对Web页面内容可进行关键字过滤 17、可根据收件人/发件人/邮件正文关键字/附近名称对收发邮件行为进行阻断或审计 18、可设置关键字阻断或审计用户论坛发贴内容 19、支持对主流DoS和DDos攻击的防护 20、支持上网行为日志统计,支持对每接口上下行流量的监控统计，支持对每IP上下行流量的监控统计，支持对每IP会话数的监控统计，支持对主流应用占用带宽情况和会话数的监控统计，支持针对应用的带宽占用统计和会话数量统计 | 台 | 1 | 是 |
| 7 | 无线控制器 | 1、整体要求：学生通过该产品的实训，能够达到参加全国职业院校技能大赛高职组“信息安全管理与评估”赛项无线控制器竞赛的要求。 2、交换业务：交换容量≥480Gbps；Ipv4包转发速率≥200Mpps 3、CAPWAP：AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑；AP可以自动发现可接入的AC；AP可以自动从AC更新软件版本、自动从AC下载配置；AP可以自动从AC下载使用报告；支持CLI方式管理（支持Telnet、SSH、Console方式）；支持SNMP，支持SYSLOG协议； 4、管理特性：支持802.11 a/b/g/n协议；支持WDS；支持对所有AP(802.11a/b/g/n)进行统一管理，AP真正零配置上线；支持对AP的分组管理，不同的分组可以配置不同的认证方式、加密方式以及相关的所有WLAN特性；802.11吞吐量为单向64G，双向128G； 5、支持集中转发和本地转发两种转发方式；控制器可控制关闭所连AP的11b信号，从而优化目前主流11g，n终端的无线性能；支持信道自动控制，支持指定信道；支持功率自动控制，支持指定功率；支持带宽管理控制，最小精度8Kbps； 6、支持二三层快速漫游，跨AC、AP漫游，漫游中断时间≤30ms；对非法未授权无线AP的侦测并拒绝接入无线网络；检测未知AP假冒合法的SSID，非法AP抑制与攻击支持二三层用户隔离，登录到无线的用户之间不能互相访问；支持基于MAC地址过滤的二层ACL； 7、IPV6特征：支持IPV4/V6双栈、6to4隧道、IPv4 over IPv6 隧道；DHCPv6、DNSv6、SNMP v6、Ping v6、Telnet/SSH v6、IPv6 QoS； 8、SSID特征：支持IEEE 802.1Q标准的VLAN标记，并且可以根据SSID来划分VLAN，单一SSID映射到多个VLAN的功能；支持为用户提供不同的带宽限制，支持对整个SSID进行带宽控制；支持不少于32组SSID，实现基于不同SSID下的用户身份验证，无线加密，访问控制，上下行链路速率限制、VLAN等的安全功能；不同SSID能够弹出不同的Portal页面，并能使用不同的认证方式，Portal页面能够定制； 9、QoS：支持不同SSID映射不同QoS策略；支持802.11e(WMM)；支持基于用户数量的负载均衡；支持AP负载能力的负载均衡；支持对语音、视频、数据等不同流量设置优先级；支持对每个SSID上下行流量限速； 10、安全/认证：MAC地址认证；支持802.1x认证(EAP-TLS， EAP-TTLS， EAP-PEAP， EAP-MD5)；支持EAP透传功能；支持Captive Portal认证，且支持Captive Portal界面客户自定义；支持入侵防护以防止无线网络收到过多的无效无线请求；支持 PSK；支持Radius Client/Server，支持Radius通讯接口，支持标准Radius RFC协议，可以与第三方Radius互通；支持LDAP，可实现与LDAP服务器直接认证，不需要经第三方Radius服务器跳转；能够完成计费信息的采集，如用户信息，连接时长，数据流量；能够侦测用户下线，并在控制器端实现强制用户下线； 11、可靠性：AC支持1+1、N+1、N+N冗余备份方式；电源冗余； 12、网络管理：支持WEB 管理，支持Console口配置，SNMP v1/v2c/v3， SYSLOG。 13、物理参数：千兆POE接口≥24，千兆SFP光口≥4，万兆SFP+光口≥4，支持双热插拔AC & DC电源，标配标配1个交流电源模块；配置8台AP管理许可。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 无线接入点 | 1.整体要求：学生通过该产品的实训，能够达到参加全国职业院校技能大赛高职组“信息安全管理与评估”赛项无线接入点竞赛的要求。 2.通过802.3af供电,绿色环保； 3.支持电源适配器供电，为保障实施安全，供电电压<24V； 4.空间流数≥2,无线数据传输速率≥1.167Gbps； 5.支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，可同时工作在802.11a/n/ac、802.11b/g/n模式； 6.支持IPV6接入和转发功能：支持在IPv4网络中构建IPv6的WLAN接入服务，支持在IPv6网络中提供IPv4的WLAN接入服务，支持在IPv6网络中构建私有的IPv6的WLAN网络服务； 7.支持无线SAVI功能，防ARP欺骗与防私设IP地址 8.支持不少于32个SSID，每个SSID可单独配置安全策略，认证方法，RADIUS服务器和VLAN ID； 9.AP能存储两份image，当前启动失败后切到备份image启动 ； 10.USB接口≥1，提供灵活扩展； 11.支持瘦AP模式/胖AP模式切换； 12.支持WPA/WPA2,TKIP 和 PSK，802.11i AES，以实现增强型无线安全功能； 13.支持802.1x认证，支持AP、AC双向数字证书的认证； 14.硬件配置：≥1个10/100/1000Base-T端口，≥1个10/100Base-T端口，≥1个RJ45的Console口； | 台 | 1 |  |
| 9 | 冷暖空调 | 定频,2P柜机冷暖空调，柜机，节能环保 | 台 | 2 |  |
| 10 | 综合布线 | 根据现场实际需求进行布线 | 批 | 1 |  |

- 二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。（招标文件中未列明本次采购的产品在节能清单之外采购的，均属于强制采购范围）

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

7、进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

8、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

9、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

11、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

12、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

13、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

14、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

15、预算金额：600000元，超出者为无效投标。

16、验收要求

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

17、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单” 和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交12000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知评标部，联系电话:0374-2116086,邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。

本项目采购单位不允许分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的，须向采购代理机构出具授权函（对评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室），且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

18、 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

18.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

18.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

19、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交12000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.资格性审查

开标结束后，采购人在开标现场或指定地点依法依规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1符合性审查在评标现场依法依规进行。

23.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 50 分 商务部分： 15 分 技术部分： 35 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分50分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50 | 50 分 |
| 二、商务部分（满分15分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉 | 1、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）。无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 2、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。 | 5分 |
| 业绩 | 2012年以来具有类似项目业绩，合同及验收报告齐全的，每个2分，满分8分（以合同日期为准）。（以原件为准） | 8分 |
| 投标文件规范程度 | 1、装订规范、文字清晰、无差错1分， 2、所提供资料准确完整1分。 | 2分 |
| 技术部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 | 1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 2、满足招标文件技术要求的基本分28分。 | 28分 |
| 技术实力 | 投标人拟派技术人员（两名及以上）具有所投产品厂商认证的高级网络工程师证书，得4分（须提供证书原件）。 | 4分 |
| 售后服务 | 1、解决问题时间：以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以24小时为起点，基本分0.5分，每减少1小时，加0.5分，满分1分。 2、免费保修时间：以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以1年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分2分。1年以下的不得分。 | 3分 |

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章，同时提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（企业投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2018  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 售后服务承诺

- 附件5

- 营业执照复印件（核查经营范围与本项目标的一致性）

- 附件6

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（投标人属于该类型的提供,否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料复印件（原件备查）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

- 附件7

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

- 附件8

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表

（4）售后服务承诺（根据本招标文件要求列报）

（5）营业执照复印件

（6）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果招标文件中有要求的话）

- (7)其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（8）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：