鄢陵县职业教育中心教学设备采购项目

采购项目需求

一、1－2标段投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、供应商是具有独立法人资格和承担民事责任能力的生产商或代理商（经销商)，并具有相关经营范围。

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4、本项目不接受联合体投标。

二、货物需求及其它要求

一标段：电脑150台，具体参数详见下表。

| 序号 | 主要性能指标及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器：24寸 | 台 | 150 |
| 2 | CPU：i5 CPU |  |  |
| 3 | 主板：B250 |  |  |
| 4 | 内存：4GB |  |  |
| 5 | 硬盘：60G固态+1T双盘 |  |  |
| 6 | 显卡：GTX1030 5G |  |  |
| 7 | 机箱：品牌原装 |  |  |
| 8 | 电源：350W |  |  |
| 9 | 键鼠套装：品牌原装 |  |  |

- 一、其它要求

- 1、台式电脑属于政府强制采购的节能产品，投标文件中应提供投标产品入围最新一期节能产品政府采购清单的截图加盖供应商公章，并提供节能产品认证证书复印件加盖供应商公章，否则为无效投标。

- 2、台式电脑要求提供至少三年免费保修及三年上门服务，否则为无效投标。

3、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

4、预算上限：795000元，最高限价795000元，超出者为无效投标。

- 5、供货地点：鄢陵县职业教育中心。

- 6、交付时间：合同签订后30日历天。

- 7、核心产品：台式计算机

二、评分办法（最低评标价法）

二标段：鄢陵职教中心数控专业实训中心

1、普通车床2台，主要技术参数：

| 项 目 |  |  |  |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  |  |  |  | mm | ≥Φ500 |
| 刀架上最大工件回转直径 |  |  |  |  |  | ≥Φ250 |
| 最大工件长度 |  |  |  |  | mm | 1000≤L≤2000 |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 |  |  |  |  | mm | 400HRC52 |
| 刀杆截面尺寸 |  |  |  |  | mm | 25×25 |
| 主 轴 |  | 主轴通孔直径和轴头形式 |  |  | mm | ≥Φ52 A6 |
|  |  | 主轴前端孔锥度 |  |  | mm | 莫式圆锥6号 |
|  |  | 转速范围 |  | 正转 | r/min | 11—1600(24) |
|  |  |  |  | 反转 | r/min | 14—1580(12) |
|  |  | 主电机功率 |  |  | KW | ≥7.5 |
| 快速电机功率 |  |  |  |  | KW | ≥0.25 |
| 刀架快移速度 |  |  | 纵向 |  | m/min | ≥4 |
|  |  |  | 横向 |  | m/min | ≥2 |
| 纵向给量级数和范围 |  |  |  |  | mm/r | 64种 0.028-6.33 |
| 横向进给量和纵向给量的比率 |  |  |  |  |  | 1/2 |
| 机床Z轴丝杠螺距 |  |  |  |  | mm | 12（公制） |
| 螺纹 车削 | 公制螺纹（44种） |  |  |  | mm | ≥1—192 |
|  | 英制螺纹（21种） |  |  |  | T.p.i | ≥2—24 |
|  | 模数螺纹（39种） |  |  |  | mm | ≥0.25—48 |
|  | 径节螺纹（37种） |  |  |  | Dp | ≥196 |
| 尾座 | 尾座套筒的直径 |  |  |  | mm | ≥75 |
|  | 套筒行程 |  |  |  | mm | ≥150 |
|  | 尾座主轴锥孔锥度 |  |  |  |  | 莫式5号 |
| 刀架 | 刀架形式 |  |  |  |  | 立式四工位 |
|  | 刀架转盘回转角度 |  |  |  | mm | ±90 |
|  | 刀架横向行程 |  |  |  | Mm | ≥320 |
|  | 小刀架移动行程 |  |  |  | Mm | ≥140 |
| 冷却泵电机功率 |  |  |  |  | W | 125 |

- 2、数控车床2台，技术参数：

| 项 目 |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  | Mm | ≥Φ500 |
| 最大切削长度 |  | Mm | ≥850 |
| 最大切削直径 |  | mm | ≥Φ500 |
| 滑板上最大回转直径 |  | Mm | ≥Φ300 |
| 主轴端部形式及代号 |  |  | A28 |
| 主轴孔直径 |  | Mm | ≥Φ70 |
| 转速级数 |  |  | 电动三档，档內无极 |
| 主轴转速范围 |  | r/min | 15-220；71-710；215-2200 |
| 主电机功率 |  | KW | 7.5/11 |
| 卡盘直径 |  | Mm | ≥10 |
| X轴快移速度 |  | m/min | ≥6 |
| Z轴快移速度 |  | m/min | ≥12 |
| X轴行程 |  | Mm | ≥250 |
| Z轴行程 |  | Mm | ≥850 |
| 尾座套筒直径 |  | Mm | ≥Φ75 |
| 尾座套筒行程 |  | Mm | ≥150 |
| 尾座主轴锥孔锥度 |  | 莫式 | 5# |
| 标准刀架形式 |  |  | 立式4工位 |
| 刀架转位时间（每工时） |  | S | 2.4 |
| 刀架转位重复定位精度 |  | " | ±2 |
| 刀具 尺寸 | 外圆刀 | Mm | 25×25 |
|  | 镗刀杆直径 | Mm | Φ25 |
| 机床重量 | 总重 | Kg | ≥2800 |
| 机床外形 | 长×宽×高 | Mm | ≥2770×1700×1735 |
| 数控系统：FANUC 0i-TF(5)或华中世纪星 |  |  |  |

- 3、立式加工中心机床1台，主要参数：

| 名称 |  |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 工作台尺寸 |  |  |  | ≥1000×500 |  |  |  | Mm |
|  | 允许最大载重 |  |  |  | ≥600 |  |  |  | Kg |
|  | T形槽尺寸 |  |  |  | ≥18×5 |  |  |  | Mm×个 |
|  | 工作台最大行程—X轴 |  |  |  | ≥850 |  |  |  | Mm |
|  | 滑座最大行程—Y轴 |  |  |  | ≥500 |  |  |  | mm |
|  | 主轴最大行程—Z轴 |  |  |  | ≥540 |  |  |  | Mm |
|  | 工作台面距离 |  | 最大 |  | ≥660 |  |  |  | Mm |
|  |  |  | 最小 |  | ≥120 |  |  |  | mm |
|  | 主轴中心到Z轴导轨面距离 |  |  |  | ≥570 |  |  |  | Mm |
| 主轴 | 锥孔（7：24） |  |  |  | Bt 40 |  |  |  |  |
|  | 转数范围 |  |  |  | 50—8000 |  |  |  | R/min |
|  | 最大输出扭矩 |  |  |  | 35.8 |  |  |  | N.M |
|  | 主轴电机功率 |  |  |  | 7.5/11 |  |  |  | Kw |
|  | 传动方式 |  |  |  | 同步齿形带 |  |  |  |  |
|  | 刀柄型号 |  |  |  | Was 403 bt40 |  |  |  |  |
|  | 拉钉型号 |  |  |  | Was 403 40bt—Ì |  |  |  |  |
|  | 拉刀机构 |  |  |  | 45度四瓣拉爪 |  |  |  |  |
| 进给 | 快速移动 | X轴 |  |  | ≥32 |  |  |  | m/min |
|  |  | Y轴 |  |  | ≥32 |  |  |  |  |
|  |  | Z轴 |  | ≥30 |  |  |  |  |  |
|  | 三轴拖动电机功率（X/Y/Z） |  |  | ≥1.8/2.5/2.5 |  |  |  | Kw |  |
|  | 三轴拖动电机扭矩（X/Y/Z） |  |  | ≥11/20/20 |  |  |  | Nm |  |
|  | 进给速度 |  |  | 1—20000 |  |  |  | Mm/min |  |
| 刀库 | 刀库形式 |  |  | 机械手 |  |  |  |  |  |
|  | 刀库容量 |  |  | ≥24 |  |  |  | 把 |  |
|  | 换刀时间 |  |  | 2.5 |  |  |  | S |  |
|  | 最大刀盘直径 | 满刀 |  | ≥Φ80 |  |  |  | Mm |  |
|  |  | 相邻 空刀 |  | ≥Φ125 |  |  |  | Mm |  |
|  | 选刀方式 |  |  | 双向就近选刀 |  |  |  |  |  |
|  | 最大刀具长度 |  |  | 220 |  |  | 250 | Mm |  |
|  | 最大刀具重量 |  |  | 7 |  |  |  | Kg |  |
|  | 精度检测标准 |  |  | JISB6336—4：2000 |  | GB/T18400.4_2010 |  |  |  |
| 定位精度 | X轴 |  |  | ≤0.020 |  | ≤0.020 |  | Mm |  |
|  | Y轴 |  |  | ≤0.015 |  | ≤0.015 |  | Mm |  |
|  | Z轴 |  |  | ≤0.015 |  | ≤0.015 |  | Mm |  |
| 重复定位精度 | X轴 |  |  | ≤0.012 |  | ≤0.012 |  | Mm |  |
|  | Y轴 |  |  | ≤0.010 |  | ≤0.010 |  | Mm |  |
|  | Z轴 |  |  | ≤0.010 |  | ≤0.010 |  | Mm |  |
| 机床轮廓尺寸（长×宽×高） |  |  |  | 2786×2200×2622 |  |  |  | Mm |  |
| 电气总容量 |  |  |  | 18 |  |  |  | Kva |  |
| 数控系统：FANUC 0i-TF(5)或华中世纪星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、普通铣床1台，主要技术参数：

| 名称 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 工作台尺寸 | mm | ≥1700×400 |
| T型槽个数/宽度/间距 | Mm | ≥3—18—90 |
| 工作台最大承重 | Kg | ≥800 |
| X向（工作台纵向）手动/机动 | Mm | ≥900/880 |
| Y向（滑座横向）手动/机动 | Mm | ≥315/300 |
| Z向（升降台垂）手动/机动 | Mm | ≥385/365 |
| 切削进给速度 | Mm/min | X:23.5—1180，Y：23.5—1180，Z：8—394 |
| 快速移动速度 | Mm/min | X：2300，Y:2300,Z:770 |
| 主轴转速范围 | r/mm | 30—1500 |
| 主轴转速级数 | 级（stpes） | 18 |
| 主轴轴向移动距离 | Mm | ≥85 |
| 主轴最大回转角度 |  | ±45 |
| 主轴端面至工作台距离 | Mm | ≥30/500 |
| 主轴电机功率 | kw | 11 |

- 一、其它要求

- 1、验收标准：供货完毕，具备验收条件后，由采购人按照政府采购合同及本招标文件的规定验收合格后，报第三方质量检测验收。

4、预算上限：810000元，最高限价810000元，超出者为无效投标。

- 5、供货地点：鄢陵县职业教育中心。

- 6、交付时间：合同签订后30日历天。

- 7、核心产品：车床

二、评分办法（最低评标价法）