道路交通违法行为自动抓拍系统项目采购需求、评标标准等说明

（一）项目名称：道路交通违法行为自动抓拍系统。

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：此项目共分为A、B、C包三个部分。其中，A包是在市区新兴路和潩水路交叉口等13个路口建设闯红灯自动抓拍系统；B包是在高铁东站等35处违法停车行为较多的部位建设自动抓拍系统；C包是在七一路和文峰路等6个路口建设非机动车和行人闯红灯自动抓拍及人脸显示系统，在天宝路和文峰路等6个路口建设信号灯自适应系统。本项目拟在许昌市区重点路口和路段，新建违停抓拍系统、行人闯红灯系统、智慧路口系统及新增13个路口的电警。

（四）

A包预算金额：3，769,334.80元，最高限价：3，769,334.80元。

B包预算金额：2,142,430.00元，最高限价：2,142,430.00元。

C包预算金额：4,435,579.20元，最高限价：4,435,579.20元。

（五）交付（服务、完工）时间：自签订合同之日起2个月。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市市区

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

(一) 本项目需实现的功能或者目标

1、违停抓拍球机、违法提示屏等辅材的采购和安装；2、行人闯红灯抓拍单元、行人闯红灯检测合成主机、液晶显示屏、语音播报设备、配套后台接入管理服务器及云存储设备等辅材的采购和安装；智慧路口流量检测相机、控制主机、信号机等辅材的采购和安装，；3、13个路口电警系统，包含正向电警抓拍相机、反向卡口抓拍相机、补光灯、信号灯检测器、路口控制主机、后端接入管理服务器及云存储等辅材采购和安装；5、设备采购、运输、安装调试、软件研发、系统对接、竣工验收、2年免费售后、质保、运维服务和6年运维服务（含设备配件更换费用）等。

（二）采购清单

A包：

| 新增13个路口电子警察及反向卡口预算清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| 一、前端设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 700万像素深度智能正向电警抓拍相机 | 嵌入式一体化高清电子警察抓拍单元包含1台700万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个高清镜头，1个室外防护罩、1组防雷器、1个电源适配器，可管理3车道；图像传感器：1英寸图像传感器；水平解像力可以达到1600线；最大图像尺寸≥3392×2008像素，帧率≥1～25fps；高清镜头焦距11-40mm内，可根据现场情况选择，方便施工；电子快门：1/25秒至1/100,000秒；支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；整机一体化交付，内置补光灯，并在低照环境下自动启动内置补光灯；内置车牌识别算法、车辆视频检测及视频跟踪算法； 支持LED频闪灯同步控制和前端图片合成功能；摄像机内置自适应光学成像组件，抑制图像光柱、光斑现象，支持自动切换功能；支持车牌矫正功能，可识别带有略微倾斜的车辆号牌；支持支持闯红灯、专用车道、违章变道、不按导向车道行驶、违反禁令标志行驶、逆行、压线等违法驾驶行为的自动识别检测；支持机动车闯红灯行为记录功能，捕获率不小于95%；日间车辆号牌识别准确率不小于95%，夜间车辆号牌识别准确率应不小于90%；通过车辆图像记录功能，捕获率不小于95%；逆行违法记录功能，捕获率不小于90%，记录有效率应不小于90%；不按导向车道行驶违章抓拍功能，捕获率不小于90%，记录有效率应不小于90%；违反禁令标志行驶，捕获率不小于90%，记录有效率应不小于90%；支持不少于4个同步信号输出接口，不少于4个同步信号控制接口；内置前端高速缓存芯片或SD卡，容量不小于16G；支持不少于1个RJ45接口，不少于1个RS-232接口，不少于2个RS485外接串口，不少于1个USB接口；防护等级不低于IP66；摄像机设计先进可靠，可稳定运行在-20℃~70℃；摄像机工作电压支持在AC220V±20%范围内变化时正常工作；产品符合GA/T496-2014、GA/T832-2014、GA/T995-2012、GB16796-2009、GB/T28181-2016等标准 | 台 | 41 | 是 |
| 2 | 正向LED补光灯 | 采用白光LED，电平量触发方式，用于卡口、电子警察夜间环境同步补光；色温≥5000K；补光灯闪烁频率应＞50Hz，点亮时间最大值≤4ms；有效补光距离：17m～23m；防护等级IP66；设备寿命不小于50000小时；输入电压支持AC220V±20%宽压变化；工作环境温度：-20～70℃； | 台 | 82 | 否 |
| 3 | 700万像素深度智能反向卡口抓拍相机 | 嵌入式一体化高清卡口抓拍单元包含1台700万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个高清镜头、1个室外防护罩、1组防雷器、1个电源适配器，可管理3车道；图像传感器：1英寸图像传感器；最大图像尺寸≥3392×2008像素，码率1-25帧可配置；高清镜头焦距，可根据现场情况选择，方便施工；水平解像力可以达到1500线； 电子快门：1/25秒至1/1,000,000秒；支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；整机一体化交付，内置补光灯；支持地感线圈、视频触发、雷达触发等触发方式；支持闪光灯、LED频闪灯同步控制，支持不少于4个同步信号输出接口，不少于4个同步信号控制接口；内置偏振镜，有效滤除偏振光，支持自动切换功能；支持车牌识别功能，白天识别准确率≥97%，晚上识别准确率≥95%；支持车型识别功能，可识别车型不低于7种，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%；支持车身颜色识别功能，可识别车身颜色不低于11种，车身颜色识别准确率≥95%；支持车标识别功能：可识别车标不低于150种，白天识别准确率≥95%，晚上识别准确率≥90%；在实时记录通行车辆的同时支持安全带检测功能，未系安全带检测准确率≥90%、误检率≤5%；内置前端高速缓存芯片或SD卡，容量不小于16G；支持不少于1个RJ45接口，不少于1个RS-232接口，不少于2个RS485外接串口，不少于支持1个USB接口；防护等级不低于IP66；摄像机设计先进可靠，可稳定运行在-20℃~70℃；电源电压在AC220V±20%范围内变化时，设备应能正常工作；产品符合GA/T497-2016、GA/T832-2014、GA/T833-2016、GB16796-2009、GB/T28181-2016等标准； | 台 | 41 | 是 |
| 4 | 反向爆闪灯 | 智能交通爆闪补光灯；支持光耦触发方式；补光距离19m-27m；在距离补光装置20m处，基准轴上的有效光照度应小于等于4000lx；有效光照度应大于等于基准轴上有效光照度的50%，连续两次补光之间的最小时间间隔应小于等于100ms，点亮时间应小于等于2ms；支持IP66防护等级；寿命不小于1000万次；支持AC220V±20%宽压变化；适用-20～70℃温度环境气候工作；内置蜂窝光栅，有效消除邻边车道光污染；产品符合GA/T1202-2014标准 | 台 | 82 | 否 |
| 5 | 信号灯检测器 | 可接收信号灯状态信息，并可将实时状态上报至联动的网络摄像机；可同时检测≥16路信号灯，当信号灯状态变化时，对应接入检测器的指示灯有亮暗变化；具备1个RJ45网口、1个RS485接口，支持网络RJ45接口传输；支持DC12V±10%宽压变化；功耗≤1W；适用-30～70℃温度环境气候工作；产品符合GB16796-2009《安全防范报警设备安全要求及实验方法》标准； | 台 | 13 | 否 |
| 6 | 路口控制主机 | 可接入卡口/电警/IPC数量不少于16路，图片接收性能不少于12张/秒；支持手动录像、定时录像、事件录像，具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能；具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储，支持图片的存储、检索、查看、导出；支持将2张或3张或4张或6张图片等多张图片合成为一张图片；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存；支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息，支持图片的存储、检索、查看、导出等处理；支持区间测速；无缝融入现有平台管理，支持平台远程升级、配置、参数设置等操作；具备不少于3个光口，不少于4个电口，不少于2个RS-232，不少于2个RS-485串口，不少于2个USB接口，不少于4路告警输入接口，不少于4路告警输出接口；工作温度-10℃~55℃，支持4个硬盘槽位，本次配置含1块3T硬盘；产品符合GB/T28181-2016标准和GB20815-2006标准 | 台 | 13 | 否 |
| 7 | 三维支架 | 防护罩支架，三维可调节，固定防护罩 | 个 | 82 | 否 |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器工业导轨式收发机，距离20公里； | 对 | 33 | 否 |
| 9 | 光纤终端盒 | 用于光纤连接；防水、抗氧化 | 个 | 46 | 否 |
| 10 | 补光灯控制线 | RVVP2*1黑-红-蓝/屏蔽线 | 米 | 950 | 否 |
| 11 | 网线 | 国标超六类,室外防水抗氧化、STP/Y 4*2*0.5,黑 | 米 | 3000 | 否 |
| 12 | 电源线 | 国标,室外防水抗氧化 RVV3*1.0电源线 | 米 | 5000 | 否 |
| 13 | 屏蔽双绞线 | 屏蔽双绞线，室外防水抗氧化,RVSP2*0.5黑-红-蓝 | 米 | 5000 | 否 |
| 14 | 光纤 | 加钢丝、单模 ≥4芯光纤 | 米 | 3600 | 否 |
| 15 | 抱杆机柜 | 不锈钢材质，厚度≥0.8mm，双坡型防雨帽，具备 ≥50mm的隔热层，门框具有雨水导流槽；含有必要的空开、插板、接地端子、专业电源等；尺寸不小于500mm*400mm*200mm。连接处应采用铝铆钉铆制，配备配电柜专用加强型三角锁芯。箱子需喷涂“公安监控”字样及箱子相机编号（一杆双相机的需喷涂双编号） | 套 | 17 | 否 |
| 16 | 电警机柜 | 低压配电机柜， ≥650mm*500mm*1500mm,承载：静载承重 ≥800Kg；防护等级不低于IP44,材料，SPCC优质冷板，厚度，箱体，内部隔板 ≥1.5mm，门板 ≥2.0mm；表面处理，脱脂，磷化，静电喷塑，颜色R7035 | 个 | 13 | 否 |
| 17 | 二合一防雷器 | 1、RJ45接口网络防雷器；2、要求采用串联式结构设计，具有多级保护功能；3、信号部分要求采用电子开关接地方式，能有效消除因共地而对传输信号产生的各种干扰 | 台 | 13 | 否 |
| 18 | 配套辅材 | 电表、穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等辅材、线缆 | 批 | 13 | 否 |
| 二、后端设备清单 |  |  |  |  |  |
| 19 | 视频接入许可 | 100路视频接入许可，充分保障既有投入，基于现有平台无缝扩容，不影响当前业务。 | 套 | 1 | 是否核心产品 |
| 20 | 交通媒体服务器 | 支持并发多条车辆信息/照片信息；支持图片、车辆信息的转发，能对车辆进行精确布防和模糊布控；支持区间测速、套牌分析；支持支持卡口、电警、违停球违章图片合成；单设备可管理300万像素相机450个车道，300万以上像素相机225车道；服务器规格:2U机架式，1-2颗英特尔至强或更高处理器 ，主频不小于3.9GHz；内存≥8GB；内置存储容量: ≥1TB；可扩展至4块，支持RAID冗余；≥2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口；支持双电源冗余；高性能集成显卡，支持输出接口VGA/HDMI；工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%（无冷凝）；内置Linux操作系统和应用管理软件； | 台 | 2 | 是 |
| 21 | 车辆深度智能服务器 | 软件要求：系统支持车辆类型识别功能,可对抓拍图片中识别不少于7种车辆类型(大货车、大客车、中巴车、面包车、小轿车、小货车、SUV)；系统支持车身颜色识别功能，可对抓拍图片中识别不少于11种车身颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、棕、粉、绿、紫、橙），并可识别深浅色；系统支持车辆品牌识别功能，在白天光照正常、夜间补光正常、夜间车头品牌特征人眼可辨识的条件下，支持不少于200种车辆品牌的识别；系统支持车辆子型号识别功能，在白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征人眼可辨识的条件下，支持不少于2050种车辆子型号的识别；系统支持的车辆类型识别正确率需满足：在白天光照正常、夜间补光正常、车辆类型特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆类型（大货车、大客车、中巴车、面包车、小轿车、SUV）的识别，白天正确率不低于92%，夜间正确率不低于88%；系统支持的车身颜色识别正确率需满足：白天光照正常、夜间补光正常、车身颜色特征人眼可辨识的情况下，系统进行车身颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、棕、粉、绿、紫、橙）的识别，白天正确率不低于90%，夜间正确率不低于88%；系统支持的车辆品牌识别正确率需满足：在白天光照正常、夜间补光正常、车辆品牌特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆品牌识别，白天正确率不低于92%，夜间正确率不低于90%；系统支持的车辆子型号识别正确率需满足：在白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征人眼可辨识的情况下，系统进行车辆子型号识别，白天正确率不低于95%，夜间正确率不低于90%；系统支持放下遮阳板的检测，白天光照正常情况下，检出率、正确率均不低于90%；支持原始图片半结构化处理，可实现以图搜图功能；分析速度不少于35张/秒，单日不少于300万张/天；硬件要求：Linux嵌入式操作系统，单各组件不少于2颗Intel Xeon E3 1275 V3 3.5GHz CPU,每颗CPU内存不少于8GB，每颗CPU存储不少于32GB SSD，单套组件不少于3块风扇，不少于4个千兆以太网接口；内置操作系统和应用管理软件；产品符合GB16796-2009标准要求； | 套 | 1 | 是 |
| 22 | 云存储主机 | 单机柜高度≤4U,并满足≥48个硬盘槽位，支持硬盘前面板热插拔；主机自带不少于5个千兆网口，支持扩展，提供不少于1个PCI-E插槽；要求云存储节点支持SATA、SSD、SAS类型硬盘，支持1/2/3/4/5/6T等单盘容量硬盘；要求云存储节点电源、电池和风扇均为全冗余设计，支持在线热插拔更换；云存储节点PCI-E插槽需支持万兆、千兆以太网卡以及SAS 3.0卡；云存储节点应具备防护设施，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护，掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失；单台元数据管理服务器最大可以接入不小于2000台存储节点；支持不小于2000个客户端接入；业务可用有效空间利用率达到90%以上；云存储系统应支持容量及性能线性扩展；单盘损坏时，数据恢复时间小于10分钟/TB；支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows；支持按自定义文件类型批量导出或下载文件；云存储需支持多台存储节点多种方式批量并发下载录像，包括windows拷贝模式、http模式、API方式，单网口千兆网络下，客户端下载速度不低于112MByte/s；全扁平网络架构，数据平面与信令控制平面分离，数据路径最短化，即使所有元数据服务器异常，已配置存储业务不中断；存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统最多可以允许一半的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失；当系统中存储节点或磁盘故障，数据不丢失，业务不中断；故障节点或故障磁盘上的数据可以通过其他节点实现自动恢复，整个过程不影响在线业务；支持存储节点磁盘热插拔，在读写数据时，插拔节点内的任意块磁盘，设备、系统均正常运行，业务不中断，数据不丢失；磁盘拔出一段时间后插回，可自动恢复到系统中，数据仅做增量修复；在不依赖交换机特性的前体现，系统自身能实现“双平面网络”特性，实现网络冗余和负载均衡；云存储系统需支持在线纠删码，存储节点间支持多种纠删码数据冗余和保护模式；云存储系统需支持云内和云间备份功能；系统在线增加管理节点、存储节点进行系统扩展，业务不中断；在线移除管理节点、存储节点，业务不中断；支持系统横向（ScaleOut）及纵向（ScaleUp）在线扩展，能在线进行存储节点、磁盘柜、磁盘扩展，业务不中断；云存储系统应支持节点间根据节点性能、容量自动负载均衡；云存储系统应支持节点内根据存储资源性能、容量空间自动负载均衡；提供多存储设备容量整合，各个存储节点的空间组成统一存储资源池，并可根据用户业务要求按需分配不同的存储空间；云存储系统需支持热备空间和热备盘两种方式预留给数据恢复使用；系统应支持蜂鸣、短信等不少于4种方式发出告警信息；与现有云存储系统无缝兼容，实现在线扩容，不影响当前业务；本次配置含48块4T磁阵专用硬盘；产品符合GB/T28181-2016标准和GB16796-2009标准 | 台 | 1 | 否 |
| 23 | 配套辅材 | 穿线管，软管，接头，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等辅材、线缆等 | 套 | 1 | 否 |
| 三、基础设施部分 |  |  |  |  |  |
| 24 | 6米L型立杆 | 电子警察专用八棱杆，符合国家相关标准，热镀锌，十年内不的有锈蚀，整体抗风8级，抗震6级；高度6米以上。接地电阻不大于10欧姆，符合GB50169；竖杆上喷涂不低于2.2米的公安蓝； | 套 | 13 | 否 |
|  | 10米L型立杆 |  | 套 | 14 | 否 |
|  | 14米L型立杆 |  | 套 | 7 | 否 |
|  | 20米H型立杆 |  | 套 | 2 | 否 |
| 25 | 顶管 | 规格￠80顶管 抗拉、耐磨 | 批 | 2350 | 否 |
| 26 | 手井 | 不低于400mm*600mm*800mm接线井 | 个 | 47 | 否 |

B包：

| 违法停车抓拍系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| 一、违停抓拍系统前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 违法取证球机 | 1080P球型网络摄像机，传感器尺寸≥1/2.8英寸CMOS Sensor；水平解像力可以达到1100线；支持光学宽动态，宽动态范围可以达到100dB；支持宽动态效果自动切换；支持光学透雾、支持强光抑制，支持白平衡自动/手工配置、支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节、支持自动增益控制、支持3D降噪；支持IR-CUT，支持彩转黑功能；镜头焦距范围不小于5.2～218mm，支持不小于42倍电动变倍；1/6秒至1/8000秒电子快门速度；彩色最低照度≤0.001Lux；支持H.265、H.264、MJPEG视频编码协议；最大支持1080P 60fps图像编码能力；支持“1080P 30fps+1080P 30fps+D1 25fps”格式三码流套餐；G.711、AAC语音编码，支持48kHz语音采样；视频OSD支持多区域信息叠加，如：日期、时间、云台坐标、变倍、预置位、串口、方位信息、网口，支持自定义设置；照片OSD支持对不同类型图片的叠加内容(车辆信息、违法类型等)、叠加位置、叠加顺序、字体大小颜色，自定义设置；OSD大小可以设置为64*64像素或者96*96像素或者128*128像素等；支持360度水平连续旋转，水平预置点速度可达360°/s；支持-20°～+90度垂直旋转；支持不少于256个预置位设置；支持3D定位功能；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；支持网络自适应，15％丢包网络环境下图像效果良好；支持违法停车检测，支持车牌识别、车牌颜色识别、车身颜色识别；支持不少于16个违法检测场景，支持按计划巡航、轮询检测；支持违法证据图片数目、类型、抓拍时间间隔、合成方式自定义设置；支持重复车牌过滤； 支持违法手动抓拍；支持违章抓拍后在诱导屏上显示违章车辆信息；支持声音异常检测功能，检测到环境声音异常后自动产生告警；支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制；支持摄像机捆绑网关的IP和MAC地址，防止MAC欺骗，支持SD卡前端缓存，最大支持128GBSD卡本地缓存，与中心平台配合支持缓存补录；不小于1个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求；本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节；支持音频输入/输出，支持双向语音对讲；摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV；AC24V、DC24V电源输入口满足长时间在±35％电压波动电网中工作；适用不小于-45～70℃温度环境工作；支持IP67防尘防水等级；支持标准ONVIF协议和GB/T 28181国家标准；产品符合GA/T 645-2014、GA/T 832-2014、GA/T 995-2012、GB/T28181-2016等标准 | 套 | 35 | 否 |
| 2 | 显示屏 | 本次尺寸配置为1.92m*0.96m；使用环境：户外；像素组成：1R1G；LED封装形式：DIP 346；像素间距(mm)≥10； ；工作电压(V)：AC 200-240V；平均功耗(W/m2)＜150；最大功耗(W/m2)＜370； 驱动方式：恒流驱动；使用寿命(hrs)≥100000小时；工作温度:-25～+65℃/工作湿度20~90%（无冷凝）； | 套 | 35 | 否 |
| 3 | 配电板 | 显示屏配电箱，含电源/信号防雷器； | 套 | 35 | 否 |
| 4 | 网线 | 超5类室外网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套防水，黑色 | 米 | 4,000 | 否 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 14,000 | 否 |
| 6 | 抱杆机柜 | 复合控制单元抱杆机柜，含强电模板；含1台交换机；防护等级IP55 | 套 | 35 | 否 |
| 7 | 工程辅材 | 配套线缆、套管、各种接头、接地等 | 批 | 35 | 否 |
| 二、基础设施部分 |  |  |  |  | 否 |
| 8 | 立杆 | F型立杆，立柱：220*220*5mm*6000mm；横臂：150*100*4mm*3000mm | 根 | 40 | 否 |
| 9 | 基坑 | 1200mm*1200mm*1200mm | 个 | 40 | 否 |
| 10 | 混凝土浇筑 | 现场定制，C30规格，符合国标要求 | 套 | 40 | 否 |
| 11 | 接线井 | 600mm*600mm*800mm | 个 | 40 | 否 |

C包

| 行人闯红灯抓拍系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 否 |
| 一、行人闯红灯抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 900万像素深度智能特写抓拍单元 |  | 嵌入式一体化高清卡口抓拍单元包含1台900万像素高清一体化嵌入式摄像机、1个高清镜头、1个室外防护罩、1组防雷器、1个电源适配器，可管理3车道；图像传感器：≥1英寸图像传感器；最大图像尺寸≥4096*2160像素，彩色分辨力≥1700 TVL，码率1-25帧可配置；镜头根据现场实际情况可选；最低照度：彩色≤0.005lx，电子快门：1/25秒至1/1,000,000秒；支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；整机一体化交付，内置补光灯；支持地感线圈、视频触发、雷达触发等多种触发方式；支持三码流输出；接口：≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口或≥1个SFP接口，≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥1个BNC接口，≥4个同步信号输出接口，≥5个同步信号控制接口；≥1个USB接口；内置偏振镜，有效滤除偏振光，支持自动切换功能；具有本地存储功能，可将图像信息存储在内置SD卡或存储芯片上；支持行人闯红灯行为识别、抓拍功能；针对电源接口、通讯接口、视频接口支持6KV防雷；防护等级不低于IP66；摄像机设计先进可靠，可稳定运行在-40℃~85℃；支持IP66防护等级；电源电压在AC220V±25%范围内变化时，设备应能正常工作。产品符合GA/T832-2014、GA/T995-2012、GB16796-2009、GB/T28181-2016等标准 | 套 | 48 | 是 |
|  |  | 三维支架 |  | 三维可调安装万向支架 | 套 | 48 | 否 |
| 2 |  | 液晶显示屏 |  | 65寸风冷散热液晶显示；LED背光 亮度2000cd/m2 ；分辨率1920*1080 | 块 | 24 | 否 |
| 3 |  | 语音播报设备 |  | 用于语音提醒、警示 | 个 | 24 | 否 |
| 4 |  | 行人闯红灯行为检测主机 |  | 可接入卡口/电警/IPC数量不少于16路，图片接收性能不少于12张/秒；支持手动录像、定时录像、事件录像，具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能；具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储，支持图片的存储、检索、查看、导出；支持将2张或3张或4张或6张图片等多张图片合成为一张图片；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存；支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息，支持图片的存储、检索、查看、导出等处理；支持区间测速；无缝融入现有平台管理，支持平台远程升级、配置、参数设置等操作；具备不少于3个光口，不少于4个电口，不少于2个RS-232，不少于2个RS-485串口，不少于2个USB接口，不少于4路告警输入接口，不少于4路告警输出接口；工作温度-10℃~55℃，支持4个硬盘槽位，本次配置含1块3T硬盘；产品符合GB/T28181-2016标准和GB16796-2009标准 | 台 | 6 | 是 |
| 5 |  | 网线 |  | 超5类室外网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套防水，黑色 | 米 | 5,000 | 否 |
| 6 |  | 电源线 |  | RVV2*1.0，符合国标 | 米 | 20,000 | 否 |
| 7 |  | 抱杆机柜 |  | 复合控制单元抱杆机柜，含强电模板；含1台交换机；防护等级IP55 | 套 | 48 | 否 |
| 8 |  | 工程辅材 |  | 配套线缆、套管、各种接头、接地等 | 批 | 48 | 否 |
| 二、存储系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 云存储主机 |  | 单机柜高度≤4U,并满足≥48个硬盘槽位，支持硬盘前面板热插拔；主机自带不少于5个千兆网口，支持扩展，提供不少于1个PCI-E插槽；要求云存储节点支持SATA、SSD、SAS类型硬盘，支持1/2/3/4/5/6T等单盘容量硬盘；要求云存储节点电源、电池和风扇均为全冗余设计，支持在线热插拔更换；云存储节点PCI-E插槽需支持万兆、千兆以太网卡以及SAS 3.0卡；云存储节点应具备防护设施，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护，掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失；单台元数据管理服务器最大可以接入不小于2000台存储节点；支持不小于2000个客户端接入；业务可用有效空间利用率达到90%以上；云存储系统应支持容量及性能线性扩展；单盘损坏时，数据恢复时间小于10分钟/TB；支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows；支持按自定义文件类型批量导出或下载文件；云存储需支持多台存储节点多种方式批量并发下载录像，包括windows拷贝模式、http模式、API方式，单网口千兆网络下，客户端下载速度不低于112MByte/s；全扁平网络架构，数据平面与信令控制平面分离，数据路径最短化，即使所有元数据服务器异常，已配置存储业务不中断；存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统最多可以允许一半的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失；当系统中存储节点或磁盘故障，数据不丢失，业务不中断；故障节点或故障磁盘上的数据可以通过其他节点实现自动恢复，整个过程不影响在线业务；支持存储节点磁盘热插拔，在读写数据时，插拔节点内的任意块磁盘，设备、系统均正常运行，业务不中断，数据不丢失；磁盘拔出一段时间后插回，可自动恢复到系统中，数据仅做增量修复；在不依赖交换机特性的前体现，系统自身能实现“双平面网络”特性，实现网络冗余和负载均衡；云存储系统需支持在线纠删码，存储节点间支持多种纠删码数据冗余和保护模式；云存储系统需支持云内和云间备份功能；系统在线增加管理节点、存储节点进行系统扩展，业务不中断；在线移除管理节点、存储节点，业务不中断；支持系统横向（ScaleOut）及纵向（ScaleUp）在线扩展，能在线进行存储节点、磁盘柜、磁盘扩展，业务不中断；云存储系统应支持节点间根据节点性能、容量自动负载均衡；云存储系统应支持节点内根据存储资源性能、容量空间自动负载均衡；提供多存储设备容量整合，各个存储节点的空间组成统一存储资源池，并可根据用户业务要求按需分配不同的存储空间；云存储系统需支持热备空间和热备盘两种方式预留给数据恢复使用；系统应支持蜂鸣、短信等不少于4种方式发出告警信息；与现有云存储系统无缝兼容，实现在线扩容，不影响当前业务；本次配置含48块4T磁阵专用硬盘；产品符合GB/T28181-2016标准和GB16796-2009标准 | 台 | 1 | 否 |
| 三、平台及机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 视频接入许可 |  | 100路视频接入许可，充分保障既有投入，基于现有平台无缝扩容，不影响当前业务。 | 套 | 1 | 否 |
| 11 |  | 交通媒体服务器 |  | 支持并发多条车辆信息/照片信息；支持图片、车辆信息的转发，能对车辆进行精确布防和模糊布控；支持区间测速、套牌分析；支持支持卡口、电警、违停球违章图片合成；单设备可管理300万像素相机450个车道，300万以上像素相机225车道；服务器规格:2U机架式，1-2颗英特尔至强或更高处理器 ，主频不小于3.9GHz；内存≥4GB；内置存储容量: ≥1TB；可扩展至4块，支持RAID冗余；≥2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口；支持双电源冗余；高性能集成显卡，支持输出接口VGA/HDMI；工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%（无冷凝）；内置Linux操作系统和应用管理软件； | 台 | 1 | 是 |
| 12 |  | 网线 |  | 超五类网线，符合国标 | 箱 | 3 | 否 |
| 13 |  | 电源线 |  | RVV3*1.0，符合国标 | 米 | 1,000 | 否 |
| 14 |  | 辅材 |  | 含光纤检测工具、线槽、转接头、水晶头、工具箱等 | 批 | 1 | 否 |
| 四、基础设施部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 立杆 |  | 立柱：113*3mm*1000mm，76*3mm*1000mm；横臂：48*3mm*3000mm | 根 | 48 | 否 |
| 16 |  | 基坑 |  | 1000mm*1000mm*1000mm | 个 | 72 | 否 |
| 17 |  | 混凝土浇筑 |  | 现场定制，C30规格，符合国标要求 | 套 | 72 | 否 |
| 18 |  | 接线井 |  | 600mm*600mm*800mm | 个 | 24 | 否 |
| 智慧路口系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |  |
| 19 | 网络自适应信号机 |  | 协调式信号机应符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类A级耐温等级，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。1、功能要求：多时段控制：根据不同时间段的车流量大小将一天分为若干个时间段，并配以不同的控制方式及配时方案。自适应控制：通过车辆检测器检测进入路口的车流量状态，根据预置的预测算法规则，实时自动地调整周期、绿信比等参数以适应交通流变化。当运行到该相位时，如果车辆突然减少，则提前结束当前相位；若超过设定最大车辆间隔，则向下一相位预支一段时间，以获得路口车辆的最高放行效率，实现单交叉口的自适应控制；感应控制：根据相位对应车道检测器的实施车辆信息，控制相位放行，当车辆间隔大于设定值或浪费时间大于设定值或相位长大于设定值则结束当前相位。手动控制：按动手动按钮，控制相位的递进，在机箱侧门有手动控制按钮，可扩展无线遥控设备，实现手动控制；黄闪控制：黄灯按一定的频率闪烁。有软件黄闪和独立黄闪。软件黄闪为正常的工作方式，一般用于深夜车辆稀少的时段。独立黄闪为硬件控制的黄闪，将切断灯驱动模块的输出，一般用于故障、维护；关灯控制：熄灭所有的信号灯输出。全红控制：所有灯组全红，用于疏导交通。行人过街控制：平时按照设置正常运行，有人按行人按钮后，平滑切换到行人放行，按照设置的行人放行时间执行结束后，自动恢复到正常运行。交通信号控制机必须具备防止网络风暴功能，在网络风暴环境下能够正常运行，交通信号控制机在网络风暴环境（网络环路状态）下，能够正常运行，不黄闪；信号机具有托管功能，当主控板失效的情况下，不立即进入硬件黄闪，信号机进入托管状态，运行当前的自主控制，保证路口正常通行，同时上报中心。信号机支持板载程序的远程升级及现场维护升级。侧门支持特勤控制，具有密码解锁功能、全红、关灯、黄闪、东放行、东西直右放行、南放行、南北直右放行、西放行、东西左转放行、北放行、南北左放行等特勤功能。信号机提供应急电源输入接口，在市电异常断电情况下，可手动切换备用电源。信号机支持学习型倒计时，脉冲倒计时，通讯型倒计时。日志记录：记录信号机运行参数、检测器故障、信号灯故障、绿冲突故障，支持远程查询和数据导出。在联网方式下，控制管理人员可通过中心计算机的系统软件，以系统自适应优化控制、预置多段式固定配时、人工直接干预控制等多种方式，直接控制路口的信号配时。同时控制管理人员可通过图形界面，配置路口的特征参数、控制参数，直接下载至路口信号控制机，更新路口数据，大大方便系统的运行维护。信号机具有绿冲突检测和红绿冲突检测功能，对检测到的冲突可上传中心报警；2、技术参数规格：至少支持16相位，最多可扩展支持24相位，支持接入线圈、地磁、视频、微波等检测器，最大可支持接入24路车检输入。信号机含配置屏幕，可通过人机交互进行方案的配置，并直观查看路口红绿灯的放行状态。电气性能指标：不低于32位处理器，采用插拔式模块化结构设计，最大驱动功率800W（AC220V）；交流输入：220±44VAC，50±2Hz；整机功耗：小于100W；相对湿度：0～95%（不结露）；防护等级：IP54；绝缘电阻：大于500MΩ；交通信号控制机至少具备1个RS232接口，1个485接口，1个10/100Base-T Ethernet以太网通讯接口；支持不少于4个行人请求按钮及4个二次过街按钮，可扩展48个行人请求。基本标准配置不少于独立48灯控端子输出，具备扩充到独立72路以上输出的能力；至少有“节假日”、“星期”和“普通日”三种控制模式，交通信号控制机支持配置不小于32个时段32个调度表，32种配时方案，满足路口配置需求；时钟精度：时钟精度在24小时内为±2秒；在控制模式转换、配时方案变化时，信号应实现平滑过渡；时钟校正需求接收并执行中心校时命令，具备GPS校时；具备电磁兼容性保护、过载过压保护，通过CE认证；启动时序当信号机通电开始运行时信号机应先进行自检，在正常情况下，按正常时序启动；具备断电情况下的数据保存功能，实现无电池供电情况下可长期保存；机柜材料采用防腐防锈的镀锌材质，机柜门采用防撬铰链，门锁采用杆栓连动装置，前后门开门角度可达180度。主体外表面无任何突起，周边缝隙小，机柜内部应设有内部照明装置，印刷电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理； |  | 套 | 6 | 否 |
| 20 | 200万星光级视频交通流量检测摄像机 |  | 彩色最低照度≤0.001Lx，分辨力≥1000TVL，最大亮度鉴别等级≥13级；信噪比不小于60dB，视频压缩码率可设置为128K~16M，电子快门1/100000-1/6可调；视频最大支持分辨率1920*1080，帧率1-30帧可调； 支持H.264、H.265视频编码格式；支持图像增强、透雾、降噪等功能；镜头焦距范围不小于5mm-45mm，支持不小于9倍电动变倍，支持一键聚焦功能；视频OSD支持不少于8行，字符内容可叠加时间、日期、变倍及自定义内容；数据统计周期20-6000s可调，检测范围不小于25m-120m；支持断网检测、断网重启、定时重启等功能；支持IP地址过滤、ARP防攻击、弱密码安全检查等安全防护功能；支持摄像机捆绑网关的IP和MAC地址，防止MAC欺骗；支持车流量、平均速度、车头时距、车头间距、车道空间占有率、车道时间占有率、排队长度和车辆类型检测，可按车道对以上信息进行统计；可对设定的周期内经过断面的车流量进行统计，可按设定的统计周期输出结果：白天统计误差≤5%，夜晚统计误差≤10%；支持按车道进行平均速度检测，白天和晚上经过车道的平均速度准确率均≥95%；支持不少于大货车、大客车、中巴车、面包车、小轿车、小货车、SUV等7种车型统计功能；支持通畅、拥堵、缓行等交通状态识别及上报功能；支持不少于1个10M/100M/1000M自适应以太网口、1个485接口、2个告警输入、1个报警输出；支持前端SD卡存储，最大不小于128 GB，支持缓存补录功能；电源支持宽压设计，电压范围不小于AC90V-AC264V；网口支持6KV防雷；支持不小于-40℃-80℃温度范围内正常工作；产品符合GB 24726-2009标准 |  | 套 | 24 | 是 |
|  | 三维可调支架 |  | 三维可调安装支架 |  | 个 | 24 | 否 |
| 21 | 智慧路口控制主机 |  | 可接入卡口/电警/IPC数量不少于16路，图片接收性能不少于12张/秒；支持手动录像、定时录像、事件录像，具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能；具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储，支持图片的存储、检索、查看、导出；支持将2张或3张或4张或6张图片等多张图片合成为一张图片；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存；支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息，支持图片的存储、检索、查看、导出等处理；无缝融入现有平台管理，支持平台远程升级、配置、参数设置等操作；具备不少于3个光口，不少于4个电口，不少于2个RS-232，不少于2个RS-485串口，不少于2个USB接口，不少于4路告警输入接口，不少于4路告警输出接口；工作温度-10℃~55℃，支持4个硬盘槽位，本次配置含1块3T硬盘；产品符合GB/T28181-2016标准和GB20815-2006标准 |  | 台 | 12 | 否 |
| 22 | 网线 |  | 超5类室外网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套防水，黑色 |  | 米 | 4,800 | 否 |
| 23 | 电源线 |  | RVV2*1.0，符合国标 |  | 米 | 4,800 | 否 |
| 24 | 信号机机柜 |  | 复合控制单元机柜，含强电模板；含交换机；防护等级IP55 |  | 套 | 6 | 否 |
| 25 | 工程辅材 |  | 配套线缆、套管、各种接头、接地等 |  | 批 | 1 | 否 |

（四）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数（除违法停车抓拍系统中序号7“工程辅材”、序号9“基坑”、序号10“混凝土浇筑”、序号11“接线井”，行人闯红灯抓拍系统中序号8“工程辅材”、序号14“辅材”、序号16“基坑”、序号17、混凝土浇筑”、序号18“接线井”，智慧路口系统中序号7“工程辅材”、新增电子警察系统中序号18“配套辅材”、序号23“配套辅材”、序号25“顶管”、序号26“手井”外），否则为无效投标。

2、投标人须明确免费质保期为两年，同时应提出故障响应时间，在免费质保期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品。

3、后端平台等软件系统须根据需要无偿提供接口程序，无偿根据需要利用接口程序将新建系统数据导入到指定的现有系统中，不响应此项要求的为无效投标。

4.本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、质保、税金、其他单位协调等一切费用）。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

A包

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 20 分 技术部分： 50 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |  | 30 分 |
| 二、商务部分（满分 20 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证书复印件并加盖投标人公章,每提供一个得2.5分，满分10分； |  | 10 分 |
| 业绩 | 投标人提供自2015年以来签订的类似业绩项目，单份合同金额在200万及以上的每份得2分，满分10分。（同时提供中标通知书、合同及验收报告复印件并加盖投标人公章，缺项不得分） |  | 10 分 |
| 三、技术部分（满分 50 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |  |
| 对招标文件 响应程度 | 1.投标人所投产品需满足招标文件技术要求，得14分。 2.所投A包采购清单序号为1的设备像素大于700万的加1分。 3.所投A包采购清单序号为3的设备像素大于700万的加1分。 4.所投A包采购清单序号为1的设备需具备未识别车辆处理功能检查，支持对未识别车辆进行过滤，可选是否生成同行记录、违章记录，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加4分。 5.所投A包采购清单序号为3的设备需具备未识别车辆处理功能检查，支持对未识别车辆进行过滤，可选是否生成同行记录、违章记录，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加4分。 6.所投A包采购清单序号为3的设备支持潮汐（双向可变）车道违法抓拍功能，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加3分。 | 27 分 |  |
| 技术实力证明 | 1.A包采购清单序号为1的设备厂家提供近三年内无被省级或以上公安机关通报安全事件的声明函，加盖厂家公章，提供者得1.5分； 2.A包采购清单序号为3的设备厂家提供近三年内无被省级或以上公安机关通报安全事件的声明函，加盖厂家公章，提供者得1.5分； 3.A包采购清单序号为1的设备厂家应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案能力，以确保视频监控系统能够对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件（加盖厂家公章）得1分，不提供不得分。 4.A包采购清单序号为1的设备厂家应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案能力，以确保视频监控系统能够对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件（加盖厂家公章）得1分，不提供不得分。 5. 为保证系统的稳定性，A包采购清单序号为1的设备厂商需具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书，5级者得1分，4级者得0.5分,3级及以下不得分，提供证书复印件和认证官网截图，加盖厂家公章； 6. 为保证系统的稳定性，A包采购清单序号为3的设备厂商需具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书，5级者得1分，4级者得0.5分,3级及以下不得分，提供证书复印件和认证官网截图，加盖厂家公章； | 7分 |  |
| 投标文件 规范程度 | 投标文件的编制符合招标文件规定、装订整齐、印刷精美得2分；较好得1分，投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2 分 |  |
| 运维服务承诺 | 1、根据投标人提供的运维服务承诺、运维方案、运维体系完整，详细阐述的得5分，有相关描述的得3分，不提不得分。满分5分 2、投标人有驻场服务，与驻场服务人员签订有授权委托运维服务协议者4分；满分4分 3.故障响应并恢复正常的时间8小时内的得3分，每减少1小时加1分，满分5分。8小时以上的不得分。 | 14分 |  |

B包

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 20 分 技术部分： 50 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |  | 30 分 |
| 二、商务部分（满分 20 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证书复印件并加盖投标人公章,每提供一个得2.5分，满分10分； |  | 10 分 |
| 业绩 | 投标人提供自2015年以来签订的类似业绩项目，单份合同金额在200万及以上的每份得2分，满分10分。（同时提供中标通知书、合同及验收报告，缺项不得分） |  | 10 分 |
| 三、技术部分（满分 50 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |  |
| 对招标文件 响应程度 | - 投标人所投产品需满足招标文件技术要求得16分。 - 为保障设备接入的安全性，B包采购清单序号1设备需支持网关绑定功能，限制不同网段客户端非法访问设备，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加6分； - 为保障场景的适应性，B包采购清单序号1设备需支持灵活证据链功能，设备生成的证据链照片种类（远景、近景、特征）可配，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加5分； | 27 分 |  |
| 技术实力证明 | 1.B包采购清单序号1的设备厂家提供近三年内无被省级或以上公安机关通报安全事件的声明函，加盖厂家公章，提供者得3分，不提供不得分； 2.B包采购清单序号1的设备厂家应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，以确保视频监控系统能够对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，提供公安部权威机构关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件（加盖厂家公章或项目授权章）得2分，不提供不得分； 3.为保证系统的稳定性，B包采购清单序号1的设备厂家需具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书，5级者得2分，4级者得1分,3级及以下不得分，提供证书复印件和认证官网截图，加盖厂家公章； | 7分 |  |
| 投标文件 规范程度 | 投标文件的编制符合招标文件规定、装订整齐、印刷精美得2分；较好得1分，投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2 分 |  |
| 运维服务承诺 | 1、根据投标人提供的运维服务承诺、运维方案、运维体系完整，详细阐述的得5分，有相关描述的得3分，不提不得分。满分5分 2、投标人有驻场服务，与驻场服务人员签订有授权委托运维服务协议者4分；满分4分 3.故障响应并恢复正常的时间8小时内的得3分，每减少1小时加1分，满分5分。8小时以上的不得分。 | 14分 |  |

C包

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 30 分 商务部分： 20 分 技术部分： 50 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |  | 30 分 |
| 二、商务部分（满分 20 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证书复印件并加盖投标人公章,每提供一个得2.5分，满分10分； |  | 10 分 |
| 业绩 | 投标人提供自2015年以来签订的类似业绩项目，单份合同金额在200万及以上的每份得2分，满分10分。（同时提供中标通知书、合同及验收报告，缺项不得分） |  | 10 分 |
| 三、技术部分（满分 50 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |  |
| 对招标文件 响应程度 | 1、投标人所投产品需满足招标文件技术要求得16分。 2、为保障数据存储的方便性，“云存储主机”支持进行告警联动备份，将告警时间段前后可调时间内的录像备份下来，并可根据告警事件和告警时间进行检索调取，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加6分； 3、为保障数据存储的方便性，“云存储主机”支持录像诊断，能监控录像状态，支持生成录像报表汇总，此项技术功能在国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告中体现的加5分。 | 27分 |  |
| 技术实力证明 | 1.C包采购清单序号9设备厂家提供近三年内无被省级或以上公安机关通报安全事件的声明函，加盖厂家公章，提供者得3分，不提供或提供虚假声明的不得分； 2.C包采购清单序号9设备厂家应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，以确保视频监控系统能够对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，提供公安部权威机构关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件（加盖厂家公章）得2分，不提供不得分； 3.为保证系统的稳定性，C包采购清单序号9设备厂家需具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书，5级者得2分，4级者得1分,3级及以下不得分，提供证书复印件和认证官网截图，加盖厂家公章； | 7分 |  |
| 投标文件 规范程度 | 投标文件的编制符合招标文件规定、装订整齐、印刷精美得2分；较好得1分，投标文件编制无目录和页码，排序混乱和缺篇少页的不得分。 | 2 分 |  |
| 运维服务承诺 | 1、根据投标人提供的运维服务承诺、运维方案、运维体系完整，详细阐述的得5分，有相关描述的得3分，不提不得分。满分5分 2、投标人有驻场服务，与驻场服务人员签订有授权委托运维服务协议者4分；满分4分 3.故障响应并恢复正常的时间8小时内的得3分，每减少1小时加1分，满分5分。8小时以上的不得分。 | 14分 |  |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：项目验收结束后支付中标额的50%，验收合格后满1年支付中标额的5%，验收合格后满2年支付中标额的5%，后6年运维期依次支付中标额的5%、5%、5%、6%、9%、10%。交付使用时设备完好率达到100%，并与平台互联互通。

七、联系方式

联系人姓名： 范建立          联系电话：18637460960

单位地址：许由路48号公安大厦

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日