开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018059号

项目名称：综合故障诊断实训室设备                     单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合故障诊断实训室设备 | 大写：捌拾肆万伍仟伍佰元整 小写：845500.00元 | 30天 | 质保期：五年 |

投标人名称：     河南诚信源汽车科技有限公司  （公章）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 2018   年  5  月  31  日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018059号

项目名称：综合故障诊断实训室设备

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝马7系整车 | 宝马7系 730Li | 1、宝马7系整车的描述： 2013款以后的宝马7系整车，自动变速箱，国四排放标准，并且原车配置的各项功能正常。 2、宝马7系整车的配置： N54级V8 32 气门2.0升DOHC双顶凸轮发动机，F0/F1级底盘，发动机系统，车身稳定控制（ESP/DSC/VSC等）。交车时我公司可以演示车辆的各项功能，可以进行本车使用和维修培训。 3、宝马7系整车的标准： 车辆手续齐全，完全满足二手车交易条件，交易时提供原车的行驶证、购车发票、完税证明和车辆年检标志，并且没有发生重大安全事故，交车时演示车辆各项功能，对本车进行使用和维修培训。 4、宝马7系整车的改造： 车辆所有电控单元的端子能够引出到相应诊断平台，通过诊断平台可以直接诊断、检测；诊断平台便于安装、拆卸（诊断平台即插即用）。 5、宝马7系整车的功能特点： 通过对宝马整车的改造，使车辆所有电控单元的端子能够引出相应诊断平台，通过诊断平台，可以使学员们能够清晰的看到汽车的诊断和检测，满足了学员的学习要求。 | 台 | 1 | 413000 | 413000 | 沈阳 华晨宝马汽车有限公司 |
| 2 | 新帕萨特 | 2013款330TSI DSG尊荣版 | 1、新帕萨特的描述： 2013款330TSI DSG尊荣版，1.8T 7挡双离合， 2012年以后生产的车辆，行驶公里8万公里内，满足教学要求，并且原车配置的各项功能正常。 2、新帕萨特的配置： 2013款330TSI DSG尊荣版，1.8T 7挡双离合，整车尺寸：4872*1834*1484mm，轴距2803mm，整车质量1580kg,前置EA888型发动机，涡轮增压L型气缸排列方式；气门结构：双顶置凸轮(DOHC)；最大马力：180ps，最大功率(kW)：132；最大功率转速(rpm)：4300-6250；最大扭矩(Nm)：300；最大扭矩转速(rpm)：1450-4100。 3、新帕萨特的标准： 车辆手续齐全，完全满足二手车交易条件，交易后可以提供原车的行驶证、购车发票、完税证明和车辆年检标志，并且没有发生重大安全事故，交车时演示车辆各项功能，对本车进行使用和维修培训。 4、新帕萨特的改造： 车辆所有电控单元的端子能够引出到相应诊断平台，通过诊断平台可以直接诊断、检测；诊断平台便于安装、拆卸（诊断平台即插即用）。 5、新帕萨特的功能特点： 通过对新帕萨特的改造，使车辆所有电控单元的端子能够引出相应诊断平台，通过诊断平台，可以使学员们能够清晰的看到汽车的诊断和检测，满足了学员的学习要求。 | 台 | 2 | 148000 | 296000 | 上海 上海大众汽车有限公司 |
| 3 | CAN\MOST\LIN总线实训台 | 康贝尔 KBE-CAN-126 | 一、CAN\MOST\LIN总线实训台描述： 本实训台采用大众CAN\MOST\LIN总线数据传输网络系统实物为基础，能够充分的展示CAN\MOST\LIN总线数据传输网络系统的组成结构和工作过程。适用于学校对大众CAN\MOST\LIN总线数据传输网络系统的理论和维修实训的教学需要。 二、CAN\MOST\LIN总线实训台技术参数： 1.外接电源交流220V±10% 50Hz 2.工作电压直流12V 3.工作温度-40℃～+50℃ 三、CAN\MOST\LIN总线实训台功能特点： 1. 台架使用真实可运行的大众CAN\MOST\LIN总线N数据传输网络系统，能够充分展示车载网络系统的组成结构。 2. 台架面板采用优质金属合金板，具有彩色电路图，可以使学员清晰观察，便与学习，并对实训台绘有彩色电路图及字体进行技术处理，工艺精湛，可保30年不变色，还可以防止各种油类的腐蚀；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析车载网络系统的工作原理，满足教学需求。 3. 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对车载网络相连接的发动机系统、自动变速器系统、仪表系统、ABS系统、舒适系统和的控制单元进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。 4.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN数据传输网络系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5. 示教板面板部分采用厚模具压铸成型框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。 6. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 7. 操纵各种数据传输信号的电路元件，如档位开关、节气门信号、转速信号、水温信号、防盗信号、电动窗开关信号、门锁信号及音响信号等，真实演示CAN数据传输网络系统的工作过程。 8.实训台上配备有智能考核系统（带智能化考核软件级及自动化评分系统）故障点设置20个，且故障排除不用拆线束。 四、CAN\MOST\LIN总线实训台配套书籍： 教学平台配置有教学辅助软件，以及安装说明书、使用说明书、实验手册、原车电路图册、设备光盘等；能够满足学员们对舒适系统的学习和了解，深刻的掌握舒适系统的结构原理和工作过程。 | 台 | 1 | 65000 | 65000 | 浙江金华 浙江康贝尔科教设备有限公司 |
| 4 | VAS6150B | 安道威VAS-6150B | 1、产品简介： VAS-6150B专业诊断系统是大众奥迪公司于2011年推出的诊断设备速度更快，容量更大，主要用于大众集团的车辆和来自其它工厂的汽车OBD系统，用于电控系统检测支持一汽大众，上海大众，斯柯达 奥迪 进口大众，西亚特，全部车型，适应现代4S站的工作要求。 2、产品主要功能： 1)读取、清除故障码 2)执行元件测试 3)基本调整 4)读取数据流 5)单独通道数据 6)控制单元编码 7)自适应匹配 8)专家引导系统 9）设置服务商代码 10）传送汽车底盘号 11）控制电脑型号 12）OBD-Ⅱ诊断功能 13）具有专家系统。具有OBD-Ⅱ诊断功能 3、产品性能特点： 1）该系统提供了详尽的原厂维修资料信息，如电路图、元件位置图、技术服务公告、拆装图以及各种准确的技术参数等，还可自动根据读入的故障代码或输入的故障现象引导维修人员从表到里进行故障分析、故障查询，直到排除故障。 2）可以利用故障导航或者引导程序进行诸如编码匹配之类的操作；可以利用笔记本硬盘连续采集数据流等。 3）通过方便的升级还可以及时跟踪、维修最新车型。 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 深圳 深圳安道威汽车检测设备有限公司 |
| 5 | 轮胎拆装机 | 巴兰仕 U-2095 | 性能特点： 1.加宽加大箱体和28寸中心法兰定位，极大地增强了工作强度。 2.加高加长型左右辅助臂系统，增大了工作覆盖面，气动控制机械手可自由升降定位于任意位置。 3.多功能左辅助臂带压胎、托胎功能，实现无撬杆自动拆卸下层轮胎。右辅助臂拆装胎压轮始终保护轮胎和轮辋。 4.360°旋转式压胎头座组合极大功率电机，适用于拆装更大、更宽的新式高档轮胎。 5.气动举升轮胎装置可使轮胎轻松装卸。 6.配备真空胎快速充气，轮胎气压表1个 7.配有单独储气罐 8.工作机头可调校角度 9.滑块座具备步进功能，具有自动定心功能 10.适合8″-28″扁平,硬壁轮胎 技术参数 电源电压:110V/220V/380V 电机功率:0.75KW/1.1KW 最大轮胎直径:45"(1143mm) 最大轮胎宽度:16"(406mm) 锁定尺寸:8-28" 气压要求:8bar 轮胎铲力:2500kg 噪音:<70db 毛净重:355/325kg 包装尺寸(整体):1130*900*1600mm | 台 | 1 | 19500 | 19500 | 上海 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 |
| 6 | 轮胎平衡仪 | 巴兰仕 U-828 | 性能特点： 1.带微处理器和15寸LED显示器。 2.自动输入轮辋距离和直径，使得数据输入更加快捷,测量结束后自动停止。 3.严格执行热处理工艺的高精度机械主轴，确保重复测量精度，并且带有数据自动测量功能。 4.具备动平衡，静平衡铝合金轮辋平衡功能。 5.适用于轿车、轻型商务车和轻型卡车。 6.跟踪粘贴式平衡功能，做到精确、快速定位，避免重复调整位置，特别适用于只能粘贴平衡块的新型高档轮胎。 7.可选配保护罩、脚踏刹车、照明、激光定位、自动碟刹和无中心孔夹具。 8.平衡块存储平台，具备平衡块位置确定功能,平衡块分割隐藏功能。 9.多屏幕显示匹配模式 10.配件：含有3个锥套，快速加紧螺母，40mm直径测量轴，宽度测量尺，平衡块拆卸钳 技术参数 距离输入的方式 测量臂半自动测量 直径数据输入方式：手动 宽度数据输入方式：手动 最大轮重:65kg 电源电压:220V 平衡精度:±1g 电机功率:0.2kw/0.37kw 平衡速度:200r.p.m 轮辋直径:10"-24" 轮辋宽度:1.5"-20" 平衡周期:8sec 噪音:<70dB 毛净重:126/102kg 包装尺寸:960*760*1250mm | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 上海 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：捌拾肆万伍仟伍佰元整 小写：845500.00元 |  |  |  |  |  |  |