JZFCG-G2018104号许昌市魏都区土地收购储备中心“魏都区航空摄影及一张图信息平台更新维护项目”采购需求、评标标准等说明

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市魏都区土地收购储备中心“魏都区航空摄影及一张图信息平台更新维护项目”

（二）采购方式：公开招标

（三）项目主要内容、数量及要求：魏都区航空摄影及一张图信息平台更新维护。

（四）标包划分：本项目共设一个包。

（五）预算金额：98.5万元。最高限价：98.5万元。

（六）服务时间 ：一年。

（七）服务地点：许昌市魏都区

(八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料；

（二）具备测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级或以上资质，测绘资质的专业范围必须包含测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程。拟派项目负责人应具有中级及以上职称（含中级）。

（三） 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

对许昌市魏都区范围内115平方公里进行航空摄影，一个年度周期内进行三次比例尺为1：1000的航空摄影、一张图信息平台更新维护、3.5厘米倾斜摄影实景三维建模和许昌市国土云系统（一期）。同时为做好年度地籍变更调查工作，对许昌市魏都区范围内115平方公里进行一次比例尺为1：500的航空摄影，具体飞行时段根据地籍变更调查的需要进行调整。若飞行时遭遇恶劣天气等因素影响，可对飞行时段进行适当调整，但调整时间不可超过一个月。

1、对魏都区进行3次1：1000航空摄影及正射影像制作建库和1次1：500航空摄影及正射影像制作建库，面积115平方公里，1980西安坐标系，高程采用1985国家高程基准。

2、每时段1：1000比例尺的数字正射影像成果提交时，需与上一时段数字正射影像进行叠加对比分析，叠加分析出影像变化图斑，并套合土地利用数据库、土地规划数据库、基本农田数据库，分析图斑的土地现状、是否符合规划等情况，筛选出违法用地和私搭乱建图斑，进行定性定量分析，并将成果分别移送政府相关部门，作为核查违法用地和私搭乱建的影像依据；1:500比例尺的数字正射影像主要用于年度地籍变更调查工作，为实现年度精细化地籍变更调查、规划监察提供现势影像和数据支持。

3、4.5平方公里的3.5厘米倾斜摄影实景三维建模。

4、魏都区国土资源一张图数据库维护更新建库

5、魏都区国土一张图数据库管理系统更新

6、魏都区国土资源平板系统更新

7、魏都区国土资源平板数据库更新

8、许昌市国土云系统（一期）

8.1土地收储与利用管理系统

系统以国土“一张图”平台为基础，整合农村土地资源相关信息，如：基本农田信息、土地储备信息、耕地后备资源信息、废弃工矿用地和建设用地报批信息、土地供应信息等，建立土地收储与利用管理系统。系统还要提供辅助分析管理的功能，作为现状调查、资源整合、方案审批以及领导决策等重要辅助手段，提高国土部门日常项目方案会审、领导宏观决策提供辅助技术支持与服务。主要模块必须包括：

8.1.1地块管理

实现对建设用地（未报批农用地、报批地块、已批未征地块、已征未供地块、储备地块以及已供应地块）、基本农田信息、土地收储信息、耕地后备资源信息等进行查询、录入、编辑、删除、查看以及导出的功能。

8.1.2 地块统计

模块实现统计出不同行政区和不同规划用途的地块的数量及面积，可以查看单个行政区或规划用途对应的详细地块信息，实现各类地块的统计

8.1.3业务会审

业务会审主要是对部门的会议进行管理，包括新建会议、会议编辑、会议展示以及历史会议等内容。通过业务会审能够方便、快捷的对需要提交集体会审的项目进行会审。

8.1.4档案管理

实现对相关土地资源管理过程中的每类地块所对应的档案进行添加、修改、浏览以及查看对应地块在地图上的位置。

8.1.5空间分析

实现在地图任意选择一个范围分析所选择范围所属行政区、村，占用哪些状地类，规划用途是什么，范围内各类地价的总价格等信息。

8.1.6会议支持

结合土地利用管理业务的实际需要，实现基于一张图的业务管理，为科学准确地掌握国土资源变化提供基础信息依据。会议支持模块的业务汇报功能模块将提供汇报编辑功能，主要用于定期召开土地联席会时使用。

8.2双违动态执法监测管理系统

双违动态执法监测管理系统将综合利用无人机技术、遥感变化检测技术、GIS技术以及信息管理技术，实现双违制止工作从遥感监测、初判整理、甄别确认、整改销号、核实督办、通报问责的无人机航拍比对查处以及自纠自查全流程业务管理。同时系统提供移动执法APP模块，通过该模块可以快速实现进行取证消违以及违法确认等的现场工作，并能实时上传相关证据及表格。

基于遥感和GIS的变化检测方法——将已有历史数据获取相应的土地利用矢量图与新时期的遥感影像相叠加，进行变化图斑的自动检测。

根据各街道办、乡镇的实地取证的照片、视频等证据资料判断为合法建筑或者违法建筑，并填写相关证据资料并上报。

同时移动执法APP是提供给街道办、乡镇双违负责部门人员使用，实现双违判定取证、双违查处取证等现场办公。

执行标准：

（1）《1：500、1：1000、1：2000地形图航空摄影规范》（GB/ 6962—2005）

（2）GB/T 19294—2003《航空摄影技术规范》

（3）GB/T 7931—2008《1：500、1：1000、1：2000地形图航空摄影测量外业规范》

（4）GB/T 7930—2008《1：500、1：1000、1：2000地形图航空摄影测量内业规范》

（5）GB/T15967—2008《1：500、1：1000、1：2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》

其它要求

1、提交成果

| 序号 | 成果资料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正射影像图 | 套 | 1 | 硬盘存储 |
| 2 | 360度全景影像 | 套 | 1 | 硬盘存储 |
| 3 | 倾斜摄影 | 套 | 1 | 硬盘存储 |
| 4 | 正射影像图制作技术设计书 | 份 | 1 | 数据文件1份，文本3份 |
| 5 | 正射影像图资料移交书 | 份 | 1 | 数据文件1份，文本3份 |
| 6 | 系统软件 | 份 | 1 | 文件，硬盘存储 |
| 7 | 其他相关数据或成果 | 份 | 1 | 数据文件，硬盘存储 |

2、成果保密

（1）保密

相关产品的生产，存储和提交应符合国家有关保密的法律、法规及相关规定。并签订保密协议，切实履行数据保密的责任。

（2）本项目产生成果的所有权、使用权和著作权均归甲方所有，未经甲方许可，不得向任何第三方提供。

3、服务承诺：中标方需协助甲方完成全域违法占地动态巡查和年度地籍变更调查工作的相关任务。

4、投标总报价包含完成本项及与本有关工作所需的全部费用，投标人应充分考滤本项的复杂程度，和其他有关部门、单位进行协作可能性，所需费用也包括在投标报价内，采购人不另外支付任何费用。

5、本项目系统支持平台由中标供应商负责搭建。

6、本项目建设完成所产生技术成果(数据格式)须与许昌市直及所属其他各区技术成果相互兼容，能够实现数据共享。

验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标办法

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：10分 商务部分：35分 技术部分：55分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分10分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10分 |
| 商务部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 项目人员配置 | 1、拟投入本项目的生产人员中，有5个以上（含5个）测绘类中级工程师（含以上）或注册测绘师的得10分，少一人扣2分，扣完为止。（投标文件中附证书原件扫描件或图片，否则不得分） | 10分 |
| 企业实力 | 1、具有质量管理体系认证证书，其认证体系必须符合ISO9001：2015标准，认证范围必须包含测绘航空摄影，两者都符合的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| 企业信誉 | 1、提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】等信用情况，无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 2、具有信用评级机构出具的AAA信用等级证书的，得2分。（在投标文件中附信用等级证书、信用报告原件扫描件或图片，否则不得分） | 3分 |
| 业绩 | 1、提供自2015年1月份(以中标通知书时间为准)以来承担过测绘航空摄影（合同工作内容必须体现出倾斜摄影三维建模）项目的，每项业绩得4分，最多得16分。 （在投标文件中附合同原件扫描件或图片及中标通知书原件扫描件或图片，否则不得分） | 16分 |
| 投标文件的规范程度 | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分；不满足不得分。 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误的，得2分；不满足不得分。 | 4分 |
| 技术部分（满分55分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 项目实施方案 | 1.项目组织机构：机构设置合理，人员配备合理，便于项目开展的得3分；有相关描述的得1分；没有的不得分。 2.项目人员职责明确，分工合理，利于项目实施的得3分；有相关描述的得1分；没有的不得分。 3.人员安排计划及主要仪器设备计划：人员配置合理，仪器设备齐全，满足项目需求的得3分；有相关描述的得1分；没有的不得分。 4.项目实施工作计划安排：整体及阶段计划明确，安排合理，满足招标文件服务期要求的得6分；有相关描述的得2分；没有的不得分。 5.项目实施技术路线：技术方法得当，技术路线合理，满足项目需求的得6分；有相关描述的得2分；没有的不得分。 6.项目成果管理及保证措施：成果管理符合保密要求，措施得当的得3分；有相关描述的得1分；没有的不得分。 7.确保工程质量的技术和组织措施：整体及阶段工程质量管理的方法得当、措施合理、具有可实施性的得3分；有相关描述的得1分；没有的不得分。 8.确保项目服务期的技术和组织措施：整体及阶段服务期明确，安排合理，措施得力，满足项目需求的得3分；有相关描述的得1分；没有的不得分。 | 30分 |
| 项目实施方案水平 | 总体技术实施方案针对性强，方案介绍内容详尽、准确、全面，总体说明构思详尽、内容完整、合理的得10分， 有相关描述的得5分，不提供不得分。 | 10分 |
| 售后服务方案及承诺 | 1、投标人提供的售后服务及现场技术支持方案的完整、可行、响应处理机制合理的得5分，有相关描述的得2分，不提供不得分。 2、投标人就如何做好后续服务保障工作提供一套优秀服务方案的得5分，有相关描述的得2分，不提供不得分。 3、投标人在项目实施完成后所承诺的责任、服务内容合理完整的得5分，有相关描述的得2分，不提供不得分。 | 15分 |

六、资金支付

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：每一次航空摄影测量飞行完成，成果交付采购人后，凭正式发票，采购人向中标人支付项目款。

七、联系方式

地 址：许昌市魏都区土地收购储备中心

联系人：孙猛        联系电话：0374-2654567

许昌市魏都区土地收购储备中心

2018年11月5日