JZFCG-G2018   号许昌市东城区社会治安综合治理办公室“许昌市东城区技防体系五期工程项目”采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市东城区技防体系五期工程项目

（二）采购方式：公开招标

（三）项目主要内容、数量及要求：主要街道及重点部位监控建设；分局指挥中心大屏改造；平安社区建设；东城区三级综治中心建设；重点小区安防系统升级改造；东区管委会监控系统升级改造、120条光纤租赁等。

（四）采购预算：8582857.00元；最高限价：8582857.00元；

（五）交付时间：自合同签订之日起45天。

（六）交付地点 ：许昌市东城区所辖区域内。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、项目需求

- 本项目需实现的功能或者目标

1、项目概况：

许昌市东城区技防体系五期工程规划方案如下：主要街道及重点部位监控建设；分局指挥中心大屏改造；平安社区建设；东城区三级综治中心建设；重点小区安防系统升级改造；东区管委会监控系统升级改造等。

2、主要作用及用途

进一步完善东城区技防体系网络，提升动态环境下社会管理能力和水平，推进平安东城和综治中心规范化建设，适应反恐怖斗争形勢的需要，结合省委政法委综治中心规范化建设、省公安厅“基础信息化”工作部署和市公安局2018年“天眼工程”建设。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、治安监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1、存储中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机接入授权许可 |  | 1.视频管理服务软件-视频接入许可-200路授权费用-基于市局原有平台 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 60盘位网络云存储主机 |  | 1.设备应采用控制器架构，采用Intel 64位多核处理器； 2.磁盘通道数不小于60,支持硬盘热插拔，可接磁盘类型SATA/SSD/SAS/NL-SAS； ★3.云存储系统配合安全设备，可对符合MAC地址、TCP/IP协议、IP地址、国标GB/T 28181协议或者是白名单中的设备在通信前进行准入检测，不符合授权认证要求的直接拒绝接入进行存储业务； 4.支持分布式块存储，无碎片，系统无存储空间和性能衰减； ★5.支持视频抽I帧、1/2、1/4抽帧，全帧备份，支持对SVC相机进行码流压缩备份存储； ★6.支持进行告警联动备份，将告警时间段前后可调时间内的录像备份下来，并可根据告警事件和告警时间进行检索调取； 7.全扁平网络架构，数据平面与信令控制平面分离，数据路径最短化，即使所有云存储管理服务器（元数据服务器）异常，历史数据不丢失，存储节点已配置存储业务不中断，能够查询到宕机期间的录像信息； ★8.支持多副本/纠删码按不同故障域设置，可按磁盘，节点，机架设置。能够指定资源池所在的域和对应的副本个数。支持云存储中各个资源池的副本数不同； 9.系统中不需要单独的服务器进行数据切片，直接由存储节点完成； 10.支持系统内多存储节点故障后，集群中只有单块盘时仍能按照N+M冗余继续写入数据，并能继续正常读写，业务不中断； 11.支持磁盘漫游，磁盘在节点内和节点间迁移，以及异常存储节点的正常磁盘插入其他存储节点，数据不丢失，可以继续利用； ★12.支持在云存储中已经存在多种冗余级别文件情况下，将任意一个节点的任意块磁盘对调到另外一个节点，或插入全新节点，前后数据完整并可读； 13.云存储系统在监控组网时应支持音视频、图片、智能结构化、文件等数据以块直存的方式直接写入到存储节点； 14.要求本次配置的云存储与许昌市公安局现有云存储系统无缝兼容，能被现有云存储系统统一管理； 15.本次要求配置60块8TB云存储专用硬盘，功耗＜900W（满配）； | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 交通媒体服务器 |  | - 软件功能：支持并发多条车辆信息/照片信息；支持图片存储、车辆信息存储，能对车辆进行精确布防和模糊布控，支持支持卡口、电警、违停球违章图片合成,单设备并发处理能力不低于225车道/秒； 2.服务器规格:2U机架式，1-2颗英特尔至强或更高处理器 ，主频不小于2.4GHz； - 3.内存≥8GB，内置存储容量: ≥1TB，可扩展至4块，支持RAID冗余； - 4.≥2个GE电口，可扩展4个GE电口或者2个10GE SFP+接口； - 5.支持双电源冗余；高性能集成显卡，支持输出接口VGA/HDMI； - 6.工作温度及湿度：5°C~40°C，20%~80%（无冷凝）； - 7.内置Linux操作系统和应用管理软件； | 台 | 3 | 否 |
| 4 | 机柜 |  | 2000MM*600MM*1000MM，含两个PDU | 面 | 1 | 否 |
| 2、治安监控 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 400W防水枪机 |  | 1.400万筒型网络摄像机，支持电动变倍； 2.水平解像力可以达到1500线； 3.支持光学宽动态，宽动态范围可以达到105dB ★4.通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启，红外补光可以达到100米； 5.支持IR-CUT，支持彩转黑功能； 6.1/6秒至1/8000秒电子快门速度； ★7.彩色最低照度：0.008Lux 彩色模式； 8.适用-40℃~60℃温度环境工作； - 9.可以选配128GB本地监控码流存储卡； 10.1个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求 11.摄像机提供100M以太网自适应电口； ★12.提供DC12V电源输入口，与PoE供电互为备份； ★13.DC12V电源输入口满足长时间在±25％电压波动电网中工作； 14.支持H.265，H.264 High Profile，支持三码流，支持双向语音对讲； 15.支持宽动态效果自动开启； 16.设备在非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示； 17.支持网络自适应，10％丢包网络环境下图像效果良好； 18.支持IP67防尘防水等级； 19.网口防雷达到±6KV； 20.支持视频遮挡检测告警； 21.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 22.支持区域入侵、越界入侵等智能分析功能，并且当行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示； 23.提供SDK供第三方厂家进行开发调用； 24.支持标准ONVIF协议、GB/T 28181国家标准； | 支 | 85 | 是 |
| 6 | 摄像机电源 |  | DC24V 2.5A | 个 | 85 | 否 |
| 7 | 200万像素天网卡口摄像机 |  | 1.1080P星光级天网卡口，不小于1/2英寸CMOS Sensor，摄像机单元与护罩一体化,内置白光补光； 2.水平解像力可以达到1100线； 3.宽动态范围可以达到105db，支持宽动态自动切换； 4.支持光学透雾； ★5.彩色最低照度：0.0005Lux； 6.支持H.265、H.264、MGPEG视频编码协议； 7.支持AAC宽频语音、支持48kHz语音采样； 8.支持OSD字符叠加，支持OSD自定义； 9.支持网络自适应，20%丢包网络环境下图像效果良好； 10.支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能 11.支持车、非机动车及人识别，支持车、非机动车及人流量统计； ★12.支持车辆抓拍及车牌识别，车辆捕获率：白天≥95%,晚上≥90%；车牌识别率：白天≥95%,晚上≥90%； 13.支持镜头虚焦、场景变更、声音异常检测告警； ★14.支持basic、digest两种认证模式设置； 15.支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制； 16.支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问； 17.1个报警输入/1个输出口，满足环境告警需求； 180支持音频输入/输出，支持两路独立音频的输入； 19.摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV； 20.内置摄像机单元提供镜头ZOOM /FOCUS控制接口，方便对镜头进行远程控制； 21.持GB/T 28181国家标准和onvif协议； | 支 | 85 | 否 |
| 8 | LED补光灯 |  | 1.同时兼顾卡口抓拍同步补光和夜间实况补光； 2.色温范围不小于5000k； 3.光通量不小于2600lm； 4.支持光敏触发方式； 5.补光距离不小于16-24m； 6.支持光控、时控可调； 7.支持IP66防护等级； 8.功率不大于24W； 9.支持AC220V±15%宽压变化 10.适用-30～70℃温度环境气候工作； | 个 | 85 | 否 |
| 9 | 防雷接地 |  | 符合国标 | 套 | 116 | 否 |
| 10 | 立杆 |  | Q235材质，地笼M22×300×1m×4，立杆采用6米八棱杆，下口200，上口130，臂厚4.0mm，下法兰320mmx320mm，x18mm，上法兰260mm×260mm×14mm，横臂采用八棱臂，大口140，小口80，臂厚3.5mm，挑臂5米，热镀锌喷塑 | 个 | 116 | 否 |
| 11 | 立杆基础 |  | C30 由混凝土和钢筋地龙两部分组成。挖1米深，1.1米*1.1米见方地坑浇筑混凝土，将钢筋地龙坐入正中。 | 个 | 116 | 否 |
| 12 | 机箱 |  | 2mm以上优质冷钢板，热镀锌喷塑，含空开、插排要求防雷接地和防水防尘 | 个 | 116 | 否 |
| 13 | 防雷器 |  | 信号、电源二合一 ;多功能防浪涌过电压精细保护;交直流电源通用;三级滤压串联保护 | 个 | 170 | 否 |
| 14 | 网线 |  | 国标，超五类 | 米 | 2973 | 否 |
| 15 | 电源线 |  | 国标.RVV2*2.5 | 米 | 18308 | 否 |
| 16 | 管材 |  | 国标 直径20 pvc材质 | 米 | 14461 | 否 |
| 17 | PE管材 |  | 国标 口径32 耐腐蚀 | 米 | 595 | 否 |
| 18 | 施工辅料及其他费用 |  | 水晶头、套管、穿线管、软管、胶栓、自攻丝、胶带、扎带、膨胀丝等 | 套 | 1 | 否 |
| 3、分局指挥中心大屏幕升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 55寸液晶拼接单元 |  | 1.原装DID FHD-LED屏，亮度：500cd/㎡，对比度：3500：1，W1213.5mm×H684.3 mm ，上下左右物理拼接缝≦3.5mm； ★2.大屏具有输入信号丢失检测的方法及装置，能有效防止因传送数据丢失而引起的模糊现象。 3.大屏具有SD智检引擎，可自动检测显示单元的各项功能是否正常，对设备出现的情况及时做出诊断。 4.大屏具有SS智控引擎，对设备进行实际工作时间的统计，为用户对该产品的工作稳定性或寿命评估提供参考； ★5.大屏采用内置电源板及能量释放电路技术，可有效释放静电、灰尘等外物引起的瞬时电流过高，延长整机使用寿命。； 6.采用智能能耗实时核心算法，实时检测拼接单元运行功耗，实现智能降低能耗， 含拼接控制软件； | 台 | 8 | 否 |
| 20 | 图像拼接控制器 |  | 1、满足16路HDMI信号输入，同时满足4路HDMI信号输出，可实现单屏、多屏、任意屏拼接显示。 ★2、支持冷开机功能，即通过多屏图像处理系统中配置专用电源控制系统，可以在整个系统完全或者意外掉电时，再次恢复供电之后通过控制软件仍可以正常控制处理器的开关、重启等功能，无需人工按键。 ★3、支持单屏64个画面同时显示，且运行64个信号窗口模式的开窗速度小于2秒。单路SDI信号可开6个窗口，单路DVI信号可开12个窗口，单路VIDEO信号可开32窗口。 | 个 | 1 | 否 |
| 21 | 电视墙支架 |  | 标准电视墙支架 | 套 | 8 | 否 |
| 22 | 拼接墙配件 |  | 机柜、底座和设备系统中配套的VGA/视频/RS-485/网络线等线缆(不含前端输入线缆)、及电源排插等 | 套 | 1 | 否 |
| 二、东区管委会视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 网络高清摄像机 |  | 1.200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机,·最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps 2.支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码 3.码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 4.支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 5.支持OSD颜色自选 6.高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) 7.支持smart IR，防止夜间红外过曝 8.ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 9.支持日夜两套参数独立配置 | 个 | 46 | 否 |
| 24 | 硬盘录像机 |  | 1.64路16盘位可对视频画面叠加8行字符，每行可输入20个汉字。 2.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 3.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 4.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签。 5.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录。 6.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 7.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。 8.支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示。 9.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 10.可支持最大接入总带宽512Mbps的64路视频图像。 11.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 12.支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠。 13.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 14.支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 个 | 2 | 否 |
| 25 | 硬盘 |  | 工业级 4T 7200转（储存100天） | 个 | 32 | 否 |
| 26 | 24口交换机 |  | 24个10/100/1000BASE-T,4个1000BASE-X), 交流供电 | 个 | 2 | 否 |
| 27 | 视频监控显示屏 |  | 50寸LED液晶，2K，HDMI | 个 | 1 | 否 |
| 28 | HDMI切换器 |  | HDMI三进一出，含线缆 | 台 | 1 | 否 |
| 29 | 监控操作工位 |  | 含二联监控操作台一个，办公转椅一把，无线鼠标两个 | 个 | 1 | 否 |
| 30 | 光纤收发器 |  | 单纤单模，四电口，千兆 | 对 | 7 | 否 |
| 31 | 网络交换机 |  | 8口千兆 | 个 | 7 | 否 |
| 32 | 液晶电视 |  | 55寸4K智能网络平板液晶电视机，含挂架 | 个 | 1 | 否 |
| 33 | 音箱 |  | 木质HIFI音响 笔记本低音炮 | 个 | 1 | 否 |
| 34 | 光纤 |  | 单模，4芯 | 米 | 600 | 否 |
| 35 | 网线 |  | 国标，超五类，305米 | 米 | 3050 | 否 |
| 36 | 阻燃电源电缆 |  | 阻燃纯铜线缆，2×1.5 | 米 | 2000 | 否 |
| 37 | 防静电地板 |  | 含加厚架空支撑架，每块600mm*600mm*35mm | 平方米 | 12 | 否 |
| 38 | 墙面涂料 |  | 专用墙体涂料 | 平方米 | 26 | 否 |
| 39 | 墙体隔断 |  | 轻钢龙骨，石膏板隔断 | 平方米 | 13 | 否 |
| 40 | 实木门 |  | 实木门一扇，含门套 | 樘 | 1 | 否 |
| 41 | 跳线 |  | 光纤跳线，SC双头，单模 | 根 | 18 | 否 |
| 42 | 尾纤 |  | SC单头尾纤，单模5米长 | 根 | 18 | 否 |
| 43 | 终端盒 |  | 光纤终端盒 | 个 | 18 | 否 |
| 44 | 室外防水箱 |  | 室外防水箱，含空开插排 | 个 | 9 | 否 |
| 45 | PVC管 |  | PVC管，直径32mm | 米 | 700 | 否 |
| 46 | PVC管 |  | PVC管，直径20mm | 米 | 1300 | 否 |
| 47 | 线槽 |  | 室内线槽，80mm*40mm | 米 | 200 | 否 |
| 三、祥和小区 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 枪型摄像机 |  | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 2.内置1颗白光补光灯。 3.最低照度彩色：0.0004 lx。白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 4.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 5.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7.信噪比不小于55dB。 8.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 9.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 10.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 13.不低于IP67防尘防水等级。 14.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 15.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 16.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 17.含电源 支架 | 台 | 180 | 否 |
| 49 | 硬盘录像机 |  | 1.64路16盘位可对视频画面叠加8行字符，每行可输入20个汉字。 2.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 3.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 4.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签。 5.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录。 6.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。 7.支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示。 8.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 9.可支持最大接入总带宽512Mbps的64路视频图像。 10.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 11.支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠。 12.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 13.支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 台 | 1 | 否 |
| 50 | 显示器 |  | 24寸4K液晶监视器； 显示：LED背光；物理分辨率3840×2160； 亮度300cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤52W， 裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 566.4×392.7×189.9， 接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DP输入接口，1个3.5mm音频输入输出接口 | 台 | 3 | 否 |
| 51 | 监视器 |  | 19寸液晶监视器， 显示：LED背光； 物理分辨率：1280×1024； 亮度250cd/㎡，对比度1000:1； 输入接口：HDMI*1、VGA*1、S-Video*1、BNC*1、Audio*1，输出接口：BNC*1，Audio*1； 电源：AC100V--240V，功耗：≤30W，喇叭：8Ω 3W； | 台 | 10 | 否 |
| 52 | 视频解码器 |  | 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口。 设备可接入RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：10路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；20路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；20路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；30路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；50路分辨率为2048×1536（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为1920×1080（30fps，25fps）的视频图像；160路分辨率为1280×720（30fps，25fps）的视频图像。 | 台 | 2 | 否 |
| 53 | 核心交换机 |  | 24千兆电口+4千兆光口 网管型 一：智能识别技术和网络交换能力（采用创新的智能识别技术.自动发现网络摄像机和 NVR，形成IP地址表，先进的数据流识别能力和高背板带宽，保证网络视频信号实时稳定传输，不卡顿，不丢包。）二：强大的网络管理功能和友好的管理界面（统一管理全网设备.无需配置IP地址.无需安装管理软件.无需专业网管知识.自动生成网络拓扑图形.自动标注端口连接状态，图形化的展示网络连接情况.）三：可靠的网络安全功能、灵活的配置选择（自动检测和阻断网络环路交标注端口.隔绝网络风暴.方便排查故障.可配置多组专网，多组网络可同时传输.） | 台 | 1 | 否 |
| 54 | 机房汇聚交换机 |  | 非网管型监控专用，24千兆电口+2千兆光口，内置电源；包转发率：36Mpps；交换容量：56Gbps | 台 | 1 | 否 |
| 55 | 视频专用硬盘 |  | 工业级 4T 7200转（储存100天） | 块 | 48 | 否 |
| 56 | 监控杆 |  | 3.5米、静电喷塑 | 根 | 45 | 否 |
| 57 | 混泥土浇筑 |  | 开挖深80cm*80cm立方基础 | 个 | 45 | 否 |
| 58 | 汇聚网络箱 |  | 30cm*40cm，含空开插排（不锈钢） | 个 | 50 | 否 |
| 59 | 光纤收发器 |  | 自动兼容IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3X等网络协议.配置成4个100M自适应电端口和1个100M 单模或多模.单纤或双纤光端口.采用1组10/100M 单模SC光纤端口，可灵活选择不同公里数设计配置.标配传输距离20KM超宽工作温度范围：-10~60℃.电源、链路、数据动态指示灯..支持拨码开关设置监控模式，延长IPC接入距离，最大可延长至250米支持拨码开关设置VLAN功能：阻断下联端口间相互通讯，提高数据转发效率，保障系统安全；抑制网络风暴功能：自动识别并过滤广播包。DC5V电源适配器 | 对 | 50 | 否 |
| 60 | 交换机 |  | 外置电源；8个千兆网口+2个千兆上联网口， 支持拨码开关设置监控模式，延长IPC接入距离，最大可延长至250米 支持拨码开关设置VLAN功能：阻断下联端口间相互通讯，提高数据转发效率，保障系统安全；抑制网络风暴功能 | 台 | 20 | 否 |
| 61 | 网线 |  | 超五类 | 米 | 8500 | 否 |
| 62 | 主线电缆 |  | RVV2*2.5 | 米 | 4500 | 否 |
| 63 | 主光纤 |  | 单纤单模12芯 | 米 | 7000 | 否 |
| 64 | 支线电缆 |  | RVV2*1.5 | 米 | 3000 | 否 |
| 65 | PVC管 |  | PVC材质，φ20mm | 米 | 1120 | 否 |
| 四、社区网络化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1、硬件设备 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | GIS服务器 |  | 1、国产品牌，产品在中国本土研发、设计和生产，2U机架式服务器，标配原厂导轨。 2、要求支持≥2颗Intel Xeon E5-2600 v4系列 CPU,要求最大可扩展≥24个内存插槽，支持最大内存容量≥1.5TB；支持高级ECC、在线备用内存、内存镜像等功能。 3、要求最大可扩展≥25个热插拔硬盘槽位，并要求支持独立Raid阵列卡，提供至少1条阵列卡专有插槽，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，缓存≥2GB，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 4、要求最大支持≥10个PCIE3.0插槽（≥6个全高），要求配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口，要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 5、要求最大可支持≥3个双宽GPU显卡，提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章；配置≥2块热插拔冗余电源，冗余风扇模块。 ６、工作温度范围5-45℃，产品3C认证，分别提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章； ７、要求配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，支持服务器内部温度切面的3D显示，可支持动态功率封顶。 ９、要求单台配置E5-2650V4 CPU（主频≥2.2GHz，核数≥22核）≥2颗，128GB DDR4内存，600GB 10K SAS固态硬盘≥3块；千兆以太网电接口≥4个，12Gb 2端口SAS RAID卡(2GB缓存,8个SAS口)≥1块；冗余电源、冗余风扇、原厂机架导轨； 10、为方便后期运维管理，要求服务器及交换机产品为同一品牌。 | 台 | 1 | 否 |
| 67 | 数据库服务器 |  | 1、国产品牌，产品在中国本土研发、设计和生产，2U机架式服务器，标配原厂导轨。 2、要求支持≥2颗Intel Xeon E5-2600 v4系列 CPU,要求最大可扩展≥24个内存插槽，支持最大内存容量≥1.5TB；支持高级ECC、在线备用内存、内存镜像等功能。 3、要求最大可扩展≥25个热插拔硬盘槽位，并要求支持独立Raid阵列卡，提供至少1条阵列卡专有插槽，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，缓存≥2GB，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 4、要求最大支持≥10个PCIE3.0插槽（≥6个全高），要求配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口，要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 5、要求最大可支持≥3个双宽GPU显卡，提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章；配置≥2块热插拔冗余电源，冗余风扇模块。 ６、工作温度范围5-45℃，产品3C认证，分别提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章； ７、要求配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，支持服务器内部温度切面的3D显示，可支持动态功率封顶。 ９、要求单台配置E5-2650V4 CPU（主频≥2.2GHz，核数≥22核）≥2颗，128GB DDR4内存，4T固态硬盘≥4块；千兆以太网电接口≥4个，12Gb 2端口SAS RAID卡(2GB缓存,8个SAS口)≥1块；冗余电源、冗余风扇、原厂机架导轨； 10、为方便后期运维管理，要求服务器及交换机产品为同一品牌 | 台 | 1 | 否 |
| 68 | 智能管理网络交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥130Mpps； 2、48个10/100/1000Base-T电口、4个SFP+万兆光口； 3、MAC地址≥16K，需提供工信部下属第三方权威性测试报告并加盖设备生产厂商公章； 4、支持IPv4/v6静态路由、RIPv1/v2、RIPng，OSPF功能 5、支持堆叠功能，可以实现堆叠链路冗余保护能够快速收敛，且收敛时间≤50ms,最多可支持9台设备进行堆叠；需提供工信部下属第三方权威性测试报告并加盖设备生产厂商公章； 6、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 7、支持openflow 1.3协议，需提供工信部下属第三方权威性测试报告并加盖设备生产厂商公章； 8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL，支持IPv6的ACL策略，支持双向ACL 9、支持802.1X认证，portal认证,MAC认证；需提供工信部下属第三方权威性测试报告并加盖设备生产厂商公章； 10、实现CPU保护保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下可以稳定工作；需提供工信部下属第三方权威性测试报告 11、支持SNMP V1/V2/V3、WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 12、采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图 | 台 | 1 | 否 |
| 69 | 应用服务器 |  | 1、国产品牌，产品在中国本土研发、设计和生产，2U机架式服务器，标配原厂导轨。 2、要求支持≥2颗Intel Xeon E5-2600 v4系列 CPU,要求最大可扩展≥24个内存插槽，支持最大内存容量≥1.5TB；支持高级ECC、在线备用内存、内存镜像等功能。 3、要求最大可扩展≥25个热插拔硬盘槽位，并要求支持独立Raid阵列卡，提供至少1条阵列卡专有插槽，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，缓存≥2GB，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 4、要求最大支持≥10个PCIE3.0插槽（≥6个全高），要求配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口，要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 5、要求最大可支持≥3个双宽GPU显卡，提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章；配置≥2块热插拔冗余电源，冗余风扇模块。 ６、工作温度范围5-45℃，产品3C认证，分别提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章； ７、要求配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，支持服务器内部温度切面的3D显示，可支持动态功率封顶。 ９、要求单台配置E5-2650V4 CPU（主频≥2.2GHz，核数≥22核）≥2颗，128GB DDR4内存，600GB 10K SAS固态硬盘≥3块；千兆以太网电接口≥4个，12Gb 2端口SAS RAID卡(2GB缓存,8个SAS口)≥1块；冗余电源、冗余风扇、原厂机架导轨； 10、为方便后期运维管理，要求服务器及交换机产品为同一品牌。 | 台 | 1 | 否 |
| 70 | 数据交换服务器 |  | 1、国产品牌，产品在中国本土研发、设计和生产，2U机架式服务器，标配原厂导轨。 2、要求支持≥2颗Intel Xeon E5-2600 v4系列 CPU,要求最大可扩展≥24个内存插槽，支持最大内存容量≥1.5TB；支持高级ECC、在线备用内存、内存镜像等功能。 3、要求最大可扩展≥25个热插拔硬盘槽位，并要求支持独立Raid阵列卡，提供至少1条阵列卡专有插槽，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E，缓存≥2GB，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 4、要求最大支持≥10个PCIE3.0插槽（≥6个全高），要求配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口，要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 5、要求最大可支持≥3个双宽GPU显卡，提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章；配置≥2块热插拔冗余电源，冗余风扇模块。 ６、工作温度范围5-45℃，产品3C认证，分别提供官网链接截图证明且加盖设备厂商公章； ７、要求配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，支持服务器内部温度切面的3D显示，可支持动态功率封顶。 ９、要求单台配置E5-2650V4 CPU（主频≥2.2GHz，核数≥22核）≥2颗，128GB DDR4内存，600GB 10K SAS固态硬盘≥3块；千兆以太网电接口≥4个，12Gb 2端口SAS RAID卡(2GB缓存,8个SAS口)≥1块；冗余电源、冗余风扇、原厂机架导轨； 10、为方便后期运维管理，要求服务器及交换机产品为同一品牌。 | 台 | 1 | 否 |
| 71 | 防火墙 |  | 1、产品架构：支持双机热备，标配冗余双电源；接口支持可扩展10M/100M/1000M，电口≥16 个，千兆光口≥8 个，万兆光口≥4，本次要求接口4*100/1000M电口，4个千兆光口（标配2千兆光模块），2个万兆光口（标配2万兆光模块）； 1个Console接口，2个管理口，2个USB接口; 2、指标性能： 吞吐量≥10Gbps；最大并发连接数≥3600000；每秒新建连接数≥300000 3、基础网络适应性：支持桥接、路由、NAT、虚拟线等网络部署模式、支持PPPOE拨号设备接入，具备断线重连技术、支持以虚拟设备的方式部署在VMWare、FusionShpere、KVM、Xen、Hyper-V等主流虚拟化平台 4、支持静态路由、ECMP路由、OSPF、RIP、BGP动态路由功能、支持VLAN间路由；支持ISP路由，并内置ISP地址列表、IGMP V1、V2、V3组播路由协议 5、支持IPV6地址/地址组配置，且支持基于IPV6地址/地址组配置防火墙安全策略、入侵防御策略、防病毒策略、文件过滤策略、流量控制策略（提供界面截图） 6、支持入侵痕迹分析、自动投放、获取目标主机静态信息、获取目标主机动态信息、监听目标主机网络通信、主机类型分析、入侵痕迹提取分析、远程控制等功能，黑客攻防控制子模板具有国家版权局颁发的《软件著作权登记证书》，并提供原厂盖章的证书复印件。 7、支持自学习的动态建模，支持管理人员对策略进行调整（提供界面截图） 8、智能防御：支持自动反扫描，防火墙能快速发现网络中的扫描器，并即时断开连接，同时将该IP地址列入黑名单，对该IP地址实施访问控制（提供界面截图） 9、支持策略自动演进，防火墙能感知网络中安全态势，并自动生成安全策略，同时根据网络环境的安全态势变化即时调整更新安全策略（提供界面截图） 10、支持对数据库审计（支持的数据库包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、INFORMIX、KINGBASE、GBASE、CACHE、DM、TERADATA、OSCAR等），并生成相应审计日志（提供界面截图） 11、支持对WiFi分享网络中移动终端进行检测，能检测到移动终端的系统类型包括安卓、苹果等，并对WiFi分享行为进行管控（提供界面截图） 12、支持系统登录日志、恢复与备份日志、重启关机日志、管理员操作日志、资源告警日志、防火墙日志、IPS日志、防病毒日志、web应用防护日志、信息泄露防护日志、DDOS攻击防护日志、应用管控日志、URL访问日志、用户认证日志、网中网检测日志、VPN日志、VPN功能运行日志、VPN系统初始化日志、L2TP日志、DHCP日志、僵尸网络日志（提供界面截图） | 台 | 1 | 否 |
| 72 | 数据库审计 |  | 1、 产品架构：支持双机热备，2U标准机架式机箱；标配冗余双电源,支持端口镜像、分光器、TAP等采集数据；支持分布式部署、集中式管理模式； 2、 性能指标：峰值处理能力（SQL语句、条/秒）≥32000；日志存储容量≥1T, 最大可存储日志数量≥80亿条； 3、接口支持可扩展10M/100M/1000M电口≥16 个，千兆光口≥8 个，万兆光口≥4，本次要求接口本次要求：网络接口4个百兆/千兆自适应电口，4个千兆光口；1个Console接口，2个USB口； 4、 支持数据库类型：oracle、SQLserver、Mysql、DB2、infomix、Sybase、达梦、人大金仓、Oscar（神通），数据仓库：teradata；其他数据库运维防护协议：HTTP、Telnet、SMTP、POP3、FTP； 5、 审计规则：支持双向审计，不仅支持对数据请求的报文进行审计，同时支持返回结果审计（提供截图）； 6、 数据库弱点静态检测：支持oracle、SQLserver、Mysql数据库漏洞检测(提供界面截图）； 7、 数据库攻击实时动态监测：针对数据库所在主机、数据库本身的网络攻击行为进行实时检测，支持对SQL注入、跨站脚本攻击、远程命令执行等攻击方式，对任何尝试的攻击操作都会产生告警；预置telnet、FTP高危指令检测规则，当数据库所在服务器的运维发生高危指令时立即告警； 8、数据库动态建模和自动更新：数据库访问基线自动建模，可根据访问端IP、数据库用户名等对数据库的访问规律（如：访问流量、增删改查操作量、访问的数据库、表、字段等属性）进行动态学习，建立数据库正常访问的使用基线，从而可进行违规异常行为的判断(提供界面截图）； 9、三层关联：支持通过审计探针部署方式实现三层B/S系统100%准确关联，支持Java、PHP、.NET等探针类型(提供界面截图）； 10、业务翻译：提供SQL语句的语义分析，将复杂的SQL操作语句翻译成通俗的业务操作行为，直观理解操作内容(提供界面截图）； 11、日志报表：支持自定义报表，可以根据数据库服务器生成统计报表；支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成综合报告。 | 台 | 1 | 否 |
| 2、软件模块 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 城区社会管理服务综合信息平台 | 智慧社区综合服务门户子系统 | 要求为采购人提供统一服务门户，对采购人的区县、街镇、社区提供四级服务支持。服务门户包括具体内容包括： １、首页：包括政务公告、要闻动态、办事流程、便民服务、业务推广、信息检索、在线投票、相关链接、浮游公告、重要信息窗口弹出等。 ２、政务公告：包括通知公告、工作简报、普发性文件等。 ３、政务动态：包括智慧社区新闻动态、重要新闻选编、街镇动态等。 ４、便民服务：包括房屋租赁服务、实有人员自助申报服务、服务站点查询服务。 ５、政务公开：包括组织机构、政策法规、发展规划等。 ６、互动：包括投诉及反馈、投票互动等。 ７、相关链接：提供其他相关单位官方门户网站的友情链接。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 基础库信息平台子系统 | 人口基础数据库: 将采购人的各项信息资源进行整合，包括实有人口信息、实有房屋信息、实有单位信息、社区智能门禁信息、社区移动巡查信息等进行统一整合。另外，平台还可通过定制接口，在实现信息化业务整合时，还可根据采购人的新业务需求，对原有信息化业务进行梳理和定制开发。功能要求： 1、统一身份认证：本项目要求基于采购人现有的用户组织架构管理体系进行账号管理和统一单点登录。门户框架提供用户认证接口:提供基于用户名密码、客户端标识的认证接口，并针对客户端返回特定的认证令牌，支持门户的单点登录系统集成。 2、实有房屋管理：包括房屋栋/套的新增、房屋栋/套查询、房屋信息修改、房屋注销、房屋平面图管理、房屋照片管理、房屋隐患登记及分级分类管理等。 3、实有人员管理：包括实有人员信息登记、实有人员信息来源分类管理、实有人员信息补齐、实有人员信息修改、实有人员信息注销、实有人员信息变更、实有人员信息查询等。 4、实有单位管理：包括实有单位登记、实有单位查询、实有单位修改、实有单位注销等。 5、日常巡查信息管理：包括巡查隐患登记、巡查记录查询、隐患分级管理、隐患分类管理、隐患告书知A4纸打印等。 6、业务支撑管理：①移动采集客户端发布管理：包括应用发布、应用版本更新管理、应用权限管理等；②移动终端设备管理：包括设备台账、发放登记、配发情况统计等；③移动终端的地图定位及轨迹。 7、整合户籍人口、流动人口、关注人群等数据，实现人口基础信息的采集、查询、统计。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 社区综合管理平台子系统 | 1、房屋分级分类管理体系建设：房屋分级分类管理体系的分类分级是多层次、多维度的，它的层级和维度包括管理规模（层）、管理区域（片）、自然管理状况（级）、安全管理现状（等）、安全隐患类别（类）等。要求投标人根据层、片、级、等、类等多维度、多层级等对房屋分级分类管理体系进行详细的方案设计，关键功能须提供设计截图 2、人员分级分类体系建设：人员的分级分类维度包括居住人员情况、从事行业、居住地方情况等，具体如下： - 居住人员情况：根据采购人录入系统中的特殊人员、有违法犯罪前科人员名单，以及管理员通过移动巡查录入的居住人员信息，并按照恶意登记入住人员、有现实违法犯罪嫌疑人员、有违法犯罪前科人员、户籍人员、外国人、普通流动人员（含随迁子女）六中情况进行分类； - 从事行业：根据管理员通过移动巡查录入的居住人员信息中的工作情况，并按照白领（使领馆、公司、厂企、行政机关管理者）、银领（拥有高级技术登记证书的高级技术人才）、灰领（餐饮、服务业、社会管理、服务雇工）、蓝领（厂企、企业工人）进行行业分类; - 居住地方情况：根据管理员通过移动巡查录入的居住人员信息，并按照出租屋、单位宿舍、亲友房、自购房、工棚工地进行分类; - 要求投标人根据居住人员情况、从事行业、居住地方情况等多个维度给出详细的人员分级分类管理体系方案设计，关键功能须提供设计截图。 3、社区巡查管理体系建设：要求基于智慧社区移动采集APP，对社区存在的各类安全隐患进行排查登记，巡查的信息覆盖消防类14项，治安类13项，违建类1项，危房类1项，燃气类2项，工商类3类，宗教类1项，卫计类1项，食品药品类1项，文化类1项，租赁类1项，税收类1项，水务类1项，环保类1项，其他类1项 4、数字网格系统建设要求:运用空间网格技术、地理编码技术、嵌入式地理信息引擎技术、以社会创新管理业务为依托建设而成的信息系统。通过整合区域内的地理信息系统，实现对区域内的实有人口、实有房屋、实有单位进行直观的网格化管理， 网格化系统主要包括以下内容： - 社区网格管理:通过对本区科学设置网格，按照地域相邻、人员相熟、文化相近、构成相似的原则划分网格。 - 人房户网格化管理：实现人口、房屋、单位入格管理和网格信息查询功能。 网格事件管理：社区巡查事件可以在网格中呈现 民情日记管理。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 智慧社区终端服务平台子系统 | - 智能采集支持：要求支持蓝牙读证能力、手机摄像头证件识别读证能力、二维码门牌扫描识别能力。 - 离线模式支持：在没有网络或网络信号不好的时候，要求系统支持离线操作、离线查询的能力。 - 房屋管理：包括房屋栋管理和房屋套管理；房屋栋管理包含房屋栋查询、栋详情查看、栋信息修改；房屋套管理包含房屋套查询、房屋套详情查看、房屋套信息修改、居住人员历史记录查询。 - 人员登记巡查：基于智能采集技术，实现人员登记、人员信息查询、人员信息修改、人员注销等。 - 房屋巡查功能：包括房屋巡查、房屋巡查历史记录查询、房屋隐患拍照及历史隐患照片比对，房屋事件登记、房屋事件查询，房屋（套）预新增。 - 人员巡查功能：包含人员快速新增、人员得你、人员登记批量设置、人员查询、人员修改、人员详情查看、人员居住历史、人员注销、人员核查、人员无证核查登记、随行人员管理。 - 房屋坐标采集：支持基于地图的模式采集房屋坐标，可实现手工纠偏，实现坐标与房屋地址关联。 - 其他功能要求：支持数据上传、支持数据下载、支持系统设置、支持检查更新、支持使实用资料速查、支持记事本、支持数据上传日志查询、支持零时数据上传。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 数据交换平台子系统 | 1、根据系统建设的需要，需将公安、民政、计生、人社等部门业务数据与社会管理平台的数据进行交换，保证社会管理服务综合信息平台上人口基础数据、房屋基础数据等信息的完整率、鲜活率和准确率，并为社会管理类数据交换建立相应的标准与规范。 2、本项目要求基于成熟技术平台产品开发，请提供智慧社区便民综合服务管理、数字化社区服务管理类信息系统技术专利或软件著作权等技术成熟度证明材料（证明材料须原厂盖章） | 套 | 1 | 否 |
| 五、五个办事处综治分中心 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 55寸液晶拼接单元 |  | 原装DID FHD-LED屏 亮度：500cd/㎡ 对比度：3500：1 W1213.5mm×H684.3 mm 上下左右物理拼接缝≦3.5mm ★1、大屏具有输入信号丢失检测的方法及装置，能有效防止因传送数据丢失而引起的模糊现象。 2、大屏具有SD智检引擎，可自动检测显示单元的各项功能是否正常，对设备出现的情况及时做出诊断。 3、大屏具有SS智控引擎，对设备进行实际工作时间的统计，为用户对该产品的工作稳定性或寿命评估提供参考。 ★4、大屏采用内置电源板及能量释放电路技术，可有效释放静电、灰尘等外物引起的瞬时电流过高，延长整机使用寿命。 5、采用智能能耗实时核心算法，实时检测拼接单元运行功耗，实现智能降低能耗。含拼接控制软件。 | 台 | 20 | 否 |
| 75 | 图像拼接控制器 |  | 1、满足16路HDMI信号输入，同时满足4路HDMI信号输出，可实现单屏、多屏、任意屏拼接显示。 ★2、支持冷开机功能，即通过多屏图像处理系统中配置专用电源控制系统，可以在整个系统完全或者意外掉电时，再次恢复供电之后通过控制软件仍可以正常控制处理器的开关、重启等功能，无需人工按键。 ★3、支持单屏64个画面同时显示，且运行64个信号窗口模式的开窗速度小于2秒。单路SDI信号可开6个窗口，单路DVI信号可开12个窗口，单路VIDEO信号可开32窗口。 | 套 | 5 | 否 |
| 76 | 电视墙支架 |  | 标准电视墙支架 | 个 | 20 | 否 |
| 77 | 拼接墙配件 |  | 机柜、底座和设备系统中配套的VGA/视频/RS-485/网络线等线缆(不含前端输入线缆)、及电源排插等 | 套 | 5 | 否 |
| 78 | 控制电脑 |  | 处理器基本频率 2.8GHz;显示芯片NVIDIA GT730显存容量独立2GB;8GB内存；最大支持容量32G； | 台 | 5 | 否 |
| 六、许都广场视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 枪型摄像机 |  | 具有400万像素 CMOS传感器。 ★内置1颗白光补光灯。 ★最低照度彩色：0.0004 lx。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 含电源 支架 | 台 | 39 | 否 |
| 80 | 球形摄像机 |  | ★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达200米。 ★支持最低照度可达彩色0.0006Lux，黑白0.0002Lux。 设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓。 镜头采用F1.2大光圈。 ★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms。 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃. | 台 | 18 | 否 |
| 81 | 硬盘录像机 |  | ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路。 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片。 支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警。 支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图。 可对视频画面叠加9行字符，每行可输入20个汉字。 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录。 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放。 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。 支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。 ★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能。 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像。 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热备和休眠。 支持将2个网口设置不同网段的IP地址。 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 台 | 1 | 否 |
| 82 | 核心交换机 |  | 24千兆电口+4千兆光口 网管型 一：智能识别技术和网络交换能力（采用创新的智能识别技术.自动发现网络摄像机和 NVR，形成IP地址表，先进的数据流识别能力和高背板带宽，保证网络视频信号实时稳定传输，不卡顿，不丢包。）二：强大的网络管理功能和友好的管理界面（统一管理全网设备.无需配置IP地址.无需安装管理软件.无需专业网管知识.自动生成网络拓扑图形.自动标注端口连接状态，图形化的展示网络连接情况.）三：可靠的网络安全功能、灵活的配置选择（自动检测和阻断网络环路交标注端口.隔绝网络风暴.方便排查故障.可配置多组专网，多组网络可同时传输.） | 台 | 1 |  |
| 83 | 4口千兆一纤环通 |  | 网络端口：4个10/100/1000Base-T(X) 自适应以太网端口；光口速率：1000Mbps；光纤端口：2 组单模 FC 光纤端口(光纤尺寸 9/125 µm)；光纤端口属性：单模 1310/1550nm，多模850/1310nm；传输距离：默认20km单模，可定制距离；额定输入电压：DC12V；功耗：5W；背板带宽：12G；工作温度：-40 ~ 85℃；工作湿度：5% ~ 90%；外形尺寸：174×174×30mm. | 台 | 34 | 否 |
| 84 | 立杆 |  | 5米景观杆，2米横臂、静电喷塑 | 根 | 21 | 否 |
| 85 | 立杆 |  | 3.5米、1.5米横臂、静电喷塑 | 根 | 6 | 否 |
| 86 | 混泥土浇筑 |  | 开挖深80cm*80cm立方基础 | 个 | 27 | 否 |
| 87 | 汇聚网络箱 |  | 4口千兆一纤环通(1个)，漏电保护空开16A1个，导轨插座5孔2个，光纤终端盒1个（4出口）， | 个 | 27 | 否 |
| 88 | 9路千兆监控专用交换机 |  | 外置电源；8个千兆网口+2个千兆上联网口 | 台 | 5 | 否 |
| 89 | 网线 |  | 超五类 | 米 | 900 | 否 |
| 90 | 电缆 |  | RVV2*2.5 | 米 | 6000 | 否 |
| 91 | 主光纤 |  | 单纤单模12芯 | 米 | 6000 | 否 |
| 92 | 尾纤熔接 |  | 尾纤热熔接 | 根 | 140 | 否 |
| 93 | PVC管 |  | PVC材质，直径20，防火耐腐蚀4m/根 | 米 | 800 | 否 |
| 94 | 自攻丝 |  | 防锈自攻丝 | KG | 5 | 否 |
| 95 | 电工胶带 |  | 防腐、防水 | 卷 | 38 | 否 |
| 96 | 视频专用硬盘 |  | 工业级 4T 7200转（储存100天） | 块 | 16 | 否 |
| 97 | 机柜 |  | 22U | 台 | 2 | 否 |
| 98 | 视频工作站 |  | 含显示器，软件，电脑主机 | 套 | 1 | 否 |
| 99 | PDU |  | 8位10A 防雷 多用孔 开关 | 根 | 2 | 否 |
| 100 | 显示器 |  | 24寸 | 台 | 2 | 否 |
| 七、主综治办中心 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 55寸液晶拼接单元 |  | 原装DID FHD-LED屏 亮度：500cd/㎡ 对比度：3500：1 W1211.5mm×H683.3 m智能m 上下左右物理拼接缝≦1.8mm8) ★1、大屏具有输入信号丢失检测的方法及装置，能有效防止因传送数据丢失而引起的模糊现象。 2、大屏具有SD智检引擎，可自动检测显示单元的各项功能是否正常，对设备出现的情况及时做出诊断。 3、大屏具有SS智控引擎，对设备进行实际工作时间的统计，为用户对该产品的工作稳定性或寿命评估提供参考。 ★4、大屏采用内置电源板及能量释放电路技术，可有效释放静电、灰尘等外物引起的瞬时电流过高，延长整机使用寿命。 5、采用智能能耗实时核心算法，实时检测拼接单元运行功耗，实现智能降低能耗。 含拼接控制软件 | 块 | 24 | 否 |
| 102 | 图像拼接控制器 |  | 1、满足输入信号(满足40路HDMI信号输入,24路HDMI输出)，可实现单屏显示、多屏、全屏拼接组合显示，带开窗、漫游、叠加功能。 ★2、支持冷开机功能，即通过多屏图像处理系统中配置专用电源控制系统，可以在整个系统完全或者意外掉电时，再次恢复供电之后通过控制软件仍可以正常控制处理器的开关、重启等功能，无需人工按键。 ★3、支持单屏64个画面同时显示，且运行64个信号窗口模式的开窗速度小于2秒。单路SDI信号可开6个窗口，单路DVI信号可开12个窗口，单路VIDEO信号可开32窗口。 | 套 | 1 | 否 |
| 103 | 电视墙支架 |  | 标准电视墙支架（含机柜、底座） | 个 | 1 | 否 |
| 104 | 拼接墙配件 |  | 机柜、底座和设备系统中配套的VGA/视频/RS-485/网络线等线缆(不含前端输入线缆)、及电源排插等 | 套 | 1 | 否 |
| 105 | 控制电脑 |  | 处理器基本频率 2.8GHz;显示芯片NVIDIA GT730显存容量独立2GB;8GB内存；最大支持容量32G； | 个 | 2 | 否 |
| 八、自然村视频监控改造提升 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 光纤 |  | 单模，24芯 | 米 | 32000 | 否 |
| 107 | 电源线 |  | ZR-RVV2×2.5 | 米 | 32000 | 否 |
| 108 | 防水箱 |  | 40mm*50mm含空开插排（不锈钢） | 套 | 100 | 否 |
| 109 | 防水箱 |  | 80mm*120mm含空开插排（不锈钢） | 套 | 20 | 否 |
| 110 | 网线 |  | 超五类纯无氧铜 产品适用1000Base-T 最大单段长度100米 传输速率 100Mbps 包装长度 305米纠错 | 米 | 5000 | 否 |
| 111 | 辅料 |  | 胶带，水晶头，软管、步步紧、PVC管等 | 批 | 10 | 否 |
| 九、120条光纤租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 所有通信线路12个月的线路租用服务费和需新建通信线路的费用，线路租用费固定为403200元 |  |  |  |  | 否 |

注：本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

★（三）采购标的执行标准

1.城市联网监控报警系统设计方面：

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/ T28181）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

2.安防视频监控系统设计方面：

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《安全防范监控数字视音频编码技术要求》（GB/T 25724-2010）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

《综合布线系统工程设计规范》 （GB/T50311-2007）

3.视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

4.视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《公安信息通信网边界接入平台安全规划（试行）—视频接入部分》（公科信【2011】5号）

5.视频系统工程建设方面：

《安全防范工程费用概算编制办法》（GA/T70-2004）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

6.视频系统工程验收方面：

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)

7.其他

平安城市建设相关地方规范与标准；公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；省“天网覆盖”工程设备地址属性规范。

★（四）服务标准、期限、效率等要求：

1.投标人根据自己需求自行进行现场勘察，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械、线路铺设及与协助单位产生的费用均应包括在本项目总报价中，采购人不再另行支付有关费用。

2.投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中所投产品应属于强制采购产品。

3.产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

4.专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、运维服务、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

★（五）验收标准

1、本项目由采购人组织验收，也可委托第三方检测机构进行验收。验收按照招标文件要求包括：全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）、线路、后台管理及监控系统实际效果等。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：22分 技术部分：48分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分22分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 |  | 1、投标人能够提供近三年来获得的守合同重信用证书的，每提供一份得1分，满分3分，不提供不得分。 2、投标人应具有ISO9001质量体系认证；ISO14001环境质量管理体系认证；OHSM18001职业健康安全管理体系；ISO27001信息安全管理体系认证；ISO20000 IT服务管理体系认证（提供证书复印件并加盖投标人公章）；每提供一项加1分，满分5分，不提供的不得分。 3、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、信息系统集成及服务运行维护分项资质证书三级及以上的（提供证书复印件并加盖投标人公章），全部提供得3分，否则不得分。 4、投标人具有较高软件集成能力，需具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书，5级者得3分，4级者得2分,3级者得1分，2级及其以下的不得分，（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 5、本项目所配备项目负责人具有本科及以上学历，并同时具备工信部颁发的信息系统项目管理师证书的，得2分，满分2分。（需提供3个月以上社保证明，否则不得分）。 |  | 16分 |
| 业绩 |  | 投标人提供2015年1月至今（以合同签订日期为准）以来800万以上类似项目合同，每个得2分；最多得6分（同时提供合同复印件、中标通知书、验收报告和中标公示网站截图等，缺项不得分）。 |  | 6分 |
| 三、技术部分（满分 48 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | 1、技术参数中加★项为关键技术要求，投标人提供国家权威机构出具的技术证明文件复印件并加盖厂家公章。加★项全部满足得14分。评委根据技术证明文件逐项检查，每有一项不满足的，扣0.5分，扣完为止。（未提供所投产品加盖厂家公章技术证明文件复印件的，或提供的技术证明文件内容不详细，评委作出不利判断，投标人自负。中标后所提供的产品与所投产品不符视为提供虚假的证明文件，并承担相应的法定责任） 2、投标人所投货物清单序号2设备厂家应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，以确保视频监控系统能够对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件并加盖厂家公章的得3分，不提供的不得分。 3、投标人所投货物清单序号2设备应具有节点负载均衡功能：云存储集群内节点读写实时任务数负载压力差距应在1%以内，提供国家权威机构出具的技术证明文件复印件并加盖厂家公章的得1分，不提供的不得分。 4、投标人所投货物清单序号2设备支持在一个控制器内，支持双BIOS，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动，提供提供国家权威机构出具的技术证明文件复印件并加盖厂家公章的得1分，不提供的不得分。 5、投标人所投货物清单序号2设备应支持动态扩容和缩容，整个过程中业务不受影响，提供国家权威机构出具的技术证明文件复印件并加盖厂家公章的得1分，不提供的不得分。 6、投标人所投货物清单序号7设备同时提供以太网电口和SFP光口，并支持电口和光口串接功能，提供设备接口图片并加盖厂家公章证明的得1分，不提供的不得分。 7、投标人所投货物清单序号73城区社会管理服务综合信息平台、序号71防火墙及序号72数据库审计厂家需具备较强的综合实力，具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书甲级； 具备中国信息安全认证中心（ISCCC）颁发的软件安全开发服务资质一级证书；具备中国信息安全认证中心（ISCCC）颁发的信息系统安全集成服务一级资质证书；具有CMMI软件能力成熟度模型集成证书5级；提供上述证书复印件并加盖厂家公章。全部提供得4分，不提供的不得分。 8、投标人所投货物清单序号71设备黑客攻防控制子模板具有国家版权局颁发的《软件著作权登记证书》，提供加盖厂家公章的证书复印件，得1分，不提供的不得分。 9、投标人所投货物清单序号73软件模块因本项目要求基于成熟技术平台产品开发，投标人提供智慧社区便民综合服务管理、数字化社区服务管理类信息系统技术专利或软件著作权等技术成熟度证明材料复印件并加盖厂家公章的得1分，不提供的不得分。 10、投标人提供所投货物清单序号79、序号80、序号81产品制造商具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，提供证书复印件并加盖厂家公章的，得1分。 11、投标人提供所投货物清单序号79、序号80、序号81产品制造商具备国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位等级证书一级，提供证书复印件并加盖厂家公章的，得1分。 12、投标人所投货物清单序号20、序号75、序号102设备具备透雾、低照度图像增强处理技术的功能，可自动根据图像白雾或暗光情况下进行特殊数字运算处理，对图像画面进行白雾去除或对光暗画面亮度提升。可还原出图像清晰、色彩亮丽的画面。提供国家权威机构出具的技术证明文件复印件并加盖厂家公章的得1分，不提供的不得分 | 30分 |
| 售后服务承诺及技术方案 |  |  | - 投标人对该项目整体提供三年免费质保的得2分，满分2分； - 根据投标人提供的运维服务承诺、运维方案完整，并提供免费质保函加盖投标人公章，详细阐述的得3分，有相关描述的得2分，不提的不得分，满分3分。 - 社区网络化建设技术方案的科学性，系统的细化考虑周全性，系统安全可靠性，系统的兼容性等方面进行评比分档，优秀得2-3分；良好得1-2分；一般得0-1分。 - 治安监控技术方案中详细描述前端产品的性能、通信链路租用保障能力、后台设备的功能和性能、运维服务技术规划，并提供齐全技术证明资料，且方案完整、可行性，技术先进，得8分，良好得5分，一般得3分； | 16分 |
| 投标文件 规范程度 |  |  | 投标文件的编制符合招标文件规定、装订整齐、印刷精美得2分；较好得1分，投标文件编制无目录和页码、排序混乱、空白页和缺篇少页的不得分。 | 2分 |

六、采购资金支付

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：项目验收合格后付合同总价款的60%，验收合格后满1年无质量问题支付中标额的40%。

七、联系方式

联 系 人：闫明

联系电话：17637957777

单位地 址：许昌市东城区管委会

许昌市东城区社会治安综合治理办公室

2018年11月08日