鄢陵县2018年政法转移支付资金装备计划项目

采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县2018年政法转移支付资金装备计划项目

（二）项目编号：Y2018HZ278

招标编号：鄢招公2018101302

（三）采购方式：公开招标

（四）采购主要内容：台式机电脑40台、多功能一体机20台、200万光学防抖激光球机5部、传真多功能一体机5台。

（五）预算金额：40万元；      最高限价：40万元

（六）交付（服务、完工）时间：签订合同后7日历天

（七）交付（服务、施工）地点：鄢陵县公安局

（八）进口产品：不允许

（九）分包：不允许

（十）标段划分：本项目共划分为一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《政府采购法》二十二条规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体。

四、采购需求

（一）采购清单：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式机电脑 | CPU：四核处理器，主频不低于3.7GHz 内存：≥4G DDR4 显卡：2G GDDR5独立显卡或以上 硬盘：≥1T SATA3 7200rpm 硬盘 网卡：≥集成千兆网卡 内置光驱 键盘：防水键盘 鼠标：光电鼠标 读卡器：标配内置多合一读卡器 屏幕尺寸：≥21.5英寸LED背光液晶微边框设计显示屏 外观：顶置提手，方便移动，防盗锁孔，支持壁挂应用 稳定性和可靠性：提供国家权威机构出具的平均无故障MTBF值不低于100W小时的认证报告； | 台 | 40 |
| 2 | 多功能一体机 | 产品类型黑白激光多功能一体机 涵盖功能打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材容量硒鼓LD2451：12000页，墨粉LT2451：1500页，LT2451H：2600页；随机硒鼓：12000页，随机墨粉：2600页 双面功能手动 黑白打印速度 28ppm 打印分辨率 HQ1200，600×600dpi 首页打印时间＜8.5秒 打印语言 GDI 复印速度 28cpm 复印分辨率 600×600dpi 首页复印时间＜10秒 连续复印 1-99页 证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印 缩放范围 25-400% | 台 | 20 |
| 3 | 传真多功能一体机 | 打印复印速度：(A4/letter)20/21ppm*1 打印复印分辨率：600 x 600dpi 首页输出时间：不超过10秒 内存：16MB 打印处理器：200MHZ 打印接口：USB 2.0高速 备份时钟：可达2小时 支持的操作系统：Windows XP家庭版、XP专业版、XP专业版x64版本、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8、Mac OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x*6 进纸尺寸：只支持A4 SEF、Letter SEF、Folio(8.5" x 13") SEF、Legal SEF*2 进纸容量：150张 介质类型：普通纸、再生纸 输入纸张克重：64-105gsm 自动输稿器：10张 65-90gsm 推荐月打印量：250-1,800页 | 台 | 5 |
| 4 | 200万光学防抖激光球机 | 1.摄像机内置镜头，支持50倍以上光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm,焦距：6.6-350mm 2.镜头支持光学防抖功能,内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘 3.激光距离不小于800米 4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 5.信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms, 6.网络传输能力满足发送1500个数据包，无丢包 7.支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 8.支持区域遮盖功能，支持设置24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色 9.支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于120°/s 10.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 11.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 12.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 13.支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍 14.支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 15.支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示 16.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 17、生产厂家质保三年。包含施工安装时所需相关附件及施工费。 | 部 | 5 |

（二）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标

3、交货期：签订合同后7日历天，不响应者为无效投标。

4、最高限价：40万元，超出者为无效投标。

5、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

6、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成（总分100分） | 价格分值：40分 商务部分：30分 技术部分：30分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分40 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分 30 分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 2、投标人获得过行政主管部门、行业主管部门颁发的荣誉证书奖项的，每提供一项得1分，满分3分。 |  | 3分 |
| 企业 实力 |  | 1、投标企业具备环境、质量、职业健康管理体系认证的，每有一项得1分，满分3分。 2、投标人具有2016年以来类似项目业绩（以中标通知书及签订合同为准），每份业绩得4分，满分12分。 3、投标人所投200万光学防抖激光球机制造商品牌获得国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标，获得电子百强30年创新发展领军企业，获得省级或以上专利金奖，获得安全生产标准化二级，获得电子信息行业社会责任试点示范企业，获得中国电子信息行业创新能力50强，每提供一项得2分，满分12分。（需提供证明材料并加盖厂商公章） |  | 27分 |
| 三、技术部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 技术部分 |  |  | (1) 投标人所投台式机电脑货物制造商通过中国质量认证中心颁发的CCC现场检测实验室证书，CNAS实验室认可证书，每提供一项得3分，满分6分。（需提供证明材料并加盖厂商公章） (2) 投标人所投台式机电脑货物制造商原厂售后服务体系获得国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级）提供得6分，否则不得分。（需提供证明材料并加盖厂商公章） | 12分 |
| 售后服务 |  |  | 1、解决问题时间：共6分。以半小时为单位（四舍五入法），以2小时为起点，基本分6分，每减少0.5小时，加0.5分，2小时以上不得分（不含2小时）。 2、免费保修时间：共6分。以年为单位，以3年为起点，每减少1年，减1分，3年或以上得6分。 3、台式机电脑产品制造商能通过微信服务平台提供全天候自助服务和12小时在线人工服务，可实现咨询在线客服、查询服务网点、预约服务及产品批量绑定并报修等功能者的6分，否者不得分（需提供微信平台功能截图，加盖厂商公章）。 | 18分 |
| 注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则不得分。 |  |  |  |  |

六、采购资金支付

（一）支付方式：财政支付；

（二）支付时间及条件：项目验收合格按财政拨付进度支付；

七、联系方式

联系人姓名：齐女士      联系电话：0374-7726521

单位地址：河南省鄢陵县锦华路

鄢陵县公安局

2018年12  月 7 日