襄城县教育体育局采购电梯项目询价通知书

襄城县政府采购中心受襄城县教育体育局的委托，对“襄城县教育体育局采购电梯项目”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称及编号：

项目名称：襄城县教育体育局采购电梯项目

项目编号：XZZ-X2019012号

- 项目简要说明及采购预算：

襄城县教育体育局采购电梯项目，需采购电梯1台。预算金额：170000.00元（超出者为无效投标）（具体要求详见询价通知书及参数要求)。

三、供应商资格要求：

（一）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定并提供相关材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）投标人应为中华人民共和国境内注册的电梯设备制造商或代理商；供应商为制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质。供应商为代理商的，须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质，其代理的电梯设备制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级及以上资质；

（三）投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网站：信用中国和中国政府采购网，并提供报名时间内网站截图为准 ）；未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）（查询网站：国家企业信用信息公示系统，并提供报名时间内网站截图为准 ）；

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）询价开标、资格后审。

四、询价通知书的领取与响应文件递交：
    领取方式：网上下载；

领取时间：自询价通知书在网上发出之日起至提交响应文件（询价表）截止时均可报名并下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；
    递交响应文件（询价表）：请于2019年4月22日15：00前递交到襄城县政府采购中心开标室（襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室，迟到按自动放弃处理）；

五、参加开标时必须提供以下证明文件原件及复印件一份（复印件须加盖公章）：

(一）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）； 
    （二）具有相关经营范围的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;

（三）投标保证金缴纳回执单；

(四）询价表（须单独密封）； 
 （五）其它要求的相关资质、资料。

六、投标保证金的提交：

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人向招标人提交3000元的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四） 提交投标保证金

5.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

5.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

5.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

5.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

5.4.7中心不开具保证金收款收据。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

5.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

5.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六） 特殊情况处理

5.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。

5.6.2凡响应人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

5.6.3投标人无故不参加投标且未于递交投标文件截止时间前书面通知采购人或采购机构，投标保证金不予退还。

5.6.4因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

七、询价时间及地点：

询价开标时间：2019年4月22日15：00（迟到按自动放弃处理）；

询价开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；

八、其他要求；

1、询价表及密封处需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标；

2、本项目采购预算金额：170000元，超出者无效投标；

3、本采购文件所列需求为最低要求，投标标准不得低于最低要求。未尽之处，以国家有关规定为准；

4、本次询价采购根据质量和服务均能满足实质性采购要求,且报价最低的原则,确定成交候选人；

5、须在询价表中标明所投货物明确投标产品的厂家、品名、技术参数等所要求的相关数据；

6、供货期：收到甲方货款15个工作日之内，设备运至现场；

7、付款时间及条件：合同签订后7日内付合同总价款的95%，电梯验收合格1个月内，甲方收到验收报告，剩余款项全部结清。

付款方式：转账支付。

九、本次招标联系事项：

集中采购机构：襄城县政府采购中心
    联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼

联系电话：0374-3998026

采购单位：襄城县教育体育局

地址：襄城县

联系电话：13083617779

襄城县政府采购中心

2019年4月16日

附：询价表及采购技术参数

（一）采购清单

1、电梯预算金额及数量：预算17万元，共1台。

2、电梯主要参数及要求

| 序号 | 电梯编号 | 载重量 | 速度 | 停站层数 | 数量 | 机房 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 1000kg | 1.5m/s | 1F-6F | 1 | 有 | 客梯 |
| 2 | 备注：1带应急电源；2后轿壁有镜面；3其余轿厢门套全发纹不锈钢 |  |  |  |  |  |  |

（二）电梯主要功能和部件要求：

1、直梯五大件：门机、曳引机、控制柜、安全钳、限速器要求与整体梯品牌一致。

2、电梯主要功能和部件要求：

3、驱动系统：交流变频变压调速驱动系统。

4、控制系统：模块化全电脑控制系统，串行通信系统。

5、曳引机：高效节能环保，具有良好动力特性的曳引机。（永磁同步无齿轮曳引机）

6、门机系统：要求采用VVVF变频控制门机。

7、门保护装置：光幕控制保护，光束128束。

8轿厢

8.1在图纸所提供井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸标准轿厢，轿厢净高度不低于2500mm,箱体要求制作精良、连接牢固，抗变形能力强。

8.2轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆。

8.3轿厢为发纹不锈钢。内装饰及吊顶装潢典雅、明亮、美观大方。LED照明和换气设备良好耐用，易于更换。

8.4箱内有直驶和独立开关，有五方对讲系统，有应急照明。

8.5轿厢内两侧应设置轿厢扶手，轿内吊顶采用不锈钢。

9、箱内控制操纵盘：为发纹不锈钢，液晶显示。

10、轿门、层门及所有门套：材质为发纹不锈钢；门启闭灵活自如，安静快捷。

11、外呼楼梯钮盒：超薄外挂式，首层液晶显示，按钮为圆形（带盲文），材质为镜面不锈钢。

12、轿厢及对重导轨：T形耐磨导轨，耐腐蚀、抗变形能力强。

13、对重装置：对重架抗变形能力强，符合环保要求。

14、随行电缆：电梯专用电缆。

15、井道内固定件：要求牢固耐用，抗锈能力强。

16、井道照明：按照规范要求间距设置井道照明装置。

17、缓冲器：采用油压式缓冲器。

18、安全钳：采用渐进式安全钳。

19、导靴：为滑动导靴。

20、停电应急功能：自动切换备用电源。

21、故障自诊断。

22、轿厢满载直驶、超载功能、防捣乱功能。

26、外呼重新开门功能。

24、远程监控（提供电梯配套远程监控系统）。

25、完工应交厂验收资料（复印件）。

26、再平层功能	：由于乘客进出轿厢等原因引起负载变化，轿厢与地坎误差超过预设值，电梯会自动执行再平层功能，使轿厢回到准确平层位置。

27、节能功能：无人乘坐时，电梯进入待机状态，除外呼按钮微亮外，整梯其他部分不再消耗电能。有人乘坐时，电梯立即唤醒恢复正常使用。

28、门区保护：电梯在平层制动状态时，如轿厢出现轻微滑移，安全钳将动作及时制动轿厢，防止发生剪梯事故。

29、轿门安全保护：电梯故障在非门区时，轿门防扒系统启动；主动保护轿门安全，预防因扒门逃生发生意外，主动保护乘客安全。

30、电梯轿厢内装饰：

30.1、轿厢装饰顶（天花板）：要求拆装方便，均采用内嵌式照明，

30.2、轿底：PVC地板。

31、其他未做说明和要求的，按国标执行。

32、投标人可自行进行现场勘查，费用自理。

33、报价包含井道改造，按钮和层显通讯线钻孔。

34、报价包含电梯机房安装所有开孔、墙体封堵。

35、报价包含电梯机房土建施工之外的装饰装修且满足当地的验收标准。

（三）采购标的执行标准：

（1）《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》：GB50254-96 /GB50182-93

（2）《低压开关设备和控制设备》（GB14048.5-93）

（3）《电梯技术条件》：GB/T10058-2009

（4）《电梯制造与安装安全规范》：GB7588，本规范等同于欧洲标准委员会CEN标准EN81关于电梯制造安装标准。

（5）《电梯试验方法》：GB/T10059-2009

（6）《电梯安装验收规范》：GB10060-2011

（7）提高在用电梯安全性的规范：GB24804-2009

（8）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》：GB/T7025.1-7025.2-2008

（9）TSGT5001-2009电梯使用管理与维护保养规则

（10）TSGT7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则

（11）GB 50310-2002  电梯工程施工质量验收规范

（12）满足GB/T 10058-2009,GB/T 10059-2009验收要求。

（13）其它与垂直电梯、自动扶梯制造、安装、检验、运行、维护保养等有关的国家标准、行业标准及地方相关规定

| 附件2 襄城县政府采购中心询价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（公章） | 法人或委托代理人（签名） |  | 电话 |  | 联系人 |  |
| 项目 货物名称 | 厂家、品名、技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 请根据实际情况，自行设置表格 |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 注：此表格可扩展，也可另附技术参数 |  |  |  |  |  |  |