ZFCG-G2019078号许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设项目采购需求

一、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为全面提升居家和社区养老的综合服务能力，满足有需需求的老年人在家或社区享受养老服务的愿望，扎实推进“实力许昌、魅力许昌”的建设，本次项目建设主要实现以下两个目标：

1、创新服务形式，丰富服务内容，提升服务能力。通过为养老机构和社区配备智慧养老设备，提升养老机构和社区自身的配套实施水平，为其开展养老服务提供支撑，为老年人提供包括智慧养老设备应用体验和服务，提高老年人的满意度。

2、提升养老机构自身的信息化管理水平，形成完整的内部信息化管理机制，建立标准化的业务管理机制，促进养老机构规范化发展。

（二）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构养老管理系统 | ▲应用于养老机构的集管理、运营、服务于一体的专业养老管理软件，涵盖档案管理、床位管理、接待管理、评估管理、护理计划、智能看护、品质指标管理、费用结算、员工管理，护理员APP等十项功能，涉及从接待到计费到退住的所有流程。 通过明确部门职能，精简业务流程，优化服务项目，科学规范管理，提高养老机构业务处理效率和管理效率，减少资源浪费，提升核心竞争力。 | 套 | 10 | 是 |
| 2 | 老人关爱系统 | ▲系统由两大部分组成，一是老人的健康管理，二是老人的位置管理，包括定位终端管理、实时定位、SOS监控等三项内容。老人健康管理可通过连接血压仪、血氧仪、老人穿戴设备以及移动会诊车所配健康检测设备，实时上传老人健康数据，形成老人周期性健康数据库和健康档案。每次上传的健康数据通过大数据中心的数据处理和比对，当检测数据偏离老人的合理区间值或者达到设置的报警范围时，提示老人需要进行专业的健康检查。 | 套 | 10 | 是 |
| 3 | 移动会诊车 | 材质：铝合金、钢板、ABS/PC； ▲可实现对身高、体重、体温、血压、血糖、血氧、心率、单导心电图、尿常规，个人电子健康档案查询、打印，以及网络门诊、在线问诊，中医体质分类与判断等十三项内容的检测，测量准确度应符合国家相关标准要求，测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析。 | 台 | 10 | 否 |
| 4 | 智能床垫 | 本产品由聚氨酯海绵、中空纤维垫、床垫罩组成。 可实现记录在床/离床、离床次数、离床时间统计等；探知连续体动、离床长时间没有返回、其他异常状态等；心率呼吸曲线、离床报警、防褥疮报警等，能够实时上传信息至机构养老管理系统。 | 套 | 80 | 是 |
| 5 | 老年人多功能智能拐杖 | 定位模式;支持定位 电池满电LED照明时间：≥5小时 收音机使用时间：≥12小时 MP3使用时间：≥20小时 ▲待机时间：≥9天 电池容量：2000mAh 充电输入电压：5-5.3v 充电线：标准USB公头+DC插头 电池充满电时间：约4小时 产品规格;充电线 人体工学设计，方便老年人使用，支持超大音量、远程定位、轨迹查询、紧急呼救、一键呼叫、背景监听、黑白名单、高亮手电筒、收音机等功能。支持移动、联通或电信2G、3G或5G。 | 套 | 110 | 否 |
| 6 | 老年人监护手表 | 生活防水、金属外壳、1.54寸TFT屏240*240、电池370mAh ▲具有支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持GPS定位、蓝牙量测（能够连接本次采购中的云血压计、云血糖仪）、久坐提醒、回诊提醒、异常提醒、双向通话、运动计步、SOS一键求救、健康测量支持24小时心率监测等十项功能，定位及健康数据信息可上传到老人关爱系统。 | 台 | 60 | 是 |
| 7 | 老人穿戴设备 | 支持移动、联通或电信2G、3G或5G，支持SOS、远程定位（GPS或LBS双定位）和历史轨迹查询，定位信息可上传到老人关爱系统。 | 台 | 100 | 否 |
| 8 | 云血压计 | 内置通信模块，可单独使用，也可配合老年人监护手机和监护手表使用，测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析。测量准确度应符合国家相关标准要求。 | 台 | 20 | 是 |
| 9 | 云血糖仪 | 准确度高、微创无痛、测量快速、无需调码、蓝牙双模，自动配对。采微创采血，内置通信模块，可单独使用，也可配合老年人监护手机和监护手表使用，测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析，测量准确度应符合国家相关标准要求。 | 台 | 20 | 是 |
| 10 | 老年人智能陪护机器人 | 声道:单声道 蓝牙版本:4.1 有无显示屏:无 接收距离:10m及以下 供电方式:接连插线板 操作系统:linux 音箱调节方式:触控 通过语音控制，实现查询天气、点戏听歌、百科问答、健康养生、头条新闻、聊天通话等功能； | 台 | 20 | 否 |
| 11 | 智能按摩椅 | 电压：220V；功率：200W；网络：WIFI。 支持头颈按摩、手臂按摩、脚底按摩、小腿按摩、音乐功能和较低滚轮，气囊数量不低于30个，可自动设置不同的工作模式 | 台 | 20 | 否 |
| 12 | 便携式健康随诊包 | ▲集成血压计、血糖仪、尿酸、体温、血脂四项、心电工作站等六项设备，可实现健康档案建立与更新、健康体检、随访管理等一系列健康管理服务，并支持4G、wifi网络通讯等多种模式。测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析，测量准确度应符合国家相关标准要求。 | 台 | 10 | 是 |
| 13 | 养老信息查询一体机（包括硬件及配套展示软件） | 机柜：全钢制柜体、金属烤漆、具有防锈、防磁、防静电功能；控制面板：主机、风扇、音响开关控制音量音调调谐；网络接口：提供RJ45标准网络接口、提供RJ11标准电话接口；电源：电压 AC220V±10% 50Hz±1Hz；功耗：以55寸为例（不含主机） 正常工作 ﹤200W、待机功率﹤3W。 可为老年人及公众提供养老服务项目信息查询、养老服务网点地图展示、养老服务机构介绍、养老导航等综合性养老信息服务功能 | 台 | 10 | 否 |
| 14 | 医养结合机器人 | 电压：220V；功率：35；网络：WIFI。 可为老年人提供健康检测、智能预诊、疾病问答、药品问答、体质辨识、娱乐陪伴、语音识别、远程视频。 | 台 | 10 | 是 |
| 15 | 多媒体体感游戏机 | 产品材质：钣金加工 为不同肢体健康康复和脑体康复患者量身打造，打通老年人或患者和医师的训练平台，并嵌入老年骨骼，老年相关医疗知识的课程,含体感娱乐游戏、中老年健身游戏、中老年大脑训练游戏等，总体数量不少于10款，主要锻炼老年人的认知能力、情感和意志力、运动控制能力、个人素质、社交能力、身体素质和媒体能力。 | 台 | 10 | 否 |
| 16 | 无线呼叫器 | 支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持一键呼叫或LBS定位。支持频：GSM 900/1800；连接和共享：GPRS；电池容量：1000mAh；通话时间不低于750分钟；待机时间不低于15天；定位系统：LBS/GPS；产品外形：直板；位置信息可实时上传到老人关爱系统。 | 台 | 10 | 否 |
| 17 | 老年人监护手机 | 支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持一键呼叫、蓝牙、LBS或GPS定位，待机时间不低于400小时，通话时间不低于12小时，扩展容量不低于32G。 | 台 | 10 | 否 |
| 18 | 老年人定位鞋 | 充电时长：约4小时；待机时间：10-15天；产品尺码：34-44码；主要材质：天然橡胶、弹性尼龙缐、PHYLON、Bauer pu。 支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持GPS或LBS定位、轨迹查询等。 | 双 | 10 | 否 |
| 19 | 智能药箱 | 产品材质：食品级ABS专用材料；待机功耗：小于1w。 帮助用药者按时、准确、便捷、安全的服药，可实现语音等多样化的用药提醒、人性化的自动取药方式，可通过云平台提醒、记录和查询用药信息。 | 台 | 10 | 否 |
| 20 | 安全健康检测仪 | 支持基础健康数据量测：体温、血压、血糖、检测异常提示、提供中医体质分类与判断、手动输入身高体重、低电量提醒。 | 台 | 10 | 否 |
| 21 | 负离子疗养机 | 电压：220V；自带负离子浓度显示、产品滤网更换、温度、湿度提示功能，同时无臭氧、无静电、无正离子，对人体无任何的副作用，具备PM2.5空气净化，负离子疗养功效。 | 台 | 20 | 否 |

（三）采购标的执行标准：无。

（四）服务标准、期限、效率等要求

自合同生效之日起60个日历日内完成所有产品的供货。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时, 按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收和确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

中标人应派出有经验的技术人员负责软件的安装、调试工作。

项目最终验收后需提供不少于一年的免费售后服务，包含如下服务内容：

（1）产品标准维保服务。

（2）产品的故障解决、缺陷修复、性能优化等系统运维服务。

质保期内出现任何软件问题，中标人必须遵照售后服务时效给予响应并解决问题。

中标人应免费提供对使用和管理人员进行免费培训，直至能够掌握使用方法以及必要的维护技能。无偿提供技术支持，提供免费技术咨询服务。

中标人应针对本项目制定《售后服务方案》，明确售后服务的内容、方法、响应时间、技术支持的手段、售后服务机构技术人员配置及详细的售后服务方案。