档案室、案管室建设项目

采 购 人：中共长葛市纪委

第一章 项目要求

档案密集柜架建设要求

一、柜架数量和规格

此次共需建设两个智能型密集架档案库房，共27列档案密集架。第一个库房柜架20列，其中文书档案密集架15列，每列 7 组，每组 6 层;财务凭证档案密集架5 列，每列 7 组，每组 12 层。高效防磁柜4台；第二个库房为案件物品保管室，共需全封闭档案密集架 6列，每列7组，每组 6 层，实物档案密集架1列 5 组，每组 4 层，0#底图柜4组每组 18个抽屉。库房配专用梯子两个和专用书车一个。

档案密集架建设要求规格如下：

涉案财物密集架（组）：长 900mm×宽 560mm×高 2400mm

文书档案密集架（组）：长 900mm×宽560mm×高 2400mm

实物密集架（组）：长560mm×宽 900mm×高 2400mm

0#底图柜（组）：长 1355m×宽 960mm×高 2400mm

高效防磁柜（台）：长700mm×宽500mm×高 1800mm

二、档案库房智能设施建设要求

1.两个库房安装门禁系统，实现温度自动监控和记录，湿度自动监控、记录和调节，自动消毒。库房柜架移动及温湿度监控实现远程操作。库房进出口实现 24 小时监控，借阅室实现全方位 24 小时监控。

两个库房智能配套设施如下：

库房一：消毒、温湿度一体机一台，门禁系统一套；防盗门二个高清监控探头5个 ，智能录像主机一台 。

库房二： 门禁系统一套，防盗门二个；高清监控探头5个，智能录像主机一台。

2.智能一体机要求，能实现恒湿、消毒、净化、恒温、通风（消毒、恒温、通风需另加辅助设备），运用微电脑控制技术，功能模块化设计，具备远程监控系统，并自动记录存储库房温湿度数据，便于打印纸质长期保存。

3.监控设备包含智能录像机 、10 个高清摄像机头和 1 个 55 寸监视器，高清探头像素不低于 200 万，符合 GB-T28181 标准，硬盘存储不低于3个月。

4.门禁系统实现人脸、指纹、密码、卡片认证方式。

第二章：产品规格参数

（一）、智能密集架产品说明

1.采用一级冷轧钢板；底盘3.0mm冷轧钢板冲压成型，地轨25MM实心方钢，高强度牢靠;架体选用优质冷轧钢板，表面环氧聚脂静电粉沫喷涂。立柱厚度为1.5mm，门板，顶板和侧板厚度为1.0mm，挂板、搁板板材厚度均为1.2mm。钢板经过脱脂除锈磷化钝化防锈防腐等十三道工位处理，表面环氧聚脂静电粉沫喷涂；

2.颜色：亚光白；

3.密集架可放置6层，实物密集架4层，层板可调节，双面列，每层中间分隔挡条，可双面放置档案资料

4.常规产品2边边列单面带门，上下通门，方向盘式摇把。                                                 5.电源　220V±5％　50HZ -- 60HZ

6.单列电机功率:90W--200W

7.总功率:200 X n(W). 其中n为总列数

8.运行速度(自动时) 3.0--4.0/min

9.列载重量≤3600kg

10.电脑配置要求CPU I5及以上 内存4GB以上 硬盘500G以上

11.移动列：8寸彩色液晶屏触摸控制（左移、右移、锁定、暂停、资料显示等功能）

12.12寸彩色液晶主控屏（打开、关闭、通风、锁定、查询，库区管理等功能）

13.移动列安装LED节能灯具，架体打开，照明灯自动开启，架体关闭，照明灯自动熄灭。

14. 参数见下表

| 序号 | 部件 名称 | 配置 |  | 采用标准 | 用材 | 技术参数 | 性能备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | GB711-88 | 优质热轧钢板 | δ=3.0mm | 底盘采用焊接，钢性好，不变形，表面喷塑。移动列底盘上装有防倾倒装置。 |
| 2 | 地轨 | 地轨座 |  | GB711-88 | 优质热轧钢板 | δ=3.0mm | 优 |
| 3 | 轨道 |  |  | GB710-88 | 实心方钢 | 25*25mm | 优 |
| 4 | 架体 | ※立柱 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=1.5mm | 结构结实，设计新颖，表面喷塑，采用模具一次成型，表面压双筋。 |
|  |  | 挂板 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=1.2mm | 结构结实、坚固，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。 |
|  |  | ※层板 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=1.2mm | 结构结实，设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。采用模具一次成型，表面压双筋。 |
|  |  | 挡条 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=1.0mm | 钢性好，平整、通用性、互换性好，在双面搁板中间有 分隔档，防止两边资料窜位。 |
| 5 | 面板 | 门板 横档 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=1.0mm | 设计新型、门板平整、强度好 |
| 6 | 侧板 | 侧面板 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=1.0mm | 1.线条流畅、表面平整、采用三层拼接工艺、增加侧推受力强度； 2.侧面板要求高端大气，设计合理。 |
| 7 | 传动机构 | 轴承 |  | GB1285-85 | 45#钢 | P204 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻松、省力运行平稳，摇手机构采用双向棘轮结构，造型美观大方，可单列或多列一起移动。 |
|  |  | 实心轴 |  | GB699-88 | 45#钢 | Φ20 |  |
|  |  | 连接轴 |  | GB699-88 | 无缝管 | Ф25×2.5mm |  |
|  |  | 铁滚轮 |  | GB9439-88 | 高强度铸铁 | HT20-40 |  |
|  |  | 链轮 |  | GB1244-85 | 滚轮精制 | ZG45 |  |
|  |  | 链条（4‘摩托车） |  | GB1243.1-83 | 直径8.5mm，节距12.7mm | FR420 |  |
|  |  | 摇手机构 | 摇手件 | ZG45 | / | ZG45 | 外观要求高端大气 |
|  |  |  | 滚珠轴承 | 6804Z | 轴承钢 | 6804Z |  |
| 8 | 制动装置 | 边列锁定装具 |  | / | / | 方形锁 | 操作方便、可靠，当人进入相邻二架体时，可用制动装置锁定二架体，以防止架体意外移动而挤伤人。边列有锁定装具，用于锁定整密集架，便于资料的保密。 |
|  |  | 中间列制动装置 |  | / | / |  |  |
| 9 | 防护装置 | 密封条 |  |  | 永久磁力性 较强密封条 | 20mm | 列与列之间的缓冲及密封装置及顶部的防尘密封装置，具有优秀的防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  |  | 防尘板、顶板 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=0.8mm |  |
|  |  | 防鼠板 |  | GB710-88 | 优质冷轧钢板 | δ=0.8mm |  |
| 10 | 表面处理 | 前处理药剂 |  | GB6807.92 |  | Zn系磷化 | 优 |
|  |  | 高压静电喷塑 |  | GB6807.92 | 环氧树脂 | 热固性粉沫 |  |
|  |  | 纯水洗 |  | GB6807.92 |  | 电导率≦US |  |

（二）、高效防磁柜 ：9个抽屉，DPC-150，防尘、防火、防磁、防静电，柜内磁感应≤5高斯。抗震结构,防止霉变、锈蚀、质变。双光盘100片/抽屉，单光盘200片/抽屉 ，磁带66盘/抽屉

（三）、恒湿净化一体机

1、产品技术参数：

案库房专用净化除酸型除湿加湿一体机产品 ：

  上层空间主动灭菌技术：实现人机共存消毒，对物体表面与上层空气环境快速灭菌，平行于栅板距灯1米处最小照射强度≥200ｕW/cm2,远高于国家标准≥90ｕW/cm2，灭菌效率≥99.99%；

  集中灭菌技术:应用大风量净化循环原理，把负载在颗粒物上的微生物应用HEPA物理过滤技术截留，结合纳米光氢离子快速净化杀灭。

  腐蚀性气体过滤技术：IDVOC气体过滤技术是因朵自行研制的独特配方，吸附效率在同等条件下测试比活性炭过滤器高12%，和活性氧化铝过滤器在同等环境下测试高7%，而且颠覆了活性炭与活性氧化铝高温再生的难度，IDVOC气体过滤器在常温环境即可再生使用。目标气体：甲醛、TVOC、二氧化硫、硫化氢、氯气等。

  PM2.5高效过滤除尘技术：应用低阻高效过滤材料,过滤器级别为H13，H13高效过滤器对0.3-2.5um粒径的颗粒物效率高达99.99%，有效控制室内的颗粒污染物。

  节能灭菌加湿：选用石墨烯湿膜加湿技术，对水质无特殊要求，无异味、无粉尘污染，采用离子水灭菌技术，加湿过程中，水中微生物99%被杀灭，杜绝二次微生物污染。

  冷冻除湿技术：应用R410A新冷媒冷冻除湿技术，无污染、环保节能比其他冷冻技术节能30%

  选用EC变频风机：依据湿度运行自动调节风速，比传统风机节能25%

  智能控制系统：采用PLC控制技术，让系统更稳定，配置7寸彩色触摸液晶屏，可显示温湿度数据、空气质量数据、报警信息、温湿度设定值，并以图形方式显示水箱状态、风速状态、空气质量、设备工作状态，同时可显示当前时间日期，具有设置、历史记录、打印报表、加湿、除湿、净化、风速操作按钮，显示屏具有待机屏保功能。

  标准MODBUS通信协议,RS485远程端口，实时监控一体机的运行状态

  断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置

安全保障：

  标配传感精确的光线漏水报警控制,溢水报警与管路漏水、地面有水报警功能

  双电磁阀设计,常开常闭阀配套使用,运行更安全

  双层水箱设计,确保无漏水隐患

  机组全钢板设计,使用寿命高达15年

  自动缺水保护功能,水泵的运行受水箱水位传感器控制

  上水水管,控制接口为唯一太空接口

  外置电源保护系统,控制系统报警不排除,直接断电闭阀保护

  加湿材料具有难燃、自熄特性，防火等级为B1级

  适用面积 120㎡   循环风量  0-2200m³/h

（四）监控系统参数要求

| 序号 | 设备名称 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能警戒摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 ★内置红外与白光补光灯。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 ★支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于59dB。 需具不小于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） | 2 | 台 |
| 2 | 200万高清红外半球 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。 ★红外补光距离不小于50米。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需具大于100dB宽动态。 ★需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 ★可开启或关闭智能后检索功能。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 8 | 台 |
| 3 | 智能NVR | 可支持最大接入总带宽640Mbps的8路视频图像 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置检查目标为人体或车辆（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 ★支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 ★支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 支持同时输出4路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） | 2 | 台 |
| 4 | 人脸门禁主机 | 设备表面不应有明显凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍等；表面涂镀层应均匀，不应气泡、龟裂、脱落和磨损。 设备应具备不少于以下硬件接口及能力： LAN*1，10M/100M/1000M自适应 ； RS485*1； 韦根*1，支持双向韦根通信；USB *2； 喇叭扬声器； I/O输出*2； I/O输入*4 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕应支持多点触控操作；分辨率不小于1024*600；屏幕流明度不低于350cd/m2。 设备采用200w高清双目相机宽动态相机，1路可见光摄像头，1路红外摄像头；最大分辨率为1920×1080，帧率30fps；支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度。 设备摄像头采用 F1.6大光圈，最大视场角120°；使用星光级CMOS感光元件。 ★设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；在线状态下实时上传比对记录。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 设备应支持支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台 ★设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持断网离线运行，实现单机人脸比对功能，最大人脸容量3000张；支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；人脸识别距离：0.2~2m；人脸识别高度：1.2~2m；人脸识别水平区域范围：0~110°可设置；人脸比对时间：＜0.2秒；刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） 设备支持与室内机、管理机可视对讲功能，支持手机APP对讲功能。 ★系统应能对门的开启方式，对人脸、刷卡、指纹、 二维码、密码认证方式进行组合设置，支持反潜回（防跟随）功能，多重卡认证开门，多重卡+中心远程认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门， 首卡开门， 超级权限开门，管理中心远程开门，以实现不同场景的权限管理；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板；支持本地3000张人脸库，50000张卡片容量，100000笔记录存储，5000枚指纹。（需提供公安部检测报告复印件并加盖制造厂家公章证明） | 2 | 台 |
| 5 | 指纹录入仪 | 光学式指纹 具有一个USB2.0接口，即插即用 图像分辨率：508ppi 采取指纹尺寸：256*288(像素) 工作电压：DC5V，200mA | 1 | 台 |
| 6 | 门控安全模块 | 支持1路门锁控制输出，常开或常闭锁均支持，可支持对门锁供电. 支持1路门磁检测输入，1路开门开关输入。 支持1个韦根接口，可接韦根读卡器，实现与门禁一体机双向刷卡进出。 支持1路半双工RS485，支持RS485与一体机通信。 支持1个4位拨码开关，用于485地址选择。 支持1路防拆开关。 支持1路RS232调试串口。 额定供电12V，1A。 | 2 | 台 |
| 7 | 监控硬盘 | 4T | 4 | 块 |

（五）其他要求

1.密集架柜架部分质保不低于 20 年，电气部分质保不低于 5 年，智能一体机质保不低于 10 年，确保每年巡检次数不低于 4 次，故障维修应急响应在 24 小时内。

2、以上技术参数为满足采购人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品综合性能、档次、水平的参照。