鄢陵县农村生活污水治理专项规划编制项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县农村生活污水治理专项规划编制项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容：鄢陵县农村生活污水治理专项规划编制，1、规划落实每个乡镇及自然村污水处理站的选址、处理规模的确定、污水处理工艺的选择、排放标准的选定、污水收集管线的整体走向。

2、规划建设的投资规模、占地、工程效益等预测。

3、专项规划要分析鄢陵县市域农村生活污水治理现状及问题。

（四）预算金额：56万元；最高限价：56万元；

（五）工期：合同签订后2个月内；

（六）交付地点：鄢陵县住房和城乡建设局

（七）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。

三、供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定条件并提供相关材料，且具有独立法人资格及相应的经营范围（以营业执照）。

2、 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

3、投标商应具备国家建设行政主管部门颁发的城乡规划编制乙级及以上资质、环境工程（水污染防治工程）乙级及以上资质及市政设计专业（给水工程、排水工程）乙级及以上资质。

4、本项目不接受联合体投标。

四、项目需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

规划要按照《2018年河南省农村生活污水治理工作实施方案》的基本原则，参照《河南省农村生活污水治理技术导则（试行）》，合理布局鄢陵县农村生活污水处理设施、统筹安排建设时序，列出鄢陵县年度目标任务、建设方案、建设规模，做到有步骤、有计划开展农村生活污水治理工作。

（二）采购内容

项目概况：

编制鄢陵县农村生活污水治理专项规划，编制范围为县域内11个乡镇。

规划内容：

1、专项规划中，落实到每个乡镇及自然村，包括污水处理站的选址、处理规模的确定、污水处理工艺的选择、排放标准的选定、污水收集管线的整体走向。

2、规划建设的投资规模、占地、工程效益等预测。

3、专项规划要分析鄢陵县市域农村生活污水治理现状及问题，合理确定镇（乡）的集镇和街道的污水量，划分污水排放分区，确定污水规划方案，包括污水处理厂、管网（含合流制）、污水泵站等工程的规模、选址、用地量等内容，确定污水排放口，从技术、经济等角度对方案进行评价。合理预测农村人口和生活污水量，确定农村污水治理模式，划分城镇集中型（自建集中）和农户分散型污水治理的服务范围，确定不同治理模式的农村生活污水治理规划方案，包括污水处理站、污水管网及泵站，分散型污水处理设施的规模、位置、用地量等内容，落实相对集中型（自建集中）污水处理设施的污水排放口。明确近、远期规划建设任务和建设计划以及污水处理运营模式、投资来源和实施措施。

（三）采购标的执行标准：执行国家相关标准和行业标准。

（四）服务标准、期限、效率等要求

成果要求：

1、专项规划成果应包括规划文本、规划图纸和附件（具体以采购人需求为准），专项规划成果的表达应当清晰、准确、规范。

2、专项规划文本的内容主要包括：总则、建设改造规划、运维管理规划、规划保障措施、结论与建议等，专项规划文本应对规划的意图、目标和有关内容提出规定性要求；文字表达应当规范、准确、肯定、含义清除。

3.1专项规划图纸绘制应使用近期测绘资料，且比例合适、

标注齐全、内容准确、界线清晰、重点突出。

3.2 行政区划图、城镇体系规划和村庄布局规划应标明村庄分布。

3.3 水功能区划图应标明河流水系，水环境功能区的范围、等级和分界点。

3.4 污水治理现状图应包括：地形、水环境区划、水源保护区、生态敏感区域范围、处理设施点位及主要参数，服务范围等。

3.5 污水治理规划图应突出表示以下内容：污水分区界限，规划主要管道的布置、管径及走向，规划处理终端的点位及能力，各种处理模式的服务范围，现有设施和规划设施的关系等。

4.1  附件包括规划说明书。

4.2 专项规划说明应包括现状分析，规划意图论证和规划文本解释等。

工期要求：

签订合同之日起2个月内完成专项规划编制报省住房和城乡建设厅进行技术评审。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、按照国家及行业相关标准验收。

五、其他要求

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、招标文件中所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、工期：合同签订后2个月内，不响应者为无效投标。

4、最高限价：56万元 ，超出者为无效投标。

5、投标商必须由法定代表人或其授权代表参加开标会议，随时接受评标委员会询问，并予作出书面解答。

6、本项目未交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

六、评标办法及评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：20分 商务部分：40分 技术部分：40分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分20分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价最低的为评标基准价。 投标报价=评标基准价/有效投标报价X20 | 20分 |
| 二、商务部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 项目负责人 | 项目负责人具有高级职称的得4分，具有中级职称得2分；项目负责人具有注册规划师资格证的得2分，满分6分。（以提供用工合同为准） | 6分 |
| 项目组人员配备 | 1、项目组成员（不含项目负责人）每具有1名注册规划师或注册设备工程师资格证的得2分，最多得6分； 2、项目组成员（不含项目负责人）每具有1名相关专业中级及以上职称的得2分，最多得10分。 说明：以上两项项目组成员同时具备者可重复计算得分。（提供相关证明材料）。 | 16分 |
| 企业实力 | （1）投标人具有IS09001质量管理体系认证证书的，得2分。 （2）供应商获得“AAA”信用证书的企业得4分，获得“AA”信用证书的企业得2分，获得“A”信用证书的企业得1分。 （3）2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）市政类专项规划项目业绩，每提供一份单项合同得4分。满分12分。（以签订合同为准） | 18分 |
| 三、技术部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 对本项目的理解以及对重点难点的分析 | 要求对项目背景理解充分、描述详细、充分，对上位规划及相关规划解读全面到位，对现状存在问题、重点和难点分析透彻合理，控规编制技术路线清晰、合理、可行。 优得5分，良得3分，一般得1分 | 5分 |
| 规划编制理念 | 根据规划需求，结合实际，理念先进，技术路线明确，能够把握本次规划核心内容。 优得5分，良得3分，一般得1分 | 5分 |
| 规划编制方案 | 规划编制总体评价：总体编制思路清晰，理念先进，结构合理，内容详细，切实可行，重点突出，符合实际。 优得4分，良得2分，一般得1分; | 20分 |
|  | 规划编制初步方案：统筹分析考虑相关规划、现状情况和实际需求，合理确定规划方案，对污水治理模式和工艺及管网等进行科学规划，保障治理方式简便、适用、有效。 优得8分，良得5分，一般得2分; |  |
|  | 质量保证措施：确保规划成果符合相关要求的措施，目标明确，系统性强，切实有效。 优得5分，良得3分，一般得1分; |  |
|  | 其他：提出技术创新性、先进理念、先进操作办法、合理化建议，符合地方实际，科学可行。 优得3分，良得2分，一般得1分 |  |
| 规划编制工作进度控制 | 有明确的规划编制工作方案，进度计划合理，符合时间要求。 优得5分，良得3分，一般得1分 | 5分 |
| 编制保证措施 | 规划设计期间的编制计划承诺，根据项目实际情况及自身经验向招标人提出建议的合理性。 优得5分，良得3分；一般得1分 | 5分 |

七、采购资金支付

（一）支付方式：：国库直接支付

（二）支付时间及条件：合同签订后7日内支付合同总价款的30%，初审通过后支付合同总价款的30%，专项规划编制向省住房和城乡建设厅提出技术评审书面申请后付合同总价款的30%，通过省住房和城乡建设厅技术评审后付合同总价款的10%。

七、联系方式

联 系 人：丁先生

联系电话：13608439699

单位地址：鄢陵县开发区朝阳路路北

鄢陵县住房和城乡建设局