项目编号：WZCG-G2019010-1号

JZFCG-G2019105-1号

项目名称：许昌市魏都区人民法院“办案系统设备”项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理交换机 | 信锐安视RS3300-52T-4F | 信锐安视千兆交换机，48个10/100/1000Base-T自适应电口， 4个千兆SFP光口； 交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率132Mpps/166Mpps， 支持全端口线速转发； 支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 二层功能：支持MAC地址16K 支持ARP表项2K； 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离;支持Smart link 三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF； 支持Ipv4 FIB表项4K； 组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持可控组播,基于端口的组播流量统计 安全功能：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 可靠性：支持G.8032开放环网协议； 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理,支持集群管理 支持带外管理以太网口； | 台 | 2 | 7600 | 15200 | 产地：深圳 厂家：深圳市信锐网科技术有限公司 |
| 2 | 交换机 | 信锐安视RS3300-28T-4F | 信锐安视千兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率96Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化，支持全端口线速转发；支持M-LAG、IGMP snooping、ACL、QoS、802.1x、Portal认证； | 台 | 2 | 5800 | 11600 | 产地：深圳 厂家：深圳市信锐网科技术有限公司 |
| 3 | 光模块 | 信锐安视SFP-GE-SM1310-10KM | 千兆单模LC接口模块（1310nm），10km，适用于千兆SFP+接口，兼容所有交换机。 SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 个 | 4 | 2000 | 8000 | 产地：深圳 厂家：深圳市信锐网科技术有限公司 |
| 4 | 服务器机柜 | 丽标WS6042 | 机柜容量：42U 外观参数：高度(mm)* 宽度(mm)* 深度(mm)/ （2000*600*1000）。 颜色：黑色 板材厚度：侧板：1.1MM，立柱和框架2.0MM。 标准：兼容19英寸国际标准, 公制标准和ETSI标准； 门/门锁：带锁前门, 前后网孔门,解决机械保护, 通风散热, 外部观察三方面的使用，进口高速排风扇，二块固定托盘，四重载轮和四调节脚。 材料/工艺：全部采用优质冷轧钢板制作，表面处理: 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 功能描述：焊接冷扎钢板框架结构强度大。 | 台 | 1 | 3400 | 3400 | 产地：郑州 厂家：河南五洲计算机数码网络工程有限公司 |
| 5 | PDU机柜插排 | 腾浪PDU | 16A输入，8口10A输出，标准机架式，带防雷，3米线缆，线径：2.5平方；线缆材料：全铜 | 个 | 6 | 300 | 1800 | 产地：宁波 厂家： 宁波腾浪网络通信设备有限公司 |
| 6 | 机架式KVM切换器 | 金适纳ZL1908N | 1、19" LCD 显示屏 的KVM控制台整合于1U高度的抽屉式工作台，方便架安装. 符合机架规范1U的高度，加上挂架，可安装在19英寸的机架系统。 2、有专用防雷防静电接地接口。专用节能屏慕开关电源。 3、专用HD高清接口级联。 4、一本地一远程延长双控制端操作维护服务器； 5、混合界面(PS/2 & USB)可方便连接计算机端口服务器需支持PS/2&USB； 可建立存储8个使用者可以同时登入控制KVM下的服务器; 6、支持韧体升级功能，以利后续版本升级。 7、OSD菜单支持8语言接口显示，客户端可以自动切换显示不同语种接口。 提供9种热键用于切换计算机端口与控制功能，热键功能可以使用在多种类型的键盘也可以防止热键重复问题。 提供访问控制列表功能，本地可存储8个独立的用户帐号 支持两种用户级别，可搜索计算机/服务器名称。切换计算机时可以保存键盘状态信息； 支持热插头服务器命名操作； 支持级联最多控制512台服务器； 支持分辩率高达1920*1200。 8、不需要安装额外的软件或是硬件。 | 台 | 1 | 4900 | 4900 | 产地：深圳 厂家：深圳金适纳科技有限公司 |
| 7 | 防病毒系统 | 天融信TopFilter 8000 | 1、标准机架式结构，配置26个接口，配置6个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP光接口，含2个扩展槽；吞吐量：10G，最大并发连接数：300万。 2、内嵌双引擎杀毒技术，可单独采用流杀毒（快速扫描）引擎或文件型杀毒（深度扫描）引擎；能够防御病毒、木马、蠕虫，且支持对压缩数据、加壳病毒的查杀； 3、病毒检测率不低于98%； 4、支持多核系统，提高硬件资源的利用率；支持IPv4和IPv6双栈协议的病毒扫描与过滤，要求默认加载的流行病毒库总数大于600万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测； 5、系统支持中文、英文web管理界面；支持至3个Syslog服务器，可将不同类型的日志发送到不同服务器，当出现病毒突然爆发状况时，可向网络管理员发送报警信息，具有邮件报警、声音报警、SNMP等报警方式； 6、具有针对FTP流量的病毒检测过滤日志，且过滤日志能定位到具体的文件名，方便管理处理携带病毒的文件；配置文件可定时自动上传到指定服务器进行存档； 7、报警配置用于当病毒突然爆发时，可向网络管理员发送报警信息，需支持邮件报警、声音报警、SNMP等报警方式； | 套 | 1 | 84000 | 84000 | 产地：北京 厂家：北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 8 | 辅材 | 规格型号分别为： 网络跳线：安普永兴1m01A 配线：安普永兴P01 RJ45：安普永兴-1100 电源线： 安普永兴EA11 | 网络跳线、配线、RJ45、电源线等（国标） | 套 | 1 | 1900 | 1900 | 产地：揭西 厂家：广东纳和线缆实业有限公司 |
| 9 | 平台服务端 | 联想X3250M5 | 机架式服务器 处理器：2颗英特尔至强E3-1225 V6(4核，3.3GHz）； 内存：32GB DDR4 2400内存，4条扩展插槽，64GB内存扩展； 硬盘：4块1TB 7.2K 3.5寸SATA硬盘,； RAID功能：板载6Gb SATA RAID，支持RAID 0/1/10/5； 网卡：2个Intel千兆网卡； 配件：DVD光驱，USB键盘鼠标； 电源：电源输出功率250W； I/O扩展：扩展槽1个PCI-E 3.0x16, 2个PCI-E 3.0x1，1个PCI-E 3.0x16插槽(x4信号)；端口：8个 USB接口（2前6后）, 1个串行接口, 1组音频接口, 1个VGA接口, 1个DisplayPort接口, 2个 RJ45网口； 服务器管理：支持Intel AMT 11.0,能够报告系统主要部件的运行状态,及时的对硬件故障进行报警；远程开关机、重启；远程的KVM重定向；系统部署：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置； 安全：支持TCG1.2的TCM可信模块，配套数据保护盾软件。 智能密码钥匙，能够对外提供数字证书服务和密码运算支持，通过安装安全代理，制定安全策略，可以对嵌入操作系统进行安全增强、实施强制访问控制、以保证终端的安全性。 管理后台提供终端监控、违规告警等功能，管理人员可实时掌握终端的运行情况。系统可根据白名单或黑名单机制对进程启动、网络访问、外设使用进行强制访问控制，安全策略由安全管理平台的管理员制定，通过加固安全代理下达保存在策略区中，由设备执行。支持外部云计算类软件、硬件设备。支持获取系统开机启动项列表，获取系统服务列表，获取系统负载信息（磁盘使用率、内存使用率和CPU使用率等）。 | 套 | 1 | 74500 | 74500 | 产地：北京 厂家：联想（北京）有限公司 |
| 10 | 云检测系统 | 绿盟RSAS NX3-S（远程安全评估系统） | 1、标准1U机架式硬件设备 2、含交流单电源，1*RJ45串口，1*GE管理口，6个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，1个网络扩展板插槽（支持4电、4光、8电、8光扩展板卡； 3、本次授权可扫描1000个IP，单任务最大支持添加1000个IP地址。 4、功能指标：支持检测的漏洞数大于48000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 5、本产品支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。 6、本系统支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统。 7、支持针对大数据组件框架的漏洞检测。 8、支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测； 9、支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞。 10、具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典。 11、支持和微软WSUS补丁系统的联动，能够在发给主机管理员的邮件中附带自动配置WSUS的注册表文件，方便进行自动化的补丁修补。 12、支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义。 13、本产品支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。 14、提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中。 15、能够对通过创建系统还原点方式对设备进行备份和还原。 | 套 | 1 | 149000 | 149000 | 产地：北京 厂家：北京神州绿盟科技有限公司 |
| 11 | 显示设备 | LG 29WK500 | 超高清显示屏 屏幕尺寸：29英寸； 最佳分辨率：2560*1080； 屏幕比例21:9； 可视角度≥170°（V）； 接口：DP/DVI/HDMI； 颜色：黑色 | 台 | 100 | 1670 | 167000 | 产地：南京 厂家：南京LG 新港新技术有限公司 |
| 12 | 键盘鼠标 | 联想FBL322 | 有线键盘，USB接口， 坚固耐用，按键敲击声音小。 防水，防菌。 光电鼠标，USB接口， 定位精确度高。 | 套 | 100 | 80 | 8000 | 产地：北京 厂家：联想（北京）有限公司 |
| 13 | 云终端 | 深信服aDesk-STD-200H | 1、ARM架构，CPU四核1.6Ghz、内存1G、存储4G、USB6个、1个VGA/HDMI、1个以太网口、1对音频口。 2、采用嵌入式操作系统，比如Android、Linux。 3、云终端管理控制台与桌面云控制器同一界面。 4、云终端权限管理：支持配置是否允许显示本地桌面和是否允许安装应用、支持开启“修改云终端配置和登录信息需要密码”功能、支持配置是否允许新的云终端接入或者接入需要密码。 5、云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。 | 套 | 100 | 3600 | 360000 | 产地：深圳 厂家：深信服科技股份有限公司 |
| 14 | 虚拟化管理接入授权软件 | 深信服虚拟化管理接入授权软件V5.0 | 1、本软件系统提供100个VDI用户授权，支持发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 2、支持分布式部署、集中管理模式，桌面云服务器部署在各个分支本地数据中心，总部通过一套集中管理平台实现对分支桌面云的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等； 3、免费提供集中管理平台所需软件。 4、支持将桌面云控制器直接映射到互联网，自带SSL VPN功能，不借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。 支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 5、支持本地、AD域等多种情况下的单点登录，用户登录VDI客户端和虚拟桌面操作系统只有1次账号密码输入动作，保持和PC使用习惯一致。 6、支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 7、支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。8、支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站。 9、针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。 10、支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。 11、支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。 12、支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 13、支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 14、支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。 15、支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。 16、支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。 17、支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。 18、支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。 19、桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。 兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒。 20、支持PC防截屏，在PC利旧场景下，支持设置PC客户端桌面不能窗口化，且无法截屏。 21、支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 22、支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。 23、支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。 | 套 | 100 | 1600 | 160000 | 产地：深圳 厂家：深信服科技股份有限公司 |
| 15 | 云桌面服务器 | 深信服VDS-P-5050 | 1、本产品出厂时预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 2、本服务器配备存储虚拟化软件模块，提供低成本、高可靠的存储方案。 3、本服务器采用CPU核数10（主频2.2Ghz）、内存288G、千兆网口6个、冗余双电源。配备1块64G SSD硬盘、1块960G SSD硬盘和6块4T的SATA硬盘。 | 套 | 3 | 65000 | 195000 | 产地：深圳 厂家：深信服科技股份有限公司 |
| 16 | 云桌面超融合操作系统 | 深信服超融合操作系统v2.0 | 1、本系统提供服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权满足本项目性能需求，存储虚拟化授权无容量限制，便于后续存储扩容。 2、支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。 3、单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 4、支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力。 支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。5、支持自动/手动将配置文件备份到FTP服务器。 6、虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 7、支持数据冗余副本技术（双副本、三副本），每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 8、支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。 9、支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。 10、支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的； 11、支持主机和磁盘故障后不停机替换。 12、支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 | 套 | 3 | 18000 | 54000 | 产地：深圳 厂家：深信服科技股份有限公司 |
| 17 | 系统集成服务 | 定制 | 硬件设备部署安装调试；软件、网络系统集成； 整个系统联调、联试、集成、优化。 根据客户要求，对接用户的相关设备。 | 项 | 1 | 4800 | 4800 | 产地：郑州 厂家：郑州知境信息技术有限公司 |

| 合 计 | 大写：壹佰叁拾万叁仟壹佰元整 小写：1303100 |
| --- | --- |

投标人（公章）：郑州知境信息技术有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：