## 4.1 投标分项报价表

项目编号：JZFCG-G2020007号（豫财招标采购-2020-62）

项目名称：河南省第三强制隔离戒毒所安防监控系统升级改造项目（不见面开标）

| 序号 | 名 称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立体化防控系统（前端） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内广角摄像机 | 海康威视DS-2CD673XYZ-ZJS | 具有300万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色：0.008 lx，黑白:0.001 lx。 支持双码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流最高704x576@30fps。支持H.265、H.264视频编码格式。 红外补光30米。 ▲内置麦克和外甩线的两路音频输入均支持立体声。支持畸变校正功能，并支持3级畸变校正等级设置。 ▲支持远端放大功能，并支持3级远端放大等级设置。 具有黑白名单功能，其中白名单可添加10个IP地址。 具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能。 当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 支持本地SD卡存储，最大支持256G。 IK10防暴和IP67防尘防水等级。设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV。摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数0.1%。具有抗丢包（10%）处理能力。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 124 | 1800 | 223200 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 室内广角摄像机 | 海康威视DS-2CD234XYZ-ZJS | 具有400万像素 CMOS传感器。在2688x1520 @ 30fps下，清晰度1500TVL。 支持广角功能，镜头：2.8mm，水平市场价102.7°镜头:4mm, 水平视场角83.7°。 ▲内置GPU芯片。内置红外与白光补光灯。 ▲支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级11级。 白光补光距离15米。 支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 | 台 | 150 | 750 | 112500 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 全景拼接摄像机 | 海康威视(i)DS-2DP16ABCZCX-UVW | 全景摄像机采用4个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。内置GPU芯片。 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。主视频支持40倍光学变倍。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux。 支持宽动态106dB。支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°，支持水平手控速度240°/S，云台定位精度为0.1°。垂直手控速度200°/S ▲产品支持畸变调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行远，中，近3种畸变调整。 ▲产品支持画面调整功能，支持通过客户端对辅助视频图像的全景画面进行上，下，左，右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面。 ▲产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备8个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。 ▲产品支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流，子码流和第三码流进行设置。 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储100张人脸抓拍图片。 ▲红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机800m外人体轮廓。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 | 台 | 2 | 29000 | 58000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 | 智能多画面人像识别摄像机 | 海康威视(i)DS-2PT9ABCDEFG-ZXF | 双400万像素，支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时能保证每帧画面清晰稳定。 可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。 ▲摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均1/1.8英寸。 ▲在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 设备支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率110×120的人脸图片。在距离设备30米处，人脸抓拍准确率95%，人体抓拍准确率95%。 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 ▲内置2个GPU芯片。设备可支持白光灯及红外光补光。 ▲可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。 ▲支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率99%，支持单场景同时检出30张人脸图片，并支持面部跟踪。 | 台 | 8 | 7846 | 62768 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 5 | 200万枪机 | 海康威视DS-2CD2T2XYZJS-ZXF | 具有200万像素CMOS传感器。在1920x1080@25fps下，清晰度1100TVL。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级11级。 红外补光距离110米。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比59dB。大于105dB宽动态。 支持8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并支持4块区域。 具有黑白名单功能，其中白名单可添加10个MAC地址。 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。IP67防尘防水等级。 支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 17 | 650 | 11050 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 6 | 室内4寸球 | 海康威视DS-2DE42XY-ZJS/VWS | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力1100TVL，红外距离可达240米。支持23倍光学变焦。 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux。 支持水平手控速度200°/S，垂直手控速度100°/S，云台定位精度为0.1°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，支持4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 信噪比61dB，网络延时100ms。 动态范围106dB，照度适应范围135dB，宽动态能力综合得分135。 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。球机具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 | 台 | 8 | 2350 | 18800 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 7 | 智能球型摄像机 | 海康威视(i)DS-2DE74ABC-ZJS | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力1400TVL，红外距离可达300米 ▲镜头采用F1.1大光圈。 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 支持水平手控速度550°/S，垂直速度120°/S，云台定位精度为±0.1° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，支持4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比61dB，网络延时100ms ▲动态范围106dB，照度适应范围138dB，宽动态能力综合得分140。 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 球机具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 台 | 10 | 5843 | 58430 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 8 | 人脸摄像机 | 海康威视DS-2XD8A4XYZ-ZJS | 400万星光级1/1.8” CMOS AI人脸客流统计筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了人脸及人体目标的跟踪效果。 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍 支持多种智能资源并行：人脸抓拍、客流统计、人脸识别 客流统计： a)结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向（进出），并支持徘徊人员去重 人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、自定义侧脸过滤、最优抓拍人脸 c)支持对运动人脸进行抓拍，性别、年龄段、年龄、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、表情识别 人脸识别：（人脸库合计9W） a)支持配置静态人脸库，9个库，进行特殊人员报警、内部人员客流去重 b)支持自主生成动态人脸库，对配置时间间隔内重复人员标记、客流去重 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头: （变焦）8-32mm @ F1.8,水平视场角：37.7°~15.1°，垂直视场角：21.0°~8.7°，对角线视场角：43.4°~17.3° 宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 2688×1520 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型: 甩线 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485 | 台 | 15 | 3980 | 59700 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 9 | 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020 | 拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围。 支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 拾音器能够在-30~70摄氏度环境下稳定工作。 | 套 | 30 | 182 | 5460 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 10 | 摄像机电源 | 石新 12V-2A | 国标,12V2A输出,Φ2.1圆头，插墙式，输出线长1.5m | 个 | 40 | 54 | 2160 | 广州/广州市石新电子有限公司 |
| 11 | 球机支架 | 海康威视DS-Q1603ZJ | 球机专用金属支架 | 个 | 17 | 190 | 3230 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 12 | 多画面摄像机支架 | 海康威视DS-D1573ZJ | 多画面摄像机专用金属支架 | 个 | 8 | 300 | 2400 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 13 | 枪机支架 | 海康威视DS-1292ZJ | 枪机专用金属支架 | 个 | 21 | 45 | 945 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 14 | 全景拼接摄像机支架 | 海康威视DS-P1603ZJ | 全景拼接摄像机专用金属支架。 | 个 | 2 | 190 | 380 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 安防后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 周界智能主机 | 海康威视iDS-9616NX-I8/S/DX | 可支持最大接入总带宽512Mbps的16路视频图像。 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠。 ▲支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路。 ▲支持NVR本地实现行为分析检测的功能,检测到有目标进入划线区域触发区域入侵报警,检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警,最大支持16路。 支持设置最大最小目标框过滤目标。 ▲支持人员密度超限报警功能，接入普通IPC可最大支持8路人员密度统计超限报警，可设置检测区域、人员密度阈值，当视频画面中人数超过阈值时可触发报警联动，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片、当前人数，并回放关联录像。 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片。 支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警。 ▲支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图。 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 支持同时输出4路 H.264编码、25fps、4096×2160格式的视频图像。 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能。 支持将2个网口设置不同网段的IP地址。 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 | 台 | 2 | 8090 | 16180 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 16 | 监控级硬盘 | 海康威视ST4000VX000-520 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 台 | 16 | 946 | 15136 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 17 | 智能识别服务器含软件 | 海康威视iDS-96064NX-I16/RTA | 支持同时正放或倒放16路分辨率为1920×1080、编码格式为H.265/H.264的视频图像。 支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、MJPEG、smart 265、smart 264视频编码格式的IPC。 ▲支持引擎配置，并可显示人脸识别、周界防范等智能分析资源利用率。本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、 空闲空间。 ▲支持100个人脸库，库容100万张人脸图片； ▲支持人脸库自动建模，建模速度200张/秒。 支持多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防；支持N+0集群模式；支持通过集群IP远程预览IP通道的实时视频，远程回放、下载IP通道的录像。 ▲人脸签到、考勤支持实时动态展示，包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分别设置比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员显示/隐藏，并以不同的图标提示，支持自定义提示语。 ▲支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留10秒钟；支持数据安全防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录。 支持弹幕显示,录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容。 内置16个SATA3.0硬盘接口,支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T容量的SATA接口硬盘，配置32T硬盘。 满负载条件下的最大接入带宽1024Mbps、最大存储带宽1024Mbps、最大转发带宽1024Mbps、最大回放带宽1024Mbps。 ▲支持32路视频流人脸识别和64路图片流人脸识别；支持64路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果中导入最多10张人脸图片并设置相似度（0～100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片。 ▲支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数。 ▲可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。 支持人脸轨迹功能，可通过地图展示人员行动轨迹。 支持按性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件。 | 台 | 1 | 52000 | 52000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 18 | 综合管控平台软件 | 海康威视Infovision IoT智能应用平台 | 1、支持接入视频、门禁、报警、可视对讲、存储、拼接控制等设备，并进行集中管控。 2、支持视频预览、录像回放、云台控制、解码上墙、移动APP等功能。 3、单个平台支持监控点数量10万路。 4、▲支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名。 5、支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能； 6、▲支持根据用户业务需求，支持创建独立的业务目录树，同时也支持在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理。 7、支持搜索、查播放、下载标签录像，支持查看录像的标签内容、点位名称、录像开始时间及结束时间； 8、▲支持针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步，编码设备添加支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式，同时支持批量导入导出编码设备。 9、▲支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）。 10、▲支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。 11、▲支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放。 12、支持针对一段录像进行标签标注。 13、精简模式下，支持在同一窗口内，一键快速切换点位预览回放模式。 14、支持根据监控点名字、标签名字和报警名字模糊搜索点位录像，并支持以颜色区分录像类型。红色为报警录像，蓝色为计划录像。 15、支持上传或拍摄一张人脸图片，在所选人脸库中检索人员信息。 16、▲千亿级数据量下，以脸搜脸检索结果返回时间0.92秒；千亿级数据量下，以人搜人查询结果返回时间0.81秒。 | 套 | 1 | 68000 | 68000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 19 | 平台服务器 | 海康威视DS-VE22S-B | 4114×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4（RAID_10）/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM(核心产品) | 台 | 2 | 75000 | 150000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 20 | 视频云存储管理服务器 | 海康威视DS-A5120RL-CVMN | 2颗E5-2620 V3/32GB DDR4 ECC/480G SSD x3 + 150G SSD x1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U 注：操作系统：CentOS7 64位(核心产品) | 台 | 2 | 38000 | 76000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 21 | 视频云存储运维服务器 | 海康威视DS-A5120R-CVNN | 2颗E5-2620 V3/16GB DDR4 ECC/1T SATAx2 磁盘/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U, 注：操作系统：CentOS7 64位(核心产品) | 台 | 1 | 43500 | 43500 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 22 | 云存储运维平台 | 海康威视IVMS-5120-CVN | 云存储运维软件，支持与原招标单位云存储系统无缝对接 | 台 | 1 | 39000 | 39000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 23 | 云存储节点 | 海康威视DS-A72048R/RD | 单设备配置两颗64位多核处理器，8GB内存；内存支持扩展到256GB，配置冗余电源。 可接入硬盘48块SATA/SAS硬盘。本次单台设备配置48块4T企业级硬盘 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 ▲支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 ▲一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 ▲支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 ▲支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。 ▲支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 ▲支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 支持进行2、4、6、8、16、32、64倍速全帧快进及倒退；进度条拖动视频画面毫秒级（50ms内）响应，不黑屏；快进及倒退相互切换毫秒级(50ms内)响应，不黑屏 支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速 ▲由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5 台，系统业务均不受影响。 ▲支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。 支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 单设备标配4个千兆网口，可增扩2个万兆口或4个光纤接口，并可增扩2个SSD固态硬盘； ▲云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，即支持对称架构可升级为非对称架构。 管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数可达32个副本。 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 完全自主产品，采用 Linux（CentOS、RedHat、Ubuntu、SUSE）等主流操作系统,非OEM或联合品牌产品。 | 台 | 2 | 157900 | 315800 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 24 | 云存储授权扩容 | 海康威视IVMS-5120-CVN云存储授权扩容 | 原云存储系统授权扩容，为不影响存储业务，无缝融入原云存储系统，可支持接入新增云存储节点 | 套 | 1 | 41000 | 41000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 25 | 校时服务器 | 海康威视DS-VEARM-NTP | 根据授时信号的强度，支持GPS/北斗自动切换校时， 守时能力：精度24小时＜28us 授时容量：单端口7000次/秒 标配4个端口（可选6个端口） 高授时精度：＜5 us 授时频段： GPS授时中心频率1575MHz 北斗授时中心频率2491MHz | 台 | 1 | 29000 | 29000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 26 | 校时服务器NTP天线 | 海康威视ARM-NTP 60m | 内导体材料：裸铜丝；结构：1/1.40±0.02mm；标称截面：1.54 mm2 绝缘材料：聚乙烯；平均厚度：1.7mm； 外导体：材料铜丝 长度60米 | 条 | 1 | 6000 | 6000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 27 | 8路解码器 | 海康威视DS-6908UD | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，非采用工控机或者PC机的X86架构方案。 设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。 设备可接入海康私有协议（SDK）、RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；16路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；16路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；40路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；64路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；128路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 可对客户端电脑桌面解码输出显示。可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 | 台 | 3 | 14500 | 43500 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 28 | 16路解码器 | 海康威视DS-6916UD | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，非采用工控机或者PC机的X86架构。 设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可对客户端电脑桌面解码输出显示。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；32路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；32路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；48路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；128路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；256路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：32路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024 | 台 | 1 | 19000 | 19000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 29 | HDMI传输器 | 宏正ATEN-VE800A | 专业级高清HDMI长距离传输器 | 台 | 6 | 2500 | 15000 | 深圳/宏正科技（深圳）有限公司 |
| 30 | 拼接屏安装支架 | 腾跃定制 | 定制专用安装支架 | 套 | 6 | 300 | 1800 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 安防其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | poe交换机 | H3C S5120V2-28P-HPWR-LI | 24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆SFP ，4个10/100/1000Base-T以太网端口（Combo）PoE+,370W POE交流供电) | 台 | 15 | 3380 | 50700 | 杭州/新华三技术有限公司 |
| 32 | 光纤模块 | H3C SFP-GE-LX-SM1310-D | 千兆单模 | 个 | 6 | 950 | 5700 | 杭州/新华三技术有限公司 |
| 33 | 网线 | 厚德缆胜H-W550 | 超五类 | 箱 | 20 | 650 | 13000 | 东阳/浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 34 | 电源线 | 厚德缆胜 PVV2*1.0 | PVV2*1.0 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 东阳/浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 35 | 辅材 | 联塑 国标 | PVC材料及辅材 | 批 | 1 | 30000 | 30000 | 佛山/广东联塑科技实业有限公司 |
| 36 | 安装调试费 | 腾跃定制 | 安装调试及集成费 | 项 | 1 | 145000 | 145000 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 电子围栏、激光对射 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 脉冲主机包 | 海康威视DS-PF-E | 主机技术参数： 6线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含：6线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个。 | 台 | 2 | 5700 | 11400 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 38 | 6线电子围栏 | 海康威视DS-PF-ZDG/GB6 | 包含6线承力杆、合金线、附件等 | 套 | 300 | 80 | 24000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 39 | 中心点配置 | 海康威视HC-103 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 个 | 1 | 63 | 63 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 40 | 电子围栏控制键盘 | 海康威视DS-PF-KP40 | LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出。 | 个 | 1 | 1323 | 1323 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 41 | 电子围栏软件 | 海康威视iVMS-A200SG | 通过软件入口下单的单机软件，适用于中小型项目，支持10台智能控制终端+100用户+100路视频，超过此数量可定制。 | 套 | 1 | 4515 | 4515 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 42 | 激光对射8光束激光入侵探测器 | 飞天激光XD-B50HL | 激光波长 650nm、808nm、980nm 1、精准零误报：独创PWM激光光源调制技术，探测距离精准、穿透力强，适应雨、雾、霜、雪、沙尘等恶劣天气; 2、抗强光干扰：接收端采用专业窄带滤光片+带通滤波技术，有效滤除外界99%的杂散光，不受太阳光、探照灯、汽车强光等光源干扰; 3、光路稳定：调光迅速便捷，独创光路自锁功能，保证设备稳定运行; 4、IP67防护等级：铝合金外壳全密封防尘、防水、防虫、防拆设计，环境适应性更强; 5、多档响应调节：报警响应时间五档可调，适用于各种应用环境，满足多种报警需求； 6、无光源污染：CLASSI一类安全等级，对人体无害。 7、维护便捷：免拆装设计，激光管插拔式安装，无需拆卸外壳即可直接更换; 8、寿命持久：使用寿命大于10年。 | 对 | 5 | 15385 | 76925 | 滕州/山东飞天光电科技股份有限公司 |
| 43 | 激光对射电源 | 飞天激光12V7AH | 与激光入侵探测器配套 | 个 | 10 | 49 | 490 | 滕州/山东飞天光电科技股份有限公司 |
| 44 | 网络地址模块 | 飞天激光XY-6511 | 1.电源输入：DC12V/2A； 2.通讯方式：TCP/IP； 3.联动输入方式：常开/常闭； 4.远程控制输出方式：常开/常闭； | 个 | 10 | 492 | 4920 | 滕州/山东飞天光电科技股份有限公司 |
| 45 | 防水箱 | 腾跃定制 | 1.尺寸：长宽高520*380*170mm； 2.材质及防腐：1.2mm镀锌钢板，户外粉末涂料； 3.特点：耐腐蚀、密封、防尘、防雨； 4.其它：内置转换器固定槽、空气开关导轨、33AH蓄电池安装位及固定排插位置、太阳能板安装其它配件； | 个 | 5 | 270 | 1350 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 46 | 传输线缆1 | 厚德缆胜 RVV2*1.0 | RVV 2*1.0 | 米 | 1000 | 2 | 2000 | 东阳/浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 47 | 传输线缆2 | 厚德缆胜H-W550 | 超五类网线 | 米 | 2000 | 2 | 4000 | 东阳/浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 48 | 主机防雨箱（大） | 腾跃定制 | 1.材质及防腐：1.2mm不锈钢 2.特点：耐腐蚀、密封、防尘、防雨； 3.其它：专用定制 | 只 | 4 | 430 | 1720 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 49 | 辅材 | 联塑 国标 | PVC材料及辅材 | 批 | 1 | 8000 | 8000 | 佛山/中国联塑集团控股有限公司 |
| 50 | 地面切槽 | 腾跃定制 | 水泥地面开沟切槽及水泥回填 | 米 | 200 | 140 | 28000 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 51 | 安装调试费用 | 腾跃定制 | 安装调试及集成费 | 批 | 1 | 20000 | 20000 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 可视对讲设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 监仓门口机（22英寸高清液晶显示屏） | 来邦NLV-B22C-R1（ZA） | 采用22英寸液晶显示屏，电容式触摸屏； 内置高清摄像头，像素200W； 支持双向可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz； ▲干警能通过门口机查看监仓内分机绑定的IPC视频画面； 支持人脸识别，通过人脸比对身份验证可实现登录权限管理、巡视签到、出入登记； 支持接收并播放主机的广播任务； 支持违规录入，民警可在线录入在押人员违规情况； 支持查询监仓概况，显示内容包含民警信息、在押人员信息、床位信息； 支持在线预约，可预约民警、预约就医、预约会见； 支持心情记录，可在线进行心情表达并记录； 支持自助查询监规监纪、权利义务、计分考核、通知公告； 支持对监仓内的对讲终端进行监听监视，并与之对讲； | 台 | 2 | 10200 | 20400 | 南陵/来邦科技股份公司 |
| 52 | 可视分机（嵌入式金属防暴） | 来邦NLS-AE3B-S（ZA）+ | 1、1080P高清视频、可弱光补偿，采用铝合金面板，含ABS防火安装底盒，具有防拆、防人为暴力破坏功能。可嵌入式安装在监仓内的墙壁上。 ▲2、分机支持双键呼叫报警，能设置为分别呼叫指定的2台可视对讲主机。 3、支持弱光补偿功能，在低照度环境下自动打开红外。 ▲4、支持喧哗报警，分机处于几秒持续喧哗时，可自动向主机发出报警。 5、可通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话。 6、基于标准的 ONVIF 协议，可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到网络硬盘录像机（NVR/HDVR）上进行存储、回放。 7、当有消防报警时，自动将广播声音强切到最大音量。 8、当有人为非法强拆时，可自动向主机报警。 | 台 | 80 | 2672 | 213760 | 南陵/来邦科技股份公司 |
| 54 | IP网络可视对讲主机 | 来邦NLV-30（ZA）++ | 1、10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，内置高清数字摄像头，可手动调节摄像头角度，可管理30路分机； 2、支持全双工对讲；具有免提、手柄、桌面鹅颈等三种对讲方式；对讲音频采样率16KHZ； 3、主机支持全屏显示高清视频画面，且支持HDMI输出功能； 4、具有广播功能，实现全区、分区、定时广播；可执行MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播； 5、具有留影留言功能，主机能支持音视频录制、存储和播放； 6、支持本机SD卡录音录像功能，可视对讲主机能对通话过程录音录像，并能查询、播放、存储、上传至服务器； 7、可接入VOIP电话系统，与VOIP电话之间双向呼叫及通话； 8、可实时显示直属对讲分机的在线状态，并提醒分机的掉线信息； | 台 | 5 | 11000 | 55000 | 南陵/来邦科技股份公司 |
| 55 | IP网络可视对讲主机 | 来邦NLV-300（ZA）++ | 1、10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，内置高清数字摄像头，可手动调节摄像头角度，可管理5台一级主机和600个分机； 2、支持全双工对讲；具有免提、手柄、桌面鹅颈等三种对讲方式；对讲音频采样率16KHZ ▲3、主机支持全屏显示高清视频画面，且支持HDMI输出功能； 4、具有广播功能，实现全区、分区、定时广播；可执行MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播； 5、具有留影留言功能，主机能支持音视频录制、存储和播放； ▲6、支持本机SD卡录音录像功能，可视对讲主机能对通话过程录音录像，并能查询、播放、存储、上传至服务器； 7、可接入VOIP电话系统，与VOIP电话之间双向呼叫及通话； 8、可实时显示直属对讲分机的在线状态，并提醒分机的掉线信息； | 台 | 1 | 15400 | 15400 | 南陵/来邦科技股份公司 |
| 56 | POE交换机 | H3C S5120V2-28P-HPWR-LI | 24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，4个千兆SFP ，4个10/100/1000Base-T以太网端口（Combo）PoE+,370W POE交流供电) | 台 | 4 | 3380 | 13520 | 杭州/新华三技术有限公司 |
| 57 | 超五类非屏蔽网线 | 厚德缆胜H-W550 | 超五类4对UTP电缆又称超五类非屏蔽双绞线，UTP无金属屏蔽材料 | 箱 | 12 | 600 | 7200 | 东阳/浙江揽盛通信科技有限公司 |
| 58 | 墙体开槽及恢复 | 腾跃定制 | 墙体开槽及恢复。 | 米 | 225 | 35 | 7875 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 59 | PVC线管 | 联塑DN25-PVC | 25管 | 米 | 225 | 8 | 1800 | 佛山/中国联塑集团控股有限公司 |
| 60 | 辅材 | 腾跃定制 | 各种辅材配件 | 批 | 1 | 5000 | 5000 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 61 | 安装调试费用 | 腾跃定制 | 安装调试及集成费。 | 批 | 1 | 20000 | 20000 | 郑州/河南腾跃科技有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：人民币贰佰叁拾肆万玖仟元整 小写：￥2349000元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南腾跃科技有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：