- 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2020042号

项目名称：无人机侦测反制装备购置(不见面开标)

| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 无人机频谱侦测设备 | 卫Defend型 | - 1、探测体制：AOA频谱侦测； - 2、外壳材质：ABS材料； - 3、整机尺寸： 445mm×445mm×316mm； - ▲4、探测频率：400MHz-6000MHz；单次扫描时间0.24S - ▲5、侦测距离5.1km；距离靶机500米处，有效探测高度498米，最低探测高度9.8米； - 6、探测角度：360°，俯仰60°; - 7、 连续扫描速度：≥20GHz/s（25kHz分辨率）； - 8、功率：≤100W； - 9、测向精度：≤2.5°（标场）； - 10、 并行监测目标数量：≥20 个； - 11、工作运行时间：7×24小时不间断； - 12、探测报警时间1.8s； - ▲13、能对探测范围内的3个品牌的5型及以上无人机目标进行探测，并给出无人机所处的方位； 14、具有自动定位与校北功能。 | 1套 | 11 | 300000.00 | 300000.00 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 12 | 基站式无人机防御设备 | 盾Shield-01型 | - ▲1、发射频率检验频段： - 第1信道：837～854MHz； - 第2信道：896～934MHz； - 第3信道：1559～1583MHz； - 第4信道：2397～2512MHz； - 第5信道：5696～5853MHz； - 2、发射功率： - 第1-2信道：45.05dBm； - 第3信道：44.57dBm； - 第4信道：45.25dBm； - 第5信道：42.35dBm；功率可调； 3、整机尺寸531mm ×476mm ×270mm； - ▲4、有效拦截距离3002米；拦截响应时间4.4s； 5、反制方式：可通过单载频、频分多目标、时分多目标、扫频、宽带阻塞等工作方式实现驱离和迫降； 6、IP等级:IP66，整机一体化设计，支持主机与天线分离安装； 7、 指控系统无线传输方式：支持以太网或4G无线传输等方式； ▲8、设备通过产生不同频率的电子干扰信号，对无人机无线电控制链路/GPS链路进行水平360°压制式干扰； - 9、手动控制或远程联网自动控制设备的开启和关闭，具备驱离、迫降单独开关，启动时有蜂鸣器提示音； - 10、设备支持定向窄波发射天线和全向天线； - 11、工作温度：-25℃—55℃； 12、保护功能：具有过流、过热、输出开短路、强信号反射保护功能； 13、安装方式：固定式、车载式灵活安装； 14、工作运行时间：7×24小时不间断。 | 1套 | 11 | 210000.00 | 210000.00 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 13 | 无人机侦测系统操作软件 | 卫Defend-02频谱侦测软件 | - 1、通过TCP/IP网络与频谱侦测设备、电磁压制设备互联通信，进行数据整合、解算、策略分析、信令控制等操作； - 2、平台软件具备系统自检、电子地图（支持84坐标系）态势显示、目标预警、多目标入侵显示、分级处置等功能； - 3、显示控制中心软件系统集成防御设备的自动控制，可设置手动干扰、自动干扰及迫降、驱离多种防御参数，自动进行联动打击； - 4、显示控制中心软件系统具有连接多个监测站点能力，在地图上展示多个监测站点的分布覆盖情况，可观察每个站点的频谱数据，进行进一步分析确认； - ▲5、支持每个监测设备的监测模式设置： - 1）多频段模式：可添加、删除10个以上探测频段，并具有扫描带宽设置功能； - 2）全频段模式：可设置频率扫描范围为400MHz-6000MHz； - ▲6、支持扇扫模式，可设置8个以上不同方位的扫描扇区，并对任一一个或多个扇区进行扫描； - 7、具备能探测处于非飞行开机状态的无人机并发出报警提示； - 8、全自动侦察模式：系统开机即进入全自动侦察模式，无需人工干预，24小时无间隙对侦测范围内出现的疑似无人机信号进行甄别，并有效排除WIFI信号的干扰； - 9、锁定跟踪模式：系统判别出现无人机信号时，立即自动进入锁定跟踪模式，对无人机进行定位操作，在地图上实时标注出无人机飞行轨迹，并自动锁定无人机通信频率切换，可联动干扰设备对无人机进行实时迫降； - 10、记录回放模式：对发现无人机过程实现数据全程自动记录，包括出现的无人机型号、时间、飞行轨迹、过程动作等信息，事后提供录像回放功能重现当时情景； - 11.系统具有可扩展，升级功能，系统扩展频谱探测设备数量可组网，系统可在线或离线更新新型飞行器数据库； - 12.系统具备通过GPS自动获取位置信息功能，自动测量天线方位进行校准； - 13.系统检测到无人机目标时，具备自动发出报警声音等报警功能。 | 1套 | 11 | 590000.00 | 590000.00 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 14 | 手持无人机防御设备 | 剑Sword-04 | - 1、外观：非枪式外观 2、设备整机重量2.5Kg；设备尺寸长宽高任意一边≤390mm。 - 3、管控功能：驱离（返航）、迫降（降落），驱离和迫降单独控制； - 4、包括但不限于，发射频率检验频段： - 第1信道：（912～935）； - 第2信道：(1545～1620)； - 第3信道：(2400～2500)； 第4信道：(5720～5850)； 5、发射功率：单通道≤40dBm； 6、管制作用距离≥1500米；拦截响应时间（驱离、迫降）≤2S； - 7、定向天线；指定方向多目标拦截≥8架； 8、电池容量≥140Wh； 9、跌落高度≥100cm； - 10、波束宽度：水平30°，垂直面60°。 - 11、持续工作时间：≥65min（单组电池连续不间断工作，迫降工作模式）； - 12、IP防护等级：IP65； 13、 使用环境温度：主机：-20℃ ~ +50℃。 | 1套 | 12 | 106500.00 | 213000.00 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 15 | 手持无人机防御设备专用锂电电池备件 | LK-DC-01 | 1、电池容量：≥140Wh，手持无人机管制设备原装电池； 2、跌落高度：≥120CM； 3、IP防护等级：IP65。 | 1套 | 12 | 3500.00 | 7000.00 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 16 | 基站式无人机主动驱离设备 | 盾Shield-08 | - 1、主机几何尺寸≤Φ500mm×500mm； - 2、作用距离≥1500m； - 3、信号发射功率≤50mW； 4、信号发射角度：360°，支持同时对全方位的多个目标（≥5架）进行防御； - 5、具备有效防御无人机机群（≥20架）入侵功能； - 6、工作方式：欺骗式； - 7、主机重量≤10kg； - 8、 主机功耗：≤45W； 9、外壳防护等级IP66； 10、具备无人值守功能，可全天候24小时自动防御； - 11、设备保持静默状态对周边环境无影响，发现无人机后自动处置并开启干扰信号； - 12、设备具备24小时连续不间断播发导航信号的能力，且与真实卫星导航信号同步； - 13、支持外接GPS或其它卫星导航信号，实现设备与GPS时间同步； 14、设备支持星历文件自动实时下载和加载功能、信号的远程开启与关闭功能、信号输出功率的控制功能； 15、发射模拟卫星导航信号后，能使无人机的位置定位切换到设备模拟坐标的位置，从而使无人机无法正常起飞、降落或返航，驱离响应时间≤10s； - 16、信号辐射功率仅为mW级，对人员及周边电子设备辐射影响极小。 | 1套 | 11 | 320000.00 | 320000.00 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 17 | 基站式无人机主动驱离设备操作软件 | 卫Defend-07无人机安全防控系统软件 | - 1.导航卫星状态显示； - 2.通信链路状态显示； - 3.无人机主动防御设备功率大小设置； - 4.无人机主动防御作用位置点设置； - 5.全自动侦察模式：系统开机即进入全自动侦察模式，无需人工干预，24小时无间隙对侦测范围内出现的疑似无人机信号进行甄别，并有效排除WIFI信号的干扰。 | 1套 | 11 | 530000.00 | 530000.00 | 重庆兰空无人机技术有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：贰佰壹拾柒万元整 小写：2170000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：重庆兰空无人机技术有限公司

- 4.5 售后服务方案

# 4.5.1售后服务计划

## 4.5.1.1售后服务对象

本项目的服务对象如下表所示：

表7：本项目服务设备统计表

| 序号 | 售后服务对象 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机频谱侦测设备 | 1 | 套 |
| 2 | 基站式无人机防御设备 | 1 | 套 |
| 3 | 无人机侦测反制监控管理软件平台 | 1 | 套 |
| 4 | 无人机主动驱离设备 | 1 | 套 |
| 5 | 无人机主动驱离系统软件 | 1 | 套 |
| 6 | 手持式无人机防御设备 | 2 | 套 |
| 7 | 项目施工过程中敷设的线路及设备安装辅助装置 | 1 | 项 |

## 4.5.1.2售后服务流程

以服务台为入口，事件管理、问题管理、配置管理、变更管理和发布管理五个运营级流程共同组成本项目的服务支持模块。本项目的维保服务基本流程图如下所示：

图23：维保服务基本流程图

## 4.5.1.3售后服务内容

针对以上服务对象，我方在维保过程中提供的服务内容包括：应急故障处理服务、定期巡检服务、系统风险普查服务、配置备份服务、技术培训服务、系统优化建议与实施服务、技术咨询服务等。具体服务内容说明如下：

- 应急故障处理服务

服务周期：N次（N≥0），设备或系统出现故障时。

服务内容：设备或系统出现故障时，甲方相关人员通过我公司服务台反馈故障信息至项目负责人，项目负责人根据事件优先级进行资源配给，其后维保服务人员进行现场故障处理并反馈故障处理结果。应急故障处理服务流程遵从于事件管理的相关流程。

成果输出：《运维服务报告》、运维知识库增量、事件问题库增量

- 定期巡检服务

服务周期：1次/季度

服务内容：项目竣工交付后我公司运维团队定期派遣技术人员对维保服务对象进行统一巡检，巡检内容包括设备使用情况、系统运行情况、故障风险预估等。定期巡检服务流程遵从于事件管理的相关流程。

成果输出：《巡检报告》、事件问题库增量

- 系统风险普查服务

服务周期：1次/季度

服务内容：项目竣工交付后定期巡检过程中，我方技术人员根据本次所供设备的相关日志进行安全风险评估，并提出防范意见。系统风险普查服务流程遵从于事件管理的相关流程。

成果输出：《运维服务报告》、事件问题库增量

- 配置备份服务

服务周期：1次/季度

服务内容：项目竣工交付后定期巡检过程中，我方技术人员对本次维保服务对象分类进行核心配置备份，备份内容以文件方式存放于甲方指定位置，为防止备份丢失，我方技术人员将提供两种以上的配置文件存放方式，另外每次配置修改并发布后，我方技术人员将对备份数据及备份的备份数据进行增量备份。配置备份服务流程遵从于配置管理的相关流程。

成果输出：《运维服务报告》、配置管理库

- 技术培训服务

服务周期：1次

服务内容：项目竣工交付后我方将组织由我方技术人员和厂家技术专家对甲方的相关人员进行一次集中式技术培训，具体的培训方案参见本投标文件培训方案部分。技术培训服务流程遵从于事件管理的相关流程。

成果输出：培训教材、考试结果报告

- 系统优化建议与实施服务

服务周期：N次（N≥0），某故障发生频率超过阈值、巡检结束、安全普查结束以及其他我方技术专家认为有必要进行系统优化时。

服务内容：我公司技术专家将根据现行的系统运行情况及使用情况向甲方提供系统优化建议，经审核批准后我公司技术人员将根据建议进行系统优化。系统优化建议与实施流程遵从于问题管理、变更管理、配置管理、发布管理的相关流程。

成果输出：《系统优化建议》、事件问题库增量、运维知识库增量

- 技术咨询服务

服务周期：N次（N≥0），甲方有咨询需求时。

服务内容：甲方对现有系统的安全性加固、系统优化、新系统建设等内容进行咨询时，我公司将派遣技术专家至现场与甲方负责人进行深入沟通并给出既符合实际情况同时又在业内处于领先地位的技术支持与建议。咨询服务流程遵从于事件管理的相关流程。

成果输出：《XXX合理化建议》

售后服务承诺函

致许昌市公安局、许昌市政府采购服务中心：

针对许昌市公安局“无人机侦测反制装备购置(不见面开标)”项目、项目编号：ZFCG-G2020042号的招标要求，对我公司投设备做出以下承诺：

1、产品质量保证期

1）我公司承诺所投产品免费质保期为6年。

2）我公司投标产品属于国家规定“三包”范围，产品质量保证期优于“三包”规定。

2、售后服务内容

1）我公司在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询

我公司为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，我公司安排技术人员在3小时内到达指定现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

③技术升级

在质保期内，如需产品技术升级，我公司及时联系采购人，如采购人有相应要求，我公司对采购人购买的产品进行升级服务。另外，在质保期内，我公司提供每年4次，每次不低于5人/3天的免费现场技术支持服务。

2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，我公司同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由我公司提供售后服务的，我公司以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

我公司售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

承诺供应商：重庆兰空无人机技术有限公司

2020年5月15日