  - 分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2020-17 号

项目名称：襄城县双庙乡卫生院采购数字化X线摄影系统项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |  | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 | 及厂家 |
|  |  |  | 1.1 设备名称：数字化医用X射线摄影系统 1.2 设备主要功能及用途：满足人体全身各部位数字摄影的需求 1.3 设备机械结构：UC臂结构,非直臂、悬吊或是双立柱结构。 1.4配置要求：为保证整机兼容性及售后保障，投标产品配置的平板探测器、高压发生器、球管、机械结构、限束器、图像采集处理软件系统为同一制造商， 2、球管系统 2.1 双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm 2.2阳极热容量≥230KHU 2.3最大管电压≥150kVp，最大管电流≥750mA 3、X射线高频高压发生器 3.1最大输出功率≥50KW 3.2最大输出电压≥150KV 3.3最大输出电流≥645mA 3.4 最大电流时间积≥1000mAs 3.5 控制方式：高压发生器与软件高度集成，通过软件工作站直接控制高压发生器参数4 平板探测器 4.1探测器类型：非晶硅碘化铯数字平板探测器，整板结构 4.2探测器有效面积≥43cm×43cm 4.3最大灰阶≥16bit 4.4最优空间分辨率≥4.4LP/mm 4.5低对比度分辨率≤0.4% 4.6 影像均匀度：R/V≤0.9% 5 摄影机架及滤线栅 5.1 SID≥1000~1800mm 5.2 UC臂旋转角度≥-40°~﹢125° 5.3 UC臂垂直运动范围≥ 450mm~1700mm 5.4 探测器旋转角度：-45°~﹢45° 5.5 运动方式：具备平床位和胸片位的一键到位/一键复位功能 5.6 具备机架端液晶触摸屏，可实时显示机架运动状态 5.7 可移动摄影床，承重≥220kg ※5.8 滤线栅栅比：≥10:1，滤线栅栅密度：≥85L/cm6 图像采集处理工作站一体化软件平台 6.1硬件要求：CPU双核≥3.5Ghz，硬盘≥500GB、内存≥4GB、DVD刻录功能 6.2双显示器：主显示器执行登记、采集、传输、储存、报告、打印及数据管理等功能的同时，副显示器分屏显示图像分析、处理界面以保障显示效果和操作便捷性。 6.3按解剖部位、体位、体型等自动设置摄影条件，同时具备3D 仿真摆位示意图供使用者参考，需提供3D仿真摆位图软件著作权证书复印件并可网络查询验证。 6.4工作站软件为一体化软件，全中文操作界面，完整包括放射科所有流程，包括但不局限于下列功能：病人信息管理、图像采集、图像后处理、图像打印、报告系统等等 6.5 图像处理功能：具备图像的窗宽/窗位调节、灰阶反转、漫游放大、旋转、测量、剪切、组织均衡、滤波处理、患者数据显示及调节等功能。 6.6系统软件集成远程医疗服务功能，可实现远程全天候支持服务保障 6.7 投标设备制造商已开发数字化双能量减影、电子滤线栅、全景拼接、一键开关系统软件 6.8图像增强方法：高速多频带全尺度医学影像增强处理方法，提供证明文件。 6.9该软件系统需取得国内IHE通过测试证书，并提供中国医学装备协会IHE系统测试的四项必检项目：（SWF/MOD）、(PIR/MOD)、(CPI/MOD)、(CPI/PC)，同时包含上述四项的测试通过证书6.10为便于后期设备接入区域影像中心，设备制造商应具备自主研发的互联网医学影像信息管理系统软件； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产地： 河北， 厂家： 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 |
|  | 数字化医用 X 射线摄影系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TD-DR V2100 PRO |  |  |  | 638000 | 638000 |  |
| 1 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |

| 合计 | 大写：陆拾叁万捌仟元整 小写：638000.00 |
| --- | --- |

供应商（公章）：河南省环宇医疗器械有限公司   法定代表人（单位负责人）或授权代表