- 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2020051号

项目名称：机房云管理平台(不见面开标)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云管理软件 | 品牌：噢易 规格型号： 噢易云计算教育桌面云软件[简称：E-EDI]V5.0/噢易多媒体网络教室软件V9.0 | 一、教学管理平台: 1.整体要求为：采用裸金属架构，底层虚拟化软件（含服务器虚拟化）可直接安装在物理服务器上，通过一个安装包即可实现VOI/VDI/IDV三种架构云桌面服务端的统一安装，可快速实现终端PC机的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 ▲2.提供B/S架构的桌面云管理平台，桌面云管理平台管理桌面更新模式，桌面更新模式满足自动更新，也满足手动更新。 3.软件支持全系统平台，Windows系列：Windows7、Windows10、Windows Server 2012、Windows Server 2016 2：Linux系列：Fedora、Ubuntu、CentOS。 ▲4.为了避免工作期间系统更新影响业务，桌面云管理平台提供BT服务端设置和BT客户端设置功能或提供BT下发和广播下发两种下发模式。 ▲5.客户端可根据权限自主快速恢复和还原，1分钟内可将系统回溯到健康状态。个人系统资料磁盘可依群组设定每次重开机是否还原。 6.所有计算处理均由客户端本地进行，充分利用本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、Pro_E、UG、Catia、3DMax、视频制作、图像处理、Voip，高清视频播放等大型应用。 7.服务器采用树状结构存储镜像文件，单一镜像文件可同步提供上千个不同语言不同版本应用环境。 8.双机热备不停机的产品服务，完全满足高端客户高可用性(High-Availability)的需求，提供运行不中断的安全性和稳定性。并支持多网卡负载均衡功能。或服务器可实现多网卡绑定功能，支持多种bond模式，包括activebackup、broadcast、roundrobin等，可实现网卡负载均衡，可直接在WEB管理平台上操作，无需进入后台处理，保障稳定性。 ▲9.支持微软Qcow2磁盘格式。最大的磁盘稳定性保证、最好的系统兼容性保证、更可以让客户能建立在微软强大的产品和技术平台上面得到最大的保障。 10.客户端可以使用一个启动引导程序，来启动不同的作业系统平台，例Linux,Windows，实现了多系统菜单功能的易操作性，大大减轻了系统在复杂环境中部署和应用的困扰。 ▲11.客户端支持PXE启动/U盘启动系统/光盘ISO启动/启动代码多种启动方式并无缝融合802.1X 认证。在服务器上可以更改客户机IP。或支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面。 12.提供虚拟硬盘直接写入保存模式，可以提供给每台客户端一个资料不还原，每次更新保留的个人化虚拟磁盘，主要是用来保存一些个人的系统环境和软件设置(User Profile)，满足使用者的个性化存储需求。或能够批量设定独立的临时数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空。 13.客户端电脑可按管理策略在断网的情况下启动并运行某几个或所有虚拟桌面系统进行教学，在服务器宕机的情况下，客户端必须能够实现启动运行四个以上系统环境保证正常教学需求。多个系统环境快速切换启动时所需的时间要在3分钟内。 14.客户端可批量注册，获得的虚拟桌面必须包括windows全系列的32位、64位、win10及Linux系统，并可自动批量配置客户端IP地址等。 15.客户端在使用中且不影响用户使用的情况下，管理端可以维护、更新节点、新增软件，新旧系统环境并可独立存在，上下节点无继承关系。 16.提供课程时间设置功能，方便课程管理。 17.可按计划任务设定系统维护策略。 18.不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机。 ▲19.通过服务器，远程修改客户端IP，计算机名，网关，掩码。 ▲20.具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作。 二、教室系统 1.安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2.采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，屏幕广播响应时间<0.4秒。 3.防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 4.文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。 5.全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8/8.1（32位、64位）、windows 10（32位、64位）操作系统，与云虚拟桌面无缝集成。 6.教师演示：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 7.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等。 8.视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 9.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 10.语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 11.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 12.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 13.学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 14．文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。 15.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。 16.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 17.多频道教学：支持多达30个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 18.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 19.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能。 20.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理。 21.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 22.远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在 执行的应用程序功能。 23.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 24.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 25.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 26.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流。 | 点 | 650 | 388 | 252200 | 武 汉 噢易云计算股份有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：贰拾伍万贰仟贰佰元整 小写：252200元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：   舞钢源东进物资贸易有限公司